江西亚东水泥有限公司

瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d）

安全设施验收评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年12月5日

江西亚东水泥有限公司

瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d）

安全设施验收评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：周红波

评价项目负责人：黄伯扬

评价报告完成日期：2024年12月5日

江西亚东水泥有限公司

瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d）

安全设施验收评价报告

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年12月5日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄伯扬 | CAWS350000230200232 | 032737 |  |
| 项目组成员 | 王冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 郑强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | CAWS350000230200232 | 032737 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 王波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

# 前言

江西亚东水泥有限公司（以下简称“该公司”。）是由台湾远东集团旗下的亚洲水泥股份有限公司与江西省投资集团公司共同成立的合资企业，也是目前江西省最大的中外合资企业之一。江西亚东水泥有限公司成立于1997年10月09日，注册地位于江西省九江市瑞昌市码头镇亚东大道6号，法定代表人为张振昆。

为了响应政府相关政策，增强企业的产品竞争能力及企业社会责任，江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂对现有的六条水泥熟料生产线实施降低二氧化硫项目建设，削减SO2排放量。该公司于2018年11月22日领取了瑞昌市发展和改革委员会批准的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目代码：2018-360481-77-03-028649），项目名称：江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d与4*4200t/d）。项目总投资：10180万元；建设性质：技改。2019年1月7日，北京达飞安评管理顾问有限公司编制了《江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d与4*4200t/d）安全预评价报告》（证书编号：APJ-（国）-074）。2024年6月，美华建筑设计有限公司编制了《江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d）安全设施设计》。

需注意，本项目仅涉及江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d与4*4200t/d）的2*6000t/d部分。

本项目主要物料有石灰石粉（主要成分是碳酸钙CaCO3）、石灰石浆液等，不涉及其他危险化学品。经辨识，本项目生产过程主要危险因素包括火灾、爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、灼烫、中毒和窒息、物体打击、坍塌、车辆伤害等，有害因素包括粉尘、高温、噪声等。本项目中的SO2属于重点监管的危险化学品，不涉及危险化工工艺，不构成重大危险源。

根据《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全设施竣工验收评价报告。

受江西亚东水泥有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担本项目的安全设施竣工验收评价工作。我中心组织项目评价组对本项目的立项批准文件，设计、施工、监理文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析，依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《关于转发〈江西省安监局办公室关于冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”工作有关问题的复函〉的通知》等法律法规、标准规范的规定，编制完成本报告。

需要说明的是，本安全验收评价报告和结论是根据评价时企业工程项目现状做出的。今后企业的进一步改建、扩建、搬迁，应当重新进行安全评价。

在安全验收评价工作中及评价报告书的编制中得到了江西亚东水泥有限公司相关部门同志的大力支持与协助，特表示衷心的感谢。

目   录

前言	V

1.评价概述	1

1.1评价目的和原则	1

1.1.1评价目的	1

1.1.2 评价原则	2

1.2 评价依据	2

1.2.1 法律	2

1.2.2行政法规	4

1.2.3部门规章	5

1.2.4 地方性法规	6

1.2.5 规范性文件	7

1.2.6技术和行业标准	9

1.2.7其他依据和主要参考资料	12

1.3评价对象、范围	12

1.4评价程序	13

2.建设项目概况	14

2.1企业简介及项目由来	14

2.1.1企业简介	14

2.1.2项目由来	14

2.1.3项目产业政策及相关法规符合性	15

2.2项目基本概况	15

2.3项目建设内容	16

2.4厂址、地理位置和周边环境	17

2.4.1厂址、地理位置	17

2.4.2周边环境	18

2.5利旧情况	18

2.6项目所在地自然条件	19

2.6.1气象条件	19

2.6.2水文条件	20

2.6.3地形地质	20

2.6.4地震	21

2.7总平面布置、主要建（构）物	21

2.7.1总平面布置	21

2.7.2竖向布置与绿化	21

2.7.3道路及运输	21

2.7.4建（构）筑物	22

2.8工艺流程	23

2.8.1工艺流程简述	23

2.8.2主要设备设施	25

2.8.3主要原辅材料	29

2.9公用工程及辅助设施	29

2.9.1给排水	29

2.9.2供配电	30

2.9.3自动化及控制系统	32

2.9.4管道和阀门系统	37

2.9.5事故浆液系统	38

2.9.6供气	38

2.9.7通风	38

2.9.8消防	38

2.9.9维修	40

2.9.10三废处理	40

2.9.11组织机构与劳动定员	41

2.9.12试运行情况	44

2.9.13安全生产投入情况	45

3.主要危险、有害因素辨识与分析	46

3.1 主要危险、有害因素辨识概述	46

3.2生产过程中主要危险因素分析	46

3.2.1火灾、爆炸	46

3.2.2机械伤害	47

3.2.3触电	47

3.2.4高处坠落	47

3.2.5灼烫	48

3.2.6中毒和窒息	48

3.2.7物体打击	48

3.2.8坍塌	49

3.2.9车辆伤害	49

3.3生产过程中有害因素分析	50

3.3.1粉尘	50

3.3.2高温	50

3.3.3噪声	50

3.4自然条件危险、有害因素分析	51

3.4.1地震	51

3.4.2雷击	51

3.4.3暴雨、洪水	51

3.4.4高温	52

3.4.5不良地质	52

3.4.6积雪、冰冻	52

3.5其它危险因素分析	52

3.6物料危险性分析	53

3.7公用工程、辅助设施的危险、有害因素分析	54

3.8吸收剂制备系统危险性分析	55

3.9SO2吸收系统危险性分析	55

3.10石膏脱水及浆液处理系统危险性分析	56

3.11检修过程的危险性分析	57

3.12重大危险源辨识	59

4.评价单元划分和评价方法选择	60

4.1评价单元的划分	60

4.2评价方法的介绍	61

4.2.1安全检查表法（SCL）	61

4.2.2作业条件危险性评价法（LEC）	62

5.定性评价	64

5.1法律、法规符合性评价单元	64

5.1.1产业政策、规划的符合性检查	64

5.1.2项目设计、施工、建设合法性检查	64

5.2总图运输单元	65

5.2.1总平面布置子单元	65

5.2.2建（构）筑物子单元	67

5.2.3道路及运输子单元	68

5.2.4单元评价小结	69

5.3生产工艺设备设施单元	69

5.3.1工艺设备设施单元	69

5.3.2单元评价小结	70

5.4公辅设施单元	70

5.4.1供配电子单元	70

5.4.2消防子单元	71

5.4.3给排水子单元	73

5.4.4防雷、防静电接地子单元	74

5.4.5单元评价小结	75

5.5安全管理评价单元	75

5.5.1法律、法规的符合性检查	75

5.5.2安全管理机构设置	76

5.5.3安全生产管理规章制度、安全操作规程	76

5.5.4事故应急预案、备案及演练	76

5.5.5双重预防机制建设	77

5.5.6评价小结	77

5.6重大生产安全事故隐患判定标准检查	78

5.7项目设计采取的安全防护措施落实情况	78

5.7.1项目安全设施设计采取的安全防护措施落实情况	78

6.定量评价	89

6.1作业条件危险性分析	89

7.安全对策措施建议	91

7.1安全对策措施建议	91

7.1.1建设项目存在的问题及改进建议	91

7.1.2建议补充的安全对策措施	91

7.2企业隐患整改情况	92

8.评价结论	93

8.1危险、有害因素辨识结果	93

8.2符合性评价结果	94

8.3评价结论	96

9.与建设单位交换意见的情况结果	97

10. 附件	97

- 1.评价概述

1.1评价目的和原则

1.1.1评价目的

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

安全验收评价的目的是：

1.贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。

3.检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故应急救援预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价建设项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4.为建设项目的安全生产管理，事故应急救援，安全标准化等工作提供指导。

1.1.2 评价原则

1.认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2.采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合建设项目的生产实际。

3.深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4.诚信、负责，为企业服务。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

1.《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第13号、主席令〔2021〕第88号修正，自2002年11月1日起施行）

2.《中华人民共和国劳动法》（主席令〔1994〕第28号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2018〕第24号修正，自1995年1月1日起施行）

3.《中华人民共和国消防法》（主席令〔1998〕第4号，经主席令〔2019〕第29号、主席令〔2021〕第81号修正，经主席令〔2008〕第6号修订，自2009年5月1日起施行）

4.《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕第60号，经主席令〔2011〕第52号、主席令〔2017〕第81号、主席令〔2018〕第24号修正，自2002年5月1日起施行）

5.《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号，自2014年1月1日起施行）

6.《中华人民共和国建筑法》（主席令〔1997〕第91号，经主席令〔2011〕第46号、主席令〔2019〕第29号修正，自1998年3月1日起施行）

7.《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令〔2003〕第8号，经主席令〔2007〕第81号、主席令〔2011〕第47号、主席令〔2021〕第81号修正，自2004年5月1日起施行）

8.《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号，经主席令〔2024〕第25号修订，自2024年11月1日起施行）

9.《中华人民共和国防洪法》（主席令〔1997〕第88号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2015〕第23号、主席令〔2016〕第48号修正，自1998年1月1日起施行）

10.《中华人民共和国气象法》（主席令〔1999〕第23号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第14号、主席令〔2016〕第57号修正，自2000年1月1日起施行）

11.《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔1997〕第94号，经主席令〔2008〕第7号修订，自2009年5月1日起施行）

12.《中华人民共和国水土保持法》（主席令〔1991〕第49号，经主席令〔2009〕第18号修正，经主席令〔2010〕第39号修订，自2011年3月1日起施行）

13.《中华人民共和国节约能源法》（主席令〔1997〕第90号，经主席令〔2016〕第48号、主席令〔2018〕第16号修正，经主席令〔2007〕第74号修订，自2008年4月1日起施行）

14.《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔1989〕第22号，经主席令〔2014〕第9号修订，自2015年1月1日起施行）

15.《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令〔1987〕第57号，经主席令〔1995〕第54号、主席令〔2000〕第32号、主席令〔2018〕第16号修正，经主席令〔2015〕第31号修订，自2016年1月1日起施行）

16.《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令〔2002〕第70号，经主席令〔2012〕第54号修正，自2003年1月1日起施行）

17.《中华人民共和国电力法》（主席令〔1995〕第60号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2015〕第24号、主席令〔2018〕第23号修正，自1996年4月1日起施行）

18.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔1995〕第60号，经主席令〔2004〕第31号、主席令〔2013〕第5号、主席令〔2015〕第31号、主席令〔2016〕第57号修正，经主席令〔2020〕第43号修订，自2020年9月1日起施行）

1.2.2行政法规

1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2002〕第344号，经国务院令〔2011〕第591号修订、经国务院令〔2013〕第645号修正，自2011年12月1日起实施）

2.《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕第375号，经国务院令〔2010〕第586号修正，自2004年1月1日起施行）

3.《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕第423号，自2004年12月1日起施行）

4.《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2003〕第373号，经国务院令〔2009〕第549号修正，自2003年6月1日起施行）

5.《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2005〕第445号，经国务院令〔2014〕第653号、国务院令〔2016〕第666号、国务院令〔2018〕第703号修正，自2005年11月1日起施行）

6.《公路安全保护条例》（国务院令〔2011〕第593号，自2011年7月1日起实施）

7.《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕第279号，经国务院令〔2017〕第687号、国务院令〔2019〕第714号修正，自2000年1月30日起施行）

8.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号，自2004年2月1日起施行）

9.《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2018〕第708号，自2019年4月1日起施行）

10.《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院〔1995〕令第190号，经国务院令〔2011〕第588号修正，自1995年12月27日起实施）

1.2.3部门规章

1.《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令〔2006〕第3号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修正，自2006年3月1日起施行）

2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令〔2007〕第16号，自2008年2月1日起施行）

3.《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令〔2009〕第21号，自2009年7月1日起施行）

4.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令〔2010〕第30号，经国家安监总局令第〔2013〕63号、〔2015〕80号修正，自2010年7月1日起施行）

5.《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令〔2012〕第44号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修正，自2012年3月1日起施行）

6.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监管总局令〔2010〕第36号，经国家安全监管总局令〔2015〕第77号修正，自2011年2月1日施行）

7.《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局令〔2010〕第49号，自2012年6月1日起施行）

8.《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安监总局令〔2015〕第80号，自2015年7月1日起施行）

9.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令〔2023〕第10号，自2023年5月15日起施行）

10.《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令〔2023〕第13号，自2024年1月1日起施行）

11.《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令〔2015〕第57号，自2022年7月1日起施行）

12.《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令〔2023〕第7号，自2024年2月1日起施行)

13.《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2011〕第140号，自2011年7月1日起施行）

1.2.4 地方性法规

1.《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日起施行）

2.《江西省消防条例》（1995年12月20日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议第五次修正，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正，自2010年11月9日起施行）

3.《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，自2018年3月1日起施行）

4.《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正，自2018年12月1日起施行）

1.2.5 规范性文件

1.《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

3.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）

4.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

5.《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

6.《国务院安委会办公室关于认真学习贯彻<国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见>的通知》（安委办〔2011〕48号）

7.《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

8.《关于认真学习和贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的通知》（安委办〔2010〕15号）

9.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

10.《关于印发<江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）>的通知》（赣安监管应急字〔2012〕63号）

11.《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

12.《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总政法〔2018〕28号）

13.《江西省安委会办公室关于印发企业安全生产资料建档通用要求的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

14.《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

15.《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

16.《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》（安监总办〔2010〕139号）

17.《国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）

18.《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

19.《财政部应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）

20.《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号）

21.《重点监管的危险化工工艺目录（2013完整版）》（国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号、安监总管三〔2013〕3号）

22.《重点监管的危险化学品名录（2013完整版）》（国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号）

23.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令〔2016〕第88号，经应急管理部令〔2019〕第2号修正，自2016年7月1日起施行）

24.《国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家安监总局安监总管四〔2009〕159号）

25.《国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业贯彻落实国务院〈通知〉的指导意见》（安监总管四〔2010〕169号）

26.《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工业和信息化部工产业〔2010〕第122号）

27.《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）

28.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

29.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

30.《危险化学品目录》（2015版，2022调整）(十部门2022年第8号公告)

31.《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）

32.《易制爆危险化学品名录》（2017年版）（公安部2017年5月11日）

33.《易制毒化学品管理条例》(2018修正三)国令〔2005〕445号

34.《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第3号公告）

1.2.6技术和行业标准

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《消防安全标志设置要求》                         GB15630-1995

《工业金属管道设计规范》（2008版）               GB50316-2000

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》  GBZ2.2-2007

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB4387-2008

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《安全色》                                        GB2893-2008

《3-110kV高压配电装置设计规范》                  GB50060-2008

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》    GB4053.1－2009

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》     GB4053.2－2009

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业护栏及钢平台》

GB4053.3-2009

《水泥工厂职业安全卫生设计规范》                 GB50577-2010

《工业企业设计卫生标准》                           GBZ1-2010

《职业性接触毒物危害程度分级》                    GBZ230-2010

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《建筑抗震设计标准（2024年版）》                 GB/T50011-2010

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《危险货物品名表》                               GB12268-2012

《20kV及以下变电所设计规范》                    GB50053-2013

《建筑照明设计标准》                           GB/T50034-2024

《建筑设计防火规范（2018年版）》                   GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》                GB 50974-2014

《水泥工厂设计规范》                             GB50295-2016

《水泥工厂节能设计规范》                         GB50443-2016

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《烟气脱硫工艺设计标准》                         GB51284-2018

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2019/XG1-2022

《个体防护装备配备规范第1部分：总则》         GB 39800.1-2020

《个体防护装备配备规范第5部分：建材》         GB 39800.5-2023

《生产设备安全卫生设计总则》                      GB5083-2023

《交流电气装置的接地设计规范》                 GB/T50065-2011

《用电安全导则》                               GB/T13869-2017

《工业循环冷却水处理设计规范》                 GB/T50050-2017

《工业建筑防腐蚀设计标准》                     GB/T50046-2018

《管道支吊架第1部分：技术规范》              GB/T17116.1-2018

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》    HJ179-2018

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全预评价导则》                                AQ8002-2007

《控制室设计规范》                             HG/T20508-2014

《自动化仪表选型设计规范》                     HG/T20507-2014

《水泥生产企业防尘防毒技术规范》                 WS/T733-2015

《劳动防护用品配备规范》                       DB36/T843-2015

《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》   DL/T998-2016

《特种设备使用管理规则》                         TSG08—2017

《火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则》

DL/T1149-2019

《固定式压力容器安全技术监察规程》        TSG21-2016/XG1-2020

《特种设备作业人员考核规则》                  TSGZ6001－2019

《燃煤烟气脱硫设备第1部分：燃煤烟气湿法脱硫设备》

GB/T19229.1-2008

其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.2.7其他依据和主要参考资料

1.北京达飞安评管理顾问有限公司编制的《江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d与4*4200t/d）安全预评价报告》（证书编号：APJ-（国）-074）

2.《江西省企业投资项目备案通知书》（瑞昌市发展和改革委员会，项目统一代码为：2018-360481-77-03-028649）

3.瑞昌市环境保护局文件《关于江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目环境影响报告表的批复》（瑞环评字〔2019〕30号）

4.《江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目（一期、二期3~6#线脱硫工程）竣工环境保护验收监测报告表》（赣粤环科（建）字（2020）第【YHK20200509(6603)01-2】号）

5.《瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目安全设施设计》（美华建筑设计有限公司）

6.《江西亚东水泥有限公司五六号窑脱硫系统连续运行72小时性能测试总结》（合肥水泥研究设计院）

7.《关于环保违法违规建设项目清理整顿备案管理的会议纪要》（瑞府办纪要(2016)31号）

8.《施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表》（合肥水泥研究设计院有限公司）

9.《江西省雷电防护装置检测报告》（九江市蓝天科技有限公司，报告编号：1152017003雷检字[2024]102061）

10.项目其他相关文件

1.3评价对象、范围

评价对象：江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目5#（6000t/d）、6#（6000t/d）的安全设施。

本次评价范围为江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目5#（6000t/d）、6#（6000t/d）的主体工程、辅助工程与公用工程。

1.4评价程序

安全验收评价程序具体过程如图1.4-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

作出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.4-1安全验收评价程序框图

# 2.建设项目概况

2.1企业简介及项目由来

2.1.1企业简介

江西亚东水泥有限公司（以下简称“本公司”）是由台湾远东集团亚洲水泥股份有限司投资江西省成立的合资企业，目前也是江西省最大的中外合资企业之一，总投资额约66亿元人民币。

江西亚东水泥有限公司位于江西省瑞昌市码头镇亚东大道6号，占地面积449504m2，法定代表人张振昆，其余粘土矿区及港口占地1619亩，石灰石储量3.35亿吨，品质优良。公司于1997年10月09日成立，注册资本35610.4433万美元，企业营业执照统一社会信用代码为913604006124415445，营业期限1997年10月9日至2047年10月8日。

江西亚东水泥有限公司坐落在江西省瑞昌市码头镇长江边，西北距江西亚东水泥有限公司瑞昌制造一厂1#~4#熟料水泥生产线厂区约2km，西距新屋田石灰石矿山1km，南靠黄婆岩石灰石矿山，东面距九江市码头工业城约1.5km，东临福银高速公路，濒临长江，交通便利。

江西亚东水泥有限公司现有瑞昌制造一厂和瑞昌制造二厂。根据国家和江西省对水泥工业实施“控制总量、调整结构”的产业政策，江西亚东水泥有限公司为实现可持续发展，提高竞争能力，在瑞昌市码头镇黄婆岩石灰岩矿区北面、曹家村以东约900亩场地内，设置了瑞昌制造二厂，建成了第五、六条水泥熟料生产线。

2.1.2项目由来

2016年10月16日，瑞昌市室人民政府办公室印发了《关于环保违法违规建设项目清理整顿备案管理的会议纪要》（瑞府办纪要[2016]31号）。会议同意对江西亚东水泥瑞昌制造厂第五条和第六条水泥生产线及余热发电扩建项目予以环境保护备案管理。为了响应政府相关政策，增强企业的产品竞争能力及企业社会责任，江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂对现有的六条水泥熟料生产线实施降低二氧化硫项目建设，削减SO2排放量。降低二氧化硫项目分为两期，一期工程建设内容为：江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂5#（6000t/d）、6#（6000t/d）新增石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统，主要包括水泥熟料生产线窑尾烟气脱硫系统及配套的烟气改造、吸收剂制备与供应输送系统、石膏脱水系统、事故液系统等；二期工程建设内容为：江西亚东水泥有限公司1#（4200t/d）、2#（4200t/d）、3#（4200t/d）、4#（4200t/d）更换新的复合脱硫系统。本报告仅涉及一期工程建设。

2.1.3项目产业政策及相关法规符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第四十二类“环境保护与资源节约综合利用”，项目符合国家现行的有关产业政策。

2.2项目基本概况

项目名称：江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d）。

项目规模：江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂5#（6000t/d）、6#（6000t/d）新增石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统，主要包括水泥熟料生产线窑尾烟气脱硫系统及配套的烟气改造、吸收剂制备与供应输送系统、石膏脱水系统、事故液系统等

项目地址：江西省九江市瑞昌市码头镇亚东大道6号

项目性质：技改项目

企业类型：有限责任公司

投资主体：江西亚东水泥有限公司

建设单位：江西亚东水泥有限公司

企业法定代表人：张振昆

投资总额：3600万元

项目占地面积：约9000㎡

处理能力：130万m3/h

安全投入：125万元

安全预评价单位：北京达飞安评管理顾问有限公司（证书编号：APJ-（国）-074）

安全设施设计单位：美华建筑设计有限公司（环保设计环境工程专项乙级）

施工单位：合肥水泥研究设计院有限公司（证书编号：D234043893，环保工程专业承包壹级）

监理单位：江西省建设监理有限公司（工程监理房屋建筑工程专业甲级）

2.3项目建设内容

表2.3-1项目建设内容

| 序 号 | 项目组成 |  |  | 主要建设内容 | 与现有工程 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 体 工 程 | SO2 吸收 系统 | 吸收塔 | 采用喷淋塔，设计为喷淋、吸收和氧化为一体的单塔。 其中包括吸收塔壳体、喷嘴及所有内部构件、吸收塔搅拌器、除雾器、塔体防腐及外部钢结构框架、平台扶梯等。 | 新建 |
|  |  |  | 吸收塔浆液循环系统 | 包括循环泵、管道系统、喷淋组件及喷嘴。 |  |
|  |  |  | 除雾器 | 除雾器（三层屋脊式+一层管式）及除雾器清洗系统。清洗系统包括管道、自动控制阀门和喷嘴等 |  |
|  |  |  | 氧化系统 | 由氧化风机、氧化管网、管路等组成。 |  |
|  |  |  | 石膏排出系 统 | 通过管道将石膏浆液从吸收塔输送到石膏旋流器。每个吸收塔设置石膏排出泵2台，互为备用。排出泵吸入面安装有滤网，用来拦截固体颗粒物（如石膏中的团块）。 |  |
| 2 | 辅 助 工 程 | 烟气 系统 | 烟道 | 从窑尾排风机来的原烟气烟道用碳钢制作，吸收塔入 口烟道采用碳钢贴衬耐高温耐腐蚀的材料制作。 | 新建 |
|  |  |  | 烟气挡板 | 在烟气系统中共设置2个带电动执行机构的烟气挡板 门．其中1个原烟气挡板，1个旁路挡板。 | 新建 |
|  |  |  | 膨胀节 | 在烟气挡板前、风机前后、脱硫塔出入口设置膨胀节， 用于补偿烟道热膨胀引起的位移。 | 新建 |
|  |  |  | 出烟管及烟 囱防腐 | 烟管采用极耐腐蚀的玻璃鳞片做防腐处理，烟囱采用玻化砖做防腐处理。 | 新建 |
|  |  | 石灰石粉输送、储存 及石灰石浆液制备系统 |  | 石灰石浆液制备系统，包括石灰石粉仓、给料机、石灰石供浆系统、管道系统等。5#、6#生产线各有一套石灰石浆液制备系统。 | 新建 |
|  |  | 石膏脱水系统 |  | 1级FGD石膏脱水系统（石膏水力旋流器），2级FGD 石膏脱水系统（真空皮带机）。 | 新建 |
|  |  | 浆液排空系统 |  | 排放系统配备事故浆液箱、事故浆液返回泵和排水坑，脱硫系统所有废水经排水坑收集后，定期返回吸收塔/石灰石浆液箱中循环使用，不外排。 | 新建 |
| 3 | 公 用 工 程 | 供电 |  | 脱硫装置单设6kV/380V脱硫变压器，脱硫区设高压开关柜，利用现有供电系统。 | 新增 |
|  |  | 给、排水 |  | 新增相应管线。 | 依托原有 |
|  |  | 压缩空气 |  | 新增用气管路。 | 依托原有 |

2.4厂址、地理位置和周边环境

2.4.1厂址、地理位置

江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂位于江西省瑞昌市码头镇南侧约1.0km处的流庄乡，地理坐标为：E115°35′4.38″，N29°48′29.88″。东面距九江市码头工业城约1.5km；南靠黄婆岩石灰石矿山；西距新屋田石灰石矿山1km；西北距江西亚东水泥有限公司1#-4#生产线厂区约2km，与庐泥石灰石矿区厂界最小距离200m，且其间有山体相隔；北距码头镇约1.0km。厂区出口靠近公路，交通便利。

江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂具体地理位置情况，见下图：

图2.3.1-1江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂地理位置图

2.4.2周边环境

厂区周边100m范围内无风景名胜区、自然保护区、文物古迹和珍稀动植物等重点保护对象，主要为山地，对周边环境影响较小。

厂区周边环境见下表。

表2.4.2-1厂区周边环境一览表

| 厂区名称 | 相对位置 | 周边环境 |
| --- | --- | --- |
| 江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂 | 西北侧 | 山坡 |
|  | 西南侧 | 山体 |
|  | 东南侧 | 牯牛山 |
|  | 东北侧 | 码头镇居民区 |

2.5利旧情况

本项目在厂区窑尾西南侧空地新增5#～6#生产线脱硫装置和配电室，控制系统、供水、供电、消防等均依托原有厂区。

1.本项目于配电室旁布置一间DCS室，由厂区原有中控室进行总控制。

2.本项目生产及消防用水由厂区原有生产、消防用水环形管网进行供给。

3.厂区电源有三路，两路来自瑞昌市码头变电站220kV双回路独立电源（主供电源），第三路来自瑞昌市裕丰变电站110kV单回路独立电源（保安电源）。本项目用电通过在现有厂用电中协调解决。

4.本项目室外消火栓系统利用厂区原有的室外消火栓系统，自动报警系统由厂区原有中控室进行控制。

2.6项目所在地自然条件

2.6.1气象条件

本项目地处亚热带季风气候区，冬季受西伯利亚（或蒙古）高压影响，盛行偏北风，寒冷少雨；夏季为副热带高压控制，盛行偏南风，天气晴热干燥；春夏之交冷暖气团交汇于境内，阴雨连绵，夏秋之季在单一气团笼罩之时，晴热少雨。该区具有气温温和、雨量充沛、热量丰富、光照充足以及夏冬季长、春秋季短、春寒夏热、秋冬干阴和无霜期长等特点。

1.气温

该地区气候温和，年平均气温为16.75℃,冬季平均温度为3.6℃,夏季平均温度29℃,极端最高气温为41.2℃(1966年8月10日)，极端最低气温为-13.4℃(1969年2月5日)，无霜期255天。

2.降水

该地区降水年内分配不均，主要集中在4月～6月，该时期降水量约占全年降水量的48%，易产生地区性洪涝灾害；降水量最少的时期是10月～次年1月，4个月的降水量仅占年降水量的16%左右。

年平均降雨量1514.3mm；年最大降水量2040.1mm(1977年)；年最小降雨量988.5mm（1978年）。历年日最大降水量167.6mm(1969年6月24日)，历年各月最长持续降水天数16天（1960年2月25日至1960年3月11日），年平均雨天155天。

3.风况

常年主导风向为东北风，夏季主导风向为南风。年平均风速1.8m/s,最大风速17.7m/s(1979年3月29日)，超过8级的大风天数6天，极端风速曾达28m/s。

4.雾况

多年平均雾日：8d。年最多雾日：15d。年最少雾日：2d。

5.湿度

年平均相对湿度：77%～80%。

- 6.雷暴日

- 年平均雷暴日天数：45.7天。

2.6.2水文条件

长江瑞昌段年平均水位为14.56m，最高水位23.14m(1954年)，最低水位线为7.9m（1957年）。

考虑到港区和工业区的重要性，该区域防洪标准为：北面长江防洪堤设置高程为22.12m，按百年一遇洪水标准设防，东南面赤湖防洪堤设置高程为19m，按50年一遇洪水标准设防。

2.6.3地形地质

九江属江湖平原与丘陵相混交连地区，地势西南高而东北低。东南和西南为低山高丘，庐山向南延伸境内，大步尖峰海拔664m，为最高点，西南岷山、长山、株岭山皆为幕阜余脉；中部多残丘岗地；北和东北系江湖冲积平原，海拔10m的新洲三角洲为最低处。

码头镇地势西高东低，属丘陵滨江（湖）平原综合性地区。地质情况较简单，自北面江底至南陆上分布底层为志留系、上泥盆系、石炭系及二迭系，主要在镇西出露。镇下伏主要为二迭系地层，走向近东西，倾向南，倾角30°~40°。断裂带不甚发育，镇西南有一较大断裂。

码头镇区一带，岸边丘陵，丘陵高程（黄海高程，下同）50～67.8m,凤凰山以西露基岩志留系砂页岩，码头镇、东狮子山基岩为石炭系、二迭系灰岩。岸边其他地段一般为高程18m左右的高漫滩阶地，地形平坦，第四系堆积物一般厚度约15～20m，上部主要为轻亚粘土、亚粘土，容许承载力为120kPa左右，局部可能存在承载力低（容许承载力60～80kPa）、压缩性高的淤泥质亚粘土。

工程区域通过实地踏勘未发现崩岸、塌陷等不良地质灾害现象。

2.6.4地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），九江瑞昌码头镇地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度。

本项目位于工程地震条件相对稳定地段，适宜工程建设，配电室按照本地6级抗震设防烈度设计和施工。

2.7总平面布置、主要建（构）物

2.7.1总平面布置

本项目5#～6#脱硫装置整体位于厂内西南侧，6#脱硫装置位于5#脱硫装置东南侧，分别布置于5#、6#生料磨旁。

石膏脱水系统及浆液排空系统位于5#～6#脱硫装置之间，临近5#脱硫装置。

配电室位于5#脱硫装置西南侧，旁边并排布置有两间变压器室和一间DCS室。

厂区共设置有五个大门，设2个物流门、1个行政人流大门、2个应急门。第一物流门设在厂区东北侧的东南端，第二物流门设在厂区西北端，行政人流大门设在厂区东侧，2个应急门分别设在厂区的北侧、西南端。

2.7.2竖向布置与绿化

本项目竖向布置方式采用平坡式，具体标高与规划标高保持一致。

本项目排水利用厂区原有排水系统，有排水沟。

2.7.3道路及运输

本项目道路利用厂区原有道路。厂区主道路宽度为8～12m，消防道路结合厂区道路布置，宽度不小于4m，均为环形道路，转弯半径9m，满足消防及其他规范要求。

5#脱硫装置西南侧道宽4m，东南侧道宽6m，西北侧道宽10m。

6#脱硫装置周边环形道路道宽均为8m。

厂内道路与两侧建（构）筑物和露天装置之间满足安全、防火、通风、采光及卫生等的要求。厂内道路满足地上、地下管线，各种运输线路、人行道、绿化带等的布置要求。

本项目厂区内主要道路环行布置，均可满足消防车通行，消防车均可达到每栋建筑物前。

当本项目的石膏料仓储存至三分之二时，使用车辆定期将石膏运送至现有厂区水泥石膏堆场。

2.7.4建（构）筑物

本项目建（构）筑物为5#脱硫装置西南侧的配电室，火灾危险性为丙类，耐火等级二级，划分为3个防火分区：防火分区一为配电室及DCS室（178.35m2）、防火分区二、三分别为两间变压器室（均为14.04m2）。

相关情况见下表。

表2.7.4-1建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑物 | 层数 | 高度 m | 结构 | 火灾类别 | 耐火 等级 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 1 | 5 | 砖混结构 | 丙类 | 二级 | 206 | 206 | 仅供本项目脱硫设备使用 |

与周边建筑的防火间距情况见下表。

表2.7.4-2建构筑物之间防火间距一览表

| 建（构）筑物 工艺装置名称 | 相对位置 | 周边建筑 | 实测间距m |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电室 | 西北侧 | 厕所 | 6.92 |
|  | 西南侧 | 道路路边 | 6.28 |
|  |  | 配料站 | 17.56 |

配电室的安全出口分散布置。在配电室西北侧和东南侧分别设置一个安全出口，两间变压器室分别设置一个独立的安全出口，均为向外开启的乙级防火门，装弹簧锁。门口设挡鼠板、窗户上设纱网、封堵电缆进口等措施防止老鼠等动物进入。

配电室的门上设有“高压危险”的警示牌，用电设备旁树“有电危险”的警示牌，低压配电室的门上有“有电危险”的警示牌，高压配电柜前铺设耐高压的橡胶绝缘垫；低压配电柜前铺设橡胶绝缘垫。全厂按有关规范要求，设计了工作接地，保护接地，防雷、防静电接地和火灾报警系统接地的联合接地系统。

油浸式变压器室设置贮油坑及公共集油池，并放置变压器鹅卵石用来防火以及卸油。

配电室的防火墙、房间隔墙选用240mm粘土多孔砖墙，耐火极限3.0h以上，柱采用C30混凝土浇筑，耐火极限2.5h；屋面采用钢筋混凝土现浇屋面板，耐火极限1.0h，梁采用C30混凝土浇筑，耐火极限1.5h。满足二级耐火等级建筑要求。

2.8工艺流程

2.8.1工艺流程简述

石灰石-石膏湿法脱硫工艺化学原理如下：

1.烟气中的二氧化硫溶解于水，生成亚硫酸并解离成氢离子和HSO3-离子；

SO2+H2O→H2SO3→H++HSO3−

2.烟气中的氧和氧化风机送入的空气中的氧将溶液中的HSO3-氧化成SO42-；

H++HSO3−+1/2O2→2H++SO42−

3.吸收剂中的碳酸钙在酸性条件下于溶液中解离出Ca2+；

CaCO3+2H++H2O→Ca2++2H2O+CO2↑

4.在吸收塔内，溶液中的SO42-、Ca2+与水反应生成石膏（CaSO4·2H2O）。化学反应式如下：

Ca2++SO42−+2H2O→CaSO4∙2H2O

由于吸收剂循环量大和氧化空气的送入，吸收塔下部浆池中HSO3-或亚硫酸盐几乎全部被氧化为硫酸根或硫酸盐，最后在CaSO4达到一定过饱和度后，结晶形成石膏CaSO4·2H2O。

本项目工艺流程图如下：

图2.8.1-1项目工艺流程图

工艺流程简述：

1.项目水泥窑窑尾烟气通过引风机进入脱硫装置吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤，循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中，以便脱除SO2、SO3等气体，同时在“强氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏（CaSO4·2H2O），并消耗作为吸收剂的窑灰。

2.窑灰由收尘器沉降室灰斗经螺旋称输送至浆液制备罐，加水制备成循环浆液。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中，通过喷嘴进行雾化，可使气体和液体得以充分接触，每个泵通常与其各自的喷淋层相连接，即通常采用单元制。

3.在吸收塔中，石灰石与二氧化硫反应生成石膏，这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出，进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器（作为一级脱水设备）、浆液分配器和真空皮带脱水机。石膏回用于水泥熟料生产。

4.经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾，在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗，在吸收塔出口，洁净的烟气通过烟道进入原窑尾烟囱排向大气。

2.8.2主要设备设施

项目主要设备情况见表2.8.2-1、2.8.2-2。

表2.8.2-1主要生产设备一览表

| 编号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔 | 吸收塔总高：35.M；塔内径：11M，底部浆液池直径：12M； | 台 | 1 |
| 2 | 除雾器： |  | 套 | 1 |
| 3 | 喷淋层： |  | 套 | 1 |
| 4 | 增强吸收层： |  | 台 | 1 |
| 5 | 浆液制备罐 | 容积：50m³；尺寸：直径4m，高4m； | 台 | 1 |
| 6 | 集水坑 | 容积：60m³；尺寸：直径4m，高5m | 个 | 1 |
| 7 | 集水坑泵自吸罐 |  | 台 | 1 |
| 8 | 工艺水箱 | 有效容积：50m³；直径4M，高4m， | 台 | 1 |
| 9 | 废水沉淀箱 | 有效容积：25m³；尺寸：直径3m，高3.5m； | 台 | 1 |
| 10 | 事故浆液箱 | 有效容积：1500m³；直径11M，高16m。 | 个 | 1 |
| 11 | 滤液罐 | 有效容积：15m³；尺寸：直径2.5m，高3m； | 个 | 2 |
| 12 | 石膏仓 | 有效容积：120m³； | 个 | 1 |
| 13 | 吸收塔侧搅拌器 | 型式：侧进旋浆式；型号：KCX900； | 台 | 4 |
| 14 | 吸收塔1#循环泵 | 型式：卧式离心泵；泵型号：350DT-A65(59.5)； | 台 | 1 |
| 15 | 吸收塔2#循环泵； | 型式：卧式离心泵；泵型号：350DT-A65(61）； | 台 | 1 |
| 16 | 吸收塔3#循环泵 | 型式：卧式离心泵；泵型号：350DT-A65(62.5）； | 台 | 1 |
| 17 | 吸收塔4#循环泵； | 型式：卧式离心泵；泵型号：350DT-A65(64）； | 台 | 1 |
| 18 | 吸收塔浆液排出泵 | 型式：卧式离心泵；泵型号：65DT-A40(39）； | 台 | 2 |
| 19 | 石膏泵 | 泵型号：65DT-A40(39）；型式：卧式离心泵； | 台 | 2 |
| 20 | PH、密度监测出口浆液循环泵 | 型号：25DT-A25(24)； | 台 | 1 |
| 21 | 窑灰输送螺旋称 |  | 台 | 1 |
| 22 | 浆液制备罐搅拌器 | 型式：顶进式搅拌器；型号：SEW/RF87 | 台 | 1 |
| 23 | 1#2#浆液供给泵 | 型式：卧式离心泵；泵型号：40DT-B35(32)B； | 台 | 2 |
| 24 | 集水坑搅拌器 | 型式：顶进式搅拌器，螺旋式；型号：HBY1400； | 台 | 1 |
| 25 | 集水坑泵 | 型式：卧式离心式；型号:40DT-B20 | 台 | 2 |
| 26 | 工艺水泵 | 型式：卧式离心式；泵型号：KQW80/185； | 台 | 2 |
| 27 | 除雾器冲洗水泵 | 型式：卧式离心式；泵型号：125KQW125-220； | 台 | 2 |
| 28 | 氧化风机 | 型式：罗茨风机；型号：CS51； | 台 | 2 |
| 29 | 废水沉淀箱搅拌器 | 型式：顶进式搅拌器，旋浆式；型号：HBY950； | 台 | 1 |
| 30 | 1#2#废水泵 | 型式：卧式离心式；泵型号：40DT-B35(32)B | 台 | 2 |
| 31 | 5#6#窑头篦冷机废水喷枪 | / | 个 | 6 |
| 32 | 事故浆液箱搅拌器 | 型式：侧进旋浆式；型号：KAF97AM180 | 台 | 3 |
| 33 | 事故浆液返回泵 | 型式：卧式离心式；泵型号：65DT-A30（27）；重量:264kg | 台 | 2 |
| 34 | 5#6#石膏旋流器 | / | 台 | 2 |
| 35 | 5#废水旋流器 | / | 台 | 1 |
| 36 | 真空带式过滤机 | / | 台 | 2 |
| 37 | 真空泵 | 型式：水环式真空泵；型号：2BE1-253； | 台 | 2 |
| 38 | 气液分离器 | / | 台 | 2 |
| 39 | 滤液泵 | 型式：卧式离心式；泵型号：65DT-A30(27)；重量:320kg | 台 | 1 |
| 40 | 废液转存泵 | 型式：卧式离心式；泵型号：40DT-B30(29)B； | 台 | 2 |
| 41 | SA160W型螺杆式压缩机 | / | 台 | 3 |

表2.8.2-2安全附件一览表

| 编号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收塔1#液位计 | 型式：差压式；量程：0+120kPa；电源：24VDC；输出信号；4-20MA；防护等级IP65；不锈钢316材质，输出4-20MA带HART协议；准确等级0.1级；密封圈材料：氟橡胶；椭圆法兰1/4-18NPT M10；采用扩散硅压阻式差压传感器；环境温度；-40—85℃ | 台 | 1 |
| 2 | 吸收塔2#液位计 | 型式：差压式；量程：0+120kPa；电源：24VDC；输出信号；4-20MA；防护等级IP65；不锈钢316材质，输出4-20MA带HART协议；准确等级0.1级；密封圈材料：氟橡胶；椭圆法兰1/4-18NPT M10；采用扩散硅压阻式差压传感器；环境温度；-40—85℃ | 台 | 1 |
| 3 | 除雾器压差测量 | 量程：100-400Pa；微差压变送器；防护等级IP65；不锈钢316材质； 环境温度：-40—85℃； 输出4-20mA,带HART协议；准确等级0.1级；密封圈材料：氟橡胶；椭圆法兰1/4-18NPT M10 | 台 | 1 |
| 4 | 浆液循环泵出口压力表 | Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；不锈钢316；隔膜抗震压力表，法兰DN50 | 台 | 4 |
| 5 | 石膏浆液排出泵出口压力表 | Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；不锈钢316；隔膜抗震压力表，法兰DN50 | 个 | 1 |
| 6 | 吸收塔浆液PH监测 | 量程：0-14（0-110℃）；电源：24VDC；输出信号：4-20mA | 台 | 1 |
| 7 | 吸收塔浆液密度检测 | 量程：0-1.6g/m³；精度：0.001g/m³；电源：24VDC；输出信号：4-20mA | 台 | 1 |
| 8 | 浆液制备罐液位计 | 型式：差压式； 量程：0-4m； 电源：24VDC；输出信号：4-20mA,HART协议； 防护等级IP65；不锈钢316材质；准确等级0.1级；采用扩散硅压阻式差压传感器；环境温度：-40-8085℃ | 个 | 1 |
| 9 | 浆液供给泵出口压力表 | Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；法兰DN50 | 个 | 1 |
| 10 | 集水坑液位计 | 型式：雷达式； 量程：0-5米； 电源：24VDC； 输出信号：4-20mA；高低限报警 | 台 | 1 |
| 11 | 集水坑泵出口压力表 | Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；法兰：DN50 | 个 | 1 |
| 12 | 工艺水箱液位计 | 型式：磁翻板液位计；量程0-4米；电：24VDC；输出信号：4-20mA；高底限警报 | 个 | 1 |
| 13 | 工艺补水压力表 | 型式： Y-100MF；量程：0-0.6MPa,精度：1.6； 材质：不锈钢316；法兰：DN50 | 台 | 1 |
| 14 | 工艺水泵出口压力表 | 型式： Y-100B；量程：0-0.6MPa,精度：1.6； 材质：不锈钢316；法兰：DN50 | 个 | 1 |
| 15 | 1#2#除雾器冲洗水泵出口压力表 | 型式： Y-100B；量程：0-0.6MPa,精度：1.6； 材质：不锈钢316；法兰：DN50 | 个 | 1 |
| 16 | 氧化风机出口压力表 | 量程：0-0.25MPa； 电源：24VDC；输出信号：4-20mA；高低限报警； 连接材料：不锈钢316；采用扩散硅传感器；环境温度：-20—85℃；外螺纹G1/2A内孔11.4mm； 输出4-20mA；准确等级0.5级；铝外壳； | 台 | 1 |
| 17 | 氧化风机出口温度计 | 量程：0-200℃； 电源：24VDC；输出信号：4-20mA；高低限报警； | 台 | 1 |
| 18 | 废水沉淀箱液位计 | 型式：差压式； 量程：0-3.5m；电源：24VDC；输出信号：4-20mA,HART协议； 防护等级IP65；不锈钢316材质；准确等级0.1级； 密封圈材质；氟橡胶；椭圆法兰1/4-18NPT M10； 采用扩散硅压阻式差压传感器；环境温度：-40—85℃ | 个 | 1 |
| 19 | 废水泵出口压力表 | 型式： Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；法兰：DN25 | 个 | 2 |
| 20 | 1#2#废水泵出口流量计 | 量程：0-30m³/h； 电源：24VDC；输出信号：4-20mA；防护等级； 不锈钢材质；输出信号：4-20mA； | 个 | 2 |
| 21 | 5#6#窑头喷枪用压缩空气压力表 | 型式： Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-1MPa,精度：1.6；法兰：DN20 | 个 | 2 |
| 22 | 事故浆液箱液位计 | 型式：差压式； 量程：0-120kPa:(0-18m） 电源：24VDC； 输出信号：4-20mA；防护等级IP65； 不锈钢316材质；输出4-20mA；准确等级0.1级； 密封圈材料：氟橡胶；椭圆法兰1/4-18NPT M10； 采用扩散硅压阻式差压传感器；环境温度：-40—85℃ | 个 | 1 |
| 23 | 事故浆液泵出口压力表 | 型式： Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；法兰：DN50 | 个 | 2 |
| 24 | 滤液罐液位计 | 型式：差压式； 量程：0-3m； 电源：24VDC； 输出信号：4-20mA，HART协议； 防护等级IP65； 不锈钢316材质；准确等级0.1级； 密封圈材料：氟橡胶；椭圆法兰1/4-18NPT M10； 采用扩散硅压阻式差压传感器；环境温度：-40—85℃ | 个 | 1 |
| 25 | 滤液泵出口压力表 | 型式： Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；法兰：DN50 | 个 | 1 |
| 26 | 废液转存泵出口压力表 | 型式： Y-100MF,隔膜抗震压力表；量程：0-0.6MPa,精度：1.6；法兰：DN40 | 个 | 1 |

2.8.3主要原辅材料

项目主要原辅材料消耗情况见表2.8.3-1。

表2.8.3-1主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑灰 | 4400t/a | 窑灰取灰处为窑尾余热发电回灰或者窑尾收尘器回灰 |
| 2 | 水 | 442000m3/a | 利用现有供水管网 |
| 3 | 电 | 7.48×106kW·h/a | 在现有厂用电中协调解决 |

2.8.4技术目标

本项目烟气中主要成分为SO2及少量颗粒物，5#脱硫塔进口SO2浓度为531mg/Nm³，6#脱硫塔进口SO2浓度为352mg/Nm3。脱硫后要求：

- 1.整套脱硫装置与窑运转同步率保证值＞99.5%；

- 2.烟囱出口SO2排放浓度＜50mg/Nm3；

- 3.烟囱出口雾滴排放浓度＜50mg/Nm3；

- 4.烟囱出口粉尘排放浓度＜10mg/Nm3；

- 5.石膏含水率＜15%。

2.9公用工程及辅助设施

2.9.1给排水

- 1.水源

厂区生产、生活及消防用水的水源来自6#水库（圆形，容积3000m3），通过水泵（2台水泵，1用1备）加压（0.3～0.4MPa）至生产、生活、消防用水环形管网，管径为DN200，其水质能够满足全厂生产及消防用水水质要求。本项目生产及消防用水的供水由厂区区原有生产、消防用水环形管网进行供给。

2.用水量

本次脱硫系统用水量约42799.56m3/d，其中新水补充量720m3/d，循环水量约42000m3/d，损耗量677.76mm3/d，其中石膏产生量为52.8t/d（含水率为80%)，则石膏含水量为42.24m3/d。废水产生量约79.56m3/d，全部回用于浆液补水，无废水外排。

本次技改项目不新增员工，故不增加员工生活用水。

3.排水系统

（1）雨水：雨水系统依托厂区现有。现有厂区实行雨污分流，雨水经排洪沟排出。

（2）生活污水：本次技改项目不新增员工，不增加员工生活污水。

（3）生产废水：本次技改项目生产废水主要来自于以下两个方面：

①脱硫系统中吸收塔浆池、除雾器、脱硫岛场地、浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗产生的废水。

②脱硫系统辅助机械冷却、密封排放的废水。

脱硫废水产生量约79.56m3/d，全部进入排水坑综合利用，不外排。

2.9.2供配电

- 1.厂区电源

- 电源有三路，两路来自瑞昌市码头变电站220kV双回路独立电源（主供电源），第三路来自瑞昌市裕丰变电站110kV单回路独立电源（保安电源）。脱硫装置用电在现有厂用电中协调解决。

五、六号脱硫系统各自由独立电源供电，高压电源分别来自五、六号预热机高压配电室，并新增独立高压电源柜，脱硫区配电室设高压开关柜。

脱硫区配电室的位置：五号生产线脱硫装置西侧设置配电室，配电室旁设置两间变压器室，分别用于放置五号生产线脱硫装置新增的S11-1000/6油浸式变压器（一台）和六号生产线脱硫装置新增的S11-500/6油浸式变压器（一台）。

电压等级：采用380/220V低压配电系统。

年供电量：7.48×106kW·h。

- 2.用电负荷

- 本项目火灾自动报警系统、应急照明等属于二级用电负荷，其余为三级用电负荷。火灾自动报警系统由本公司原有的UPS不间断电源提供备用电源，应急照明由应急照明灯具自带的蓄电池提供备用电源，持续工作时间不小于30min。

- 3.输电线路

- 所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。

- 6kV电力电缆采用YJV-8.7/10kV、YJV-8.7/10kV交联聚氯乙烯绝缘电缆，低压电力电缆采用YJV-0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘电力电缆，控制电缆采用KVV-300铜芯电缆。

- 厂区室外电缆敷设采用室外电缆桥架及电缆沟相结合的敷设方式；室内采用电缆桥架敷设方式。

- 4.照明

- 依据各工段的环境及生产对照度的不同要求，配合选用合适的灯具和光源。

- 厂区道路照明以马路灯为主。路灯照明灯选用普通道路灯。

- 在厂房内的生产场所及疏散走道等处设置疏散照明，其照度不低于1.0lx；人员密集的生产场所，不低于3.0lx。

- 5.防雷接地

为了防止雷击过电压、操作过电压，在各级配电系统中均设过电压保护器和浪涌保护器。

- 本项目配电间属三类防雷建筑物，屋面设接闪带，金属设备、构件及管道构架等构件与接地装置相连以防直击雷。将各装置低压电源电缆金属外皮接地以防雷电波入侵。各装置的防雷接地，防静电接地及电气设备接地等共接地网，接地电阻小于4欧姆。

- 建筑物采取低压电缆埋地入户，入户端电缆金属外皮（套管）接地，电缆与架空线连接处装设接闪器，且接闪器与金属外皮（套管）和绝缘子铁脚连在一起接地（冲击电阻不大于30欧姆）；直埋架空金属管道入户处接到防雷、电气设备接地装置上；同时采取等电位连接接地。

所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均与接地干线作可靠连接。在主配电柜和配电箱进线处设置相应等级的电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，可以有效防止雷电波侵入。

九江市蓝天科技有限公司出具了本项目的防雷检测报告，报告编号:1152017003雷检字[2024]02061，检测结果均为合格，检测日期为2024年5月13日，报告有效期至2025年5月19日。

2.9.3自动化及控制系统

1.DCS控制系统

本项目脱硫系统采用DCS计算机中央集散控制系统进行控制。

DCS自动控制系统采用各种测量仪表仪器采集现场压力、温度、浓度、流量等现场生产数据，实现了整个烟气脱硫过程及运行工况的监测与控制，能够根据现场监测数据完成对脱硫过程的自动控制，能够保证工艺系统的安全、正常运行，提高脱硫机组的自动化水平，维持主要参数正常运行。

DCS自动控制系统对脱硫设施的实时监控数据和运行状态数据进行采集、传输、存储、分析和统计，对脱硫系统运行异常进行实时预警、处置和汇总。

脱硫DCS自动控制系统可实现自动检测和调整pH值及各种浓度的石灰制浆及钠碱自动配制、自动计算并控制石灰乳及碱液投加量，石膏处理控制系统；记录脱硫设施主要设备运行和维护情况，机组负荷、烟气温度、烟气流量、增压风机电流和叶片开启度、烟气旁路开启度、脱硫岛pH值、碱液及石灰浆液投加量以及烟气进口和出口二氧化硫、烟尘、氮氧化物浓度以及旁路烟道的烟气温度和流量等参数。

自动控制系统的主要控制点包括泵、风机、挡板门、搅拌机等电机的就地、远程控制。

一、烟气系统：

1)4个循环泵均未运行，启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（3个）。

2)当T＞180℃，启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（1个）；当T＞220℃启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（2个）；当T＞250℃启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（3个）。

3)当T＜160℃（延时10min）且至少有一台循环泵运行，停止烟道事故喷淋冷却水控制阀。

4)原烟道挡板开启必要条件：至少一台浆液循环泵已启动运行。

当塔出口温度T0大于一级设定值（70℃）时高限报警，大于二级设定值（80℃）时高高限报警；

当塔出口温度T0＞85℃延时5min发送信号给水泥线的PLC，PLC收到旁路烟道挡板全开信号后关闭原烟道挡板。

5)吸收塔出口温度＞75℃启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（1个）；吸收塔出口温度＞80℃启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（2个）；吸收塔出口温度＞85℃启动烟道事故喷淋冷却水控制阀（3个）。

6)CEMS出口烟道SO2含量大于一级设定值（40mg/m3）时高限报警，大于二级设定值（50mg/m3）时高高限报警。

二、浆液制备系统

1)显示压力值，由压力值确定加水和窑灰

加水：压力＜4kPa自动加水，压力达到14kPa停止加水（只开关浆液制备罐补水阀）；

加灰：压力≥14kPa自动加灰（先关闭5#卸灰阀，然后启动5#窑灰输送螺旋称，最后开启料斗气动阀），压力达到16kPa停止加灰（开启5#卸灰阀，关闭灰斗气动阀，停止5#窑灰输送螺旋称）。

浆液供给：吸收塔PH＜5.2或者出口SO2含量大于40mg/m3，打开浆液供给泵入口控制阀到开限位，启动浆液供给泵；浆液制备罐压力＜4kPa停止浆液供给泵，关闭浆液供给泵入口控制阀；不管浆液是否制备完成，只要吸收塔PH＜5.2或者出口SO2含量大于40mg/m3都进行浆液供给（临时，因下灰较少制浆过程较慢）。

2)搅拌器：浆液制备罐压力＞3.8kPa启动，浆液制备罐压力＜3kPa跳停。

3)螺旋称故障或运行信号丢失自动关闭灰斗气动阀，打开灰斗卸灰阀。

三、吸收塔系统

1)吸收塔搅拌器：吸收塔液位＞2.2m自动启动，液位高＜2m跳停。

2)四台循环泵停止后立即运行其对应的加热器，循环泵运行后停止运行其对应的加热器。

3)除雾器压差大于180Pa，除雾循环自动启动，除雾器压差小于150Pa，除雾循环自动停止；吸收塔液位低于5.5m，除雾循环自动启动（除雾器压差小于150Pa也启动）；吸收塔液位高于6.3m，除雾循环自动停止；计时两个小时（以除雾器冲洗泵未运行时间计时），除雾循环自动启动（吸收塔液位低于6.3m）；除雾器12个电动开关阀循环启动，每个阀启动100秒，间隔100秒。4个循环泵均未运行，强制除雾循环自动启动（不受液位及压差限制）。除雾循环自动停止时先停止除雾器冲洗泵，延时3min关闭除雾器冲洗阀。

4)集水坑搅拌器：集水坑液位＞1.0m自动启动，液位高＜0.8m跳停。

5)集水坑液位设上下限，上限（2.1m）报警，2.0m启动集水坑泵。下限（1.0m）报警，同时停止集水坑泵。吸收塔液位＞6.5m停止集水坑泵，事故浆液箱液位＞10m停止集水坑泵。

四、事故浆液箱系统

1)事故浆液箱搅拌器：事故浆液箱液位＞2.2m启动，液位＜2m跳停。

2)事故浆液箱液位低于2.2m，停废液转存泵。

3)事故浆液返回泵：事故浆液箱液位超过3m，同时吸收塔液位低于6.3m，自动打开事故返回泵入口阀，启动事故返回泵。优先供水到5#吸收塔，如果5#吸收塔液位＞6.3m，则切换往6#吸收塔，事故浆液箱液位低于2.4m或吸收塔液位＞6.3m（临时），停止事故返回泵，关闭事故返回泵入口阀。

4)滤液罐系统：滤液罐液位超2m，同时吸收塔液位低于6.3m，自动打开滤液泵入口阀，启动滤液泵。优先供水到5#吸收塔，如果5#吸收塔液位＞6.3m，则切换往6#吸收塔供水。液位＞1.0m启动搅拌器，液位＜0.8m停止搅拌器。

5)5#吸收塔、6#吸收塔液位＞6.3m，停掉事故浆液返回泵和滤液泵。

五、石膏脱水系统

1)当石膏仓料位大于3m时，停“石膏脱水系统”。

2)当真空泵故障时跳停吸收塔浆液排出泵，真空皮带机正常运行，吸收塔浆液排出泵停止后启动排出泵冲洗过程。

3)皮带机故障跳停吸收塔浆液排出泵，吸收塔浆液排出泵停止后启动排出泵冲洗过程。

六、废水系统

1)废水箱液位＜0.8m，停搅拌器，液位＞1.0m启动搅拌器。

2)废水箱液位＜1.3m，停废水泵。

3)废水箱液位＞2.5m，停废液转存泵。

七、5#工艺水箱：

1)液位L9＜1.5m，补水阀打开（两只补水阀），一个补水泵；液位L9＞2m，补水泵、补水阀关闭。

2)液位L9＜0.1 m，除雾器系统自动停止。

八、其它：

1)氧化风机出口压力设上限值（0.1MPa）报警；出口温度设上限值（70℃）报警。

2)声音报警、弹出报警画面：

（1）四台循环水泵和两台氧化风机：前后轴承温度达到80℃报警（黄色）同时弹出报警画面，90℃跳停；绕组温度80℃报警。

（2）5#吸收塔浆液密度值大于1150Kg/m3声音报警、弹出报警画面。

（3）5#吸收塔浆液PH值大于4.5声音报警、弹出报警画面。

（4）5#吸收塔液位小于4m声音报警、弹出报警画面。

（5）5#吸收塔液位大于6.5m声音报警、弹出报警画面。

（6）5#工艺水箱液位小于0.3m声音报警、弹出报警画面。

（7）5#工艺水箱液位大于2.3m声音报警、弹出报警画面。

（8）石膏仓料位大于3.0m声音报警、弹出报警画面。

（9）事故浆液箱液位大于10m声音报警、弹出报警画面。

（10）集水坑液位大于2.1m声音报警、弹出报警画面。

（11）所有电机故障跳停时均有声音报警。

3)氧化风机停止时启动其对应的加热器，氧化风机运行后停止其对应的加热器。

4)塔出口温度高声音报警：大于70℃，80℃。

- 2.火灾自动报警系统

本项目在配电室设置火灾自动报警系统，报警控制系统用UPS电源供电。在主要通道、进出口处相关处设置手动报警按钮。

当发生火灾时，控制器上有声光报警及地址显示并可打印出发生火灾的时间和地址（房间）；火灾报警信号引入火灾报警联动控制器内。

表2.9.3-1配电室报警装置一览表

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 感烟探测器 | 个 | 8 |
| 感温探测器 | 个 | 7 |
| 手动报警按钮 | 个 | 2 |
| 声光报警器 | 个 | 2 |

本项目消防控制室设置在中控室，中控室配置感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器等。

表2.9.3-2中控室报警装置一览表

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 感烟探测器 | 个 | 2 |
| 感温探测器 | 个 | 1 |
| 手动报警按钮 | 个 | 1 |
| 声光报警器 | 个 | 1 |

2.9.4管道和阀门系统

所有净水管道为碳钢镀锌材质，阀门为钢衬UPE材质。

所有浆液管道为钢衬UPE材质或FRP材质，阀门为钢衬UPE材质。

风机入口烟道、吸收塔入口烟道均设置挡板门，烟气系统挡板门具有防止泄漏功能。

脱硫吸收塔入口烟道可能接触浆液的区域，以及脱硫吸收塔出口至烟囱入口之间的净烟道采用防腐措施。

烟道设计满足烟道的强度、刚度和振动在允许范围内。

脱硫烟道与连接设备使用补偿器连接，补偿器采用非金属材质。

脱硫烟道在低位点装设自动疏放水系统，烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水通过脱硫工程回用。

2.9.5事故浆液系统

本项目设置事故浆液系统，仅做浆液暂储系统，在紧急情况下或系统维护期间可作为吸收塔浆液和吸收塔排水坑的储存容器，如果吸收塔在检修、停机或其它紧急情况下必须排空，则将吸收塔内的浆液通过排浆泵输送到事故浆液箱内，同时设备和管道的冲洗水也送到事故浆液箱内。检修完成或事故排除，则通过事故浆液泵将浆液送回吸收塔。

事故浆液箱为圆柱形，碳钢制作，内衬玻璃鳞片防腐，配有搅拌器。

2.9.6供气

本项目压缩空气系统依托原有五线空压机室、六线空压机室，各设3台SA160W型螺杆式压缩机（单机性能，Q=27.6m3/min，P=0.8MPa，电机功率160kW），2开1备，能够满足本项目仪表供气需求。

2.9.7通风

本项目脱硫系统为露天设备，配电室设置机械通风以排出余热和有害气体。

2.9.8消防

原有室外消火栓系统设计流量为40L/S，火灾延续时间为3h，室外消火栓系统一次灭火用水量为432m3。

各建筑物间距按《建筑设计防火规范》的防火间距要求布置。设备设施按照《建筑设计防火规范》的有关规定，保留了安全通道、疏散走道等安全疏散设施。所有疏散门均向疏散方向开启。

室外消火栓系统均利用厂区原有。厂区原有消防给水管网布置成环状，室外消火栓均采用地上式，沿道路敷设。

管道、电气线路穿越隔墙时采用防火封堵材料封堵。

为了确保小规模火灾危险能及时有效得到控制，根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），各主要建构筑物按要求配备MF/ABC类手提磷酸铵盐干粉灭火器或二氧化碳灭火器，每处2具，最大保护范围50m，具体数量见表2.9.8-1。

表2.9.8-1  各建构筑物内灭火器装备数量一览表

| 序号 | 建构筑物 | 火灾类别 | 消防器材 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 5#脱硫装置区 | A类中危险级 | MFZ/ABC8 | 6具 |
| - 2 | 6#脱硫装置区 | A类中危险级 | MFZ/ABC8 | 6具 |
| - 3 | 配电室 | E类中危险级 | MT5 | 8具 |

2.9.9主要安全设施

表2.9.9主要安全设施一览表

| 序号 | 安全设施名称 | 数量 | 设置部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力检测报警 | 52个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 |  |
|  | 温度检测报警 | 3个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 |  |
|  | 液位检测报警 | 19个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 |  |
|  | 流量检测报警 | 2个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 |  |
|  | pH值检测报警 | 2个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 |  |
|  | 密度值检测报警 | 2个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 |  |
|  | 紧急切断阀 | 2套 | 空压管道 |  |
|  | 防护罩 | 若干 | 各类旋转机泵和设备 | 部分设备自带 |
|  | 急停开关 | 若干 | 机械设备 |  |
|  | 防松装置 | 若干 | 各零部件及螺钉、螺栓、螺母等紧固件 |  |
|  | 火灾报警装置 | 1套 | 配电室 |  |
|  | 电气防爆设施 | 若干 | 配电室 | 防爆灯具、防爆电气 防爆等级不低于EXDⅡAT3 |
|  | 警示作业安全标志 | 若干 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置 | 设置触电危险、高空坠落等警示标志 |
|  | 应急照明灯 | 若干 | 配电室 |  |
|  | 防雷接地设施 | 3套 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置、配电室 | 接闪带、柱内钢筋、基础内钢筋、人工接地体、自然引下线、专设引下线 |
|  | 电器过载保护设施 | 若干 | 电机 |  |
|  | 防噪声、振动设施 | 若干 | 水泵、风机等 |  |
|  | 防护栏 | 若干 | 钢平台、池设置防护栏 |  |
|  | 防滑花纹钢板 | 若干 | 操作、检修钢平台 |  |
|  | 消防管网 | 若干 | 厂区 | DN150、DN100、DN65 |
|  | 室外消火栓 | 3 | 本设计范围内 | DN100/65 |
|  | 手提灭火器 | 20个 | 5#脱硫装置、6#脱硫装置、配电室 | MFZ/ABC8、MT5 |
|  | 绝缘垫、防小动物挡板 | 1套 | 配电室 |  |
|  | 安全出口指示牌 | 1套 | 配电室 |  |
|  | 个体防护装备的配备 | 若干 | 棉质手套2双/月/人；棉质劳保工作服1套/2年/人；防刺穿劳保鞋1双/年/人；防尘口罩4只/6月/人；耳塞1只/天/人；安全帽1只/人；安全带5条；护目眼镜1副/人；绝缘手套1副/人；绝缘鞋1双/年/人。 |  |

2.9.10维修

本项目利用厂区原有维修人员进行日常维护保养及定期全面检修。大型部件、设备的加工及维修任务以外协为主。

2.9.11三废处理

1.废水主要污染源、污染物处理和排放情况

（1）废水主要来源：本次技改项目不新增员工，不增加员工生活污水；故本项目废水主要来源于5#～6#生产线新增石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中吸收塔浆池、除雾器冲洗、脱硫岛场地冲洗排放的废水，所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗和脱硫系统辅助机械冷却、密封排放的废水，以及石膏脱水滤液、石膏脱水区冲洗产生的废水。

（2）处理措施：项目产生生产废水全部由管道收集进入积水坑中，并定期返回吸收塔/石灰石浆液箱中循环使用，不外排。

2.废气主要污染源、污染物处理和排放情况

（1）废气主要来源：本项目为脱硫设施技改项目，本身不产生污染物，主要对5#～6#生产线窑尾废气二氧化硫进行处理，本项目建设几乎不会对窑尾废气产生量、浓度产生影响。

（2）处理措施：本项目对5#、6#水泥熟料生产线回转窑的烟气出口新增石灰石-石膏湿法脱硫系统，完成后可降低水泥窑烟气中SO2浓度，并消减部分颗粒物排放浓度。

3.噪声

（1）噪声主要来源：本项目噪声主要来源于水泵、给料机、风机、脱水机等设备运行时的生产噪声。

（2）处理措施：通过设置防振基础，选用低噪声设备，利用厂房隔声等措施，在厂区周边植树绿化，通过距离衰减降低对周边环境的影响。

4.固体废物

（1）本项目产生的固体废物主要为脱硫石膏。

（2）处置措施：项目脱硫石膏产生量约为2000t/a，脱水后的石膏进入石膏料仓，储存至三分之二时，使用相关车辆将石膏定期运送至现有厂区水泥石膏堆场，与外购石膏一起通过入料皮带输送入水泥磨中使用，不外排。经企业介绍，本项目产生的石膏能够完全被企业内部自行消耗。

2.9.12组织机构与劳动定员

本项目生产部门采用四班三倒的工作制度，管理人员采用普通班，每班8h，年工作320天。职工由从厂区现有人员中调配，不新增员工。

1.安全管理机构

公司已成立有安全生产委员会，主要包括主任委员1人、副主任委员3人员和有关车间、部门负责人和员工代表、相关方代表。总经理担任安委会主任委员，副董事长特别助理、副总经理任副主任委员。

公司设立了安全生产管理部门，配备专职安全员6名。主要生产车间的生产班组设有兼职安全员，在安全管理体上形成较为完善的安全管理网络。本项目主要负责人1人，安全管理人员6人，均经瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班培训合格后取证。公司各类特种作业人员均经过相关部门组织特种作业培训并经考试合格取得资格证书。本项目主要负责人、安全管理人员取证情况见表2.9.12-1。

2.9.12-1公司主要负责人、安全管理人员取证情况表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书编号 | 发证单位及有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田隆 | 主要负责人 | 20220142 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2022-8-31至2026-8-30 |
| 2 | 李栋才 | 安全管理人员 | 20210358 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2021-8-31至2025-8-30 |
| 3 | 万长春 | 安全管理人员 | 20210359 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2021-8-31至2025-8-30 |
| 4 | 周鹏飞 | 安全管理人员 | 20210360 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2021-8-31至2025-8-30 |
| 5 | 魏巍 | 安全管理人员 | 20210381 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2021-8-31至2025-8-30 |
| 6 | 宋剑 | 安全管理人员 | 20210361 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2021-8-31至2025-8-30 |
| 7 | 施龙林 | 安全管理人员 | 20210382 | 瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班 有效期限：2021-8-31至2025-8-30 |

2.安全生产管理规章制度

江西亚东水泥有限公司制定了各个部门、各级人员的安全生产责任制，编订的部门职责主要有采购处职责、会计处职责、秘书处职责、业务处职责、稽核处职责、环保工安室职责、原料处职责、制造一厂各部门职责、制造二厂各部门职责、航务处职责等；人员职责有公司领导及人员职责、部门领导及人员职责、其他人员职责。

江西亚东水泥有限公司制定了各岗位和生产设备操作规程，包括石灰石大仓作业标准、煤仓作业标准、煤磨研磨系统管制作业标准、煤粉研磨系统重要参数及温度设定作业标准、煤粉研磨系统设备运转开机作业标准、煤粉斗清库作业标准、煤磨收尘袋更换作业标准、煤磨研磨系统安全作业标准、煤磨磨机回料箱清理作业标准、煤磨研磨系统磨房部份作业标准、原煤进厂验收作业标准、5、6#生料磨研磨系统磨二作业标准、5、6#生料磨研磨系统作业标准、联合仓堆取料机作业标准、熟料烧成预热机部份作业标准、熟料烧成窑维护部份作业标准、熟料烧成冷却机部份作业标准、中控室操作员生料熟料及煤磨部份作业标准等。（此处仅列出部分生产设备操作规程，详见相关材料）。

公司制定有劳动防护用品配备标准，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。配备的劳动防护用品情况如下：

2.9.12-2劳动防护用品的配备情况一览表

| 序号 | 设置位置 | 每人次防护用品 | 配置的防护用品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 手套若干（2双/月）；棉质劳保工作服（1套/2年）；防刺穿劳保鞋（1双/6月）；防尘口罩若干（4个/6月）；耳塞若干（1个/天）； | 劳动护肤剂等 |
| 2 | 高处作业 | 安全帽若干（1个/3年）；安全带10条；防刺穿劳保鞋； | 安全网 |
| 3 | 变配电作业 | 安全帽若干；绝缘手套10套；绝缘鞋 | 防电弧服 |

3.安全教育培训

根据相关管理规定的要求，该公司每年均组织相关人员进行安全培训，培训对象主要为新员工的安全培训、外包单位的安全培训以及对全厂特定人员的安全标准化及安全生产知识讲座、安全生产法律法规宣贯等，企业进厂员工经三级安全教育，考核合格后上岗。

4.事故应急管理

江西亚东水泥有限公司制定了生产安全应急事故预案，已于2024年2月19日在九江市应急管理局备案，备案编号：3604002024021。公司编制了2024年度安全、环境、职业健康、特种设备应急演练计划表，内容包括专项预案名称、演练时间、计划编制单位、参演单位、类别等。2024年4月30日，公司进行了防汛演练并记录。

5.双重预防机制建设

江西亚东水泥有限公司按照安全风险分级采取相应的管控措施，定期进行隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。

6.工伤保险

根据《安全生产法》第五十一条规定，该公司依法参加了工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

2.9.13试运行情况

江西亚东水泥有限公司五六窑脱硫系统按计划进行了72小时连续运行性能测试工作，出具了《江西亚东水泥有限公司五六号窑脱硫系统连续运行72小时性能测试总结》。测试结果如下

表2.9.13-1  5#6#脱硫系统72小时性能测试考核表

| 5#6#脱硫系统72小时性能测试考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 保证值 |  | 五号线实际值 |  | 六号线实际值 | 备注 |
| 1 | 脱硫系统与窑同步运转率 | 0.995 |  | 测试期间100% |  | 测试期间100% | 达标 |
| 2 | 脱硫主体装置使用寿命 | 30年 |  |  |  |  |  |
| 3 | 烟囱出口SO₂排放浓度(RM停磨时) | <50mg/Nm³ |  | 3.7mg/Nm³ |  | 1.4mg/Nm³ | 五号SO₂本底浓度：531mg/Nm³ 六号SO₂本底浓度：352mg/Nm³ |
| 4 | 烟囱出口雾滴排放浓度 | <50mg/Nm³ |  | 39.3mg/Nm |  | 41.2mg/Nm | 详如”江西亚东水泥有限公司五六号窑尾 烟囱雾滴浓度检测试验报告“ |
| 5 | 烟囱出口粉尘排放浓度 | <10mg/Nm³ |  | 4mg/Nm³ |  | 2mg/Nm³ | 达标 |
| 6 | 石育品质：石育含水率 | <15% |  | 13.80% |  | 14.70% | 达标 |
| 7 | 设备噪声(离设备1米处的值) | <80dBA |  | 75~90dB |  | 75~90dB | 根据GB12348-2008《工业企业厂界环境 噪声排放标准》,脱硫场地附近的脱硫设 备噪音检测受脱硫场地附近水泥生产线噪 音影响，我们认为目前现场条件下的测试 数据不能代表脱硫设备实际噪音值。我们 建议请专业的第三方噪音检测单位进行测 试，或者在停窑时单独测试设备噪音。 |
| 8 | 运行成本(RMB/单位熟料) |  | <2.38 |  | 1.3864 | 1.2921 | 达标 |
| 要求： | 需保证生产线在性能测试时需满足以下条件：脱硫塔进口二氧化硫(本底值)≤2500mg/m³,脱硫系统进口粉尘浓度≤10mg/m³ |  |  |  |  |  |  |

表2.9.13-2第二次噪音测试

| 序号 | 项目名称 | 保证值 | 五号线实际值 | 六号线实际值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 设备噪声(离设备1米处的值) | <80dBA | 75~79dB | 74~79dB | 本次测试将五六号生料磨机砂岩磨停机。 |

依据该总结报告，整套脱硫装置窑运转同步率、脱硫后二氧化硫排放浓度(生料磨停磨时)、烟囱出口粉尘排放量、石膏品质、设备噪声、运行成本、烟囱出口雾滴浓度等指标达到要求。

2.9.14安全生产投入情况

江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d与4*4200t/d）报批总投资为3600万元，其中建设项目安全设施总投资125万。

- 3.主要危险、有害因素辨识与分析

3.1 主要危险、有害因素辨识概述

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量和危险有害物质、能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

触发因素分为人为因素和自然因素。人为因素包括个人因素(如操作失误、不正确操作、粗心大意、漫不经心及心理因素等)和管理因素(如不正确的管理、不正确的训练指挥失误、决策判断失误、设计差错及错误安排等)。自然因素是指能引起危险有害因素转化的各种自然条件及其变化，如气候条件参数(气温、气压、湿度、大气风速)变化、雷电、风雪及地震等。

对本项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对本项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）等方面进行分析而得出。

3.2生产过程中主要危险因素分析

3.2.1火灾、爆炸

火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

本项目易发生火灾的场所主要为配电室及其旁边的变压器室和DCS室等。油浸式变压器、配电柜等用电设备质量不合格、长时间超负荷运转导致温度升高、接头连接不良、油质劣化时，均可能发生火灾。

电缆敷设不规范，布置不整齐，任意交叉，制作电缆终端头和中间接头不按规范要求，接触不良或封闭绝缘不良，电阻增大，或安装时电缆的曲率半径过小，使绝缘损坏造成短路也可能引发火灾。

本项目配电设施在运行中还可能因短路而导致爆炸事故。

3.2.2机械伤害

机械伤害是指机械设备运动部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

本项目的水泵、风机等转动机械的外露传动部分都有可能对人体造成机械伤害。如果防护不当或在在检修时误启动等，均可能造成机械伤害事故。

3.2.3触电

触电是指当生物(主要指人类)与电有直接的接触时，因此感受到疼痛或甚至受到伤害的意外事故。

本项目所涉及的电气设备，如防护设施缺陷或不严格遵守操作规程，或者开关线路等电气材料本身存在缺陷、绝缘性能下降、设备保护接地失效、作业人员违章作业、个人防护缺陷等，都会发生人员触电事故。此外，带负荷拉、合闸时，若不遵守安全操作规程，也有可能造成触电事故。

3.2.4高处坠落

高处坠落又叫高空坠落，是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。

1.生产作业人员和维修人员对高处设备、设施等进行检查、清扫、故障处理更换零部件等作业时，可能存在违反登高作业规程；扶梯、工作平台、防护栏杆、安全盖板等安全防护措施不健全；梯子、平台和易滑倒的操作通道、地面无防滑措施；如果防护不当或大意不慎，或工具摆放不妥，有可能发生人员、物体高处坠落事故；

2.高处作业时没有采取安全措施或安全防护设施损坏，作业平台不牢固；作业人员工作责任心不强，疏忽大意、主观判断失误；疲劳过度或有生理疾患，均可能造成高处坠落事故。

3.梯子、走台、平台等若无防滑脚踏板；边缘无护栏杆、护笼或防护高度不够，作业时可能发生人员跌倒、坠落事故。

3.2.5灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外的灼伤)、。不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。

本项目的烟气管道如缺少隔热措施或表面隔热层隔热效果不良、无警示标志，造成人体直接接触到高温设备、管道的表面，或内部高温介质泄漏接触到人体，可能造成灼烫事故。

3.2.6中毒和窒息

中毒是指机体过量或大量接触化学毒物，引发组织结构和功能损害、代谢障碍而发生疾病或死亡。

室息是指因外界氧气不是或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

本项目处理的废气中含有二氧化硫气体，若烟气管道年久失修产生破损等情况，从而发生气体泄露，工作人员经过时若不注意可能发生中毒和窒息。

有限空间如吸收塔等进行检维修作业时，没有申报批准、没有佩带呼吸器等安全防护器材、没有专人现场监护、设备没有进行化验分析并合格，违章进入有限空间内作业，有发生作业人员中毒和窒息的危险。本项目维修人员进入有限空间作业时，存在有限空间作业危险，若设备和管道未置换或置换不彻底，未经取样分析合格，进入容器作业时未采取安全措施，取样分析时作业人员站在下风向，检修人员未佩戴安全防护用具即进入设备内作业，作业时现场无人监护，都可能造成人员中毒窒息。

3.2.7物体打击

物体打击伤害，是指由失控物体的重力或惯性力引起的伤害，但不包因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。

物体打击的打击物主要有落下物、飞来物、崩块等，例如工具等从高处落下，高速旋转的机器部件因脱落飞出伤人，高处设备的零部件因安装不牢而坠落伤人，打桩、锤击造成的碎物飞溅等。

易造成物体打击伤害事故发生的因素主要有：

1.高处设备及设施及其零部件安装不牢固；

2.在垂直方向上同时进行双层作业；

3.安全意识淡薄，不按规定佩戴安全帽。

本项目工作人员或维修人员在高处平台上作业时，工具及材料使用时放置不当或平台踢脚线失效而坠落，加上人员暴露在危险区域而防护不良等，可造成人员受到物体打击事故。

3.2.8淹溺

淹溺是指人淹没于水中，由于水吸入肺内（湿淹溺90%）或喉挛（干淹溺100%）所致窒息。淡水淹溺时，低渗水可从肺泡渗入血管中引起血液稀释，血容量增加和溶血，血钾增高，使钠、氮化物及血浆蛋白下降，可使心脏骤停。肺部进入污水可发生肺部感染。在病程演变过程中可发生呼吸急速，低氧血症、播散性血管内凝血、急性肾功能衰竭等并发症。此外还有化学物引起的中毒作用。

本项目作业人员可能因注意力不集中、作业场所照明及视线不清等原因发生淹溺事故。

3.2.9坍塌

物体在外力或重力用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的陷落和倒塌事故。

本项目中的烟囱、烟气管道、吸收塔等设备体积较大、高度较高，如果基础不牢固，或重心不稳，结构失衡，可能造成高大设备坍塌。

3.2.10车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

本项目的石膏料仓储存至三分之二时，需要使用相关车辆。这些车辆在运行中可因厂内道路因素（转弯半径、视距、路面平整程度等）、车辆安全状况、驾驶人员素质、工作环境、安全警示等的缺陷发生车辆伤害事故，也有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害。

3.3生产过程中有害因素分析

本项目生产过程存在的主要职业有害因素为粉尘、高温、噪声。

具体分析情况如下：

3.3.1粉尘

本项目的石膏脱水系统等工序在生产过程中可能会产生粉尘，人员长期接触会危害健康，如累计到一定的量，可引起肺病。具有致癌性的粉尘对健康的危害就更严重。若通风、排尘不良，除尘设施发生故障加之个人防护不当，就可能造成作业人员吸入粉尘，对健康造成伤害。

3.3.2高温

该地区夏季温度较高，如不做好降温措施，亦有可能影响工人身体健康。

1.作业工人在高温条件下作业主要的生理功能改变表现为体温调节功能失调、水盐代谢紊乱、血压下降，严重时可导致心肌损伤、肾脏功能下降。

2.对循环系统的影响。高温作业时，皮肤血管扩张，大量出汗使血液浓缩，造成心脏活动增加、心跳加快、血压升高、心血管负担增加。

3.对消化系统的影响。高温对唾液分泌有抑制作用，使胃液分泌减少，胃蠕动减慢，造成食欲不振；大量出汗和氯化物丧失，使胃液酸度降低，易造成消化不良。此外，高温可使小肠的运动减慢，形成其他胃肠道疾病。

4.神经系统。在高温及热辐射作用下，肌肉的工作能力、动作的准确性、协调性、反应速度及注意力降低。

3.3.3噪声

噪声是一种无规律的频率波动范围很大的声波，长期接触可导致人员听力下降，心理情绪不稳，生理功能不良，影响从业人员健康。同时噪声可致人注意力分散，情绪失常而增加失误的机率，诱发机械事故发生。

本项目噪声主要来源于风机、空压机等设备。

3.4自然条件危险、有害因素分析

3.4.1地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如本项目的生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生火灾、爆炸、中毒和窒息，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。

本项目所在区域地震烈度Ⅵ度，地震对本项目导致事故、造成损失的可能性较小。

3.4.2雷击

雷暴同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡，还可以引起火灾和爆炸等，由此引起人员伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。本项目已设接闪带等保护措施，并经相关单位检查合格，已出具了防雷检测报告，故发生雷击，引起危害的可能性较小。

3.4.3暴雨、洪水

该地区年平均降雨量1514.3mm，由于基地地势平坦，雨水排水畅通，基地受水淹，设备、物资、产品受浸或流失的可能性不大，造成重大经济损失可能性小。

根据本项目地的气象条件来看，多年平均降雨量为1514.3mm，且夏季雨量较为集中，需要预防夏季的暴雨洪涝。一旦发生暴雨而疏导不及时，生产设备、设施、建筑物可能因排水不畅，造成基础下沉，设备倾斜、损坏，从而引发事故。

暴雨及洪水可能威胁工厂的安全，本项目的北侧濒临长江，且部分地段的标高低于长江的最高洪水位，如果防洪设施不完善存在发生洪涝的危险。

3.4.4高温

本项目所在地历史上极端最高气温为41.2℃。高温天气会对职工的身体健康造成很大的危害。在高温和烈日曝晒下，密闭容器或管道的内部介质吸收热能，体积膨胀，压力会急速增大，有可能导致设备和管线破裂（特别是有压力存在的设备和管线）。生产人员长时间处于夏季高温环境下工作，会心情烦躁、大量排汗、注意力不易集中、肌肉易疲劳、动作的准确性和协调性降低、反应迟钝，工作能力下降、易出现操作失误，并有可能发生急性中暑，还可能造成心肌肥大、高血压、消化道疾病、肾功能受损等。

3.4.5不良地质

不良地质对建筑物的破坏作用较大，影响人员的安全。企业应加强检查、观测，对存在危险的场所及时采取预防性措施，防止和控制地质灾害对企业的危害。

3.4.6积雪、冰冻

积雪、冰冻主要对管道等因冻结而破裂造成物料的泄漏，踏步梯打滑造成人员摔跌等。本项目位处江西瑞昌市，积雪程度不厚，冰冻期较短，因此，积雪冰冻对本项目基本无影响。

3.5其它危险因素分析

本项目的建（构）筑物如遇台风、地震等因素，有可能造成建筑物吹落、倒塌，造成人员伤亡等。

生产过程中电、气的非正常切断是引发多种事故的不安全因素。

压力表、液位仪表等显示仪表不能及时真实地反映实际情况，操作人员易发生误操作而引发事故的发生。

由于管理原因、职工素质不高、身体健康异常、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律以及人为失误、野蛮作业等危险、有害因素导致各类事故发生的可能。

3.6物料危险性分析

3.6.1物料危险性辨识

本项目主要物料有石灰石粉（主要成分是碳酸钙CaCO3）、石灰石浆液等。回转窑烟气中的SO2属于重点监管的危险化学品。

涉及的物料特性：

（1）碳酸钙CaCO3

碳酸钙俗称石灰石，白色粉末。无臭、无味。露置空气中无反应，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。从事开采加工的工人常出现上呼吸道炎症、支气管炎，可伴有肺气肿。X线胸片上出现淋巴结钙化，肺纹理增强。

石灰石粉尘对鼻、喉有刺激性。高浓度吸入引起支气管痉挛，呼吸困难和喘息。极高浓度吸入可引起肺水肿，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。口服灼伤消化道。

（2）石灰石浆液

石灰石制成浆液后，浆液呈弱碱性，人体皮肤长时间接触会造成碱性腐蚀，或浆液溅到眼部则会对眼睛造成极大伤害。

（3）回转窑烟气

脱硫系统作业人员存在因防护措施不当，受到烟气中含有的SO2等有毒气体危害的可能。

- 1）SO2是一种有毒气体，危险程度为三级，对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。如外部接触，应立即用清水冲洗，并就医；如将其吸入，应及时输氧，保持呼吸道通畅，并就医。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）对涉及的危险化学品进行辨识，本项目回转窑烟气中的SO2气体属于重点监管的危险化学品。

依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第588号修订）进行辨识，本项目不涉及监控化学品管理条例中的监控化学品。

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第703号修订）及附表规定进行辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

依据《危险化学品目录（2015）》（2022年调整版）进行辨识，本项目回转窑烟气中的SO2气体属于危险化学品。

依据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）进行辨识，本项目不涉及高毒物品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）进行辨识，本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品名录（第一版）》，经辨识，本项目不涉及特别管控危险化学品。

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）的要求，本项目不涉及危险化工工艺。

3.7公用工程、辅助设施的危险、有害因素分析

公用工程是本评价项目的一个重要组成部分，主要由供水和供电等构成。对于它们本身的工艺、设备可能产生的危险、有害因素在上文相关部分都有阐述，这里只是分析公用工程出现故障，可能导致其他工艺、设施出现的严重后果。

1.供水中断

项目用水包括生产、生活给水系统、循环水系统、消防给水系统等，供水中断，生产将出现异常，将达不到工艺的要求条件，可能酿成经济损失。

2.供电中断

电气设备方面存在的危险有害因素主要表现为火灾和人身伤害。停电后，如果得不到及时有效的处理，容易发生机械伤害事故，消防泵未及时启动，可能造成火灾事故，造成一定经济损失。

3.8吸收剂制备系统危险性分析

1.若设备设计流速选取不当或运行调整不当，则会造成阀门堵塞和损坏，严重时会造成脱硫塔的管道堵塞，特别易造成喷嘴堵塞损坏，影响脱硫系统的正常运行；

2.脱硫设备及系统中的浆液泵、管道系统及阀门附件存在磨损的危险；

3.石灰石浆液系统的管道、阀门、浆液循环泵、浆液输送泵均受石灰石浆液的腐蚀而损坏；

4.设施周围的池、坑等无盖或安全栏杆，操作人员跌入会发生淹溺事故；

5.风机、泵等转动设备在运行过程中若无防护罩或无安全栏杆会造成机械伤害；

6.采用车辆运送石膏过程中会造成车辆伤害。

3.9SO2吸收系统危险性分析

1.系统停运时由于进出口挡板有间隙存在，加上进出口烟道阻力不同，在一般设计中停运采用集中供应密封风，往往造成烟气渗透，有可能出现热烟气漏入，影响系统寿命；

2.脱硫后烟气温度有可能低于酸露点温度，烟气会在尾部烟道和烟囱内壁结露，对尾部烟道和烟囱造成腐蚀；

3.检修维护前未进行充分通风，系统内可能存在少量烟气，检修时造成人员中毒；

4.烟气系统烟道、烟道挡板、设备等不严密或密封风机故障，造成烟气泄漏，既污染环境，又易造成职工中毒；

5.喷淋式吸收塔喷嘴磨损大，易造成堵塞；

6.脱硫吸收塔工作条件恶劣，既有烟气冲刷，又有SO2与石灰浆液化学反应，石灰浆液的洗刷，造成脱硫吸收塔受温度、腐蚀、磨损综合作用逐步损坏；

7.脱硫塔体为钢结构，衬胶或玻璃鳞片环氧树脂内衬。当进入脱硫塔的烟气温度高于衬胶或玻璃鳞片环氧树脂的着火温度时，同时脱硫塔上部石灰石浆液的喷嘴堵塞，石灰石浆液无法冷却烟气及内衬（衬胶或玻璃鳞片环氧树脂），可能引发内衬着火，引发火灾，导致防腐层损坏；

8.巡检维护过程中，若安全防护设施方面若存在缺陷，如步道和楼梯不符合安全要求、不完整、不牢固或材料使用不当，可能发生机械伤害、高处坠落和物体打击等危险；

9.系统内循环泵和氧化风机等设备会产生一定的噪声危害；

10.吸收塔周围可能存在高温作业环境，巡检过程中未采取相应措施可能造成高温危害。

3.10石膏脱水及浆液处理系统危险性分析

1.石膏含水量偏大

在石膏脱水系统运行中，由于下列原因，会导致石膏含水量偏大，造成真空皮带机无法正常有效工作，严重时直接导致脱硫系统停运。

（1）脱硫吸收塔入口含尘量偏高，导致吸收塔浆液“中毒”。吸收塔入口的含尘量超标会导致吸收塔浆液发黑、起泡，降低脱硫效果，引起石膏含水量偏大。

（2）石灰石品质变化较大，若石灰石中的碳酸钙含量及成品细度发生较大变化时，其反应活性降低，极可能发生供浆过量，此时塔内浆液中碳酸钙含量增大，由于石灰石颗粒易粘结在一起，导致石膏脱水困难。另外，如果石灰石原料中含杂质较多，也会在一定程度上造成石膏脱水困难。

（3）燃煤含硫量突然增大，造成吸收塔入口的二氧化硫含量增大，特别是超过设计值时，由于进入吸收塔的氧化风量并未相应增加，或者增加量不够，会造成严重氧化不足，导致石膏结晶困难，增加脱水的难度。

（4）石膏旋流器故障，造成进入真空皮带机的石膏浆液过稀，负压析出的水量过大，脱水过程中形成不了真空，从而导致脱水效果变差。

（5）真空皮带机故障。如果滤布冲洗不干净或者滤布使用周期过长都会使真空皮带机脱水效果变差，脱水不畅。另外，如果浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中杂质含量增多会使滤布过滤通道堵塞，使浆液中的水不容易从滤布空隙分离出来。

（6）氧化空气量不足，造成浆液中的可溶性亚硫酸盐浓度增大，石膏纯度下降，碳酸钙含量增加。由于碳酸钙的粒径较小，容易吸附到真空皮带机的滤布上，从而造成脱水困难。

（7）其它原因，如浆液密度过低、pH值不稳定、吸收塔内Cl-含量过高等也会导致石膏含水量偏大。

2.其他危险、有害因素

（1）经过吸收系统的浆液呈酸性，易对设备设施造成酸性腐蚀。

（2）若石膏脱水及浆液处理设施周围的池、坑等无盖或安全栏杆，操作人员跌入会发生淹溺事故。

（3）巡检维护过程中，若安全防护设施方面若存在缺陷，可能发生机械伤害、高处坠落等伤害。

（4）石膏运送过程中可能造成车辆伤害。

（5）系统内真空泵等设备运行过程中会产生一定的噪声危害。

3.11检修过程的危险性分析

安全检修是企业必不可少的一个工作环节，也是一个很重要的工作环节，同时也是事故最易发生的一个工作环节。

检修时的危险作业主要有高处检修作业、转动设备检修作业、动火作业、有限空间作业等。

很多检修作业具有突发性、量大的特点。安全检修管理措施不当或方案存在缺陷，会导致各类事故的发生。设备检修包括定期停车检修和紧急停车检修（又称为抢修），容易引发火灾爆炸或造成人员中毒、窒息。而设备检修工作显得特别重要。检修工作频繁，时间紧，工作量大，交叉作业多，高处作业多，施工人数多，同时又有动火、入罐等作业，因此客观上潜在着火灾、爆炸、中毒、触电、高空坠落、灼烫、机械伤害等事故的危险。

1.高处检修作业危险性分析

在检修作业中，若作业位置高于正常工作位置，应采取如下安全措施，否则容易发生人和物的坠落，产生事故。

2.转动设备检修作业危险性分析

项目涉及的各类泵均为转动设备，检修作业前，必须联系工艺人员将系统进行有效隔离，把动火检修设备、管道内的有毒有害介质排净、冲洗、置换，分析合格，办理《作业许可证》，否则误操作电、气源产生误转动，会危及检修作业人员的生命和财产安全；设备（或备件）较大（重）时，安全措施不当，可发生机械伤害。

3.动火作业的危险性分析

（1）未按规定划分禁火区和动火区，动火区灭火器材配备不足，未设置明显的“动火区”等字样的明显标志，动火监护不到位等均可能会因意外产生事故、扩大事故。

（2）未办动火许可证、未分析就办动火作业许可证，气体检测分析结果没出来或不合格就进行动火作业，可能引起火灾爆炸事故。

（3）不执行动火作业有关规定：①未与生产系统可靠隔离；②未按规定加设盲板或拆除一段管道；③置换、中和、清洗不彻底；④未按时进行动火分析；⑤未清除动火区周围的可燃物；⑥安全距离不够；⑦未按规定配备消防设施等，若作业场所内有可燃物质残留，均可造成火灾或爆炸事故。

（4）缺乏防火防爆安全知识，也存在火灾爆炸隐患。

4.有限空间作业的危险性分析

本项目烟囱、吸收塔等为有限空间。

（1）这类场所的危险性较敞开空间大得多，主要是危险物质不易消散，易形成其他有毒窒息性气体。

（2）进行此类场所检查作业时，进入前必须用空气置换，并测定区域内空气中的氧含量或配备必要防护设备方可，否则易发生作业人员窒息事故。

（3）切断电源，并上锁或挂警告牌，以确保检修中不能启动机械设备，否则将造成机毁人亡惨剧。

（4）有限作业场所作业照明、作业的电动工具必须使用安全电压，符合相应的要求。否则易造成触电、火灾爆炸事故。

（5）作业前做好个体防护和相应的急救准备工作，否则易引发多类事故。

3.12重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目无需要辨识的危险化学品。因此，本项目不构成危险化学品重大危险源。

- 4.评价单元划分和评价方法选择

4.1评价单元的划分

评价单元划分基于突出重点、兼顾全面的要求，对重点危险、有害因素分层次进行单元划分，以提高评价的准确性。

《安全验收评价导则》AQ8003-2007提出评价单元可以按以下内容划分：法律、法规的符合性；设施、设备、装置及工艺方面的安全性；物料、产品安全性能；公用工程、辅助设施配套性；周边环境适应性和应急救援有效性；人员管理和安全培训方面充分性等。

具体评价单元的划分和采用的评价方法表4.1-1。

表4.1-1评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规符合性 | 安全检查表 |
| 2 | 总图运输 | 安全检查表、作业条件危险性分析 |
| 3 | 生产工艺设备设施安全 | 安全检查表、作业条件危险性分析 |
| 4 | 公辅设施 | 安全检查表、作业条件危险性分析 |
| 5 | 安全管理 | 安全检查表 |

各评价单元选用的评价方法见表4.1-2所示。

表4.1-2  各评价单元选用的评价方法表

| 评价方法 评价单元 |  | 安全检查表法 （SCL） | 作业条件危险性分析 （LEC） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规符合性 | √ |  |
| 2 | 总图运输单元 | √ | √ |
| 3 | 生产工艺设备设施单元 | √ | √ |
| 4 | 公辅设施单元 | √ | √ |
| 5 | 安全管理 | √ |  |

4.2评价方法的介绍

4.2.1安全检查表法（SCL）

安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis）简称为SCL，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。该方法主要是符合性检查。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“符合”、“不符合”或“需要更多的信息”。

一、安全检查表编制的主要依据

1. 有关法律、法规、标准；

2. 事故安全、经验、教训。

二、 安全检查表分析三个步骤

1. 选择或确定合适的安全检查表；

2. 完成分析；

3）编制分析结果文件。

三、评价程序

1. 熟悉评价对象；

2. 搜集资料，包括法律、法规、规程、标准、事故安全、经验教训等资料；

3. 编制安全检查表；

4. 按检查表逐项检查；

5. 分析、评价检查结果。

4.2.2作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是一种对在具有潜在危险性环境中作业时危险性评估的半定量评价方法。

该评价方法是用于作业风险相关的三种因素分数值的积来评价作业人员伤亡风险的大小。这三种因素是：事故的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）。为了定量地计算出作业条件危险性指数，评价方法给出了三种因素的赋值方法，还给出了作业条件危险性指数（D）的关系式（D=L×E×C）和危险性等级划分标准。

1.事故发生概率（L）的赋值标准

该标准把事故发生的可能性按概率大小划为7个级别，即在概率为0到概率为10之间，人为地给定事故发生的可能性极低为0.1，而必然发生事故的分数值为10。然后以此为基础，将介于这两者之间的情况设定为若干个中间值，依次展开。如下表4.3.2-1：

表4.2.2-1事故发生可能性（L）赋值表

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 可能性很小，完全意外 |  |  |

2.人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）的赋值标准

众所周知，人员暴露于危险环境中的时间越长，受到伤害的可能性就越大，相应的危险性应自然越大。评价方法把人员暴露于危险环境中的频繁情况划为6种情况，分别给予赋值。如下表4.2.2-2：

表4.2.2-2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）赋值表

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3.事故发生可能出现的后果（C）的赋值标准

一般地说来风险的大小总是由两个主要因素决定的，即事故发生的概率和事故后果的危害程度。也就是说事故的后果是表达风险的重要指标之一。为了较准确地评价作业条件的危险性，该评价方法将事故后果分为6个级别，分别给予一定的分数值。由于事故造成人员的伤害和财产损失的范围波动变化很大，所以评价方法设定分数值为0-100。把仅仅需要治疗的轻微伤害或较小的财产损失的分值设定为1，而把造成多人死亡或重大财产损失的分值设定为100，其他情况的分值在1-100之间选择。具体赋值见下表4.2.2-3：

表4.2.2-3事故发生可能造成的后果（C）赋值表

| 分数值 | 事故发生可能造成的后果 | 分数值 | 事故发生可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或造成很大的财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，需要救护 |

4.危险性等级划分标准

以统计资料和经验为依据，评价方法给出了作业条件危险性的划分标准。一般地认为危险性分数值在20以下是低危险性的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全一些。如果危险性分值在70-160之间，就有显著危险，需要采取措施进行整改，才可以保证基本安全。依此类推划分五种风险等级，见下表。评价时，对各项赋值确定后，计算出危险指数并根据标准划定风险等级。

表4.2.2-4危险性等级划分标准表

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | <20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- 5.定性评价

5.1法律、法规符合性评价单元

5.1.1产业政策、规划的符合性检查

1.依据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类及淘汰类，属鼓励类，符合国家产业政策。

2.瑞昌市发展和改革委员会对本项目进行了备案（项目统一代码为：2018-360481-77-03-028649），同意项目建设，建设项目当地土地利用规划。

3.本项目已取得《国有土地使用证》，其建设规划符合当地土地利用规划，不影响本地土地利用总体规划。

5.1.2项目设计、施工、建设合法性检查

本评价单元主要依据《安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律、法规并结合本项目的实际情况，编制了针对本项目“三同时”法律法规符合性评价子单元的安全检查表，对照设置的检查项目和内容，进行检查和评价。

表5.1.2-1建设项目“三同时”符合性检查表

| 序号 | 检查对象 | 验收内容 | 验收情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 是否经过立项批准。 | 取得了瑞昌市发展和改革委员会通过的项目备案通知书。 | 符合 |
| 2 | 安全预评价 | 1.项目是否进行了安全预评价； | 进行了安全预评价。 | 符合 |
|  |  | 2.评价单位是否具有相应资质； | 评价单位为北京达飞安评管理顾问有限公司，具有相应资质。 | 符合 |
|  |  | 3.评价是否在相应政府部门审查或备案。 | 已于瑞昌市安全生产监督管理局备案。 | 符合 |
| 3 | 初步设计 | 1.是否有初步设计。 | 有初步设计。 | 符合 |
|  |  | 2.设计单位是否有资质。 | 安全设施设计单位为美华建筑设计有限公司，拥有环境工程专项乙级资质。 | 符合 |
|  |  | 3.是否有安全专篇。 | 编制了安全设施设计。 | 符合 |
|  |  | 4.安全专篇是否通过评审并备案。 | 安全设施设计通过评审，已于瑞昌市应急管理局备案。 | 符合 |
|  |  | 5.设计作重大变更的，是否经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。 | 设计未作重大变更。 | 符合 |
| 4 | 施工 | 1.是否委托施工单位施工； | 委托施工单位施工。 | 符合 |
|  |  | 2.施工单位是否具备相应资质。 | 施工单位为合肥水泥研究设计院有限公司。 | 符合 |
| 5 | 监理 | 1.是否委托监理单位监理； | 委托监理单位监理。 | 符合 |
|  |  | 2.监理单位是否具备相应资质。 | 监理单位为江西省建设监理有限公司，具备相应资质。 | 符合 |

评价结论：

本项目进行了安全预评价、安全设施设计，委托具备相应资质的施工、监理单位，项目建设过程“三同时”落实情况符合国家有关法律、法规要求。

5.2总图运输单元

5.2.1总平面布置子单元

依据《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》、《工业企业总平面设计规范》、《工业企业设计卫生标准》、《建筑设计防火规范》等法规、规范，采用安全检查表法对该拟建项目总平面布置的安全、合理性是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5.2.1-1。

表5.2.1-1总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫工程的总平面布置应满足国家及相关行业的规定，并遵循以下原则: （1）工艺布局合理，烟道短捷； （2）交通运输便捷； （3）方便施工，有利于维护检修； （4）合理利用地形、地质条件； （5）充分利用厂内公用设施。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ179-2018）第5.3.1.1 条 | 本项目脱硫装置布置在窑尾，烟道短捷； 交通利用场内道路； 新增构筑物利用原有空地，便于施工和维修； 水电气等充分利用厂内的共用设施。 | 符合 |
| 2 | 脱硫工程应避免拆迁主体工程的生产建(构)筑物和地下管线。当不能避免时，应采取合理的过渡措施。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ179-2018）第5.3.1.2条 | 本项目脱硫工程没有拆迁主体工程的生产建(构)筑物和地下管线。 | 符合 |
| 3 | 吸收塔宜布置在烟囱附近，浆液循环泵应紧邻吸收塔布置。吸收剂制备及脱硫副产物处理应根据工艺流程和场地条件因地制宜布置。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ179-2018）第5.3.2.1条 | 本项目吸收塔布置在窑尾烟囱附近。浆液循环泵紧邻吸收塔。 | 符合 |
| 4 | 事故浆池或事故浆液箱的位置应便于多套装置共用。 | 《石灰石/石灰-石 膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ179-2018）第5.3.2.2条 | 本项目事故浆液箱位置临近5#、6#脱硫装置，便于利用。 | 符合 |
| 5 | 地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》（HJ179-2018）第9.2.2.3条 | 本项目配电室按照本地6级抗震设防烈度设计和施工。 | 符合 |
| 6 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程质量和基础工程费用。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.5条 | 总平面布置充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理布置构筑物，并减少土（石）方工程质量和基础工程费用。 | 符合 |
| 7 | 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.6条 | 项目配电室的布置有利于自然通风和采光。 | 符合 |
| 8 | 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.7条 | 项目布置防止有害气体对周围环境和人身安全造成危害。 | 符合 |
| 9 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016等有关的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.10条 | 构筑物间距按《建筑设计防火规范》的防火间距要求布置，符合要求。 | 符合 |
| 10 | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.2.1条 | 项目生产装置布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。 | 符合 |
| 11 | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第5.2.3条 | 项目场地地势开阔、通风条件良好。 | 符合 |
| 12 | 消防车道的布置应符合下列规定：1、道路宜呈环形布置。2、车道宽度不应小于4.0m。3、应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第6.4.11条 | 呈环形布置，车道宽度不小于4米。 | 符合 |
| 13 | 管线综合布置，应减少管线与铁路、道路交叉。当管线与铁路、道路交叉时，应力求正交，在困难条件下，其交叉角不宜小于45°。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第8.1.5条 | 项目管线与厂内道路不交叉。 | 符合 |
| 14 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第8.1.7条 | 管道未穿越无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 符合 |
| 15 | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.2.1.4条 | 项目生产区布置在污染物扩散条件好的地段。 | 符合 |
| 16 | 高温热源应尽可能地布置在车间外当地夏季主导风向的下风侧；不能布置在车间外的高温热源应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.2.1.9条 | 项目高温热源室外露天布置。 | 符合 |
| 17 | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.3.4条 | 项目设备布局采取了降噪和减振措施。 | 符合 |
| 18 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058等标准的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.3.8条 | 项目变、配电站未设置在甲、乙类厂房内或贴邻，未设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 符合 |
| 19 | 建筑内的疏散门应符合下列规定：民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.4.11条 | 项目建筑内的疏散门向疏散方向开启。 | 符合 |
| 20 | 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火保护措施，与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第11.0.9条 | 管道、电气线路穿越隔墙时采用防火封堵材料封堵。 | 符合 |

总平面子单元评价小结：本单元进行了20项检查，20项符合，0项不符合。总平面布置符合法律法规、标准规范及设计要求。

5.2.2建（构）筑物子单元

本项目配电室与相邻设施之间的防火距离见表5.2.2-1。

表5.2.2-1建构筑物之间防火间距一览表

| 建（构）筑物 工艺装置名称 | 相对位置 | 周边建筑 | 实测间距m | 规范要求 间距m | 是否符 合要求 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室 | 西北侧 | 厕所 | 6.92 | 6 | 是 | GB50016-2014（2018版） 3.4.1注3 |
|  | 西南侧 | 道路路边 | 6.28 | 6 | 是 | GB50295-2016附录A |
|  |  | 配料站 | 17.56 | 10 | 是 | GB50016-2014（2018版）3.4.1 |

依据《建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计标准》等法规、规范，使用安全检查表法检查建（构）筑物子单元是否符合相关要求，检查情况见表5.2.2-2。

表5.2.2-2建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，丙类厂房（仓库）的耐火等级可为三级，丁、戊类厂房(仓库)可为四级。 建筑面积大于300m2的甲、乙类厂房、仓库（变配电室等）的耐火等级不应低于二级。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第3.3.1、3.3.2条 | 本项目配电室耐火等级为二级。 | 符合 |
| 2 | 厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于表3.7.4的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第3.7.4条 | 配电室耐火等级为二级，火灾危险性类别为丙类，到最近安全出口距离小于80m。 | 符合 |
| 3 | 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。 | 《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010 第1.0.2条 | 本项目抗震设防烈度为6度，用钢结构建造生产厂房，采用钢筋混凝土结构建造办公设施和设备基础。 | 符合 |

建筑物子单元评价小结：本单元对本项目建构筑单位进行了3项检查，符合项3项，不符合项0项。建（构）筑物子单元符合法律法规、标准规范及设计要求。

5.2.3道路及运输子单元

依据《工业企业总平面设计规范》等法规、规范，使用安全检查表法对厂区道路及运输单元是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5.2.3-1。

表5.2.3-1道路及运输安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 1.满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求； 2.划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平等或垂直，宜呈环形布置； 3.与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除； 4.与厂外道路连接方便、短捷； 5.建设工程施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.1条 | 1.满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 2.厂区内主要道路环行布置。 3.与厂外道路连接方便、短捷。 | 符合 |
| 2 | 厂内道路路面宽度应根据车辆、行人通行和消防需要确定，并宜按现行国 家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22 的有关规定执行 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.5条 | 厂内道路路面宽度根据车辆、行人通行和消防需要确定，不小于4m。 | 符合 |
| 3 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 1.与厂区道路连通，且距离短捷； 2.避免与铁路平交。当必须平交时，应设备用车道；两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度； 3.车道的宽度，不应小于3.5m。 | 《工业企业总平面设计 规范》 （GB50187-2 012）第6.4.11条 | 厂区内主要道路环行，均可满足消防车通行，消防车均可达到建筑物前。消防车道宽不小于3.5m。 | 符合 |

道路及运输子单元评价小结：本子单元对本项目道路及运输进行检查，检查3项，符合项3项，0项不符合。

5.2.4单元评价小结

通过对总图运输单元进行了26项检查，26项符合，0项不符合。总图运输符合法律法规、标准规范及设计要求。

5.3生产工艺设备设施单元

5.3.1工艺设备设施单元

依据《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》等法规、规范，使用安全检查表法对工艺设备设施单元是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5.3.1-1。

表5.3.1-1工艺设备设施安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫工艺设计应采用成熟可靠、运行安全稳定、技术经济合理的工艺技术，应在满足 环保管理要求的前提下，充分考虑脱硫工程长期运行的可靠性和稳定性。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.1.1条 | 本项目采用湿法脱硫工艺，成熟可靠、运行安全稳定、技术经济合理。 | 符合 |
| 2 | 烟气系统挡板门应具有防止泄漏功能。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.3.4条 | 烟气系统挡板门具有防止泄漏功能。 | 符合 |
| 3 | 脱硫吸收塔入口烟道可能接触浆液的区域，以及脱硫吸收塔出口至烟囱入口之间的净烟道应采用防腐措施。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.3.6条 | 脱硫吸收塔入口烟道可能接触浆液的区域，以及脱硫吸收塔出口至烟囱入口之间的净烟道采用防腐措施。 | 符合 |
| 4 | 烟道设计应满足烟道的强度、刚度和振动在允许范围内，防腐烟道应尽量减少内撑杆数量。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.3.7条 | 烟道设计满足烟道的强度、刚度和振动在允许范围内，防腐烟道尽量减少内撑杆数量。 | 符合 |
| 5 | 脱硫烟道与连接设备应使用补偿器连接，补偿器宜采用非金属材质。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.3.8条 | 脱硫烟道与连接设备使用补偿器连接，补偿器采用非金属材质。 | 符合 |
| 6 | 脱硫烟道应在低位点装设自动疏放水系统。烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水应通过脱硫工程回用。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.3.9条 | 脱硫烟道在低位点装设自动疏放水系统，烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水通过脱硫工程回用。 | 符合 |
| 7 | 脱水石膏堆放可采用石膏仓或石膏库。石膏仓或石膏库应满足石膏转运要求。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ179-2018第6.3.9条 | 本项目采用石膏仓，但石膏仓料位计读数显示不正常。 | 不符合 |

5.3.2单元评价小结

通过对工艺设备设施单元进行了7项检查，6项符合，1项不符合。不符合项为：石膏仓料位计读数显示不正常。经询问，现场实际无料仓料位计。

5.4公辅设施单元

5.4.1供配电子单元

依据《20kV及以下变电所设计规范》、《建筑设计防火规范》等法规、规范，使用安全检查表法对供配电子单元是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5.4.1-1

表5.4.1-1供配电设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.1.1条 | 耐火等级为二级。 | 符合 |
| 2 | 变电所各房间经常开启的门、窗，不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.3条 | 不直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 | 符合 |
| 3 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.4条 | 门口设挡鼠板、窗户上设纱网、封堵电缆进口等防止老鼠等动物进入途径。 | 符合 |
| 4 | 长度大于7m的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第6.2.6条 | 已设置两个出口。 | 符合 |
| 5 | 变压器室之间、变压器室与配电室之间，应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.4.12条 | 设置耐火极限在3.0h以上的防火墙、房间隔墙 | 符合 |
| 6 | 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.4.12条 | 油浸式变压器室设置贮油坑及公共集油池，并放置变压器鹅卵石以备用来防火以及卸油。 | 符合 |
| 7 | 高、低压配电室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.4.1条 | 无与其无关的管道和线路通过。 | 符合 |
| 8 | 配电装置室应设防火门，并应向外开启，装弹簧锁。相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。 | 《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008 第6.0.1条 | 配电室已设置乙级防火门，并向外开启，装弹簧锁。 | 符合 |

供配电设施单元评价小结：本单元对本项目建构筑单位进行了8项检查，符合项8项，不符合项0项。本单元符合法律法规、标准规范及设计要求

5.4.2消防子单元

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等法规、规范，使用安全检查表法对消防子单元是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5.4.2-1。

表5.4.2-1消防子单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车道应符合下列要求： 1车道的净宽度和净空高度均不应小于4m； 2转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第7.1.8条 | 1.厂区车道宽度不小于4m。 2..转弯半径为9m。 3.无相关障碍物。 | 符合 |
| 2 | 消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第7.1.9条 | 可以承受重型消防车的压力。 | 符合 |
| 3 | 建筑物室外消火栓设计流量，应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第3.3.1条、第3.3.2条 | 原有室外消火栓系统设计流量为40L/S，火灾延续时间为3h，室外消火栓系统一次灭火用水量为432m3。 | 符合 |
| 4 | 建筑物室内消火栓设计流量，应根据建筑物的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性等因素综合确定。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第3.5.1条、第3.5.2条 | 新增脱硫装置为露天设备，新增配电室不设置室内消火栓系统，不涉及室内消防用水。 | 符合 |
| 5 | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.3条 | 室外消火栓利用厂区原有。 | 符合 |
| 6 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.1.1条 | 灭火器设置在明显区域。 | 符合 |
| 7 | 建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定： 1建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h； 2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑，不应少于1.0h； 3其他建筑，不应少于0.5h。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 第10.1.5条 | 本项目建筑内消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不小于0.5h。 | 符合 |
| 8 | 灭火器的配置一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1条 | 皮带脱水机房未配备灭火器。 | 不符合 |
| 9 | 火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.1.1条 | 本项目在配电室设置火灾自动报警系统。 | 符合 |
| 10 | 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.1.2条 | 设有自动和收到两种触发装置。 | 符合 |
| 11 | 火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.1.3条 | 设备符合国家有关标准和市场准入制度。 | 符合 |
| 12 | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.4.1条 | 本项目火灾自动报警系统与厂区原有消防控制室相连。 | 符合 |
| 13 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.4.6条 | 不穿过电气线路及管路。 | 符合 |

消防子单元评价小结：本单元进行了13项检查，符合项12项，不符合项1项。不符合项为：皮带脱水机房未配备灭火器。

5.4.3给排水子单元

- 1.供水系统

本项目生产、生活及消防用水的水源由瑞昌制造一厂的5#水库通过水泵（2台水泵，1用1备），经DN250埋地水管至本项目工务组供水站的6#水库（圆形，容积3000m3），6#水库通过水泵（2台水泵，1用1备）加压（0.3～0.4MPa）至生产、生活、消防用水环形管网，管径为DN200，供水站7#水库（V=3000m3，设在山坡上，其库底与项目生产场所地面高度差为50m）通过自流至设置在厂内的各循环给水管网，保障供水水源及循环水储存。其水质能够满足全厂生产及消防用水水质要求。

本次技改项目不新增员工，故不增加员工生活用水；主要为新增的脱硫系统用水，依托厂区主供水管道供给，新增新水量约720m3/d，主要用于吸收塔浆池补充水，除雾器冲洗水，石灰石浆液制备系统用水，脱硫岛场地冲洗水，所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗水和脱硫系统辅助机械冷却用水、密封水。用水中部分蒸发损失，剩余部分则进入脱硫系统中循环使用，不外排。

由上可知，供水系统能够满足生产、生活和消防需求。

2.排水系统

雨水系统依托厂区现有。现有厂区实行雨污分流，雨水经排洪沟排出。无新增生活污水，生产废水全部进入排水坑进行综合利用，不外排。

排水系统能满足项目需求。

3.用水量：本次脱硫系统用水量约42799.56m3/d，其中新水补充量720m3/d，循环水量约42000m3/d，损耗量677.76mm3/d，其中石膏产生量为52.8t/d（含水率为80%)，则石膏含水量为42.24m3/d。废水产生量约79.56m3/d，全部回用于浆液补水，无废水外排。

综上所述，给排水单元能够满足项目需求。

5.4.4防雷、防静电接地子单元

依据《建筑物防雷设计规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》等法规、规范，使用安全检查表法对防雷、防静电接地子单元是否符合相关要求进行检查，检查情况见表5.4.4-1。

5.4.4-1防雷、防静电接地子单元检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.1.1条 | 已采取设接闪带、信号电涌保护器等保护措施。 | 符合 |
| 2 | 第三类防雷建筑物外部防雷的措施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带和接闪杆混合组成的接闪器。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.1条 | 本项目配电室屋面设接闪器。 | 符合 |
| 3 | 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于25m。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.3条 | 专设引下线不少于2根，且均匀布置，平均间距不大于25m。 | 符合 |
| 4 | 防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.4条 | 防静电接地及电气设备接地等共接地网。 | 符合 |
| 5 | 新建、改建、扩建建筑物防雷装置施工过程中的检测，应对其结构、布置、形状、材料规格、尺寸、连接方法和电气性能进行分阶段检测，投入使用后建筑物防雷装置的第一次检测应按设计文件要求进行检测。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 第4.1条 | 已进行防雷检测，并出具了报告。 | 符合 |

防雷、防静电接地子单元评价小结：本单元进行了5项检查，符合项5项，不符合项0项。

本项目配电室屋面设接闪器，已采取设接闪带、信号电涌保护器等保护措施，已设置防静电接地及电气设备接地等共接地网，已进行防雷检测，并出具了报告。

综上所述，防雷、防静电接地子单元符合法律法规、标准规范及设计。

5.4.5单元评价小结

对公辅设施单元进行了26项检查，25项符合，1项不符合。皮带脱水机房未配备灭火器，应配备2具4公斤干粉灭火器。

5.5安全管理评价单元

5.5.1法律、法规的符合性检查

法律、法规符合性检查表见表5.5.1-1。

表5.5.1-1  法律、法规符合性检查表

| 序号 |  | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷检测单位 |  |  | 九江市蓝天科技有限公司 | 符合 |
| 2 | 防静电检测单位 |  |  | 不涉及 |  |
| 3 | 主要负责人、安全管理人员培训合格 |  | 安全生产法 | 已于瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班处培训 | 符合 |
| 4 | 从业人员培训 |  | 安全生产法 | 厂内培训 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员培训、取证 |  | 安全生产法 | 特种作业人员均培训、取证 | 符合 |
| 6 | 从业人员工伤保险 |  | 安全生产法 | 按要求缴纳 | 符合 |
| 7 | 安全投入符合要求 |  | 安全生产法 | 按要求保障安全投入 |  |
| 8 | 安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 |  | 安全生产法 | 已设立环保工安室，并配备专职安全生产管理人员 | 符合 |
| 9 | 安全生产责任制 |  | 安全生产法 | 建立了全员安全生产责任制 | 符合 |
| 10 | 安全生产管理制度 |  | 安全生产法 | 制定了安全管理制度 | 符合 |
| 11 | 安全操作规程 |  | 安全生产法 | 制定有较健全的安全操作规程 | 符合 |
| 12 | 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 |  | 安全生产法 | 建立了双重预防工作机制 | 符合 |
| 13 | 事故应急救援预案 |  | 安全生产法 | 制定有生产安全事故应急预案并备案 | 符合 |
| 14 | 事故应急救援组织、人员、器材 |  | 安全生产法 | 应急预案有规定，配备有应急器材 | 符合 |
| 15 | 劳动防护用品 |  | 安全生产法 | 按要求为从业人员配备所需的劳动防护用品 | 符合 |

评价小结：

本项目特种设备检测检验、防雷检测等单位均具有相应的资质，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员按要求参加培训考核合格后上岗，制定有较健全的安全操作规程，建立了双重预防工作机制，制定有生产安全事故应急预案并备案，按要求为从业人员配备所需的劳动防护用品。

5.5.2安全管理机构设置

公司已成立有安全生产委员会，主要包括主任委员1人、副主任委员3人员和有关车间、部门负责人和员工代表、相关方代表。总经理担任安委会主任委员，副董事长特别助理、副总经理任副主任委员。

公司设立了安全生产管理部门，配备专职安全员6名。主要生产车间的生产班组设有兼职安全员，在安全管理体上形成较为完善的安全管理网络。企业主要负责人已取证4人，安全管理人员已取证33人，均经相关部门（瑞昌市工贸行业负责人和安全管理人员安全知识培训班）培训合格后取证。公司各类特种作业人员均经过相关部门组织特种作业培训并经考试合格取得资格证书。

综上所述，江西亚东水泥有限公司安全管理机构设置符合相关法律、法规要求。

5.5.3安全生产管理规章制度、安全操作规程

江西亚东水泥有限公司制定了各个部门、各级人员的安全生产责任制和各岗位、生产设备的操作规程。

江西亚东水泥有限公司安全生产管理规章制度、安全操作规程符合相关法律、法规要求。

5.5.4事故应急预案、备案及演练

江西亚东水泥有限公司按照《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规、标准规范的要求对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，编制了《江西亚东水泥有限公司生产安全事故应急预案》，并向本单位从业人员公布。公司编制的《江西亚东水泥有限公司生产安全事故应急预案》于2024年2月19日在九江市应急管理局备案，备案编号：3604002024021。公司编制了2024年度安全、环境、职业健康、特种设备应急演练计划表，包括专项预案名称、演练时间、计划编制单位、参演单位、类别等。

综上所述，江西亚东水泥有限公司事故应急预案、备案及演练符合相关法律、法规要求。

5.5.5双重预防机制建设

江西亚东水泥有限公司按照安全风险分级采取相应的管控措施，定期进行隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。

综上所述，江西亚东水泥有限公司双重预防机制建设符合相关法律、法规要求。

### 5.5.6评价小结

1.特种设备、防雷装置等国家有强制检测要求的按要求定期进行了检测。

2.该公司设置了安全生产管理机构，安全管理制度、安全操作规程及日常安全检查，基本符合相关规范的要求。

3.该公司制定了生产安全事故应急预案，按要求进行备案，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并按要求进行了应急演练。

4.该公司按要求保障安全投入，为职工缴纳工伤保险。

5.该公司按要求为从业人员配备所需的劳动防护用品。

6.该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

7.该公司按规定进行了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

5.6重大生产安全事故隐患判定标准检查

本项目存在二氧化硫中毒风险的有限空间，为吸收塔、烟囱等，依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部令[2023]10号），对企业是否有下列情形进行判定：

第三条工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

1.未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；

2.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；

存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

3.未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的；

4.未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。

经辨识，结果如下：

| 项目 序号 | 内容 | 检查情况 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有限空间作业相关的行业领域 |  |  |  |
| 1 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | 已签订安全生产协议书 |  |  |
| 2 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 | 本项目无特种作业人员 | √ |  |
| 3 | 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 | 已辨识并设置明显安全警示标志 | √ |  |
| 4 | 未落实作业审批制度，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | 现场检查时未见此现象 | √ |  |

结论：本项目不存在重大生产安全事故隐患。

5.7项目设计采取的安全防护措施落实情况

5.7.1项目安全设施设计采取的安全防护措施落实情况

本项目安全设施设计采取的安全防护措施落实情况见表5.7.1-1。

5.7.1-1设计采取的安全防护措施落实情况一览表

| 序号 | 安全设施设计专篇提出的主要安全防护措施 | 建设项目现场采用情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气系统安全措施： 1、风机入口烟道、吸收塔入口烟道均设置挡板门，烟气系统挡板门具有防止泄漏功能。 2、脱硫吸收塔入口烟道可能接触浆液的区域，以及脱硫吸收塔出口至烟囱入口之间的净烟道采用防腐措施。 3、烟道设计应满足烟道的强度、刚度和振动在允许范围内，防腐烟道应尽量减少内撑杆数量。 4、脱硫烟道与连接设备使用补偿器连接，补偿器采用非金属材质。 5、脱硫烟道在低位点装设自动疏放水系统，烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水通过脱硫工程回用。 | 1、风机入口烟道、吸收塔入口烟道均设置挡板门，烟气系统挡板门具有防止泄漏功能。 2、脱硫吸收塔入口烟道可能接触浆液的区域，以及脱硫吸收塔出口至烟囱入口之间的净烟道采用防腐措施。 3、烟道设计满足烟道的强度、刚度和振动在允许范围内，防腐烟道尽量减少内撑杆数量。 4、脱硫烟道与连接设备使用补偿器连接，补偿器采用非金属材质。 5、脱硫烟道在低位点装设自动疏放水系统，烟道低位点疏水和烟囱冷凝水疏水通过脱硫工程回用。 | 已落实 |
| 2 | 脱硫系统安全措施： 1、脱硫系统设置DCS控制系统，实时反映主要设备及工艺系统在正常运行、启停、异常及事故工况下安全、经济运行的参数。 2、脱硫工程区域用电负荷设置脱硫专用变压器供电。 3、吸收塔供浆系统采用变频控制，避免浆液沉积。 4、吸收塔采用一体化结构，同时具有浆液储存、副产物氧化、烟气SO2吸收和除雾的功能。 5、吸收塔设计正压应不小于最大运行正压的1.2倍，设计负压为最大运行负压的1.2倍。 6、吸收塔不同功能区留有足够的安装孔和检修人孔。安装孔的尺寸能够满足安装需要。 7、吸收塔原烟气入口干湿界面处采用可靠的防腐措施。 8、浆液循环泵和喷淋层按单元制设置并设置备用喷淋层和备用浆液泵。 浆液循环泵入口设置滤网。 9、脱硫工程区域设置集水坑、废液箱、滤液箱和沟道等用于脱硫工程区域内浆液或装置排水的收集，沟道最小净空深度不小于300 mm，坡度不小于1%。 10、脱硫工程区域设置事故排浆用事故浆液箱。 11、吸收塔入口烟道设置烟气事故喷淋降温系统。 12、脱硫工程设有超负荷和SO2超标报警系统，当SO2排放超标时可以通过增加脱硫剂喷淋量来提高脱硫效果。 | 1、已设置DCS控制系统，实时反映主要设备及工艺系统在正常运行、启停、异常及事故工况下安全、经济运行的参数。 2、已设置两台油浸式变压器专门供电。 3、已采用变频控制，避免浆液沉积。 4、吸收塔已采用一体化结构，同时具有浆液储存、副产物氧化、烟气SO2吸收和除雾的功能。 5、吸收塔设计正压不小于最大运行正压的1.2倍，设计负压为最大运行负压的1.2倍。 6、吸收塔不同功能区留有足够的安装孔和检修人孔。安装孔的尺寸能够满足安装需要。 7、吸收塔原烟气入口干湿界面处采用可靠的防腐措施。 8、浆液循环泵和喷淋层按单元制设置并设置备用喷淋层和备用浆液泵。 浆液循环泵入口设置滤网。 9、脱硫工程区域设置集水坑、废液箱、滤液箱和沟道等用于脱硫工程区域内浆液或装置排水的收集，沟道最小净空深度不小于300 mm，坡度不小于1%。 10、已设置事故排浆用事故浆液箱。 11、已设置烟气事故喷淋降温系统。 12、脱硫工程已设有超负荷和SO2超标报警系统。 | 已落实 |
| 4 | 机械设备安全防护装置的要求： 1、机械设备留有足够的移动空间，移动路径标识简单、清晰。 2、所有输送设备的回转部件，均须加装保护盖，包括：头轮、尾轮、重力拉紧装置、耦合器、减速器等。 3、所有的旋转设备装设零速开关，如胶带输送机的尾轮、螺旋输送机的尾轮、回转下料器及皮带传动的从轮。 4、传动装置要求遮蔽全部运动部件，以隔绝身体任何部分与之接触。 5、裸露的传动系统必须加装防护护罩、护壳。 6、安装的机械防护护罩，必须牢固。需打开时必须使用专用工具。 7、电气设备正常不带电的金属外壳，金属穿线管、电动机外壳、照明变压器外壳和铁芯均保证可靠连接接大地。 | 1、机械设备留有足够的移动空间，移动路径标识简单、清晰。 2、所有输送设备的回转部件，均加装保护盖。 3、所有的旋转设备装设零速开关，。 4、传动装置已遮蔽全部运动部件，以隔绝身体任何部分与之接触。 5、裸露的传动系统已加装防护护罩、护壳。 6、安装的机械防护护罩牢固。 7、电气设备正常不带电的金属外壳，金属穿线管、电动机外壳、照明变压器外壳和铁芯均可靠连接大地。 | 已落实 |
| 5 | 特种设备安全措施： 1）特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 2）特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： ①特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。 ②特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 ③特种设备的日常使用状况记录。 ④特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 ⑤特种设备运行故障和事故记录。 1）特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 2）特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 | 据企业介绍，本项目设计中涉及的四台叉车实际未使用，故本项目不涉及特种设备。 | 本项目不涉及特种设备。 |
| 6 | 2.其它设备安全措施 1）首先尽量选择低噪声设备，其次采用消声（如在风机吸气口和排气口安装消声器）、隔声、屏蔽（如设置单独隔声间、安装吸声材料等，引风机、水泵设置隔声罩）、减震和个体防护等措施。使室内噪声满足《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》（GBZ2.2－2007）的要求。 2）钢平台、钢梯及栏杆的设置遵循《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》的相关要求： ①钢梯及栏杆的材质采用Q235-B，防护栏杆的立柱、扶手、中间栏杆、踢脚板的设置均按标准规格制作、安装。 ②厂区在基准面高度2m以上的钢直梯均设置护笼；钢斜梯设置扶手。钢平台、通道等高处作业位置，均设置防护栏杆，栏杆高度为1200mm，符合规范要求的1050mm（20m以下）。 ③工作平台及梯间平台均水平设置，通行平台地板与水平面的倾角小于10度，钢斜梯的踏脚板及倾斜的地板设计采用网纹钢板，有利于防滑。钢梯及栏杆安装完成后均涂刷两层底漆和两层面漆，加强平时的防锈、防腐蚀管理。 | 1.选择低噪声设备。 2.钢平台、钢梯及栏杆的设置、材质均遵循相关要求。 3.在基准面高度2m以上的钢直梯已设置护笼。 4.钢平台、通道等高处作业位置，均设置防护栏杆 5.钢斜梯的踏脚板及倾斜的地板设计采用网纹钢板，并涂漆。 | 已落实 |
| 7 | 供配电系统安全及防火措施： 1．各建、构筑物根据建筑物的防雷分类，按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求设置相应类别的防雷接地装置。 2．380/220V低压配电系统生产系统采用TN-S系统，厂前区、生活区采用TN-C-S系统。 3．应急照明：变配电室设置应急照明。各车间、办公楼的出口、通道、楼梯间设置应急照明和疏散指示标志灯。应急照明灯具及疏散指示标志灯自带蓄电池，停电应急时由蓄电池提供备用电源。变电所、监控室、应急照明灯具蓄电池连续供电时间不少于180min，其它场所不少于30min。 4．变配电室的主要防火措施： (1)220kV以上变电所应设进线保护。主变保护：高压侧后备、低压侧后备及变压器非电量保护。 (2)6/0.4kV变压器的保护：装设速断、过流、温度及单相接地保护。6kV开关装置均采用真空断路器。 (3)变压器室、低压配电室为耐火等级二级。 (4)6kV配电装置采用阀型避雷器防止雷电侵入。 (5)6kV母线及6kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护。 (6)成套高压开关柜“五防”功能应齐全，性能应良好。 (7)配电室开设2个防火门，对外开启，防火门装弹簧锁；门口设挡鼠板、窗户上设纱网、封堵电缆进口等防止老鼠等动物进入途径；配电室配备灭火器；配备应急灯等应急设施。 （8）配电室的门上设有“高压危险”的警示牌，用电设备旁树“有电危险”的警示牌，低压配电室的门上有“有电危险”的警示牌，高压配电柜前铺设耐高压的橡胶绝缘垫；低压配电柜前铺设橡胶绝缘垫。全厂按有关规范要求，设计了工作接地，保护接地，防雷、防静电接地和火灾报警系统接地的联合接地系统。 5．油浸式变压器防火安全措施： （1）预防渗漏油：油浸式变压器在油箱内是充满变压器油的，依靠紧固件对耐油橡胶元件加压而密封。在维护与保养中应特别注意：小螺栓如有松动应加紧固，加紧程度应适当，并应各处一致。橡胶是否断裂或变形严重，更换时应注意其型号规格是否一致，并保持密封面的清洁。 （2）预防油浸式变压器受潮：油浸式变压器极易受潮，通过加装吸湿器，以防止内部器身受潮湿。 （3）油浸式变压器运行中，要经常注意油位、油温、电压、电流的变化，如有异常情况应及时分析处理。油浸式变压器安装时严禁用铝绞线、铝排等与油浸式变压器的铜导杆连接，以免腐蚀导杆。 （4）每年进行一次瓦斯继电器试验，测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻，瓦斯动作后必须检查试验确认良好后方可接近。 （5）油浸式变压器室设置贮油坑及公共集油池，并放置变压器鹅卵石以备用来防火以及卸油。 （6）油浸式变压器设置在单独的房间内，房间的门为向外开启的乙级防火门，并直通屋外。 6．电缆防火主要措施： （1）爆炸危险气体环境场所采用阻燃铜芯电线或电缆。 （2）消防用电设备采用耐火铜芯电线或电缆。 （3）高温场所采用耐高温电缆。 （4）电缆进出建筑物、穿越楼板及进出配电柜时，进行防火封堵处理。 7．电气设备的主要防护措施： （1）安装在可能产生爆炸危险气体环境内的电气设备，采用符合要求的防爆产品。 （2）安装在户外的照明箱、检修箱、电动机现场操作箱等电气设备，根据安装场所的环境特征采用防水防腐型设备外壳。 （3）电气室的门窗考虑防沙尘措施，根据电气室的设备情况考虑机械通风或空调措施，控制室内温度，防止设备过热，消除火灾隐患。 （4）高压配电柜设综合微机保护装置，使故障能迅速排除和防止扩大。 （5）高压配电室、控制室的灯具配置蓄电池，停电应急时由蓄电池提供备用电源，保证正常照明的照度。 （6）所有配电装置、变压器、电控箱、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件采取接地保护。 | 已落实，见2.9.2章节。 | 已落实 |
| 8 | 防雷接地设施 1．防雷设计： 本项目配电间属三类防雷建筑物，屋面设接闪带，金属设备、构件及管道构架等构件与接地装置相联以防直击雷。其他各装置的防雷接地，防静电接地及电气设备接地等共接地网，接地电阻小于4欧姆。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处须防腐处理。 2．防雷电波侵入： 建筑物宜采取低压电缆埋地入户，入户端电缆金属外皮（套管）接地，电缆与架空线连接处装设接闪器，且避雷器与金属外皮（套管）和绝缘子铁脚连在一起接地（冲击电阻不大于30欧姆）；直埋架空金属管道入户处接到防雷、电气设备接地装置上；同时采取等电位连接接地。 3．防过电压措施： 为了防止雷击过电压、操作过电压，在各级配电系统中均设过电压保护器和浪涌保护器。 4．接地设计： 380/220V低压配电系统生产系统采用TN-S系统，厂前区、生活区采 用TN-C-S系统。室内线路接地线（PE线）与中性线（N线）完全分开。接地电阻<4欧（保护接地、防雷接地、工作接地采用联合接地）。如达不到要求时应增加人工接地体。利用结构独立基础内钢筋（深度不小于-0.5m）作接地极，并与防雷引下线、环形接地联接体作可靠焊接。结构钢柱或墙体内暗敷设-25×4热镀锌扁钢作引下线，引下线上与屋顶接闪带焊接；下部与基础接地装置焊接。利用地（圈）梁内底部对角二主筋或人工敷设-40×4热镀锌扁钢（深度不小于-0.5m）作环形接地联接体，并与结构独立基础内钢筋、防雷引下线作可靠焊接。利用-40×4热镀锌扁钢与结构桩基中二根主筋焊通，引出3m，预留人工接地极连通体。距地+0.3m嵌墙暗装总等电位、局部等电位接地端子箱，并与接地装置连接。在室外距地+0.5m处嵌墙暗装电阻测试端子箱，并与引下线可靠联结。进出建筑物的各种金属管道及电缆金属外皮等均应在进出处进行总等电位联结，各种垂直金属管道的底端与顶端也应接地。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处须防腐处理。 5．防静电接地系统 本项目柴油罐及管道需防静电接地，具体参见<<接地装置安装>>15D504。平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的应每隔20-30m用金属线连接，交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接.弯头阀门；法兰盘等应在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。 6．其他 1）所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与接地干线作可靠连接。在主配电柜和配电箱进线处设置相应等级的电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，可以有效防止雷电波侵入。 2）接地装置在腐蚀性大的土壤中设置时应加大其载面，以保证接地装置长期运行。 | 已落实，见2.9.2章节。 | 已落实 |
| 9 | 消防安全防范措施： 消防系统、消防给水和固定灭火装置 1、消防用水量计算 室外消火栓系统利用厂区原有的室外消火栓系统。本项目厂区内同一时间内的火灾次数为一次，两座及以上建筑合用消防给水系统时，应按其中一座设计流量最大者确定。原有室外消火栓系统设计流量为40L/S，火灾延续时间为3h，室外消火栓系统一次灭火用水量为432m3。由矿山3000T水库提供消防水。 新增脱硫装置为露天设备，新增配电室不设置室内消火栓系统，不涉及室内消防用水，因此，本项目一次消防用水量为432m3。 2、消火栓系统 消火栓水泵接合器的设置：在单体附近设置若干SQD100地上式消火栓结合泵，距水泵接合器15～40米范围内，设有流量匹配的室外消火栓。 按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）要求，室外布置室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120m。厂区内消防水主管管径DN150，室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。消防水管网呈环状，消火栓沿道路敷设，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接口。消火栓距路边不超过2m，距房屋外墙不小于5m。环状管道用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不超过5个。 3、灭火器配置 为了确保小规模火灾危险能及时有效得到控制，根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），各主要建构筑物按要求配备MF/ABC类手提磷酸铵盐干粉灭火器或二氧化碳灭火器，每处2具，最大保护范围50m。 火灾自动报警及联动控制 1、火灾报警系统 利用厂区已有智能火灾自动报警及消防联动控制系统，该系统含消防电话系统，彩色CRT显示系统和打印机，现场配置编码型智能探测器，手动报警按钮，输入/输出模块，联动模块，声光报警等设备。火警系统设备设置于厂区主门房。 在配电间根据防护场所的环境条件相应设置智能光电感烟探测器，并在各设置有火灾报警设备的场所相应设置手动报警按钮。在生产厂房设置手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等。 火灾自动报警控制器配有UPS电源，平时由交流两路电源末端自动切换进行供电，当交流电源停电时自动切换为备用电池组供电。系统选用二总线地址编码系统，主要设备均为编码型设备。火警主机内备用电池容量按能正常工作24小时或持续报警60min考虑。 2、火灾警报装置 设置有火灾探测器及手动报警按钮的报警区域，均设置火灾声光报警器，满足规范“每个防火分区至少设置1个声光报警器”的要求。 火灾发生时，由火灾报警控制器根据火灾报警探测器、手动报警按钮报警信号，发出联动控制信号，接通相应区域的火灾声光报警器，发出声光报警信号。 3、消防联动控制系统 各单体建筑内均设置GST-LD-8309总线接线箱（内置防雷电路）LD-8321中继模块与厂区消防控制室的集中火灾报警控制器连接。火灾报警控制器接收各单体建筑火灾报警设备运行状态并进行集中显示，当发生火灾时，显示火灾报警信号类别、部位，同时自动转入消防联动控制操作程序，其主要功能如下： 1）接收各火灾探测器、手动报警按钮的报警信号。 2）火灾报警后，按GB50116-2014（2018版）要求接通想要报警区域或防火分区内编码声光报警器，发出火灾警报，通知相关区域工作人员疏散。 3）火灾确认后，自动接通火灾应急照明灯和疏散标志灯。为确保安全生产，其他子项各生产用动力电源以及值班人员现场手动控制为准。 4）集中火灾报警控制器接收各消火栓报警按钮的报警信号，并对消火栓加压泵实现如下联动控制：显示消火栓报警按钮的位置；消火栓报警按钮动作直接启动消火栓加压泵；消火栓加压泵除具有总线自动控制功能外，还具有多线直接控制功能。 | 消防系统、消防给水和固定灭火装置 1、消防用水量计算 原有室外消火栓系统设计流量为40L/S，火灾延续时间为3h，室外消火栓系统一次灭火用水量为432m3。由矿山3000T水库提供消防水。 新增脱硫装置为露天设备，新增配电室不设置室内消火栓系统，不涉及室内消防用水，因此，本项目一次消防用水量为432m3。 2、消火栓系统 消火栓水泵接合器的设置：在单体附近设置若干SQD100地上式消火栓结合泵，距水泵接合器15～40米范围内，设有流量匹配的室外消火栓。 室外布置室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120m。厂区内消防水主管管径DN150，室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。消防水管网呈环状，消火栓沿道路敷设，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接口。消火栓距路边不超过2m，距房屋外墙不小于5m。环状管道用阀门分成若干独立段，每段内消火栓的数量不超过5个。 3、灭火器配置 为了确保小规模火灾危险能及时有效得到控制，各主要建构筑物按要求配备MF/ABC类手提磷酸铵盐干粉灭火器或二氧化碳灭火器，每处2具，最大保护范围50m。 火灾自动报警及联动控制 1、火灾报警系统 利用厂区已有智能火灾自动报警及消防联动控制系统，该系统含消防电话系统，彩色CRT显示系统和打印机，现场配置编码型智能探测器，手动报警按钮，输入/输出模块，联动模块，声光报警等设备。火警系统设备设置于厂区主门房。 在配电间根据防护场所的环境条件相应设置智能光电感烟探测器，并在各设置有火灾报警设备的场所相应设置手动报警按钮。在生产厂房设置手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等。 火灾自动报警控制器配有UPS电源，平时由交流两路电源末端自动切换进行供电，当交流电源停电时自动切换为备用电池组供电。系统选用二总线地址编码系统，主要设备均为编码型设备。火警主机内备用电池容量按能正常工作24小时或持续报警60min考虑。 2、火灾警报装置 设置有火灾探测器及手动报警按钮的报警区域，均设置火灾声光报警器，满足规范“每个防火分区至少设置1个声光报警器”的要求。 火灾发生时，由火灾报警控制器根据火灾报警探测器、手动报警按钮报警信号，发出联动控制信号，接通相应区域的火灾声光报警器，发出声光报警信号。 3、消防联动控制系统 各单体建筑内均设置GST-LD-8309总线接线箱（内置防雷电路）LD-8321中继模块与厂区消防控制室的集中火灾报警控制器连接。火灾报警控制器接收各单体建筑火灾报警设备运行状态并进行集中显示，当发生火灾时，显示火灾报警信号类别、部位，同时自动转入消防联动控制操作程序，其主要功能如下： 1）接收各火灾探测器、手动报警按钮的报警信号。 2）火灾报警后，接通想要报警区域或防火分区内编码声光报警器，发出火灾警报，通知相关区域工作人员疏散。 3）火灾确认后，自动接通火灾应急照明灯和疏散标志灯。为确保安全生产，其他子项各生产用动力电源以及值班人员现场手动控制为准。 4）集中火灾报警控制器接收各消火栓报警按钮的报警信号，并对消火栓加压泵实现如下联动控制：显示消火栓报警按钮的位置；消火栓报警按钮动作直接启动消火栓加压泵；消火栓加压泵除具有总线自动控制功能外，还具有多线直接控制功能。 | 已落实 |
| 10 | 计算机及通讯设施 一、自动化控制系统 本项目采用技术先进、性能可靠的集散型计算机控制系统，对脱硫系统进行集中控制。 脱硫系统DCS控制室通过CRT和键盘完成生产过程的监控和操作，包括电动机的组起动、组停车及紧急停车的操作，用电设备的备妥、运行、故障等状态的显示，生产过程参数的显示、设定、报警、记录和自动控制等，各种故障报警及各工艺参数均可由打印机打印出报表。 二、控制室的组成及控制中心作用，包括生产控制、消防控制、应急控制等 1、本项目依托原有厂区消防控制室。控制室设消防控制、应急控制等系统，负责对整个厂区的消防、应急控制。控制室为无爆炸区域场所，且设置了直通疏散的安全出口，其顶棚和墙面采用A级装修材料，地面及其他装修采用不低于B1级的装修材料。 控制室设置火灾报警控制器和UPS备用电源。控制室同时兼消防值班室、应急值班室，便于消防、应急救援多方面协调。 脱硫系统控制室设置在本项目配电室内，控制室的工作人员可对脱硫系统进行启/停控制、对系统的正常运行进行监视和调整、对异常与事故工况进行处理。控制室的设计按《电力和仪表控制室建筑设计的技术规定》的二级标准设计考虑，且安装火灾自动报警系统。 2、控制室的管理要求如下： 1）控制室工作人员应严格遵守控制室的各项安全操作规程和各项安全管理制度。 2）控制室必须24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位、严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。 3）值班人员每班不应少于2人，连续工作不超过12小时。出现报警信号后，一人负责到现场确认，一人仍在控制室执机，严密监视，处理其他报警信号并在需要时启动有关消防设备。 4）值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话，不准在控制室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。 5）控制室应在显要位置悬挂操作规程和值班员职责，配备统一的值班记录表和使用图表。 6）严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。 | 已落实，见2.9.3章节。 | 已落实 |
| 11 | 其他安全防范措施： 防尘措施 1、限制、抑制扬尘和粉尘扩散 1）窑灰采用密闭管道输送、密闭自动（机械）称量、密闭设备加工，防止粉尘外逸。 2）通过降低物料落差、适当降低溜槽倾斜度、隔绝气流和减少诱导空气量等方法，抑制由于正压造成的扬尘。 3）使用负压清扫装置来清除逸散沉积在地面、墙壁、构件和设备上的粉尘，严禁用吹扫方式清扫积尘。 2、在产生粉尘的环节，安装通风除尘设施。 3、对可能处在粉尘作业环境中的作业人员配备符合国家要求的防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到1级标准要求（即对粒径不大于5μm的粉尘，阻尘率大于99%）。作业人员作业时须按要求佩戴好，并定期进行更换。 防机械伤害、防坠落、防滑措施 1、机械设备留有足够的移动空间，移动路径标识应简单、清晰。 2、所有输送设备的回转部件，均须加装保护盖，包括：头轮、尾轮、重力拉紧装置、耦合器、减速器等。 3、所有的旋转设备装设零速开关，如排浆泵、搅拌器、真空皮带脱水机等。 4、转动设备的传动部位应设置安全防护罩或安全防护栏杆，若传动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，则必须设置限速、限位、防坠落或逆转装置。 5、在机械吊装作业时，应防止高空散落、碰撞而发生危险。 6、操作人员应严格执行操作规程，不得在设备运转时擦拭设备。 7、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。 8、机械设备的各种开关接触良好、动作可靠、方便操作。在紧急情况下可迅速切断电源。 9、具有坠落危险的场所、高度超过坠落基准面2m的操作平台设供站立的平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。 10、每层平台的直梯口均设计防操作人员坠落的措施，相邻两层的直梯错开设置。 11、钢平台以及钢斜梯的踏脚板设计采用网纹钢板，有利于防滑；厂区内的排水设计符合要求 防坍塌事故 1、本项目建构筑物均按本地6级抗震设防烈度设计和施工。 2、高架设施及平台的支柱，有足够的刚性强度，确保不失稳变形。 3、工件等物体堆放不影响通行和作业，控制堆层和堆高，重心要稳固。行走或作业时不碰到堆高物件。 防噪措施 1、声源上控制，设备选型定货时，首先选用高效、低噪、符合国家噪声标准的设备。 2、风机、水泵采取基础减震，出气口采用软连接装置。 3、从设备布置角度，将高噪音设备集中布置，降低噪音对其他生产工段的影响。 4、对部分噪声高工段的劳动作业人员配发防噪耳塞。 防高温措施 本项目生产在高温下进行，生产场所对流热和辐射热同时存在，特别是高温季节，为了切实搞好防暑降温工作，减少高温对人体健康产生的危害。应采取以下措施： 1、合理安排员工的作业时间，搞好职工的防暑降温工作 2、生产车间操作点设置可移动的排风扇，加强局部空气对流，达到防暑降温的目的。 3、厂区休息室、车间控制室和维修工房内设置风扇或空调。 4、合理安排职工接触热时间，加强个人防护。 5、夏季在厂区休息室内配发清凉饮料。 防物体打击 1、禁止抛掷传递工具、物件。 2、有人走动的高处不存放易滑落的重物。高平台边沿有防物体坠落的踢脚板。 3、易倾倒的物体有支架。 4、不搬运超过自身承受能力的的重物；抓拿不便的重物要用工具搬运；多人搬抬重物要有一人统一指挥协调。 5、加强对职工的安全教育，做到“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 防车辆伤害 厂区内有机动车出入的路段设有限速、方向等交通标志。路口拐弯处不得设有影响司机视线的树木或其他物件，厂区内的叉车和汽车等定期进行检验，检验合格后方可使用。机动车辆司机经培训考试合格取得厂内机动车辆操作证书方可驾驶厂内车辆。厂内的道路保持畅通，不堆有影响车辆进出的妨碍品。 安全警示标志 1、厂内交通道路设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期维修保养，保持清晰。 2、生产场所作业地点的紧急通道和紧急出口均设置明显的标志和指示箭头。 3、在危险作业地点应在项目处设置安全警示标志。 4、在阀门比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送物质名称、符号或设明显标志。 5、各类管道按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、《安全色》要求涂刷相应的色标和明显的流向标志。 6、母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮拦等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。 7、高处作业时设置安全信号和标志。 8、重大危险场所，有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志。 9、建筑内均设置有消防应急指示和应急疏散指示标志。 10、设备检修时，断电并设置“有人工作、禁止起动”警告标志。 11、人员进入停止运转的设备内部或上部，事前应用操作牌换电源牌，切断电源，锁上电源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”的标志牌，并设专人监护。 12、消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的车间内安全通道、太平门等采用绿色，工具箱、更衣柜等为绿色。 13、厂区设置消防安全标志，符合《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）的规定。 14、厂区设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内设置“小心落物”警告标志，行车设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域设置“小心坠落”警告标志，楼梯处设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，设置明显醒目的标志。 劳动防护用品配备 劳动防护用品，是指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。 劳动防护用品和装备按照规范文件进行配备。 | 防尘措施 1、限制、抑制扬尘和粉尘扩散 1）窑灰采用密闭管道输送、密闭自动（机械）称量、密闭设备加工，防止粉尘外逸。 2）通过降低物料落差、适当降低溜槽倾斜度、隔绝气流和减少诱导空气量等方法，抑制由于正压造成的扬尘。 3）使用负压清扫装置来清除逸散沉积在地面、墙壁、构件和设备上的粉尘，严禁用吹扫方式清扫积尘。 2、在产生粉尘的环节，安装通风除尘设施。 3、对可能处在粉尘作业环境中的作业人员配备符合国家要求的防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到1级标准要求（即对粒径不大于5μm的粉尘，阻尘率大于99%）。作业人员作业时须按要求佩戴好，并定期进行更换。 防机械伤害、防坠落、防滑措施 1、机械设备留有足够的移动空间，移动路径标识应简单、清晰。 2、所有输送设备的回转部件，均须加装保护盖，包括：头轮、尾轮、重力拉紧装置、耦合器、减速器等。 3、所有的旋转设备装设零速开关，如排浆泵、搅拌器、真空皮带脱水机等。 4、转动设备的传动部位设置安全防护罩或安全防护栏杆。 5、在机械吊装作业时，防止高空散落、碰撞而发生危险。 6、操作人员严格执行操作规程，不得在设备运转时擦拭设备。 7、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。 8、机械设备的各种开关接触良好、动作可靠、方便操作。在紧急情况下迅速切断电源。 9、具有坠落危险的场所、高度超过坠落基准面2m的操作平台设供站立的平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。 10、每层平台的直梯口均设计防操作人员坠落的措施，相邻两层的直梯错开设置。 11、钢平台以及钢斜梯的踏脚板设计采用网纹钢板，有利于防滑；厂区内的排水设计符合要求 防坍塌事故 1、本项目建构筑物均按本地6级抗震设防烈度设计和施工。 2、高架设施及平台的支柱，有足够的刚性强度，确保不失稳变形。 3、工件等物体堆放不影响通行和作业，控制堆层和堆高，重心要稳固。行走或作业时不碰到堆高物件。 防噪措施 1、声源上控制，设备选型定货时，首先选用高效、低噪、符合国家噪声标准的设备。 2、风机、水泵采取基础减震，出气口采用软连接装置。 3、将高噪音设备集中布置，降低噪音对其他生产工段的影响。 4、对部分噪声高工段的劳动作业人员配发防噪耳塞。 防高温措施 1、合理安排员工的作业时间，搞好职工的防暑降温工作 2、生产车间操作点设置可移动的排风扇。 3、厂区休息室、车间控制室和维修工房内设置风扇或空调。 4、合理安排职工接触热时间，加强个人防护。 5、夏季在厂区休息室内配发清凉饮料。 防物体打击 1、禁止抛掷传递工具、物件。 2、有人走动的高处不存放易滑落的重物。高平台边沿有防物体坠落的踢脚板。 3、易倾倒的物体有支架。 4、不搬运超过自身承受能力的的重物；抓拿不便的重物要用工具搬运；多人搬抬重物有一人统一指挥协调。 5、加强对职工的安全教育，做到“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 防车辆伤害 厂区内有机动车出入的路段设有限速、方向等交通标志。厂内的道路保持畅通，不堆有影响车辆进出的妨碍品。 安全警示标志 1、厂内交通道路设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期维修保养，保持清晰。 2、生产场所作业地点的紧急通道和紧急出口均设置明显的标志和指示箭头。 3、在危险作业地点设置安全警示标志。 4、在阀门附近标明输送物质名称、符号或设明显标志。 5、各类管道按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、《安全色》涂刷相应的色标和明显的流向标志。 6、母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮拦等屏护设施设置相应警示标志。 7、高处作业时设置安全信号和标志。 8、重大危险场所设置安全警示标志。 9、建筑内均设置有消防应急指示和应急疏散指示标志。 10、设备检修时，断电并设置“有人工作、禁止起动”警告标志。 11、人员进入停止运转的设备内部或上部，事前应用操作牌换电源牌，切断电源，锁上电源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”的标志牌，并设专人监护。 12、消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的车间内安全通道、太平门等采用绿色，工具箱、更衣柜等为绿色。 13、厂区设置消防安全标志，符合《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）的规定。 14、厂区设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内设置“小心落物”警告标志，行车设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域设置“小心坠落”警告标志，楼梯处设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，设置明显醒目的标志。 劳动防护用品配备 劳动防护用品和装备按照规范文件进行配备。 | 已落实 |

总结：据企业介绍，本项目设计中涉及的四台叉车实际未使用，故本项目不涉及特种设备。

- 6.定量评价

6.1作业条件危险性分析

根据本项目总平面布置、生产工艺过程等分析，采用作业条件危险性分析法，以配电室单元为例：

1.事故发生的可能性L：配电室发生火灾属“可能性很小，完全意外”，故其分值L＝1；

2.暴露于危险环境的频繁程度E：每周一次或偶然暴露，故取E＝3；

3.发生事故产生的后果C：可能造成人员伤害，故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

综上所述，配电室发生火灾危险性等级D为45分，属“一般危险，需要注意”范围。

表6.1-1作业条件危险性评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 配电室 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 灼烫 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 坍塌 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 吸收塔 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 高处坠落 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
| 3 | 皮带脱水机房 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 触电 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 噪声 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 粉尘 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 4 | 事故浆液箱 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 高处坠落 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
| 5 | 浆液制备系统 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 粉尘 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 触电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
| 6 | 厂内道路 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 噪声 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 高温 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 稍有危险，可以接受 |

由上表可知，本项目的作业条件危险等级均为“一般危险，需要注意”或“稍有危险，可以接受”，作业条件相对安全。

7.安全对策措施建议

7.1安全对策措施建议

7.1.1建设项目存在的问题及改进建议

依据有关法规、标准及本项目安全设施设计的要求，结合公司的实际情况，该建设项目生产、储存等场所方面存在表7.1.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该公司的安全管理水平。

表7.1.1-1存在的问题及整改建议表

| 序号 | 不合格项目 | 检查依据 | 风险程度 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带脱水机房未配备灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1条 | 高 | 配备2具4公斤干粉灭火器。 |
| 2 | 中控室PLC系统石膏仓料位器显示为-3.56m。 | 《石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范》第6.6.4条 | 中 | 将石膏仓料位器调整为正常状态。 |

7.1.2建议补充的安全对策措施

根据现场安全检查和验收评价，本安全设施竣工验收评价报告提出以下建议：

1.进一步健全和完善安全生产管理制度，加强人员的安全知识培训和安全技能教育，完善安全技术措施和设施，进一步提高本质安全度。定期进行应急演练。加强防腐蚀、防泄漏、防雷管理，以达到安全生产的目的。

2.应严格危险作业的管理，严格遵守操作规程，加强巡回检查和动火、有限空间作业审批制度，以防发生火灾、中毒窒息事故。

3.委托具有资质的单位对现场有害因素进行较全面的检测并出具职业卫生控制效果评价报告书。

4.按照《安全生产法》《江西省安全生产条例》的要求健全和完善各项安全管理制度和安全生产责任制。

5.应按安全标准化的要求，制定安全生产方针、安全生产目标，年度安全生产计划，签订安全生产责任书，完善管理制度和台账。

6.应对本项目制定专项应急预案，并归入生产安全应急事故预案。

7.后续若有需要对项目设备设施进行升级改造，应按《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等的要求完善技改项目“三同时”手续，并落实安全设施设计采取的安全防护措施。

7.2企业隐患整改情况

该公司对安全设施竣工验收评价中提出的存在事故隐患问题进行了整改。总的隐患整改情况为本项目预防、减弱系统的危险、危害程度起到一定作用，使生产过程和现场的安全生产条件得到进一步完善。

隐患整改情况如下：

| 序号 | 不合格项目 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮带脱水机房未配备灭火器。 | 已整改增设配备2具4公斤干粉灭火器。 |
| 2 | 中控室PLC系统石膏仓料位器显示为-3.56m。 | 经核实现场无料位计，已开单修改显示数据为“***”。 |

企业整改回复具体见报告附件。

8.评价结论

8.1危险、有害因素辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）对涉及的危险化学品进行辨识，本项目回转窑烟气中的SO2属于重点监管的危险化学品。

1.监控化学品辨识

依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第588号修订）进行辨识，本项目不涉及监控化学品管理条例中的监控化学品。

2.易制毒化学品辨识

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第703号修订）及附表规定进行辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

3.危险化学品辨识

依据《危险化学品目录（2015）》（2022年调整版）进行辨识，本项目回转窑烟气中的SO2属于危险化学品。

4.高毒物品辨识

依据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）进行辨识，本项目不涉及高毒物品。

5.易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）进行辨识，本项目不涉及易制爆危险化学品。

6.特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品名录（第一版）》，经辨识，本项目不涉及特别管控危险化学品。

7.重点监管的危险化工工艺辨识

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）的要求，本项目不涉及危险化工工艺。

8.本项目各建构筑物与周边各建筑的间距符合规范规定，

9.作业条件危险性分析结果：本项目的作业条件相对比较安全，其危险度为“一般危险，需要注意”。

10.本项目不构成危险化学品重大危险源。

11.本项目不存在重大生产安全事故隐患。

12.依据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类及淘汰类，属鼓励类，符合国家产业政策。

8.2符合性评价结果

本项目按照建设项目“三同时”的要求，办理了规划手续，取得了项目备案文件，进行了安全预评价、安全设施设计审查，由具有资质的单位设计、施工安装和监理，在设计、施工过程中能够按照安全预评价报告、安全设施设计专篇的要求及国家相关法规、标准、规范的要求进行，对项目存在的危险因素采取了切实可行的安全对策措施，采用成熟、先进的工艺，加上科学有效的安全管理，可以预防、控制危险、有害因素转化为事故。

一、产业政策、规划的符合性检查

1.依据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类及淘汰类，属鼓励类，符合国家产业政策。

2.瑞昌市发展和改革委员会对本项目进行了备案（项目统一代码为：2018-360481-77-03-028649），同意项目建设，建设项目符合国家产业政策。

3.本项目已取得《国有土地使用证》，其建设规划符合国家促进节约集约利用土地和产业结构调整的政策。符合当地土地利用规划的基本方针，不影响本地土地利用总体规划。

二、项目设计、施工、建设合法性检查

本项目进行了安全预评价、安全设施设计，委托具备相应资质的施工、监理单位，项目建设过程“三同时”落实情况符合国家有关法律、法规要求。

三、总图运输单元

通过对总图运输单元进行了26项检查，26项符合，0项不符合。总平面布置符合《建筑设计防火规范》要求，总图运输单元符合法律法规要求。

- 四、生产工艺设备设施单元

通过对工艺设备设施单元进行了7项检查，6项符合，1项不符合。不符合项为：石膏仓料位计读数显示不正常。

- 五、公辅设施单元

对公辅设施单元进行了26项检查，25项符合，1项不符合。皮带脱水机房未配备灭火器，应配备2具4公斤干粉灭火器。

- 六、安全管理评价单元

1.特种设备、防雷装置等国家有强制检测要求的按要求定期进行了检测。

2.该公司设置了安全生产管理机构，安全管理制度、安全操作规程及日常安全检查，基本符合相关规范的要求。

3.该公司制定了生产安全事故应急预案，按要求进行备案，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并按要求进行了应急演练。

4.该公司按要求保障安全投入，为职工缴纳工伤保险。

5.该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

6.该公司按要求为从业人员配备所需的劳动防护用品。

7.该公司按规定进行了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

- 8.本项目不存在重大生产安全事故隐患。

8.3评价结论

本项目安全设施设计专篇设计的安全设施基本落实，对部分不符合要求项已提出整改措施，企业已落实整改，现场与设计情况相符，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求。

综上所述，江西亚东水泥有限公司瑞昌制造二厂降低二氧化硫排放项目（2*6000t/d）的安全设施符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求，安全风险是受控制的，其风险程度是可以接受的，具备安全设施“三同时”验收条件。

9.与建设单位交换意见的情况结果

- 附件

- 整改回复

- 建设单位营业执照

- 瑞昌市环境保护局文件《关于江西亚东水泥有限公司降低二氧化硫排放项目环境影响报告表的批复》（瑞环评字〔2019〕30号）

- 项目备案通知书

- 建设用地规划许可证

- 安全预评价收悉函、安全预评价报告、审查专家组意见、单位资质证照

- 安全设施设计收悉函、单位资质证照、审查专家组意见、评审意见修改对照表

- 安全生产协议书、施工单位营业执照、单位资质

- 监理单位资质

- 工程竣工验收证明

- 试生产总结报告

- 主要负责人和安全生产管理人员考核合格证

- 安全生产管理组织机构图、设立安全生产委员会及人员任命文件

- 全员安全生产责任制

- 应急预案及备案登记表、应急物资清单、预案演练计划、演练记录

- 安全风险分级分布图、隐患排查治理台账

- 劳保用品领用登记表及各岗位劳保用品配置情况

- 灭火器检查情况

- 投入资金情况

- 工伤保险缴纳证明

- 压力表合格证

- 防雷检测报告

- 总平面布置图及各单体建筑平面布置图（竣工图）

- 现场影像