江西朝盛矿业有限公司

宁都硫铁矿地下开采改建工程

安全预评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

2025年8月30日

江西朝盛矿业有限公司

宁都硫铁矿地下开采改建工程

安全预评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：许玉才

评价报告完成日期：2025年8月30日

江西朝盛矿业有限公司

宁都硫铁矿地下开采改建工程

安全预评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年8月30日
规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 李强 | 0800000000204055 | 007079 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿位于宁都县城南西方向31km，青塘圩南西5.5km处的青塘镇南堡村，矿区地理坐标：东经115°48′41″～115°49′19″，北纬26°24′42″～26°25′59″。

宁都硫铁矿前身为江西宁都硫磺矿，是1958年由宁都县在勘探过程中筹建起来的国营矿山。矿山开始于浅部平窿手掘采矿、土法炼制硫磺，至1995年矿山逐步由手掘采矿过渡到半机械化斜井采矿。1997年由于矿山一直采用落后土法炼硫，产生的“三废”难于处理而停产。至2001年矿区硫铁矿作为水泥用辅助原料恢复开采，年产铁矿7500吨，硫磺粉60吨。随着国民经济的发展，宁都硫磺矿资源开发的良好经济效益引起了各方的关注，江西朝盛矿业有限公司于2007年4月取得了该矿的采矿权，从事该矿山的生产经营管理，2010年～2013年对矿山进行了扩建改造，扩建后，矿山年生产规模为30万t。

2014年1月矿山首次取得扩建后的安全生产许可证，2023年7月进行了安全生产许可证延期，证号：（赣）FM安许证字[2023]M1869号，许可范围为硫铁矿30.00万t/a，斜井开拓，+160m、+130m、+100m中段地下开采。

宁都硫铁矿为开采多年的老矿山，由于政策变化原因，原江西省冶金设计院2010年6月编制的《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计》及《安全专篇》部分设计内容不符合现有政策；优化开拓开采系统、更新老旧设备等是江西朝盛矿业有限公司可持续发展的需要。

为了矿山的可持续发展，江西朝盛矿业有限公司于2025年1月委托江西省中赣投勘察设计有限公司编制完成了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）。《可研报告》对矿山的运输方式、采矿方法、资源利用等进行综合研究，更新了部分主要及辅助设备，采用更高效、节能、安全的生产系统。开拓方式采用斜井+斜坡道开拓；主斜坡道（原3#斜坡道）作为主运输，副斜井（原2#主斜井）作为安全通道；开采3-18号勘探线之间的矿体时利用现有的南风井（原1#回风井）作为回风井，副斜井（原2#主斜井）、主斜坡道（原3#斜坡道）、北风井（原4#副斜井）作为进风井；开采11-7号勘探线之间的矿体时利用北风井（原4#副斜井）作为回风井，副斜井（原2#主斜井）、主斜坡道（原3#斜坡道）、南风井（原1#回风井）作为进风井。中段运输方式选择UQ-12矿用自卸车无轨运输。中厚及近水平的矿体采用全面采矿法（嗣后充填），薄及缓倾斜的矿体采用房柱法（嗣后充填），厚矿体采用阶段矿房采矿法。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，新、改、扩建项目必须进行安全预评价，以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法规。

受江西朝盛矿业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担该工程安全预评价工作，组成评价项目组。评价人员通过现场考察、收集相关资料，运用系统安全原理和评价方法对该工程可能出现的危险、有害因素进行了辨识分析和定性、定量评价，并预测其危险度；评价该工程总平面布置、开拓、运输、采掘、通风、供配电设施、防排水与防灭火、安全避险“六大系统”、安全管理等单元是否符合相关法律法规、规范标准要求；提出了合理可行的安全对策措施及建议，按照《安全评价通则》及《安全预评价导则》的要求完成报告的初稿。初稿出来后，评价人员及时与企业沟通，并适当的调整后，经评价项目组内部审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核，最终编制完成了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程安全预评价报告》。

本报告仅限于江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程安全设施设计参考，具体以最终版本为准。

在评价过程中得到江西朝盛矿业有限公司的领导、安全生产管理人员及职工的大力支持，在此表示感谢！

目    录

1. 评价对象与依据	11

1.1 评价对象和范围	11

1.1.1 评价对象	11

1.1.2 评价范围	11

1.2 评价依据	11

1.2.1 法律	11

1.2.2 行政法规	13

1.2.3 部门规章	14

1.2.4 地方性法规	15

1.2.5 地方政府规章	16

1.2.6 规范性文件	16

1.2.7 标准、规范	19

1.2.8 建设项目技术资料	22

1.2.9 建设项目合法证明文件	23

1.2.10 其他评价依据	23

2. 建设项目概述	25

2.1 建设单位概况	25

2.1.1 企业简介	25

2.1.2 历史沿革	25

2.1.3 建设项目背景	26

2.1.4 立项情况	26

2.1.5 地理位置及交通	27

2.1.6 周边情况	27

2.2 自然环境概况	29

2.3 建设项目地质概况	29

2.3.1 区域地质条件	29

2.3.2 矿区水文地质	30

2.3.3 矿区工程地质	34

2.3.4 矿区环境地质	38

2.4 《可研报告》拟定工程建设方案概况	38

2.4.1 矿山开采现状	38

2.4.2 建设规模及工作制度	41

2.4.3 总图运输	42

2.4.4 开采范围	43

2.4.5 开拓运输	44

2.4.6 采矿工艺	48

2.4.7通风系统	48

2.4.8 矿山供配电设施	50

2.4.9 防排水与防灭火系统	55

2.4.10 废石场	60

2.4.11 矿山机修	60

2.4.12 炸药库	60

2.4.13 安全避险“六大系统”	61

2.4.14 压风及供水系统	64

2.4.15 主要设备选型	66

2.4.16 充填系统	67

2.4.17 安全出口	67

2.4.18 安全管理	67

2.5 隐蔽致灾因素普查	72

3. 定性定量评价	77

3.1 评价单元划分及评价方法选择	77

3.2 总平面布置单元	77

3.2.1 安全检查表	77

3.2.2 总平面布置合理性分析	80

3.2.3 评价小结	81

3.3 开拓系统单元	81

3.3.1 预先危险性分析	81

3.3.2 安全检查表	83

3.3.3 评价小结	84

3.4 运输系统单元	85

3.4.1 预先危险性分析	85

3.4.2 安全检查表	86

3.4.3 评价小结	88

3.5 采掘系统单元	89

3.5.1 预先危险性分析	89

3.5.2 安全检查表	91

3.5.3 评价小结	93

3.6 通风系统单元	94

3.6.1 预先危险性分析	94

3.6.2 安全检查表法	95

3.6.3 通风系统能力验算	96

3.6.4 评价小结	103

3.7 供配电系统单元	103

3.7.1 预先危险性分析	103

3.7.2 安全检查表	104

3.7.3 评价小结	107

3.8 防排水与防灭火系统单元	107

3.8.1 防排水单元	107

3.8.2 防灭火单元	114

3.9 安全避险“六大系统”单元	116

3.9.1 安全检查表法	116

3.9.2 评价小结	119

3.10 安全管理单元	119

3.10.1 安全检查表法	119

3.10.2 评价小结	122

3.11 重大危险源辨识单元	122

3.12 重大事故隐患判定	123

4. 安全对策措施及建议	128

4.1 总平面布置单元	128

4.2 开拓单元	128

4.3 运输单元	129

4.4 采掘单元	129

4.5 通风单元	130

4.6 供配电设施单元	131

4.7 防排水与防灭火单元	132

4.8 安全避险“六大系统”单元	132

4.9 安全管理单元	134

5. 评价结论	137

5.1 项目中的主要危险有害因素	137

5.2 应重视的安全对策措施建议	137

5.3 危险有害因素可控程度	138

5.4 评价结论	138

5.6 说明	138

6. 附件、附图	139

6.1 附件	139

6.2 附图	139

江西朝盛矿业有限公司

宁都硫铁矿地下开采改建工程

安全预评价报告

评价对象与依据

1.1 评价对象和范围

1.1.1 评价对象

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程。

1.1.2 评价范围

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）拟定的开拓方式、开采工艺等生产、辅助系统的安全设备设施以及矿山安全管理。

平面范围：采矿许可证拐点坐标圈定的平面范围，3-18号勘探线和11-7号勘探线之间，采矿许可证拐点坐标见表1-1。

表1-1 采矿许可证拐点坐标

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2925247.05 | 39381369.43 |
| 2 | 2924147.04 | 39381449.44 |
| 3 | 2923007.03 | 39381975.45 |
| 4 | 2923611.04 | 39383039.46 |
| 5 | 2924707.05 | 39382413.45 |
| 6 | 2925347.06 | 39381549.44 |
| 开采深度 | 从+390m至+100m |  |
| 矿区面积 | 2.1224km2 |  |

高程范围：+390m～+100m。

选矿厂、尾矿库、地面爆破材料库及外部运输均不在本次评价范围内。

## 1.2 评价依据

1.2.1 法律

《中华人民共和国矿产资源法》（主席令（1986）第36号，自1986年10月1日起施行，1996年8月29日、2009年8月27日修正、2024年11月8日修订）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令（1989）第22号，自1989年12月26日起施行，2014年4月24日修订）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令（1991）第49号，自1991年6月29日起施行，2010年12月25日修订）

《中华人民共和国矿山安全法》（主席令（1992）第65号，自1993年5月1日起施行，2009年8月27日修正）

《中华人民共和国劳动法》（主席令（1994）第28号，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日、2018年12月29日修正）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令（1995）第58号，自1996年4月1日起施行，2004年12月29日修订；2013年6月29日、2015年4月24日、2016年11月7日修正；2020年4月29日修订）

《中华人民共和国防洪法》（主席令（1997）第88号，自1998年1月1日起施行，2009年8月27日、2015年4月24日、2016年7月2日修正）

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令（1997）第94号，自1998年3月1日起施行，2008年12月27日修订）

《中华人民共和国消防法》（主席令（1998）第4号，自1998年9月1日起施行，2008年10月28日修订；2019年4月23日、2021年4月29日修正）

《中华人民共和国气象法》（主席令（1999）第23号，自2000年1月1日起施行，2009年8月27日、2014年8月31日、2016年11月7日修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令（2001）第60号，自2002年5月1日起施行，2011年12月31日、2016年7月2日、2017年11月4日、2018年12月29日修正）

《中华人民共和国安全生产法》（主席令（2002）第70号，自2002年11月1日起实施，2009年8月27日、2014年8月31日、2021年6月10日修正）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令（2002）第72号，自2003年1月1日起施行，2012年2月29日修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令（2007）第69号，自2007年11月1日起施行，2024年6月28日修订）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令（2014）第4号，自2014年1月1日起施行）

1.2.2 行政法规

《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号，自1987年12月3日起施行）

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号发布，自1996年10月30日起施行）

《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令（1998）第241号，自1998年2月12日起施行，2014年7月29日修订）

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令（2001）第302号，自2001年4月21日起施行）

《特种设备监察条例》（国务院令（2003）第373号，自2003年6月1日起施行，2009年1月24日修订）

《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令（2003）第375号，自2004年1月1日起施行，2010年12月20日修订）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令（2003）第393号，自2004年2月1日起施行）

《地质灾害防治条例》（国务院令（2003）第394号，自2004年3月1日起施行）

《安全生产许可证条例》（国务院令（2004）第397号，自2004年1月13日起施行，2013年7月18日、2014年7月29日修订）

《民用爆炸物品安全管理条例（2014年修订）》（国务院令（2006）第466号，自2006年9月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令（2007）第493号，自2007年6月1日起施行）

《气象灾害防御条例》（国务院令（2010）第570号，自2010年4月1日起施行，2017年10月7日修订）

《生产安全事故应急条例》（国务院令（2019）第708号，自2019年4月1日起施行）

1.2.3 部门规章

《生产经营单位安全培训规定》（总局令（2005）第3号，自2006年3月1日起施行，2013年8月19日、2015年2月26日修正）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令（2007）第16号，自2008年2月1日实施）

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（总局令（2009）第20号，自2009年4月30日实施，2015年3月23日修改）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（总局令（2009）第21号，自2009年7月1日起施行）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令（2010）第30号，自2010年7月1日起施行）

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（总局令（2013）第62号，自2013年10月1日起施行）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（总局令（2010）第36号，自2011年2月1日起施行，2015年4月2日第77号令修改）

《国家安全监管总局关于修改<<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》（总局令（2011）第42号，自2011年11月1日起施行）

《安全生产培训管理办法》（总局令（2012）第44号，自2012年3月1日起施行，2013年8月29日、2015年5月29日修正）

《国家安全监管总局关于修改<生产经营单位安全培训规定>等11件规章的决定》（总局令（2013）第63号，自2013年8月29日起施行）

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（总局令（2015）第77号，自2015年5月1日起施行）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（总局令（2015）第75号，自2015年7月1日起施行）

《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（总局令（2015）第78号，自2015年7月1日起施行）

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（总局令（2015）第80号，自2015年7月1日起施行）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（总局令（2017）第89号，自2017年3月6日起施行）

《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》（应急部令（2019）第2号，自2019年9月1日起施行）

《矿山救援规程》（应急令（2024）第16号，自2024年7月1日起施行）

1.2.4 地方性法规

《江西省消防条例》（江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，自1995年12月20日起施行，2010年9月17日修订；1997年4月18日、1999年6月30日、2001年8月24日、2011年12月1日、2018年7月27日、2020年11月25日修正）

《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自2007年5月1日起施行，2017年7月26日、2023年7月26日修订；2019年9月28日修正）

《江西省地质灾害防治条例》（江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2013年10月1日起施行，2020年11月25日修正）

《江西省矿产资源管理条例》（第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，自2015年7月1日起施行）

1.2.5 地方政府规章

《江西省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（江西省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自1994年12月1日起施行，1997年4月18日、2010年9月17日修正）

《江西省非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（江西省人民政府令第189号，自2011年3月1日起施行，2019年9月29日修改）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，自2018年12月1日起施行，2021年6月9日修正）

1.2.6 规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月23日发布）

《国务院关于关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2019年9月6日发布）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日发布）

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日发布）

《国家安全监管总局 国家煤矿安监局 国家能源局 国家铁路局关于印发<建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范>的通知》（安监总煤装〔2017〕66号，2017年5月17日发布）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日发布）

《国家广播电视总局 应急管理部关于印发<应急广播管理暂行办法>的通知》（广电发〔2021〕37号，2021年6月7日）

《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》（应急〔2021〕83号，2021年11月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日起施行）

《国家矿山安全监察局关于开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（矿安〔2022〕76号，2022年4月22日）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日）

《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7号，2023年1月17日发布）

《国家矿山安全监察局关于做好非煤矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》（矿安〔2023〕60号，2023年6月21日发布）

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日发布）

《国家矿山安全监察局关于深化矿山重大事故隐患专项排查整治 2023行动的通知》（矿安〔2023〕130号，2023年9月28日发布）

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月19日起施行）

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号，2024年1月31日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日起施行）

《关于印发2024年矿山安全先进适用技术及装备推广目录与落后工艺及设备淘汰目录的通知》（矿安〔2024〕68号，2024年6月17日起施行）

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日起施行）

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日起施行）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号，2010年11月9日发布）

《关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（赣安监管一字〔2011〕301号）

《江西省安监局关于进一步规范我省非煤矿山“六加一系统”建设行为的通知》（赣安监管一字〔2013〕21号）

《江西省安监局关于规范建设项目安全设施“三同时”若干问题的试行意见》（赣安监管政法字〔2014〕136号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

《江西省安全生产委员会关于印发<江西省企业安全生产标准化建设指导意见>的通知》（赣安〔2018〕14号）

《关于印发江西省高危行业领域企业安全技能提升行动计划实施方案的通知》（赣应急字〔2020〕54号）

《江西省应急管理厅关于印发江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法的通知》（赣应急字〔2024〕116号，2024年12月27日发布）

《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号，2023年3月3日发布）

《江西省应急管理厅关于进一步加强非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和基建监督管理的通知》（赣应急字〔2023〕108号，2023年10月27日发布）

### 1.2.7 标准、规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《焊接与切割安全》                                GB9448-1999

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》                 GB12348-2008

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《固定式钢梯及平台安全技术条件第1部分：钢直梯》  GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全技术条件第2部分：钢斜梯》  GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全技术条件第3部分：工业防护栏杆和钢平台》

GB4053.3-2009

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《有色金属采矿设计规范》                         GB50771-2012

《爆破安全规程》                                  GB6722-2014

《建筑设计防火规范（2018年版）》                 GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《金属非金属矿山安全规程》                       GB16423-2020

《矿山电力设计标准》                             GB50070-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》          GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》     GB39800.4-2020

《重要用途钢丝绳》                              GB/T8918-2006

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《高处作业分级》                                GB/T3608-2008

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T12801-2008

《矿山安全术语》                               GB/T15259-2008

《建筑抗震设计标准（2024年版）》                 GB/T50011-2010

《工业企业噪声控制设计规范》                   GB/T50087-2013

《企业安全生产标准化基本规范》                 GB/T33000-2016

《用电安全导则》                               GB/T13869-2017

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》                                                GB/T8196-2018

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T 29639-2020

《矿区水文地质工程地质勘查规范》               GB/T12719-2021

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《金属非金属矿山充填工程技术标准》             GB/T51450-2022

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第2号修改单                              GBZ 2.1-2019/XG2-2024

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《安全预评价导则》                                AQ8002-2007

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》              AQ2005-2005

《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》            AQ2013-2008

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》        AQ2031-2011

《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》        AQ2032-2011

《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》        AQ2036-2011

《金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术要求》  KA/T2051-2016

《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》 KA/T2052-2016

《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》 KA/T2053-2016

《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》    AQ2070-2019

《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》

KA/T2073-2019

《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》      KA/T2033-2023

《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》      KA/T2034-2023

《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》      KA/T2035-2023

《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》

KA/T2080-2023

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》       KA/T22.3-2024

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》

KA/T22.3-2024

1.2.8 建设项目技术资料

《江西省宁都县青塘含铜磁黄铁矿床地质勘探总结报告》（原赣南行署地质勘探大队，1960年8月）

《江西宁都硫磺矿储量地质报告》（江西省地质矿产勘察开发局赣南地质调查大队，2004年4月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计》及《安全专篇》（江西省冶金设计院，2010年6月）

《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿资源储量核实报告》（江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队，2012年1月）

《<江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计>通风安全系统的设计变更》（河北宏达绿洲工程设计有限公司，2012年6月）

《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿水文地质条件报告》（赣南地质调查大队，2012年12月）

《关于对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采扩建工程初步设计排水设施部分变更》（河北宏达绿洲工程设计有限公司，2013年3月）

《江西朝盛矿业有限公司地压调查研究（中期报告）》（江西理工大学，2013年10月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都青塘硫铁矿矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》（江西应职院科技产业有限公司，2023年1月）

《江西朝盛矿业有限公司金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全检测检验报告》（中检集团公信安全科技有限公司，2023年11月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿安全检测检验报告》（江西华安检测技术有限公司，2024年1月）

《金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告》（江西华安检测技术有限公司，2024年1月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》（南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心，2024年1月）

《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿2023年度矿山储量年度报告》（江西省地质局第七地质大队，2024年1月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程可行性研究报告》（江西省中赣投勘察设计有限公司，2025年1月）

《江西省朝盛矿业有限公司江西省宁都县青塘矿区硫铁矿改扩建项目水工环地质专项勘查报告》（江西核工业工程地质勘察院有限公司，2025年4月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》（江西省中赣投勘察设计有限公司，2025年7月）

1.2.9 建设项目合法证明文件

《江西省工业和信息化厅关于江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿斜坡道技改项目予以核准的批复》（赣工信冶金〔2024〕19号）

1.2.10 其他评价依据

《企业营业执照》（统一社会信用代码：913607306647655754）

《采矿许可证》（证号C3600002009086130031531）

《安全生产许可证》（编号（赣）FM安许证字[2023]M1869号）

《爆破作业单位许可证（非营业性）》（赣州市公安局，证号：3607001300007）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程安全预评价合同书》

企业主要负责人、安管人员资质证、特种作业人员操作证

安全管理责任制度、操作规程、应急预案

企业提供的其它相关资料

建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1 企业简介

江西朝盛矿业有限公司成立于2007年08月06日，详细地址为：江西省赣州市宁都县青塘镇南堡村；法人为许炳然；企业注册资本5000万元；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可项目为非煤矿山矿产资源开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目为第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，选矿金属矿石销售。

宁都硫铁矿为江西朝盛矿业有限公司下属矿山，主要产品为硫铁矿原矿，矿石出窿后送至朝该公司选矿厂进一步深加工成铁精粉、硫酸等产品。

2.1.2 历史沿革

宁都硫铁矿前身为江西宁都硫磺矿，是1958年由宁都县在勘探过程中筹建起来的国营矿山。矿山开始于浅部平窿手掘采矿、土法炼制硫磺，至1995年矿山逐步由手掘采矿过渡到半机械化斜井采矿。矿石产量由6000吨/年上升到30000吨/年，硫磺产量由300吨/年上升到1500吨/年。1997年由于矿山一直采用落后土法炼硫，产生的“三废”难于处理而停产。至2001年矿区硫铁矿作为水泥用辅助原料恢复开采，年产铁矿7500吨，硫磺粉60吨。

2004年宁都硫磺矿委托江西省地质矿产勘察开发局赣南地质调查大队地勘院在《江西省宁都县青塘含铜磁黄铁矿床地质勘探总结报告》资料基础上，结合矿山开采资料，编制采矿权范围内的矿山储量地质报告。江西省国土资源厅已完成了该矿的矿产资源储量评审备案。最新资料表明，宁都硫磺矿采矿权范围内尚有122b+334级别的储量916.27万t。

随着国民经济的发展，宁都硫磺矿资源开发的良好经济效益引起了各方的关注。江西朝盛矿业有限公司于2007年4月取得了该矿的采矿权，从事该矿山的生产经营管理，2010年～2013年对矿山进行了扩建改造，扩建后，矿山年生产规模为30万t，设计开采标高为+190m～+100m，采用斜井开拓方式，房柱法采矿，中央抽出式通风，设计了+190m（回风中段）、+160m、+130m、+100m四个中段。

2014年1月矿山首次取得扩建后的安全生产许可证，2023年7月进行了安全生产许可证延期，证号：（赣）FM安许证字[2023]M1869号，许可范围为硫铁矿30.00万t/a，斜井开拓，+160m、+130m、+100m中段地下开采。

2.1.3 建设项目背景

宁都硫铁矿为开采多年的老矿山，由于政策变化原因，原江西省冶金设计院2010年6月编制的《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计》及《安全专篇》部分设计内容不符合现有政策；优化开拓开采系统、更新老旧设备等是江西朝盛矿业有限公司可持续发展的需要。为此，2025年1月，江西朝盛矿业有限公司委托江西省中赣投勘察设计有限公司编制完成了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程可行性研究报告》。

2.1.4 立项情况

2024年1月，江西朝盛矿业有限公司委托江西五昌工程管理有限公司编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿斜坡道技改项目申请报告》，并上报赣州市工业和信息化局。赣州市工业和信息化局将《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿斜坡道技改项目申请报告》上报江西省工业和信息化厅。江西省工业和信息化厅于2024年5月24日下达了《关于江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿斜坡道技改项目予以核准的批复》（赣工信冶金〔2024〕19号）。

2.1.5 地理位置及交通

江西朝盛矿业有限公司位于江西省赣州市宁都县青塘镇，行政区划所在地属宁都县青塘镇管辖，宁都硫铁矿位于宁都县赤水村，矿区地处青塘盆地西南边缘，地理坐标：东经115°48′41″～115°49′19″，北纬26°24′42″～26°25′59″。矿区属低山丘陵地貌，最高标高+387.60m（狮吼山），最低标高+225m（矿区东部），相对高差162m。主要矿化区海拔标高+100m～+350m。地势相对平缓。矿区对外交通以公路为主，宁都至兴国S451公路从矿区穿过。矿区距宁都县城31km，距宁都火车站30km，交通便利。

图2.1-1 矿区交通位置图

2.1.6 周边情况

矿区地表坡度小，不存在滑坡、泥石流等危及矿山安全的因素，也无其他危及矿山安全的潜在环境因素。矿区范围内无各类（旅游风景、自然、历史文物古迹等）保护区，无航空港口和重要通讯设施，远离湖泊等，境界内有少量山林。

矿山属“三下”矿，矿区范围内有宁都～兴国S451公路由北向南穿过，公路、地表部分工业设施、寺庙及少量民房均在岩移范围内。2025年7月，江西朝盛矿业有限公司委托了南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》，得出结论：（1）依据爆破振动安全控制要求，当普通民用建筑安全允许振速标准设定为2.0cm/s时，+100m中段爆破作业无须设置爆心水平安全距离（即爆源至保护对象的水平直线距离）：+130m、+160m及+190m中段则需分别控制最小爆心水平安全距离>37m、>56m和>96m。对于S451公路，按新浇混凝土安全标准70cm/s（对应龄期7～28天），除+190m中段需设置最小爆心水平安全距离＞12m外，+100m、+130m、+160m中段均可将爆心置于公路正下方，无需额外水平避让距离。此外以振中（爆心正上方地表）为控制点时，基于振动速度峰值与总药量正比关系（本研究采用线性时程分析法），各中段最大允许总药量分别为：+100m中段62kg、+130m中段43kg、+160m中段32kg、+190m中段1kg。（2）经计算，当对+190m中段及以上矿体开采时，对地表建（构）物影响较大，不建议对190m中段及以上进行开采，以免影响地表建（构）物安全。当对+160m～+190m中段矿体的开采作业，沉降值将呈增大趋势；需高度重视地表变形问题，并在必要时采取切实可行的措施对采空区进行有效处置。当对+160m中段及以下矿体开采时，沉降值相对较小，矿区地表整体保持稳定状态。

原1#斜井西侧约100m处有一小型水库，为牛七坑水库，根据2024年1月南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制的《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》的成果，牛七坑水库库区为花岗岩，矿体连续，现有开采系统留设有防水矿柱，其通过坝址区东侧，未见异常。在正常情况下，库水成为矿坑充水的水源可能性小。

矿山已开采多年，采场内设有矿柱，而且采空区所有矿柱不考虑回收，利用已有的矿柱支撑顶板岩石，以较长时间维护了采空区的存在。同时，为了安全生产，封闭部分老采空区，以减少一旦围岩冒落产生对生产区的冲击力。新建地面设施均远离地表岩石移动线之外，对于难于搬迁的建筑及难于改道的公路下面和附近的采空区进行了废石充填。

2.2 自然环境概况

矿区属亚热带东南季风气候，温暖潮湿，雨量充沛，日照充足，四季分明。每年2月至5月为雨季，历年最大日降雨量达218.8mm。多年平均降雨量为1680.1mm，蒸发量1529.0mm，历年最大降雨量2458.9mm，最小降雨量1125.1mm。常年主导风向为东北风，历年最高气温39.3℃，最低气温-7.3℃。区内经济以农业为主，农作物以水稻为主。劳力充足。水电资源较丰富。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该矿区处于地震动参数0.05g地区，属抗震设防烈度6度区。

2.3 建设项目地质概况

本章节引用江西核工业工程地质勘察院有限公司2025年4月编制的《江西省朝盛矿业有限公司江西省宁都县青塘矿区硫铁矿改扩建项目水工环地质专项勘查报告》中工程地质资料。

2.3.1 区域地质条件

矿区大地构造位置位处武夷隆起西缘，宁都～南城拗陷断束南端和信丰～于都拗陷褶束交接部位的青塘～银坑凹陷带中，矿区正位于该凹陷带北东缘之青塘狮吼山地段。区内以古生代地层为主，前泥盆纪之变质岩系，出露于该盆地之外侧，为组成本区之基底岩层；而后为上泥盆统峡山砂岩，则出露于盆地四周高山之顶峰；下石炭统梓山组出露于盆地内侧山腰和山麓地带；中上石炭统黄龙组灰岩，位居盆地核心；第三系红色砂砾岩，出露于盆地东南缘或其外侧；第四系红土砾石层和现代堆积层，则占据本区平坦地带。

图2.3-1 区域地质略图

该区褶皱较为发育，而尤以断裂为多，构造复杂，岩浆活动频繁。

2.3.2 矿区水文地质

1. 地形地貌

矿区处于青塘向斜盆地南西边缘，地形西高东低，坡度很缓。区内原始山坡坡度在20～40°间，山体最高点为狮吼山山顶，海拔+387.6m；最低处为矿区中北部赤水河河床，标高约为+225.4m为矿区侵蚀基准面。区内植被较发育，地形西高东低，大气降水及地表水体较容易汇集及排泄。

2. 地表水系及水文地质单元边界概况

区内水系发育，有长年溪沟5条，其中以赤水河为主，由杜弯背、狮吼山流入矿区，矿区抽排水出口处流量272～460L/s，流入污水处理厂处理后再循环利用。赤水河主要受降雨控制，雨季洪水急湍，水量大；早季则水浅见底流量剧减，支流水则分别在不同部位汇入主溪。

矿区地形西高东低，四周又相对较高，其北、北西、南部以山脊为地表分水岭，北东部以最低处赤水河河床为边界，构成相对完整的水文地质单元。

3. 含（隔）水层岩性结构、分布规律及富水性

矿区出露地层由老到新主要有泥盆系峡山组；石炭系山组、黄龙组及第四系地层，此外矿区西部还出露有燕山期花岗岩。根据含水介质、地下水赋存条件和富水性的不同，可划分为松散岩类孔隙含水层、基岩裂隙含水层、碳酸盐岩岩溶水含水层。

4. 断裂构造水文地质特征

受狮吼山燕山期中侏罗花岗岩岩株上侵影响，在区内形成了似向斜转折端构造。区内断裂构造的存在和发育错综复杂，成为了矿区地下水活动通路和存储之所。区内现已查明的构造共有5条，分为成矿前断裂、成矿期断裂和成矿后断裂三种，其中成矿前期及成矿期断裂的富水性均较弱，成矿后期断裂则具有一定的导水性。

矿区喀斯特溶洞发育，在一定程度以构造为前提，构造断裂给地下水活动带来了有利的条件。

本区的成矿后期断裂无疑是地下水活动的通道和贮藏场所，本区岩溶发育也是受此影响，根据CKVⅢ-4号孔资料及近期物探成果：上部灰岩溶洞未完全充填，但其下部接近断层破碎带之溶洞完全被泥质充填并与断层无明显分界线，由此可看出，二者关系是非常紧密的。在CKⅣ-4号孔利用水文物探进行电测涌水量，获得断层上盘溶洞水量仅0.62L/S。

5. 坑道水文地质特征

目前矿区已开拓+220m、+190m、+160m、+130m以及+100m多个水平中段，主、副斜井互相联通，+160m中段以上均已封闭，+160m中段停止开采，无作业面，+100m中段未开采，无作业面，故+130m中段为本次工作中段。

本次坑道水文地质、工程地质调查及编录工作坑道为：+130m中段，调查长度1130m，其中干燥区长约1046m，潮湿区长约52m，间歇滴水区长约32m，揭露地层主要为石炭系下统梓山组地层和燕山期花岗岩侵入体。坑道内岩石主要有砂岩、花岗岩，见有零星灰岩。

坑道地下水类型为基岩裂隙水，井上100m以上中段地下水均同过泄水井流向+100m中段水舱。+130m中段坑道调查长度再由4台DF155-30x7水泵排至地表污水处理厂。据矿区近5年排水记录资料，100m中段水舱最大排水量为3088m/d（雨季），最小排水水量为1368m/d，日常出水量为1860～2170m/d。

6. 地下水动态特征及其补给、径流、排泄

区内地下水动态特征季节性变化较大，根据矿区老资料，区内地下水最高水位滞后降雨一个月左右。

矿区地下水由于受地质构造、地形地貌及水文地质条件等因素的控制，构成一北西南三面隔水，北东开放的相对独立的水文地质单元。区内地下水类型除散布于区内盆地、沟谷及山麓的第四系孔隙潜水外主要为矿层上部灰岩岩层的承压岩溶水含水层和矿层基岩裂隙水充水为主的裂隙承压水含水层。根据矿区地表水、地下水点动态观测资料，矿区内以大气降水垂向渗入补给为主，兼相邻含水层的侧向补给。

矿区的补给、径流、排泄特征为为典型的岩溶地区补径排特征。雨季时，雨水下渗第四系松散层形成松散岩类孔隙水,受地形地貌控制通过浅表径流于低凹河谷处，以下降泉的形式排泄补给溪沟;部分溪水经过裂隙或断裂发育带时水量又会减少甚至完全消失，流经基岩裂隙及灰岩溶洞向碳酸盐岩含水层、基岩裂隙水含水层（矿床充水含水层）汇入，灰岩岩溶水也可通过基岩裂隙、构造断裂带向下下渗，补给基岩裂隙含水层。在向斜翼部，盆地边缘，岩石风化裂隙，断裂裂隙发育，大气降水通过基岩裂隙直接入渗补给地下水，地下水沿盆地翼部、轴部径流补给岩溶水、基岩裂隙水，之后又在适宜的条件下形成泉的形式排泄，并通过蒸发消耗一部分地下水。在平坦之沟谷或冲沟处，灰岩溶洞水又补给松散岩类孔隙水。而在干旱季节时，部分溪水会渗入地下而干枯，地表水直接反补岩溶水。

7. 地表水体与地下水体的关系

区内地表水体较发育，与地下水及区内各含水层之间均有水力联系，并相互补给。区内大部分地区为第四纪地下水补给河流，而地下水的来源主要是降雨入渗，其次局部地区为溪流水下渗及相邻含水层侧向补给。地表水沿第四系、岩石孔隙裂隙及溶洞渗入补给地下水，地下水动态特征受到气候、岩性、构造等多种因素所控制。裂隙发育地段，其降雨渗透就快，在雨季时，地下水位增幅也较快。

各含水层的赋存介质有所差别，其与地表水的关系也存在差异。第四系直接接受降雨补给，雨水渗透很快，接受补给和排泄也快；灰岩上的第一个含水层就是第四系地层，本区灰岩溶洞发育，不但易渗透而且导水、贮水能力也很强，此层主要靠第四纪含水层补给，当钻探在第四纪地层中钻进时，地下水面很高，但钻孔穿过第四纪之后，遇有溶洞时，水位均显著下降，该层地下水在岩溶管道径流、排泄速度最快，在垂向上可能受粘土或紧密闭合裂隙的影响而透水性能降低；而基岩裂隙水则主要是通过裂隙接受相邻地层地下水补给，补给、径流、排泄相对滞后。

矿区构造裂隙带附近溶洞相对较发育，断裂与溶洞有一定通联性。断裂的存在起到了沟通含水层的作用，对矿床开采有一定的影响。灰岩与梓山组地层整合接触，灰岩溶洞下部一般有30～80m的厚度灰岩，此段岩层溶洞裂隙较不发育基本能起到隔水作用。但矿区局部地段溶洞距矿体很近并没有隔水层，这些地段灰岩溶洞水将成为矿床的主要充水因素，对矿床开采将有较大的影响，如33号勘探线附近。

8. 矿床充水因素分析

矿床绝大部分位于当地侵蚀基准面以下，地形不利于自然排水。矿层主要为石炭系下统梓山组砂岩，该地层主要位于石炭系上统黄龙组灰岩之下，再加上该矿区断裂构造比较发育，地下水可通过破碎带、导水裂缝带进入矿井。按矿体与主要充水含水层接触关系、相对位置和充水方式，本区矿床可分为以构造断裂和岩溶水为主的顶板间接充水矿床。

由于断裂构造、岩溶在矿区全区均有一定程度的发育，矿区工程控制范围内的断裂多为有一定导水能力的断裂构造，沟通了矿区各个含水层。而矿层地层梓山组砂岩富水性水性弱，随深度增加裂隙越不发育，在一定深度下可视为相对隔水层，现有坑道主要涌水大部分来自于构造断裂。

9. 主要水文地质问题

目前矿床充水以溶洞裂隙水充水为主，矿层含水层富水性弱且由浅到深岩层由含水趋于相对隔水，构造破碎带多以压扭性质为主，有一定导水能力，补给以大气降水为主，矿层整体水文地质条件较简单，但由于存在四通八达的采矿坑道、可能封孔不良的钻孔以及局部发育的导水断裂带，存在矿坑涌水量突然增大的可能，应引起重视。同时，在25～33号勘探线区域，矿层与上覆黄龙组灰岩距离较近，存在顶板穿造成突涌水的风险。

10. 水文地质勘查类型

本区附近地表水体与矿床含水层相隔2个含水层，虽有一定的水力联系，但不构成矿床的主要充水因素矿层充水含水层的补给条件受断裂构造和节理裂隙控制，补给能力仅在局部地段较大，补给条件一般。见有第四系覆盖，其水文地质边界条件较简单，矿床充水含水层富水性弱，顶板间接充水含水层富水性中等。矿区存在一定导水能力的断裂带，存在少量老空水，积水较浅，积水量较小。

综合判定，矿床水文地质勘查类型是以裂隙含水层直接充水、碳酸盐岩溶洞裂隙水含水层顶板间接充水的矿床，水文地质条件复杂程度为中等。

2.3.3 矿区工程地质

1. 工程地质特征

（1）工程地质岩组

矿区地层由新到老主要有第四系、石炭系上统黄龙组、石炭系下统山组。此外还见有燕山期花岗岩侵入体。

1）岩组划分依据

以矿区岩块（岩石）单轴饱和抗压强度作为工程地质岩组划分的指标依据，其标准是：岩块饱和抗压强度RC＞60MPa为坚硬岩；60＞RC＞30MPa为较硬岩；30＞RC＞15MPa为较软岩；15＞RC＞5MPa为软弱岩，RC＜5MPa为极软岩。

2）岩组特征描述

根据岩性、风化程度、溶蚀和裂隙发育程度及主要岩石物理力学性质等因素为判定依据，根据现场勘查和区内岩石力学样检测结果，将岩石划分为两个工程地质岩组。

①松散岩组

主要在斜坡平缓地段、沟谷、冲沟底部碎石、砂土以及盆地大面积分布，所属地层主要为第四系以及梓山组、黄龙组浅表风化裂隙带。厚度不均，赋存孔隙潜水。该岩组整体结构松散，孔隙发育，连通性强，稳定性差，但矿山开采为地下坑采，对地表几乎无扰动，对矿山生产活动几乎无影响。

②较硬岩组

岩性主要有砂岩、灰岩以及花岗岩。岩石力学样检测结果见下表。

表2.3-1 矿区岩石力学样检测结果一览表

| 岩性 | 平均饱和抗压强度 | 平均抗剪强度（MPa） |  | 饱和抗拉强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （MPa） | 凝聚力 | 内摩擦角 | （MPa） |
| 灰岩 | 38.25 | 6.95 | 42.62 | 4.00 |
| 砂岩 | 41.05 | 7.62 | 42.52 | 4.05 |
| 花岗岩 | 47.50 | 5.18 | 43.97 | 4.91 |

灰岩分布于矿区黄龙组地层（Ch），在矿区主要下伏于第四系地层，仅在37～45勘探线之间见有裸露，巨厚层状溶洞、溶隙较发育，岩溶通道连通性好，在垂向上受溶隙、导水断裂控制，据前人钻探成果研究，在非断裂发育区域，溶隙发育一般或偏弱，岩心完整性较好，巷道调查在经过灰岩段时，发现其仅有个别滴水，多不渗水，未见支护，饱和抗压强度平均值38.25MPa，属较硬岩。

砂岩所在岩组为矿区梓山组（Cz），主要分布与矿区中部，与黄龙组灰岩整合接触，与第四系呈不整合接触，中～厚层状构造，见有钙质胶结，裂隙一般不发育，水力连通性较差，巷道调查时多以滴水为主，且大多滴速缓慢，需支护地段短，稳定性好，岩体饱和抗压强度平均值41.05MPa，属较硬岩。

花岗岩属于矿区燕山期岩浆岩侵入体（Jy），块状构造，构造裂隙不发育，巷道调查时未见滴水，饱和抗压强度平均值47.5Mpa，属较硬岩。

（2）岩体结构面

矿区构造属于青塘～狮吼山向斜～地堑式构造的一个组成部分，区内构造特点之一仍是以断裂占显著优势，小型的褶曲构造不甚发育。断层对设计范围的开拓和采矿基本无影响。

2. 岩体质量评价

根据计算结果表明，3类岩组的计算结果均位于规矩规范附表G.2岩体Z值范围及其优劣等级表，其岩体质量等级均属于一般等级0.3～2.5这一范畴，故矿区岩体质量等级为一般（中等）。

3. 采空区稳定性评价

（1）矿区采空区概况

采用现场调查及访问方法，查阅历史台账资料、采场测量平面图、储量年报，依据井下所有采空区登记台账，回采率均按70%计算。矿区现有130m中段、160m中段、190m中段和220m中段，共四个中段，100m中段还未进行生产只有一个排水泵房。目前井下废碴均不出窿，地表不设排土场，全部废渣用于回填到现有采空区内。

220m中段在80年代由宁都硫磺矿完成采矿，早已对巷道进行封闭，现人员无法进入。据资料统计有8个采空区，已全部封闭。采空区体积共52070m3，其中已回填约17000m3，回填率达32.6%。

190m中段在90年代由宁都硫磺矿进行了采矿，据统计有7个采空区，已全部封闭。采空区体积共25120m3，已回填约10800m，回填率达43%。

160m中段在2015年前由朝盛矿业进行了采矿，目前无作业面作业，据统计有20个采空区，采空区均无积水，采空区共为38810m3，已回填约2980m3，回填率达7.7%。

现作业面全部在130m中段，在2014年后进行了采矿，据统计有6个采场已采完，采空区均无积水，采空区体积共为11700m3，当前为主要生产中段，只有部份废弃巷道已采用水泥砖或铁丝网封堵，采空区均未完成回填，暂未封堵。待采空区完成回填后再进行封堵。

矿区内采空区合计127760m3，已回填约30780m3，回填率达24.1%。

（1）采空区稳定性评价

1）岩体结构

由于大多数采空区已被封闭,只能调查工作中段130m中段的采场、采空区采场、采空区位于梓山组砂岩地层中，岩体呈中～厚层结构，成岩裂隙一般不发育富水性较差，但在断裂构造的影响控制下，其构造裂隙具有一定的导水性，岩体主要结构面属Ⅲ、Ⅳ级结构面。巷道、采场零星位置渗水，以滴水为主。

2）顶板稳定性

巷道和采场以及暂未封闭采空区顶板未见明显冒裂、垮塌，岩体致密；仅受断裂控制的构造裂隙连通性较好，见有零星滴状渗水；未见垮塌、冒落；顶板稳定性较好。

3）矿主稳定性

矿区采矿方法为房柱法，矿柱厚度为矿体厚度，顶柱宽度2m～3m，底柱宽度2m～6m，从已有资料及现场走访调查，采场及采空区未发生过坍塌灾害，地表未见塌陷、地面沉降痕迹。矿柱稳定性较好。

4. 工程地质勘查类型

本矿床为隐伏矿床。矿区含矿层及顶、底板围岩系山组砂岩、石英砂岩因埋藏较深，坚硬致密，裂隙不发育，完整性好。矿层上覆地为黄龙组灰岩层岩溶发育，岩溶管道连通性较好，在25勘探线、33勘探线溶洞在采矿标高范围内见有发育，在未来该区域开采时可能发生顶板冒落、垮塌等工程地质问题。

综上，矿区属于第四类以碎屑岩、沉积岩为主的层状岩类，勘查复杂程度属中等型。

2.3.4 矿区环境地质

矿区无原生环境地质问题，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害不发育，仅在地表当地居民修路而形成裸露的岩质切坡。矿体及围岩均达到为软硬岩标准，矿渣基本不出窿，采矿活动对邻近地区大气环境和水体有轻度物理污染。采矿活动对矿区周边地质环境影响较弱，较容易恢复治理。矿区及尾矿库地下水检测因子超过《地下水质量标准》和《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

综上，矿区地质环境质量类型属第三类型。

2.4 《可研报告》拟定工程建设方案概况

2.4.1 矿山开采现状

1. 矿山现状

根据现场调研并结合矿山现状图纸，矿山现共有四个在用井筒：1#回风井、2#主斜井、3#斜坡道、4#副斜井。

1#回风井为矿山主回风斜井，井口坐标为：X=2923647.65，Y=39381918.43，Z=+276.6m，井口至+160m段巷道尺寸：宽×高＝2.5m×2.8m，三心拱，断面积6.56m2，周长9.76m；+160m至+130m段巷道尺寸：宽×高＝2.6m×2.7m，三心拱，断面积6.50m2，周长9.69m。

2#主斜井位于矿区南端麻齐湖山上，井口坐标为：X=2923509.25，Y=39382617.43，Z=+278.3m，方位角254°30′，倾角25°，断面宽×高：3.1m×2.96m（三心拱）。该斜井已开拓至+100m中段，与+160m中段、+130m中段采用吊桥进行连接，井口和各中段车场均为平车场。该斜井兼作矿区南端进风井，可以作为独立的直达地面的安全出口之一。

3#斜坡道位于2#主斜井东侧，靠近矿区污水处理厂。2012年河北宏达绿洲工程设计有限公司设计将斜坡道的线路一部分布置在矿体的端部，一部分布置矿体的下盘。在麻齐湖区域斜坡道的线路布置在矿体的端部，线路的方位角大约258°左右，在标高160m的勘探线14线附近，线路以大于90°的角度转向北北西方向，布置在矿体的下盘，线路的方位角大约328°左右。斜坡道的平均坡度为16.68%（9.47°），井口坐标为（1980西安坐标系）：X=2923565.6，Y=39382772.12，Z=+241m，断面宽×高：4m×3.5m（三心拱）。

4#副斜井位于矿区北段狮吼山以北的河山角下，井口坐标为（1980西安坐标系）：X=2924032.8，Y=39381988.28，Z=+255.0m，方位角66°01′48″，倾角25°，断面宽×高：3.2m×2.7m（三心拱）。该井现已开拓至+130m中段。该副斜井用于提升人员、废石和材料，兼作矿区北端进风井。

井下运输巷道共供有4条，分别为+190m中段回风巷、+160m中段运输巷、+130m中段运输巷、+100m中段运输巷，现分别叙述如下：

+190m中段回风巷：标高+193m，长度约420m，巷道断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）；

+160m中段运输巷：标高+163m，长度约815m，巷道断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）；

+130m中段运输巷：标高+133m，长度约750m，巷道断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）；

+100m中段运输巷：标高+103m，长度约650m，巷道断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）。

水仓、水泵房、井下变电所建在+100m中段，2#主斜井南侧，水仓分内、外水仓，总容积2000m3，排水设备4台DF155-30×7（额定流量155m3/h）耐酸水泵，排水管道（D219×9）沿2#主斜井铺设至+260m排水平窿，然后自流进酸水处理厂。

压风设备布置在3#斜坡道旁，设置3台DSR-100A螺杆式空压机，供风管道沿3#斜坡道铺设。

1#回风井布置有一台FKZ-6-No19/200（额定风量59.8～113.2m3/s）轴流通风机一台。

矿山高压配变电站在2#主斜井北侧，距2#主斜井口约0.1km。井下主电缆沿2#主斜井铺设。

另外矿山还建有选矿厂、酸水处理厂、办公生活区。选矿厂紧挨2#主斜井工业广场北侧，酸水处理厂位于3#斜坡道北侧30m，办公生活区位于2#主斜井北侧400m处。

宁都硫铁矿周边无其它矿业权设置，不存在其它矿山开采。

2. 矿山开采特点及存在问题

矿山目前生产能力达不到矿山采矿许可证和安全许可证所核准的年产30.00万t的生产能力，本次改建工程从矿山现状出发，以技术手段满足矿山产能需求、提高矿山生产运输安全管理水平及矿山智能化建设的更新升级，旨在突破现状矿山低产能的生产现状，通过技术改造使主斜坡道成为矿石提升的主要路径，实现矿山达到矿山采矿许可证和安全许可证所核准的年产30.00万t的生产能力。

3. 利旧工程

该工程利旧工程主要有1#回风井、2#主斜井、3#斜坡道、4#副斜井等，改建后各利旧工程的名称和功能拟作调整，详见表2.4-1。

表2.4-1 改建前后主要利旧工程调整情况一览表

| 序号 | 改建前名称 | 改建前功能 | 改建后名称 | 改建后的功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#回风井 | 矿山主回风斜井 | 南风井 | 担负3-18号勘探线之间的矿体开采回风任务、兼作应急安全出口 |
| 2 | 2#主斜井 | 矿山主斜井兼做进风井 | 副斜井 | 不做改造，作为矿井辅助运输（运输材料），兼作矿区南端进风井安全出口；下井主电缆、排水管道、供水管道沿副斜井。 |
| 3 | 3#斜坡道 | 矿山辅助运输兼作进风井 | 主斜坡道 | 主斜坡道担负主运输任务，兼作进风井及主要安全出口。 |
| 4 | 4#副斜井 | 用于提升人员、废石和材料，兼作矿区北端进风井 | 北风井 | 作为11-7号勘探线之间的矿体开采回风井，兼作此区域开采的应急安全出口。 |
| 5 | 现有供电、供水、供风、排水、“六大系统”进行局部改造。 |  |  |  |

2.4.2 建设规模及工作制度

1. 地质储量及可采储量

（1）地质储量

2023年江西省地质局第七地质大队编制《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿2023年度矿山储量年度报告》截止2023年12月31日，宁都县青塘硫铁矿采矿证范围内保有硫铁矿矿石量8624.75kt，伴生Cu 19.705kt，WO3 7.829kt，平均品位S 21.32%、Cu 0.291%、WO3 0.008%，其中推断资源量6158.81kt，控制资源量2465.94kt。

2023年年报提供的地质资源量中推断资源量可信度较低，矿山地质构造简单，可信度按K=0.8考虑。因此工业资源/储量按KZ+TD×0.8计算。

工业资源/储量＝2465.94+6158.81×0.8＝7392.99kt。

（2）可采储量

表2.4-2 矿区可采储量一览表（单位：万t）

| 中段名称 | 工业资源 /储量 | 保安矿柱 留设量 | 设计资源 /储量 | 设计损失量 | 采区 回采率 | 设计 可采储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +190m中段 | 45.084 | 45.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +160m中段 | 231.592 | 0 | 231.592 | 34.739 | 85% | 196.853 |
| +130m中段 | 242.520 | 0 | 242.520 | 36.378 | 85% | 206.142 |
| +100m中段 | 220.104 | 0 | 220.104 | 33.016 | 85% | 187.088 |
| 合计 | 739.299 | 45.084 | 694.215 | 104.132 |  | 590.083 |

2. 矿山生产规模

《可研报告》拟定采矿能力30万吨/年。

3. 矿山服务年限

矿山服务年限T=QA×(1−β)

式中：T—矿山服务年限；

Q—地下开采范围内设计可采储量；

A—矿山地下开采年产量；

β—地下开采矿石贫化率，10%。

经计算，矿山生产服务年限为21.9a（不含基建期）。

- 4. 工作制度

- 《可研报告》年工作日300d，每天3班作业，每班工作8h，矿山目前在籍总人数153人，最大班下井人员为32人。

2.4.3 总图运输

一、总图布置

1. 工业场地平面布置

宁都硫铁矿为成熟的生产矿山，总体布局是根据矿部及其地形地貌特点，采取集中布局方案，主要工业场地已建设完备，符合相关规范规定，因此本次拟定继续沿用现有的工业场地。

（1）采矿工业场地：布置在麻齐湖山上，位于副斜井井口，无需征地和进行场地平整。该场地的标高为+278.3m，主要用于布置井口车场、原矿仓、卷扬机房、电机车和矿车修理房等。场地上原建的固定天轮及钢筋混凝土天轮架能利用。副斜井井口工业场地主要为重新布置的井口车场。

（2）生活区：现有生活区位于离副斜井北侧400m处，包含办公楼、员工宿舍等。

（3）供水水源：生活用水水源为距矿山办公和生活区约1.5km的茶山迳溪水；生产用水来自副斜井井口附近的污水处理厂的水，矿山供水条件稳定能满足矿区开采生产、生活的需要。

（4）高位水池：矿山高位水池设于副斜井井口上方，水源来自副斜井井口附近的污水处理厂的水，标高约为+293m，容积为300m3。供井下生产和消防用，其中消防水量108m3/次。高位水池供水通过D108×5mm钢管接至副斜井井口进入，作为井下生产、消防和施救供水。

（5）炸药库：

现有炸药库布置在北风井井口的西南方向且无任何建筑物的另一座山的山坳内，距北风井井口的直线距离约200m。

2. 矿山道路

矿区所在地不通铁路，但宁都至兴国的省道S451穿过矿区，而兴国已通铁路。产品的外运可通过宁～兴公路运至兴国，然后由兴国经铁路运至目的地。矿山至宁都与兴国的公路为柏油路面公路，长度约0.36km，路况良好。

3. 工业场地排水

场地雨水通过排水明沟就近排出场外。雨污水排水管道依照工业区道路、建筑物的布置、地形标高和雨污水去向来布置。排水管道采用雨水明沟及盖板沟等形式。

矿山工业场地具体平面布置见矿区总平面布置图。

2.4.4 开采范围

采矿许可证确定的矿区开采范围：开采深度为+390m～+100m，矿区面积2.1224km2。

开采顺序：在立面上采用下行式的开采顺序，在平面上3-18号勘探线之间的矿体由两端进风井向南风井方向开采，11-7号勘探线之间的矿体采用后退式开采。同一中段如有多层矿体，安排开采时要求先开采上层矿体，后开采下层矿体。

2.4.5 开拓运输

一、开拓运输系统

1. 开拓范围

根据2012年1月江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队编制的《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿资源储量核实报告》和2024年1月江西省地质局第七地质大队编制的《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿2023年度矿山储量年度报告》可知宁都县硫铁矿资源储量分布在3-18号勘探线和11-7号勘探之间。因此此次范围为矿区范围内3-18号勘探线和11-7号勘探线之间的矿体。

2. 开拓方式选择

（1）现有开拓系统

矿山现已开拓四个井筒，井筒功能见表2.4-1，主要运输巷道已开拓四条，分别为+190m中段运输巷、+160m中段运输巷、+130m中段运输巷、+100m中段运输巷，并形成通风系统。

原4#副斜井距离矿山选厂较远，运输成本较大，大部分采场适合全面法采矿方法，无轨矿车可直接进入采场进行装矿，而原2#主斜井采用串车提升，有轨矿车不能进入采场内进行装矿，效率低，矿石提升至地面后需二次搬运至选厂，提升能力不能满足矿山生产需求。因此对矿山开拓系统进行如下调整：

原1#回风井利用作为矿山南风井；原2#主斜井利用作为矿山副斜井，此井作为安全出口，铺设电缆及水管并兼做进风井，仅运输材料，原3#斜坡道作为矿山主斜坡道，采用无轨矿车运输兼做进风井；原4#副斜井作为矿山北风井，矿山开拓3-18号勘探线之间的矿体时，南风井进行回风，主斜坡道、副斜井、北风井进风，矿石运输由主斜坡道承担；待3-18号勘探线之间的矿体开采完后，再进行开采11-7号勘探线之间的矿体，此时北风井进行回风，主斜坡道、副斜井、南风井进风，矿石运输仍由主斜坡道承担。

中段高度为30m，共设4个中段：+190m、+160m、+130m、+100m中段，其中+190m中段为回风中段，+160m中段为首采中段。矿山年运输量为30万t矿石，中段运输巷为脉外布置，中段运输方式为UQ-12矿用自卸车无轨运输。

（2）井筒

主斜坡道担负主运输任务，现有主斜坡道平均坡度16.68%，断面宽×高：4m×3.5m（三心拱），作为主斜坡道时，坡度不符合规范要求，因此将原有主斜坡道进行改造，改造内容为：斜坡道内井8测点以上部分进行改道降坡，井8～井9、井29～井32测点之间进行底板开挖降坡、使其坡度一致，其余部分进行局部修整。改造后主斜坡道平均坡度15.96%。主斜坡道作为主运输外，还承担运输废石、行人、敷设供气管等任务。主斜坡道兼作进风井及主要安全出口。改造工程量：2734.51m3。

副斜井位于矿区南端麻齐湖山上，井口坐标为：X=2923509.25，Y=39382617.43，Z=+278.3m，方位角254°30′，倾角25°，断面宽×高：3.1m×2.96m（三心拱）。该斜井已开拓至+100m，井口和+100m中段车场为平车场。副斜井直接利旧，不做改造，作为材料运输，兼作矿区南端进风井安全出口。下井主电缆、排水管道、供水管道沿副斜井铺设。

南风井井口坐标为：X=2923647.65，Y=39381918.43，Z=+276.6m，井口至+160m，巷道尺寸：宽×高＝2.5m×2.8m，三心拱，断面积6.56m2，周长9.76m；+160m至+130m段巷道尺寸：宽×高＝2.6m×2.7m，三心拱，断面积6.50m2，周长9.69m。南风井担负3-18号勘探线之间的矿体开采回风任务、兼作应急安全出口。

北风井位于矿区北段狮吼山以北的河山角下。井口坐标为：X=2924032.8，Y=39381988.28，Z=+255.0m，方位角66°01′48″，倾角25°，断面宽×高：3.2m×2.7m（三心拱）。该井现已开拓至+130m中段。在+100m中段至+130m中段设一回风天井（断面长×宽：2m×2m），现有北风井利用作为11-7号勘探线之间的矿体开采回风井，兼作此区域开采的应急安全出口。回风天井工程量：120m3。

（3）中段运输巷

共设4条中段巷：+190m、+160m、+130m、+100m，其中+190m中段巷为回风大巷，+160m、+130m、+100m中段巷为运输巷，中段运输巷沿脉脉外布置。现分别叙述如下：

+190m中段回风巷：长度约420m，断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）；开采3-18号勘探线之间的矿体的同时向北施工+190m中段回风巷，延伸约790m，新施工巷道断面宽×高：4m×3.5m（三心拱），+190m中段回风巷与北风井贯通，作为开采3-18号勘探线之间的矿体的回风巷道。工程量：5767.85m3。

+160m中段运输巷：长度约815m，断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）；+160m中段运输巷分别与副斜井、主斜坡道贯通、北风井贯通，使用UQ-12矿用自卸车无轨运输。为满足要求，将+160m中段运输巷断面扩宽至4m×3.5m（宽×高，三心拱），改造工程：5446.71m3；开采3-18号勘探线之间的矿体的同时向北施工+160m运输巷，新施工长度约800m，断面宽×高：4m×3.5m（三心拱），工程量：5767.85m3。

+130m中段运输巷：长度约750m，断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）；+130m中段运输巷分别与副斜井、主斜坡道贯通、北风井贯通，使用UQ-12矿用自卸车无轨运输。为满足要求，将+130m中段运输巷断面扩宽至4m×3.5m（宽×高，三心拱），改造工程：5012.31m3；开采3-18号勘探线之间的矿体的同时向北施工+130m中段运输巷，新施工总长度约806m，断面宽×高：4m×3.5m（三心拱），工程量：10377m3。

+100m中段运输巷：长度约650m，断面宽×高：2.35m×2.8m（三心拱）。+100m中段运输巷分别与副斜井、主斜坡道贯通，延伸+100m中段运输巷通过回风天井与北风井连通，用UQ-12矿用自卸车无轨运输，为满足要求，将+100m中段运输巷断面扩宽至4m×3.5m（宽×高，三心拱），改造工程：5433.72m3；开采3-18号勘探线之间的矿体的同时向北施工+100m中段运输巷，新施工总长度约823.4m，断面宽×高：4m×3.5m（三心拱），工程量：10601m3。

（4）人行井

布置在采场两端的间柱内，断面为矩形，规格（宽×高）=2.0m×2.0m。人行上山内敷设台阶和扶手。人行上山作为采场回采过程中人行安全通道。

（5）边界回风天井

在矿体北边最端部设边界通风行人天井（+100m～+190m），分别与+190m中段回风巷、+160m中段运输巷、+130m中段运输巷、+100m中段运输巷连通，断面为矩形，规格（宽×高）=2m×2m。边界通风上山内敷设台阶和扶手。回风上山兼作人行安全通道。工程量：400m3。

二、运输设备选型

1. 主斜坡道运输巷运输生产能力：AN=300kt/a，废石率20%；

2. 井筒特征：主斜坡道下口标高+100m，上口标高+241m，运输距离最长2800m，坡度i=15.96%；

3. 运输方式：UQ-12矿用自卸车运输（配矿安标志）；

4. 运输内容：运输铁矿石、废矿石及运送材料设备等；

5. 运输设备：采用UQ-12矿用自卸车运输（配置湿式制动器、尾气净化装置和灭火装置），自重4.6t，容量4.9m3；最高运输速度30km/h，柴油发动机功率为90.5kW，最大牵引力60kN，爬坡能力（重载）≥14°。外型尺寸：长×宽×高=5100mm×2000mm×1800mm。

6. 矿井工作制度：年工作日：br=300d、每天净运输时间为18h（每天3班、每班6h）。

7. 矿石容重4100/1.6=2563g/m3，废石容重2800/1.6=1750kg/m3，矿用自卸车载重量取12t。

三、运人设备选型

矿山现有斜坡道人车RU-6（有矿安标志）一辆运送人员上下班。RU-6无轨人车参数如下表2.4-3。

表2.4-3 无轨人车技术参数

| 型号规格 | 外形尺寸（mm） |  |  | 乘员 | 功率 | 自重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 | 宽 | 高 | （人） | kW | kg |
| RU-6 | 5085 | 2040 | 2380 | 6 | 65 | 4600 |

最大牵引力30kN，最大运行速度为22km/h，爬坡能力（重载）14°；制动型式：全封闭多盘湿式弹簧制动，液压释放。可满足运送人员的要求。

2.4.6 采矿工艺

矿区的矿体厚度变化大，倾角近水平至30°，矿山现有采矿方法为浅孔房柱法，浅孔房柱法回采效率较低，机械化效率低，无法满足矿山生产需求。因此需增加新的采矿方法。

依据矿体特征及围岩条件，考虑从外向里、自上而下沿各支脉开采，本次方案确定中厚及近水平的矿体采用全面采矿法（嗣后充填），薄及缓倾斜的矿体采用房柱法（嗣后充填），厚矿体采用阶段矿房采矿法（嗣后充填）。具体采矿方法介绍详见附图。

2.4.7通风系统

- 一、开采3-18号勘探线之间的矿体时通风方式和通风系统

通风系统采用中央对角式通风系统，由三个进风井（副斜井、主斜坡道、北风井）和一个回风井（南风井）构成。南端由副斜井、主斜坡道进风，北端由北风井，南风井回风。

主扇采用抽出式通风机，供电线路设置正、反转及停止开关，通过电动机反转改变巷道中风流方向进行反风，使矿井风流在10分钟内反向，其反风量达到正常运转时风量的60%。每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。

除+190m中段外，其它各中段通风方式如下：

在矿区南端，新鲜风流由副斜井和主斜坡道进入生产中段，经中段运输巷道、采场沿脉或穿脉运输巷道，由切割上山进入采场。清洗工作面后，污风进入采场回风平巷，经过两中段之间的回风井巷，再进入上水平巷道，通过回风巷道到矿区南风井南风井，由南风井主扇抽出地表。

在矿区北端，新鲜风流由北风井进入生产中段，经中段运输巷道、采场沿脉或穿脉运输巷道，由切割上山进入采场。清洗工作面后，污风进入采场回风平巷，经过两中段之间的回风井巷，再进入上水平巷道，通过回风巷道最后排到矿区南风井，由南风井主扇抽出地表。

+190m中段采场的通风方式为局扇在本水平进行回风，由于进风和回风在同一个水平，因此除了加强局扇通风外，还应加强通风管理。对于+190m中段的新鲜风流与污风采用风门或风桥进行隔离。

所有中段为了引导、阻断和调节风流，应在巷道的适当位置，设置相应的通风构筑物或辅扇，以保证风流通向生产需风地点。在风阻较大的并联支路中可安装辅扇，从而调节支路风阻和风量。变配电硐室、水泵房等硐室的通风采用贯穿风流通风。

二、开采11-7号勘探线之间的矿体时通风方式和通风系统

通风系统采用对角式通风系统，由三个进风井（副斜井、主斜坡、南风井）和一个回风井（北风井）构成。新鲜风流由副斜井、主斜坡道、南风井进入生产中段，经中段运输巷道、采场沿脉或穿脉运输巷道，由切割上山进入采场。清洗工作面后，污风进入采场回风平巷，经过两中段之间的回风井巷，再进入上水平巷道，通过回风巷道到矿区北风井，由北风井主扇抽出地表。

- 三、局部通风

矿山配有YBT-5.5型局扇（功率5.5kW）、YTB-11-No5.0/11.0（Ⅱ）型局扇若干台（功率11kW），配阻燃风筒，直径300mm。主要对独头作业面、采场、采掘作业点及其它通风困难地段进行通风，改善作业环境。

- 四、防尘

矿井采掘作业采用湿式作业，建有生产供水系统。矿山为接尘从业人员发放了个体防护用品。

- 五、通风系统检测检验

经江西华安检测技术有限公司对目前通风系统及主通风机进行了检测检验，检测结论合格，并出具了检测合格的安全检测检验报告。

2.4.8 矿山供配电设施

一、电源及电力负荷

1. 电源设施现状

本矿已有一路10kV电源引自青塘变电站，导线型号为LGJ-240，线路长度距副斜井口约3km。矿区现有2台315kVA杆变（1台供通风机用电，另外1台供绞车房用电）和1台500kVA干式变压器（供井下设备用电），此外现有200kW（供地面设备用电）、400kW（供通风机用电）、500kW（供井下设备用电）柴油发电机等各一台。

2. 电力负荷

一级负荷：井下排水泵、主通风机。

二级负荷；压风自救空压机、矿山通讯及监控设备、应急照明。

三级负荷：本矿山不属于以上一、二级负荷的其他负荷。

经负荷统计，矿井目前设备安装总容量为1704kW，设备工作容量为1098kW。负荷统计如下（无功补偿前）：

有功功率：834kW

无功功率：543kVar

视在功率：995kVA

功率因数：0.84

经低压电容器补偿400kVar后，计入变压器损耗，全矿计算负荷如下：

有功功率：842kW

无功功率：185kVar

视在功率：862kVA

补偿后功率因数：0.98

矿井年耗电量：3744132kW·h，吨石耗电量12.48kW·h/t。

3. 供电电源

矿井主电源利旧，备用电源利用现有柴油发电机。

二、地面变、配电系统

1. 变配电所的设置及主要设备选型

在矿区副斜井口附近设一座10/0.4kV主变配电所，变电所由高、低压配电室构成。

地面新增1台S20-M-500/10-500kVA变压器和利用1台200kW柴油发电机形成双电源供地面设备用电，地面室内利用1台KSG13-500/10-500kVA变压器和1台500kW柴油发电机形成双电源供井下设备用电。

高压配电室设4台HXGN-12型高压开关柜，10kV系统采用单母线接线方式。低压配电室设4台GGD2型低压开关柜，1台电容补偿柜，低压380V系统采用单母线接线方式，两低压进线开关设置机械闭锁。

供地面设备用的变压器和柴油发电机均采用中性点接地系统。供井下设备用的变压器和柴油发电机均采用中性点不接地系统。

2. 单相电容电流

矿山高压电网单相接地电容电流计算值2.36A，前级变电所高压电网单相接地电容电流值若超过20A，必须采取限制措施。

3. 继电保护及无功补偿

地面变电所10kV采用带熔断器的负荷开关，设电流速断、过电流保护。10kV高压馈线上装有选择性的单相接地保护装置。低压出线塑壳断路器设有短路、过负荷保护。

地面低压系统侧设低压无功补偿，补偿容量为400kVar，补偿后功率因数达0.95及以上。

4. 地面配电系统

地面空压机采用YJV22-1kV3×50+2×25电缆一对一供电，线路长约0.2km，正常工作压降为2.16%；地面160kW绞车采用1根YJV22-1kV3×240+1×120电缆一对一供电，线路长约0.1km，正常工作压降为0.69%。

前、后期回风斜井口200kW通风机利用S11-M-315/10-315kVA杆上变电亭和一台400kW柴油发电机形成双电源供电，10kV电源引自青塘变电站10kV线路T接。

三、井下变、配电系统

1. 井下用电负荷

根据井下用电负荷统计，井下用电设备安装容量为749.5kW，工作容量418.5kW，井下计算负荷如下：

有功负荷：P＝305kW

无功负荷：Q＝216kVar

视在功率：S＝374kVA

功率因数：COSφ=0.822

2. 下井电缆的选择

采用4根WD-MYJY22-1kV3×185电缆两两并联形成2回路沿副斜井口不同间隔下井至+100m水泵房，线路全长0.4km，两回路电缆一路工作，一路备用，正常工作压降3.9%，任一路电缆都能担负井下全部负荷。

3. 井下供电方案

本矿区由于井下供电负荷不大，经技术经济比较下，下井采用交流380V电压。

井下+100m水泵房配电室设有5台GKD矿用一般型低压开关柜和1台GKWD矿用一般型低压补偿柜。低压系统采用单母线分段连接方式。供井下用电的变压器、发电机采用中性点不接地系统。

井下照明采用1台BJZ-～380/220-5kVA专用变压器，常规输出电压包括12V、24V、36V、127V、220V。井下低压配电系统采用IT系统。井下低压馈出线上均装设JD-1000型检漏保护装置或剩余电流保护装置。

四、电气照明

地面电气照明采用高效节能灯，井下采用防腐、防潮型节能灯具。

地面照明电压采用220V，地面调度室、变电所、风机房、空压机房等重要工作场所设应急照明，应急照明等采用自带蓄电池照明灯具。

井下照明电压采用127V、36V，电源引自井下照明隔离变压器。井下车场、运输巷道及各机电设备硐室设固定照明，照明电压为127V。回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V，井下照明采用1台BJZ-～380/220-5kVA专用变压器，常规输出电压包括12V、24V、36V、127V、220V。井下设置应急照明灯，入井工作人员均配带携带式蓄电池矿灯。

照明照度：

1. 地面配电室：200lx

2. 地面调度室：300lx

3. 压风机房：150lx

4. 通风机房：100lx

5. 电气设备硐室：50lx

6. 检修硐室：75lx

7. 井底巷道交叉点、专用人行道：15lx

8. 运输巷道：10lx

五、防雷与接地

按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）相关章节的要求设置防雷与接地装置。

为防止雷电波入侵，10kV电源线路终端杆安装避雷器保护；在低压柜内设过电压保护装置。

工业场地高于15m的建筑物、构筑物采用接闪杆或接闪带进行防雷保护，其接地装置利用建筑物、构筑物基础或钢管接地极，其接地电阻不大于4Ω。

在井下主、副水仓中各设一组主接地极，采用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于0.75m2，厚度不得小于5mm。其它用电设备地点均设局部接地极，采用面积不小0.6m2，厚度不小于3.5mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成，平设于附近水沟中。电气设备的保护接地装置应与主接地极连成总接地网。接地网上任一保护接地点接地电阻不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接线的电阻不得超过1Ω。井下变配电室的接地母线应与其附近的排水、压缩空气、洒水管、沿井巷装设的金属结构做总等电位联结。其他配电点在局部范围内将其接地母线与其附近的排水、压缩空气、洒水管、沿井巷装设的金属结构做局部等电位联结。

经由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装置。由地面直接入井的轨道及露天架空引入（出）的管道，必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。通信及监控系统线路必须在入井处装设防雷装置。

六、供配电系统检测检验

经江西华安检测技术有限公司检测，目前矿山供电系统、接地装置检测检验结论为合格。

2.4.9 防排水与防灭火系统

一、防排水系统

1. 井下涌水量

矿井+100m中段预计涌水量：正常涌水量：Q正=3870m3/d，最大涌水量：Q大=5066m3/d。

2. 排水方式

根据矿山实际情况，采用一级排水，水泵房设在+100m，其余中段采用排水沟排至+100m水仓，然后统一由水泵排出井内。泵站设于+100m中段车场附近。泵站包括水泵硐室、变配电硐室、水仓、管子道和吸水井等。

水仓容积：按正常涌水量8h计算，+100m中段水仓容积应为1290m3，矿山现有水仓容积2000m3，满足要求。

3. 排泥

水仓采用自然沉积，人力清仓。采用矿车装载水仓泥浆后，运出地表排放。

4. 排水设备

+100m中段水泵房利用现有4台DF150-30×7型（额定流量155m3/h）耐酸水泵，其中：2台工作、1台备用、1台检修，能满足排水要求，水泵配套电动机160kW、380V，排水管路2趟D219×9耐腐蚀性钢塑复合钢管，吸水管路D273×9耐腐蚀性钢塑塑造复合钢管均能满足排水要求。

5. 辅助设备

主排水泵房水泵采用有底阀、ZPBG型射流泵射流引水方式，射流泵以排水管中的压力水作为水源，以消防洒水管中的压力水作为备用水源。水仓与吸水井之间、吸水井与吸水井之间安装配水阀门，型号为PZI-250、DN250、PN=0.1MPa，数量4套。

井下最低中段的主水泵房出口不少于两个；一个通往中段巷道并装设防水门；另一个在水泵房地面7m以上与安全出口连通。水泵房地面高出水泵房入口处巷道底板0.5m；潜没式泵房设有两个通往中段巷道的出口。

6. 探防水设备设施

由于矿山水文地质条件属中等类型，矿山设置了井下防治水领导机构，配备了专门探水设备。探水设备型号为ZY-200的全液压坑道探矿钻机，坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则做好探水工作。

7. 排水系统及主水泵检测检验简介

经江西华安检测技术有限公司检测，目前矿井排水系统和主排水泵检测检验结论为合格。

二、防灭火系统

1. 地面排水

（1）工业场地排水

工业场地排水主要为雨水和井下排水、生活污水。场地排水系统采用生产、生活污水与雨水分流制。矿井排水量见表2.4-9。

表2.4-9 矿井排水量表

| 顺序 | 排水项目 | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日排水量（m3/d） | 小时排水量（m3/h） |
| 1 | 井下排水 | 3870～5066 | 161.25～211 |
| 2 | 生活污水 | 95.35 | 16.63 |

在副斜井井口附近已建一套排水处理系统，井下排水由副斜井+100m～+260m、排至+260m平硐排水沟，自流至副斜井井口，自流至平流式沉淀池（容积为200m3）处理：经过澄清沉淀后水质达到《污水综合排放标准》一级标准的要求后作为工业场地绿化用水，雨季时多余排水排至室外场地。场区污水采用120t/d一体化处理设备处理后达到排放标准外排。

场地雨水通过排水明沟就近排出场外。雨污水排水管道依照工业区道路、建筑物的布置、地形标高和雨污水去向来布置。室外场地下污水管道最小重力流管径为D300，充满度为0.55。

（2）室内给排水

在招待所、食堂、浴室、厕所等建筑内敷设给水排水管路满足各处用水需求。室内给水管采用硬聚氯乙烯给水管（UPVC），室内排水管采用排水U-PVC管。在浴室内设置单管热水给水系统，热水管道采用热水PP-R管。在浴室上部设置不锈钢热水水箱（10m3）储存热水用水量。

在装载点、转载点、卸载点设置喷雾洒水设施及管路，污水排放通过污水管沟排至沉淀池处理。

2. 消防及洒水

（1）消防给水

1）消防用水量

工业场地消防用水和井下消防用水按同一时间内一次考虑。

①工业场地消防用水量162m3/次（15L/s，火灾延续时间3h）。

②井下消防日用水量

井下同一时间的火灾次数按一次考虑，一次火灾消防用水量按下式计算：

Qx=Σ0.06qiti

式中：Qx—井下一次火灾消防用水量（m3）

qi—某消防用水项流量指标（L/min）

ti—某用水项的火灾延续时间（h）

矿井井下消火栓总流量按5L/s计算，火灾延续时间按6h计，则井下一次火灾消防用水量为：

Qx=5×3.6×6=108m3/次

③井下洒水日用水量

Qd=KΣ0.06qiti

式中：Qd—井下洒水日用水量（m3）

K—富余系数，取1.25～1.35

qi—某用水项流量指标（L/min）

ti—某用水项一天中的使用时间（h）

井下用水点洒水除尘用水量标准及使用时间如下：

凿岩机：5L/min台，日工作时间：16h

井下冲洗巷道给水栓：20L/min，日工作时间：3h

井下洒水日用水量：

Qd=1.25×0.06×（5×10×18+20×20×3）

=157.5m3/d

（2）消防给水系统

工业场地消防给水采用常高压制消防给水系统，消防水量为15L/s，火灾延续时间为3h，一次灭火用水量为162m3。室外消防管路和生活管路接自高位水池，室外消防管路与生活管路尽可能形成环状。沿室外道路每隔100～120m设置一个SS100型地上式室外消火栓。

矿井井下消防、洒水利用井上、井下地形高差，采用消防与洒水合一的静压给水系统。消防洒水主干管D108×5由地面高位水池沿副斜井、中段运输巷、回风巷等敷设至井下。管网布置尽量使管道中水的流向与巷道中的风向一致。管网中支管起点附近位置设控制阀门，干管及支管直线段每隔一段距离设一检修阀。系统压力控制在小于1.6MPa，消防栓栓口水压不应低于0.35MPa，也不应高于1.0MPa；从静压高于1.0MPa的干管直接连接给水栓，消火栓宜采取减压阀减压，从静压不高于1.0MPa的干管直接连接给水栓，消火栓宜采取孔板减压，减压后的压力不超过0.5MPa。

（3）井下消防洒水装置布置

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）在重要保护区域及井下交通枢纽，如井底车场硐室、主要运输巷道、掘进巷道入口每隔50～100m防火保护距离设置SN50型或SNSS50型消火栓，以保证有一股水柱灭火。在设有供水管道的各条大巷、生产中段，每隔50～100m设置一个DN25供水接口，或在消火栓处配置给水栓异径接头（DN50×25），使消火栓平时可具有给水栓功能。所有矿井采区避灾线路上应敷设供水管路，所有采掘工作面和其他人员较集中的地点、井下各作业地点及采区避灾路线上及避难硐室（场所）处应设置供水管路及供水阀门，保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求。在井下采掘工作面设置喷嘴、喷雾防尘装置。

（4）管径选择及管道敷设

根据系统压力，最大静水压力大于1.6MPa的管段采用无缝钢管，计算水压小于或等于1.6MPa的管段采用镀锌钢管或无缝钢管。选择的管道阀门及管件压力大于管道计算水压，管道连接采用沟槽式管道接头，阀门处采用法兰连接。管道敷设在斜井中，每隔4～7m设斜管支墩或滑动支架，并用管卡固定。每隔100m左右设一固定支架。水平管根据管径规格每隔4～6m设滑动支架，每隔100m左右设一固定支架。水平管和斜管两个固定支架间设一个管道伸缩器。管道及支架均采取防腐处理，管内径根据管段内消防及洒水用水秒流量，取经济流速按下式计算：

式中：D—管道内径（m）

Q—流量（m3/h）

VP—经济流速（1.5m/s～2.2m/s）

钢管壁厚按下式确定：

式中：δ—计算壁厚（mm）

P—最大计算水压（MPa）

d—管道内径（mm）

[δ]—钢的最大允许应力（MPa），取133

φ—焊缝系数，取1.0

按照井下各段管路消防、洒水计算秒流量及压力，采用无缝钢管，经计算各段管路管径及壁厚见表2.4-10。

表2.4-10 井下消防洒水管路计算结果一览表

| 主要巷道名称 | 流量（L/s） | 管道规格 |
| --- | --- | --- |
| 副斜井、中段运输巷 | 6.8～7.2 | D108×5 |
| 采掘工作面 | 6.8～7.1 | D89×4.5 |

2.4.10 废石场

矿山废石大部分用于采空区充填、矿区道路修筑、工业场地的修建以及供当地民用建房使用，多余废石堆放在废石场。废石场布置于北风井井口附近的山间小盆地，最近处离井口约30m左右。北风井井口废石场下游设置了约2.5m高、12m长的挡墙。目前废石场基本无废石堆置，后续矿山采用充填法充填采空区，无多余废石，故本次取消废石场。

目前废石场下游无民房、工棚等人员生活、活动设施。

2.4.11 矿山机修

矿山有简易机修间，基本满足矿区生产需要，位于主斜坡道附近。

2.4.12 炸药库

现有炸药库布置在北风井井口的西南方向且无任何建筑物的另一座山的山坳内，与北风井井口隔一废石场，距北风井井口的直线距离约200m，北风井井口所在山的背面居住有少于50户的居民。居民区与炸药库之间隔了一座山，直线距离大于300m。考虑到库址距北风井井口较近，可将建炸药库的地方挖出凹形空间，在原山凹出口附近修筑土堤，使炸药库周围形成一道屏挡。炸药与雷管分别建库存放，库间距大于20m。库区周围按规定的距离建2m高的围墙，围墙外面的山坡设截洪沟。

炸药库占地面积3.5亩，炸药库房最大存储量为5000kg、雷管库房最大存储量为10000发。库房地面平整无缝，设有消防水池，备有消防沙，库区备有灭火器等消防器材，库区外边设有值班室，建立了《爆破器材存放管理制度》等，有专人24h值守。该炸药库经当地公安部门批准，江西省赣华安全科技有限公司于2025年5月对炸药库进行了安全现状评价，其选址、建设、安全防护、安全管理措施符合国家安全管理要求。企业已办理《爆破作业单位许可证》。

2.4.13 安全避险“六大系统”

2013年5月江西朝盛矿业有限公司委托上海鹏旭信息科技有限公司设计、施工了地下矿山安全避险“六大系统”，并于2014年3月27日由宁都县安监局备案。

一、监测监控系统

（1）视频监控：副斜井井口、副斜井绞车房、副斜井+160m中段吊桥附近、副斜井+130m中段吊桥附近、副斜井+100m中段井底车场、北风井口等地点安装了视频监控设施。共安装视频摄像头15个。

（2）有毒有害气体监测：矿山共安装一氧化碳传感器2台，地点为+160m中段进风巷（采场附近）和+130m中段掘进面回风巷；同时配置了6台CD4型多功能便携式气体检测仪，具备报警参数设置和声光报警功能，用于井下一氧化碳、氧气、甲烷、硫化氢浓度测量。人员携带便携式气体检测仪从进风巷进入工作面，一旦报警应立即撤离。

（3）通风系统及设备开停监测：共设置多功能基站5个、风机开停传感器2个、风速传感器4个、风压传感器1个。

二、人员定位系统

根据矿区生产规模、开拓方式（斜井+斜坡道）及井下作业人员数量等情况，矿山按国家规范要求建设了人员定位系统，下井人员均需佩戴身份识别卡。同时矿山建立完善了人员出入井管理制度，严格执行了出入井登记、挂牌制度的同时，加强人员入井管理。

矿山采用人员区域定位系统。多功能中心基站和数据采集仪的设置原则是在各中段运输巷每200～300m设置一个及在入井口、进入危险区域入口、进入废弃巷道入口、禁止进入区域入口等区域。

矿山多功能中心基站设置情况为：副斜井、主斜坡道井口各1个；+160m中段：副斜井井底车场、主斜坡道井底各1个；+130m中段：副斜井井底车场、主斜坡道变电硐室附近各1个；+100m中段：副斜井井底车场1个；共设置10个多功能中心基站。

人员定位卡：宁都硫铁矿地下开采改建工程井下最多同时作业人数为32人，矿山目前配备了标识卡60张。

三、通讯联络系统

矿山总调度室内设有个性化智能调度台，HH-4096DIP型数字程控调度交换机整机及附件。矿区在副斜井、主斜坡道井口值班房均安装了TC-108L电话程控交换机，井下电话均为HBZ（G）-1A矿用本安型电话机，分别安装在各绞车房、井下各中段信号房、休息室及井口值班室、矿办公室等场所，构成了矿区内部通信、监控系统。系统通过建立工业环网达到双回路，传输线缆采用MGXTSV-4B1型号光缆及MHYV2×2×0.5的电话线，分别从副斜井和主斜坡道进入井下，并形成回路。

四、压风自救系统

1. 矿山最大班下井人员为32人。按规定，每人供风量应不小于0.3m3/min。故需风量≥1.151.2×0.3×32=13.25m3/min。

2. 矿山在地面空压机房安装4台DSR-100A（额定流量13.3m3/min）型空压机，其中：3台工作，1台备用，总排气量为≥34.84m3/min。能满足生产和救灾的需要。

3. 压气输送线路：空压机房沿副斜井、中段运输巷、回风巷等敷设至各采场及掘进工作面各用气地点。压气输送管路主管路采用DN150、DN65焊接钢管，送到各用风和避灾地点用DN50钢管。

4. 压风管道应按照《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》的有关要求，安设好供气阀门。生产中段的压风管道上每隔200m～300m应安设一组供气阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组供气阀门，向外每隔200m～300m应安设一组供气阀门。在各中段采掘工作面和爆破时撤离人员集中地点的压风管道上分别安设一组供气阀门。

5. 压风自救系统专用安全设施包括送气到各用气地点的金属管道，按规定安装供气阀门、压风呼吸器等。

五、供水施救系统

供水施救系统，在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、供水阀门等。

井下供水施救系统，其水源为距矿山办公和生活区1.5km的茶山迳溪水。水源水利用消防洒水管道供至井下各用水点，经过减压阀、过滤装置，到达井下需要饮用水的地点。

在设有供水管道的各条大巷、副斜井、中段运输巷、回风巷等，每隔50m～100m设置一个DN25供水接口，或在消火栓处配置给水栓异径接头（DN50×25），使消火栓平时可具有给水栓功能，独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上安设一组供水阀门。所有矿井采区避灾线路上应敷设供水管路，所有采掘工作面和其他人员较集中的地点、井下各作业地点及采区避灾路线上及避难硐室（场所）处应设置供水管路及供水阀门，保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求。

六、紧急避险系统

1. 自救器

按额定防护时间不少于45min的要求采用YZ-45型压缩氧自救器。

自救器数量：根据入井人员配备，并按入井总人数的10%配备备用救援自救器以及的要求，该矿应配置自救器40只，所有入井人员必须随身携带自救器。

2. 井下避灾路线

宁都硫铁矿采用斜井+斜坡道开拓。南风井、副斜井、主斜坡、北风井都直通地表，都作为应急安全出口，各中段人行天井和风井作应急安全出口。井下各中段均有二个以上安全出口通达上部中段和地表。

3. 事故应急预案

按照规定要求，矿山已编制了矿山事故应急预案，并做好了井下避灾路线的标识。

2.4.14 压风及供水系统

一、压风系统

矿山现有3台DSR-100A型空压机，布置在主斜坡道井口旁，可利用，需新增1台DSR-100A型空压机备用，供风管道沿主斜坡道铺设。压风管主管管径为DN150、采掘工作面支管管径为DN50。

经江西华安检测技术有限公司检测，目前主斜坡道井口空压机房内3台空气压缩机检测检验结论为合格。

二、供水系统

1. 矿井用水量

宁都硫铁矿用水量包括工业场地用水量、居住区生活用水量、井下消防用水量和井下洒水用水量。

（1）工业场地用水量

工业场地用水量标准及使用时间如下：

生活饮用水：40L/人·班

食堂用水：20L/人·餐

淋浴用水：每个淋浴器按540L/h计，延续时间每班1h。

洗衣房用水：80L/kg干衣

居住区生活用水：150L/人·日，用水时间24h。

（2）消防用水量

工业场地消防用水和井下消防用水按同一时间内一次考虑。工业场地消防用水量162m3/次（15L/s，火灾延续时间3h），井下一次火灾消防用水量为108m3/次。

（3）井下洒水用水量

井下洒水用水量为157.5m3/d。

（4）矿井用水量

宁都硫铁矿一次最大用水量合计为425.44m3。

2. 水源

生活用水水源为距矿山办公和生活区约1.5km的茶山迳溪水；生产用水来自副斜井井口附近的污水处理厂的水，矿山供水条件稳定能满足矿区开采生产、生活的需要。

3. 供水系统

矿井生产、生活及消防供水系统：

距矿山办公和生活区约1.5km的茶山迳溪水→消毒→加压泵→生活水池→管道输送→矿井生活用水点。

副斜井井口附近污水处理厂的水→沉淀消毒→加压泵→高位水池→矿井地面、井下生产用水点及矿井各消防用水点。

矿井生产及消防用水取自副斜井井口附近的污水处理厂的水，经加压泵（150QJ20-60/10型、Q=20m3/h、H=60m；7.5kW、380V、2台、1用1备）提升至高位水池，再供至矿井井下生产及矿井各消防用水点，高位水池总有效容积300m3（高位水池标高为+293m，取点水标高+245m），其中消防贮水量200m3，设有不作他用的措施，其余为生产调节水量，同时应加强生活用水的水质保护。

工业场地用水，采用硬聚氯乙烯给水管（UPVC），供至工业场地、浴室、厕所、招待所等处，配水管主管管径为D110，干管采用环状和枝状相结合布置方式，配水到食堂、浴室等处用水点。支管根据各用水点用水量及消火栓水量确定。在浴室上部设置不锈钢热水水箱（10m3）储存热水用水量。

2.4.15 主要设备选型

1. 提升运输设备

主斜坡道采用UQ-12矿用自卸车运输。副斜井作为安全通道，电缆和水管沿副斜井铺设。

2. 中段运输设备

中段运输采用UQ-12矿用自卸车无轨矿车。

3. 通风设备

南风井口利用现有一台FKZ-6-No19/200型防爆轴流通风机、电机Y355M-6、200kW、380V，另配备一台相同型号和规格的电动机，设备应有矿用产品安全标志。

北风井风机：开采11-7号勘探线之间的矿体时，将南风井（的一台FKZ-6-No19/200型防爆轴流通风机和两台Y355M-6、200kW、380V电机转移至北风井。

4. 排水设备

根据矿井开拓情况，采用一级排水，即+100m中段转排至+260m排水平窿，然后自流至酸水处理厂。

+100m中段水泵房利用现有4台DF155-30×7型耐酸水泵，其中：2台工作、1台备用、1台检修，能满足排水要求，水泵配套电动机160kW、380V，排水管路2趟D219×9耐腐蚀性钢塑复合钢管，吸水管路D273×9耐腐蚀性钢塑塑造复合钢管均能满足排水要求。

5. 压风机

在地面斜坡道井口附近设有空压机站，考虑经济合理性，矿山现有三台DSR-100A型空压机可利用，另需增加1台DSR-100A型空压机作为备用。其中：3台工作、1台备用。

2.4.16 充填系统

根据行业发展形势以及矿山安全生产要求，宁都硫铁矿计划建立尾砂胶结充填系统，利用选厂尾砂，在井口地面建立充填站，充填站计划充填能力20m3/h。

2.4.17 安全出口

南风井、副斜井、主斜坡道、北风井都直通地表，都作为应急安全出口，各中段人行天井和风井作应急安全出口。井下各中段均有二个以上安全出口通达上部中段和地表。

2.4.18 安全管理

一、安全机构设置

2025年4月1日，江西朝盛矿业有限公司对宁都硫铁矿安全生产管理机构进行了调整，并发文《关于调整公司硫铁矿安全生产管理机构的通知》（朝盛字[2025]13号）。

公司各厂、各部门：

鉴于人事变动，为确保安全生产工作顺利进行，经研究决定：调整公司硫铁矿安全生产管理机构，现就有关事项通知如下：

一、矿山主要负责人：罗晓明

二、五值矿长

矿长：罗晓明

生产副矿长：周国栋

安全副矿长：滕义杰

机电副矿长：李伟

技术副矿长：席伍生

三、矿山部下设安全科、生产技术科

专职安全员：曾衍辉、曾宪兵、王家斌。

矿山主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均持证上岗，具有地质、采矿、机电、测量专业技术人员。

二、教育培训情况

矿山制定并执行了安全教育制度，开展了安全培训与教育工作。

（1）矿山主要负责人、安全生产管理人员己参加省厅培训。

（2）按要求对新工人进行了三级安全教育。

（3）全员安全教育培训，由江西朝盛矿业有限公司对其从业人员进行全员培训教育。

（4）特种作业人员经主管部门专业技术培训。矿井提升、排水、电工、检查工、爆破员、电氧焊、通风工等工种均持证上岗。

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿建立了三级安全教育培训制度，2025年1月制定了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿2025年度安全教育培训计划》。

三、安全生产责任制、安全生产管理制度及安全生产操作规程

矿山已制定的安全生产规章制度主要有：

（1）各级安全生产责任制，包括总经理安全生产岗位责任制、副总经理安全生产岗位责任制、矿长（矿山部经理）安全生产岗位责任制、副矿长（矿山部副经理）安全生产责任制、技术负责人（总工程师）安全生产责任制、安全管理人员安全生产责任制、班组长安全生产责任制、通风工安全生产责任制、绞车工安全生产责任制、排水工安全生产责任制、安检工安全生产责任制、电机车工安全生产责任制、值班长（井长）安全生产责任制及员工安全生产责任制等。

（2）安全生产制度，包括安全目标管理制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、危险源管理制度、事故隐患整改制度、地压监测管理制度、安全技术措施审批制度、劳动防护用品管理制度、生产安全事故管理制度、应急管理制度、安全生产奖惩制度及安全生产档案管理制度等。

（3）制定了各工种安全技术操作规程，主要有凿岩工安全技术操作规程、爆破工安全技术操作规程、排险工安全技术操作规程、通风工安全技术操作规程、绞车工安全技术操作规程、信号挂钩工安全技术操作规程、排水工安全技术操作规程、管道工安全技术操作规程、装矿工安全技术操作规程、放矿工安全技术操作规程、电机车工安全技术操作规程、电工（焊工）安全技术操作规程、汽车运矿工安全技术操作规程、探放水工安全技术操作规程等。

四、安全生产检查和隐患排查体系建设

矿山生产期间，能正常开展矿级、工区（车间）级、班组级安全检查工作；定期进行了井下安全巡查工作。电器设备、特种设备、矿山通风除矿山自检外，还聘请了有检测资质的机构进行检测，并出具了合格检测报告。

依据《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令2007年第16号），《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》，矿山已建立隐患排查治理体系，制定《隐患排查治理体系管理制度》、《隐患排查治理责任制》、《隐患排查治理责任追究与奖励制度》、《隐患排查分级记录表》等隐患排查治理文件，并严格执行。隐患排查内容包括：检查主体、检查频次、检查对象（场所及设备设施）、检查内容、检查对照标准、隐患等级等，并对排查出的事故隐患进行登记。明确自查、自改、自报机构责任人及联络人，每月向宁都县应急局报送隐患排查治理情况，同时每半月应按省应急管理厅相关要求在网络监管平台进行上报。矿山每年组织专家依照《江西省金属非金属矿山生产安全事故隐患排查分级实施指南》对矿山进行隐患排查和专家会诊工作，对排查出的事故隐患严格按照“五落实”的要求实进行整改，整改率为100%，属于重大事故隐患的，在24小时内向所在地应急部门报告。

五、安全生产风险分级管控

根据赣安办字〔2016〕55号《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》精神，2019年5月18日江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿下发了《关于发布江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿安全风险分级管控实施方案的通知》，成立了以矿长为组长的领导小组。制定了《危险有害因素辨识及风险评价计划》，明确了负责人及责任部门，进行分解落实，直至班组、岗位。

目前，江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿风险评估小组通过对本单位危险有害因素进行辨识评价后，填写了相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”，编制了风险管控责任清单和风险管控措施清单并绘制了江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿风险点四色分布图。

建议江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿进一步完善风险分级管控体系建设，进一步做好风险管控过程的相关记录，将风险管控纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

六、安全生产责任险

企业按要求参保了安全生产责任保险和为全体员工购买了工伤保险。

七、安全投入

矿山严格按照规定足额提取并投入安全专项经费，专款专用，用于矿山安全生产设施的改造和隐患整改，努力改善矿山安全生产条件。根据国家有关规定，矿山按原矿产量15元/t的比例提取安全专项经费，以保证安全生产费用的投入。

2025年度预计提取安全生产费用360万元，用于安全工程、安全管理、设备设施维护、“六大系统”维护、职业健康、隐患整治、应急演练和应急物资等项目。费用能专款专用，专项管理。

八、安全生产事故

矿山近三年未发生工亡事故。

九、生产安全事故应急救援预案

矿山已编制《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿生产安全事故应急预案》，并已在赣州市应急管理局备案，备案号：3607002022038。

2025年8月9日，矿山与赣州市综合应急救援支队签订了《矿山救护服务协议》，有效期至2026年8月8日。

矿山于2025年5月10日进行了突发灾害性天气停产撤人应急演练方案，演练前制定了方案，确定了方式，做到精心组织、实战演练、找出差距，不断总结提高，加强了应急队伍的建设，完善了安全生产保障体系。

十、安全生产标准化建设及班组安全建设

矿山2014年3月18日通过了安全生产标准化三级考评，首次取得省应急管理厅颁发的证书（编号为：赣AQBK三00133[2014]）。矿山已于2020年8月11日第三次取得省应急管理厅颁发的安全生产标准化三级证书（编号为：赣AQBK三[2020]053），目前矿山安标化工作仍处于运行中。

矿山开展了班组建设工作，班组安全活动有危险辨识与风险评价、班组安全教育与培训，班组安全学习、班组检查等。班（组）长参加了相关部门组织的非煤矿山企业班（组）长安全生产培训。

十一、班组建设

矿山开展了班组标准化建设，有班组建设方案、记录，有班组活动室。

十二、安全生产资料建档管理

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿注重安全生产资料的整理归档管理工作，有兼职人员负责资料管理。及时整理安全会议记录、生产技术报表、事故事件报表、安全生产标准化创建资料、评审报告记录、工程图纸及时更新归档、行业协会文件、省市县应急管理部门文件，分类存放。配有资料存放柜，为资料管理配置了必要的设施，保持一定的资金资源需求。

2.5 隐蔽致灾因素普查

江西朝盛矿业有限公司2011年12月委托江西理工大学对该矿进行了地压研究，通过2013年4月～2013年9月底为期半年时间的地表沉降监测、井下地压监测和地压调查资料的分析，完成了《江西朝盛矿业有限公司地压调查研究（中期报告）》，该报告得出如下结论：（1）根据井下地压现象调查情况，除有两处巷道发生片帮冒顶外，其它地方未见地压显现，说明矿山局部（围岩破碎、构筑发育的地方）存在松散地压，但未出现变形地压，表明矿山在已有的采掘工程条件下，地下岩层是稳定的。（2）通过对+160m和+130m中段的采掘工程的收敛和岩体应力监测，未发现有明显的变形地压，表明目前矿岩承受的压力在其强度范围内。（3）地表沉降观测结果说明在这段时间内（2013年5月～2013年9月）地表未发生沉降，表明在矿山现有的采掘工程条件下，公路及地面建筑物是安全的。（4）以上结论是在矿山现有采掘工程条件下得出的，即是在+160m、+130m和+100m中段未进行大面积采矿的情况下得出的，对于将来+160m、+130m和+100m中段进行大面积采矿的情况下，矿山是否会发生大面积地压、是否会引起地面沉降，还需进一步监测、调查分析研究。

为了保障矿山安全生产，江西朝盛矿业有限公司委托南昌工程学院对该矿地质灾害进行了研究，2024年1月19日，南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》，报告对该矿采空区致灾、水文致灾、地压致灾、火灾致灾因素都进行了分析，给出了结论与建议：

- 1. 采空区致灾因素

目前井下废碴均不出窿，地表不设排土场，全部废碴用于回填到现有采空区内。矿区内采空区合计127760m3，已回填约30780m3，未回填采空区约96980m3，回填率达24.1%。

（1）采掘过程在采场和采空区易出现垮落、片帮和冒顶。建议减缓矿床开采过程中地质应力的增加。

（2）宁都至兴国主干公路由东北向西南方向穿过矿区，且矿区内地表下30m～80m，2～8号勘探线之间构造裂隙带附近溶洞较为发育公路可能出现局部崩落情形，建议优先充填、及时充填。

（3）采用瞬变电磁物探法共探测9条测线，测线长共9.631公里，共508个物理点，其中检查点25个，丢点4个。通过对现场进行实地的勘探工作，获得了大量的可靠物探资料。测线上共有59区域均存在低阻异常，局部等值线弯曲畸变，其中富水区异常33处、采空区异常15处、采空填充区异常11处。L7测线水平里程180m～375m区域内视电阻率等值线紊乱，推测可能存在断层。建议定期排查。

（4）根据国内外现有的采空区处理方法，结合宁都硫铁矿的水文地质条件、开采现状、采空区现在及稳定性等实际情况，建议进一步开展矿区岩石力学性能研究；建立完善的监测监控系统，实现对采空区稳定性、位移、作业人员等的动态监测监控；采用监测仪器或仪表，对开采范围内地表沉降量进行观测，特别是矿部、居民区、公路等要设固定监测点。

（5）当后期出现大面积开采时，应优化设计，预留矿柱。当采空区回采矿柱时，应做好安全预案，建议及时充填。

2. 水文致灾因素

（1）矿区地表水系较发育，地下水与地表水有一定的水力联系，地形地貌条件有利于地表水、地下水的积聚，对矿床开采有较大的不利影响。矿床主要以基岩裂隙水为直接充水水源，富水性弱，矿区水文地质勘探类型是以基岩裂隙充水为主的在标高+160m以上水文地质条件中等；在标高160m以下水文地质条件简单的矿床。

（2）矿山所在地区气候温和，日照充足，雨量充沛。每年2～5月为雨季，历年日最大降雨量达218.8mm，20年一遇最大降雨量2020.4mm，最小降雨量1051.5mm。地表突然大量降雨有可能会渗透井下可能产生掘进工作面透水。

（3）矿区1～5号勘探线线西端有牛七坑水库，库区为花岗岩，矿体连续，现有开采系统留设有防水矿柱，其通过坝址区东侧，未见异常。在正常运行和管理情况下，风险可控。

（4）上覆灰岩溶洞较发育，通过独立的或联系的裂隙和溶洞为通道，本区喀斯特溶洞垂直发育深度多介于地表以下30m～80m范围内。矿区2012年水文调查时钻孔77个，已全部进行了钻孔封闭且下部无采矿区，矿床开采不受影响。

（5）巷道中大部分岩石岩性为砂岩，其岩石坚硬，裂隙较不发育，多不滴水，滴水段仅占约6%～12%，其中220中段与190中段潮湿段与滴水段稍多，滴水段约占10%～12%，160中段与130中段滴水段较少，占6%～8%。坑道局部揭露断层破碎带及涌水裂隙，均有支护，其多呈中～强滴水，部分地段涌水，涌水量0.08～0.95L/s。通过ZK1303抽水试验可知，断裂构造带含水性较强，其渗透系数为0.0306～0.1339m/d。

（6）结合矿区水文资料，建议建立健全的地面防水系统和排水系统；加强地表可能出现塌陷区的应急管理，多种旱地作物，以减少地表水渗入量；定期对溶洞区域开展物探监测，坚持“有疑必探，先探后掘”的原则；采空区和巷道做好“堵、疏、排、截”等治理预案；定期检查封堵的钻孔。

3. 地压致灾因素

（1）矿区含矿层及顶、底板围岩系石英砂岩等，埋藏较深，坚硬致密，裂隙不发育，完整性好。岩石普系硬度系数4.9～26.9，强度属中等硬度至最坚硬岩石，具有良好的稳定性。矿体（层）上部第四系由泥、砂、砾石等组成，松散，岩石极不稳定；壶天灰岩上部溶洞发育，形成一个规模较大的喀斯特溶洞带，溶洞中大多为未胶结的砾石、泥砂充填，极不稳定。

（2）根据《江西朝盛矿业矿业有限公司宁都硫铁矿井上井下对照图》结合现场观察与分析，矿区范围内的山体、农村建筑物、农田道路以及池塘均未发生滑坡、开裂、沉陷以及沉陷等致害的地压活动。

（3）本矿区采用ANSYS，FLAC3D数值计算软件对矿山进行了数值模拟计算，对矿山的地压稳定性及岩层稳定控制进行了研究，得到了矿区沉降、变形、应力分布、塑性区分布。结果表明，各方案顶板最大拉应力均小于顶板砂岩的允许最大抗拉强度2.48MPa，各方案顶板都处于稳定状态；方案点柱最大压应力都远小于点柱极限抗压强度且各方案点柱所受最大压应力相差不大；矿体开挖以后周边围岩及矿柱都会出现位移，且当位移量超过一定值时，采场将失稳。顶板位移大于顶柱位移，但顶板位移较小，采场不易失稳；顶板及顶柱基本未出现塑性变形，只有极个别方案出现零星塑性区，并不影响顶板的稳定性。综合数值分析结果，目前采场稳定性较好，风险可控。

（4）采用光弹应力计进行应力观测，可以真实的反应矿山地下应力的变化趋势，为地压研究提供基础。试验表明，巷道围岩总体不会随着时间的增长而发生明显变形，大部分岩层所受巷道压力受力很小，压力未达到岩石的破坏强度，巷道围岩处于相对稳定状态。

（5）地表监测点的布置区域与数值模拟开挖之后产生的下降盆地区域基本相似，监测得到的下降量与数值模拟开挖后产生的Z方向的沉降量沉降级别相差不大，说明矿山的整体稳定性较好，风险可控。

（6）为了保证采掘生产安全，在井下开拓巷道和采矿工程时，应加强治理及安全防范，建议在第四系覆盖层岩石破碎段巷道的支护，及时对巷道和作业采场顶板松石的清理；坚持地表沉降和地压的定期观测；开展尾矿充填固结研究；采矿区矿柱回采应关注地压变化。

4. 火灾致灾因素

（1）矿区铜磁黄铁矿床含硫，在采矿过程中硫化矿石易氧化，温度升高易发生自燃，作业人员开采后采用水泥砂浆包裹表面，可有效防止氧化。

（2）矿区采空区和巷道整体稳定性较好，对通过断层或破碎带较为发育的巷道，及时进行钢筋混凝土支护、喷锚支护、锚网喷浆支护等手段，不宜采用木支护手段。

（3）井下未设爆破器材库，并下所需爆破器材由专人从矿山地表爆破器材库按需领用。井下供电采用符合国家标准的阻燃电缆，风筒采用阻燃风筒。矿区多处设有防火警示牌、干粉灭火器、消防供水系统。在严格的管控下，矿区不易发生森林火灾和硐室火灾。

（4）建议加强宣传、管理和监督；做好降温预案；严格明火、动火作业管理；定期检查电气设备和线路，防止用电引起火灾；易燃易爆物品专人专班管理。

2024年10月12日，国家矿山安全监察局发布2024年第2号公告：国家矿山安全监察局批准《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》等3项矿山安全行业标准。《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》规定：矿山应每3年开展一次隐蔽致灾因素普查工作。建议后续矿山继续按照新规范做好隐蔽致灾因素的普查工作。

定性定量评价

3.1 评价单元划分及评价方法选择

按照评价单元划分原则和方法，考虑该建设工程项目中危险、有害因素的危害程度以及矿山开采的特殊工艺，划分评价单元；并针对不同评价单元选择安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法、事故树分析法等评价方法进行评价。评价单元划分及评价方法选择，见表3.1-1。

表3.1-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 | 安全检查表法 |
| 2 | 开拓系统 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 3 | 运输系统 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 4 | 采掘系统 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 5 | 通风系统 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 6 | 供配电系统 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 7 | 防排水与防灭火系统 | 预先危险性分析法、安全检查表法 |
| 8 | 安全避险“六大系统”单元 | 安全检查表法 |
| 9 | 安全管理 | 安全检查表法 |

3.2 总平面布置单元

3.2.1 安全检查表

根据矿山所处的水文和工程地质条件，按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求，通过安全检查表法对总平面布置单元进行评价，具体评价见表3.2-1。

表3.2-1 总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山企业的办公区、生活区、工业场地、地面建筑等，不应设在危崖、塌陷区、崩落区，不应设在受尘毒、污风影响区域内，不应受洪水、泥石流、爆破威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第4.6.1条 | 办公区、生活区、地面建筑、部分工业场地位于岩石移动线内。2025年7月，企业委托南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制了《江西朝盛矿业有限公宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》，得出结论：当对+160m中段及以下矿体开采时，沉降值相对较小，矿区地表整体保持稳定状态。 | 符合 |
| 2 | 矿山企业的加油站、加气站应设置在安全地点。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第4.6.2条 | 矿山无加油站、加气站。 | 缺项 |
| 3 | 地下开采时，应圈定岩体移动范围或岩体移动监测范围;地表主要建构筑物、主要井筒应布置在地表岩体移动范围之外，或者留保安矿柱消除其影响。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.1.2条 | 根据总平面布置图，井筒均布置在地表岩体移动范围之外。 | 符合 |
| 4 | 地表主要建构筑物、主要开拓工程入口应布置在不受地表滑坡、滚石、泥石流、雪崩等危险因素影响的安全地带，无法避开时，应采取可靠的安全措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.1.3条 | 地表主要建构筑物、主要开拓工程入口均布置在安全地带。 | 符合 |
| 5 | 主变电所设置应符合下列规定: --设置在爆破警戒线以外； --距离准轨铁路不小于40m； --远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境； --避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带； --地面标高应高于当地最高洪水位0.5m以上。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.1条 | 主变电所符合上述规定。 | 符合 |
| 6 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.10条 | 厂址选择满足上述要求。 | 符合 |
| 7 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定: 1.当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪排涝措施; 2.凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.12条 | 厂址位置符合上述规定。 | 符合 |
| 8 | 下列地段和地区不应选为厂址: 1.发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2.有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段; 3.采矿陷落（错动）区地表界限内; 4.爆破危险界限内； 5.坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6.有严重放射性物质污染影响区； 7.生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域; 8.对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内; 9.很严重的自重湿陷性黄土地段,厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段; 10.具有开采价值的矿藏区; 11.受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第3.0.14条 | 办公区、生活区、地面建筑、部分工业场地位于岩石移动线内。2025年7月，企业委托南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制了《江西朝盛矿业有限公宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》，得出结论：当对+160m中段及以下矿体开采时，沉降值相对较小，矿区地表整体保持稳定状态。 | 符合 |
| 9 | 高位水池应布置在地质良好、不因渗漏溢流引起坍塌的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第4.4.2条 | 布置在地质良好、不因渗漏溢流引起坍塌的地段。 | 符合 |
| 10 | 总变电站位置的选择，应符合下列要求: 1.应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段; 2.不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧； 3.不得布置在有强烈振动设施的场地附近; 4.应有运输变压器的道路; 5.宜布置在地势较高地段。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第4.4.5条 | 总变电站位置符合上述要求。 | 符合 |
| 11 | 废料场应充分利用沟谷、荒地、劣地。废料年排出量不大的中小型工业企业，有条件时，应与邻近企业协作或利用城镇现有的废料场。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第4.6.3条 | 本次取消废石场。 | 缺项 |
| 12 | 压缩空气站的布置应符合下列要求: 1.应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧； 2.压缩空气站的朝向,应结合地形、气象条件,使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧; 3.压缩空气站的布置，尚应符合本规范第5.2.4和第5.2.5条的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.3.4条 | 压缩空气站的布置符合上述要求。 | 符合 |

采用安全检查表法对矿山总平面布置单元检查12项，2项缺项，其余全部符合，总平面布置总体符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2022）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的有关要求。

3.2.2 总平面布置合理性分析

1. 矿区范围内无各类（旅游风景、自然、历史文物古迹等）保护区，无航空港口和重要通讯设施，远离湖泊等。

2. 矿山属“三下”矿，2025年7月，矿山委托南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制了《江西朝盛矿业有限公宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》，得出结论：对+160m中段及以下矿体开采时，沉降值相对较小，矿区地表整体保持稳定状态。

3. 矿山已开采多年，采场内设有矿柱，而且采空区所有矿柱不考虑回收，利用已有的矿柱支撑顶板岩石，以较长时间维护了采空区的存在。同时，为了安全生产，封闭部分老采空区，以减少一旦围岩冒落产生对生产区的冲击力。新建地面设施均远离地表岩石移动线之外，对于难于搬迁的建筑及难于改道的公路下面和附近的采空区已进行了废石充填。

3.2.3 评价小结

1. 采用安全检查表法对矿山总平面布置单元检查12项，2项缺项，其余全部符合，总平面布置总体单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2022）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的有关要求。

2. 本次新建地面设施均远离地表岩石移动线之外，对于难于搬迁的建筑及难于改道的公路下面和附近的采空区已进行了废石充填。后续对+160m中段及以下矿体开采时，严格执行《江西朝盛矿业有限公宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》中最大允许总药量的情况下，总平面布置单元符合要求。

3.3 开拓系统单元

3.3.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，开拓系统单元存在的危险有害因素主要有：冒顶片帮、坍塌、火药爆炸、放炮、中毒窒息、透水、火灾、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击、粉尘、噪声与振动等，分析结果见表3.3-1。

表3.3-1 开拓系统单元预先危险性分析评价表

| 危险 因素 | 原因 | 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冒顶片帮、坍塌 | - 1.井巷工程通过第四系或破碎、不稳固等地带; - 2.凿岩爆破等操作不当； 3.井巷工程维护不当。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅳ | 1.进一步查明矿区地质条件，遇地质条件不好（尤其是井口）、破碎地带进行合理支护； 2.设置监测系统对地压进行监测； 3.掘进顺序、凿岩爆破、井巷支护等应按设计、规定等进行。 |
| 火药爆炸 | - 1.作业场地爆破器材搬运、存放不当; - 2.遇外界火源、振动、摩擦等引发爆炸。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅳ | - 1.爆破器材应按要求进行存放； - 2.爆破器材存放处杜绝外界火源，尽量避免爆破器材受振动、摩擦等。 |
| 放炮 | - 1.炸药量控制不合格; - 2.不同性质爆破器材混用; - 3.爆破作业后，没有检查或检查不彻底，未清理出未爆炸的残余炸药; - 4.盲炮处理不当或打残眼; - 5.装药工艺不合理或违章作业; - 6.起爆工艺不合理或违章作业; - 7.警戒不到位，信号不完善，安全距离不够长; - 8.爆破器材质量不好; - 9.非爆破专业人员作业，爆破作业人员违章。 | 重大人员伤亡 | Ⅳ | 1.按设计参数装药，及时处理; 2.按规定检测每批爆破器材; 3.加强警戒工作，起爆前作检查，设备人员撤至安全地带起爆，并加强警戒发信号; 4.准确计算危险区范围，范围内设施撤离; 5.采取控制爆破技术，降低最大一段药量; 6.固定时间进行二次爆破; 7.建立盲炮处理制度，出现盲炮当班处理。 8.严格按爆破安全规程操作。 |
| 中毒窒息 | - 1.爆破后，未及时通风； - 2.炮烟未排出，人员提早进入作业场所； - 3.通风设施损坏，通风效率不高； - 4.风机摆置位置不合理； - 5.不使用机械通风。 | 重大人员伤亡 | Ⅳ | - 1.爆破后，及时加强通风； - 2.炮烟未排出，人员禁止进入作业场所； 3.及时维护通风设施； 4.加强通风培训，合布置风机； 5.必须使用机械通风。 |
| 透水 | - 1.采空区、采场、井巷顶板出现地表塌陷、移动，联通的地表水体、尾矿库。 - 2.井巷、硐室与含水层、含水断层、破碎带。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅳ | 1、编制安全设施设计前应进行工程地质、水文地质勘察，合理选择井巷线路、硐室位置； 2、对井巷、硐室进行合理支护。 |
| 火灾 | - 1.吸烟; - 2.违规动火; - 3.缺少消防器材。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | - 1.禁止吸烟; - 2.加强动火管理; - 3.备齐消防器材。 |
| 机械伤害 | - 机械设备等使用过程中对人员产生撞击、冲击、绞碾、挤压等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.严禁违章作业。 2.工作场所设有足够的照明度。 3.对设备的危险部位设置警示标志，采取安全防护措施。 |
| 高处坠落 | - 1.人员从天井口坠落。 - 2.高处作业时坠落。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.天井口采取适当的防护措施，如设置防护栏和警示标志等。 2.高处作业应采取安全防护措施，如设置安全平台、系安全带等。 |
| 触电 | - 机械设备及线路用电过程中发生漏电，人员接触带电物体。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 用电设备及线路等应正确使用、维护。 |
| 物体打击 | - 1.天井、硐室施工时平台上堆放、散落悬浮物未及时清除。 - 2.人行天井口、天井平台上散落、堆放杂物。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.及时清除天井、硐室施工时平台上堆放、散落悬浮物。 2.及时清理人行天井口、天井平台上散落、堆放杂物。 |
| 粉尘 | - 凿岩会产生粉尘。 | 职业病 | Ⅱ | 采取湿式凿岩和通风设施。 |
| 噪声与振动 | - 凿岩会产生噪声和振动。 | 职业病 | Ⅱ | 设计选择平衡性能好、振动小、低音设备;采取有效的降噪声、防噪声措施佩戴有效的防护用品。 |

通过预先危险性分析法评价，开拓系统单元存在的危险有害因素主要有：冒顶片帮、坍塌、火药爆炸、放炮、中毒窒息、透水、火灾、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击、粉尘、噪声与振动等。其中冒顶片帮、坍塌、火药爆炸、放炮、中毒窒息和透水的危害等级定为IV级，发生危害的后果均可能造成人员伤亡或井巷工程大面积损坏，应重点防范；火灾、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动等危害等级均为Ⅱ级，也应加以注意。

3.3.2 安全检查表

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第4号）的要求，通过安全检查表法对矿山开拓单元进行符合性评价，具体评价见表3.3-2。

表3.3-2 开拓系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全出口 |  |  |  |  |
| 1 | 通往地表的安全出口。 | 每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于30m、直达地面的安全出口;矿体一翼走向长度超过1000m时，此翼应有安全出口。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.1.1.1条 | 通往地表的安全出口符合要求。 | 符合 |
| 2 | 中段和分段的安全出口。 | 每个生产水平或中段至少应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.1.1.1条 | 中段的安全出口均符合要求 | 符合 |
| 3 | 采区或盘区、矿块的安全出口。 | 每个采区或者盘区、矿块均应有两个便于行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.1.4条 | 采场安全出口符合要求。 | 符合 |
| 二 | 巷道支护 |  |  |  |  |
| 4 | 井巷支护 | 不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.7.1条 | 《可研报告》未提及。 | 下一步设计补充 |
| 5 | 井巷支护 | 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.7.2条 | 《可研报告》未提及。 | 下一步设计补充 |
| 三 | 保安矿柱 |  |  |  |  |
| 6 | 境界保安矿柱 | 第十条 矿山应当有保障安全生产、预防事故和职业危害的安全设施，并符合下列基本要求：（五）相邻矿井之间、矿井与露天矿之间、矿井与老窑之间留有足够的安全隔离矿柱。矿山井巷布置留有足够的保障井上和井下安全的矿柱或者岩柱。 “三下”开采保安矿柱。 | 中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第4号）第十条 安监总管一〔2016〕49号 | 周边无其他矿山。 《可研报告》未提及保安矿柱 | 下一步设计补充 |

采用安全检查表法对矿山开拓系统单元检查6项，3项符合，3项需下一步设计补充，开拓单元不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第4号）的有关要求，建议下一步设计补充巷道支护和保安矿柱情况。

3.3.3 评价小结

1. 通过预先危险性分析法评价，开拓系统单元存在的危险有害因素主要有：冒顶片帮、坍塌、火药爆炸、放炮、中毒窒息、透水、火灾、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击、粉尘、噪声与振动等。其中冒顶片帮、坍塌、火药爆炸、放炮、中毒窒息和透水的危害等级定为Ⅳ级，发生危害的后果均可能造成人员伤亡或井巷工程大面积损坏，应重点防范；火灾、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动等危害等级均为Ⅱ级，也应加以注意。

2. 本次改建工程建设符合国家及地方社会经济、矿工业发展的有关规划，有利于增产增效、增强生产运输安全性，在符合相关规划的同时也符合企业的高效生产发展需求。改建工程可行性、安全性、合理性均符合要求。

3. 利用原3#斜坡道改造时需降坡，中段运输巷道延伸、扩帮，开挖过程中需凿岩、爆破，对原有风管、线缆、照明灯具等有破坏危害，下一步设计应提出防范措施并根据现状斜坡道具体明确施工地点与范围。

5. 采用安全检查表法对矿山开拓系统单元检查3项，全部符合，3项符合，3项需下一步设计补充，开拓单元不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第4号）的有关要求，建议下一步设计补充巷道支护和保安矿柱情况。

3.4 运输系统单元

3.4.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，运输系统单元存在的危险有害因素主要有：车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、粉尘、噪声与振动等，分析结果见表3.4-1。

表3.4-1 运输系统单元预先危险性分析评价表

| 危险因素 | 原因 | 后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | - 1、巷道断面不足，未设人行道或人行道宽度不足; - 2、巷道内照明不足; - 3、行人与运输车辆抢道; 4、井下缺少警示标志，特别是急转弯处。 | 人员伤亡 | Ⅲ | - 1、严格按设计要求开拓井巷工程,确保人行道宽度符合设计、规程要求。 - 2、按要求设置照明设施，照明设施应完好，照度符合要求。 - 3、井下行走时应注意安全，礼让运输车辆，发现车辆时及时躲避。 - 4、按要求设置安全警示标志。 |
| 高处坠落 | 1、人行在无防护装置，无人行踏步安全通道。 2、未穿防滑鞋。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、人行安全通道设置防护拦，人行踏步。 2、人员穿防滑鞋。 |
| 物体打击 | 1、运输落物伤人； | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、矿石不能装得太满； 2、人员应在安全区域行走； |
| 触电 | 1、人体触及带电设备的裸露部分； 2、线缆过低漏电 3、无安全防护措施； 4、带电检修。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、设备的裸露带电部位应设护栏； 2、线缆高度按规程要求架设； 3、检修时应停电并先进行放电； 4、维修电工应经培训持证上岗。 |
| 粉尘 | 1、运矿作业； 2、放矿作业 | 人员健康受损 | Ⅱ | 1、加强喷雾洒水工作； 2、为作业人员配备劳动保护用品； 3、建立健全通风管理制度和措施； 4、定期为作业人员进行检测和治疗； 5、完善通风系统； 6、落实风、水、密、护、革、管、教、查八字防尘措施。 |
| 噪声与振动 | 车辆运转产生噪声与振动 | 人员健康受损 | Ⅱ | 1、作业人员采取防护措施。 2、采用加减振垫或设隔音间等减振、降噪措施。 3、缩短作业时间。 |

通过预先危险性分析法评价，运输系统单元存在的危险有害因素主要有：车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、粉尘、噪声与振动等。其中车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动危害等级为Ⅱ级，也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

3.4.2 安全检查表

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的要求，并参照《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB 50915-2013），通过安全检查表法对矿山运输系统单元进行符合性评价，具体评价见表3.4-2。

表3.4-2 运输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无轨运输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 斜坡道参数 | 无轨运输系统应符合下列要求: --设备顶部至巷道顶板的距离不小于0.6m; --斜坡道每400m应设置一段坡度不大于3%、长度不小于20m的缓坡段; --错车道应设置在缓坡段，缓坡段的坡度和长度要求同上款中的要求； --斜坡道坡度:承载5人以上的运人车辆通行的，不大于16%；承载5人以下的运人车辆通行的，不大于20%: --斜坡道路面应平整;主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.4.4条 | 自卸式翻斗汽车（UQ-12）高1.8m，RU-6人车高2.38m，斜坡道高3.5m，均满足要求; 《可研报告》未说明斜坡道和错车道设置情况; 主斜坡道坡度改造降坡降至15.96%，RU-6人车运送人员为6人，斜坡道坡度满足要求。 《可研报告》未说明斜坡道情况。 | 下一步设计补充 |
| 2 | 安全间距 | 在水平巷道、斜井和斜坡道中，运输设备之间、运输设备与巷道壁或者巷道内设施之间的间隙，应符合下列规定: --有轨运输不小于0.3m; --无轨运输不小于0.6m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.5.7条 | 自卸式翻斗汽车（UQ-12）宽2.0m，RU-6人车宽2.04m，斜坡道宽4m，满足运输设备之间、运输设备与巷道壁或者巷道内设施之间的安全间距要求。 | 符合 |
| 3 | 人行道或躲避硐室 | 行人的无轨运输巷道和斜坡道应按下列要求设置人行道或躲避硐室: --人行道的高度不小于1.9m，宽度不小于1.2m; --躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m; --躲避硐室间距:曲线段不超过15m，直线段不超过50m; --躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.5.6条 | 《可研报告》未说明躲避避室设置情况。 | 下一步设计补充 |
| 4 | 水沟 | 斜坡道两侧或单侧应设置排水沟或顺水槽。 | 《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）第6.6.2条 | 《可研报告》未说明水沟怎么设置。 | 下一步设计补充 |
|  |  | 水沟设计应符合下列规定: 1水沟的位置宜设在人行道一侧，当非人行侧宽度允许时，也可设在非人行侧。 2在专用排水巷道或有底拱的巷道,以及在铺设整体道床的巷道中,水沟也可设在巷道中间。 3水沟的位置应避免或少穿越运输线路。 | 《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）第7.5.1条 | 《可研报告》未对水沟进行设计。 | 下一步设计补充 |
|  |  | 水沟坡度应和巷道一致，不宜小于3%，在井底车场或巷道平坡线段内,水沟坡度应按排水要求设计。水沟中的水流速度不宜小于0.5m/s。 | 《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）第7.5.2条 | 《可研报告》未说明水沟坡度。 | 下一步设计补充 |
|  |  | 水沟断面形状宜采用梯形。断面尺寸应根据流量、坡度、水沟壁面粗糙程度及水流速度确定。 | 《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）第7.5.3条 | 《可研报告》未说明水沟断面。 | 下一步设计补充 |
| 5 | 人行巷道的水沟盖板 | 水沟盖板宜采用钢筋混凝土预制板，其厚度不应小于55mm，宽度宜大于水沟上宽200mm，混凝土强度等级不应小于C25。 | 《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）第7.5.4条 | 《可研报告》未说明水沟盖板。 | 下一步设计补充 |
| 6 | 运输车辆 | 无轨设备应符合下列规定： 采用电动机或者柴油发动机驱动; 柴油发动机尾气中:CO≤1500ppm;NO≤900ppm; 每台设备均应配备灭火装置; 刹车系统、灯光系统、警报系统应齐全有效; 操作人员上方应有防护板或者防护网;用于运输人员、油料的无轨设备应采用湿式制动器； 井下专用运人车应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统; 行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.4.2条 | 无轨设备均采用柴油发动机驱动；安装了尾气处理装置，车上配有灭火器，其余安全防护措施均满足要求。 | 符合 |
|  |  | 采用无轨设备运输应遵守下列规定: 应采用地下矿山专用无轨设备； 行驶速度不超过25km/h； 通过斜坡道运输人员时，应采用井下专用运人车，每辆车乘员数量不超过25人;油料运输车辆在井下的行驶速度不超过15km/h，与其他同向运行车辆距离不小于100m; 自动化作业采区应设置门禁系统； 按照设备要求定期进行检查和维护保养。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.4.3条 | 无轨设备运输满足上述要求。 | 符合 |
|  |  | 无轨设备运行应遵守下列规定: 不超载; 不熄火下滑; 避让行人; 不站在铲斗内作业; 不在设备的工作臂、升举的铲斗下方停留； 不从设备的工作臂、升举的铲斗下方通过； 车辆间距不小于50m; 在斜坡道上停车时采取可靠的挡车措施； 司机离开前停车制动并熄灭柴油发动机、切断电动设备电源； 维修前柴油设备熄火，切断电动设备电源。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.4.5条 | 无轨设备运行满足上述要求。 | 符合 |

- 采用安全检查表法对矿山运输系统单元检查6大项11小项，符合项4项，7项需下一步设计补充，矿山运输单元不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）的有关要求，建议下一步设计完善斜坡道参数、水沟的设置情况、人行巷道的水沟盖板。

3.4.3 评价小结

1. 通过预先危险性分析法评价，运输系统单元存在的危险有害因素主要有：车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、粉尘、噪声与振动等。其中车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动危害等级为Ⅱ级，也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

2. 运输系统改造为斜坡道运输后，可靠性加大，安全性较高。

3. 采用安全检查表法对矿山运输系统单元检查6大项11小项，符合项4项，7项需下一步设计补充，矿山运输单元不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《有色金属矿山井巷工程设计规范》（GB50915-2013）的有关要求，建议下一步设计完善斜坡道参数、水沟的设置情况、人行巷道的水沟盖板。

3.5 采掘系统单元

3.5.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，采掘系统单元存在的危险有害因素主要有：冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、触电、透水、火药爆炸、放炮、中毒窒息、粉尘、噪声与振动等，分析评价表见表3.5-1。

表3.5-1 采掘系统单元预先危险性分析评价表

| 危险因素 | 原因 | 后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冒顶片帮 | 1）爆破参数不合理，对围岩稳定性造成较大破坏； 2）采场结构不合理、顶柱、底柱等矿柱留设不合理； 3）高应力集中区域采掘施工措施不当。 4）巷道施工，特别是巷道三岔口施工支护不合理或未按设计要求进行支护； 5）巷道修理无防止顶板冒落的安全措施，或未按安全措施施工； 6）未及时充填采空区或充填体未达到设计强度时，开采其下部或相邻块段的矿体。 7）采掘作业过程中未执行“敲帮问顶”制度，及时处理松动岩石。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）采掘工作面编制爆破设计，合理确定爆破参数，以减少爆破震动对围岩的影响，巷道掘进时，宜采用光面爆破工艺； 2）采场结构应适应矿体及其围岩的稳定性要求，留设的顶柱、底柱等矿柱的支撑力应能承受开采后形成的最大应力； 3）科学、合理布置采掘工程，避免产生应力集中区或采掘工程布置在应力集中区域。 深部开采形成高应力或有岩爆风险时，加强对深部岩石力学研究工作，并从应力释放措施、巷道断面、巷道支护、施工顺序等方面采取有效措施。 4）掘进巷道时，须按设计或《作业规程》要求及时进行支护；巷道三岔口施工应依据岩性特征、断面大小、施工工艺编制专项安全措施，措施中必须有顶板管理的安全技术措施； 5）失修巷道进行巷道修理施工前，须编制安全技术措施，以防范顶板事故，操作过程中严格执行安全技术措施； 6）及时充填采空区，合理安排开采顺序，确保充填体达到设计强度时，才能开采其下部或相邻块段的矿体。 7）加强员工培训，严格操作要求，采掘作业过程中严格执行“敲帮问顶”制度，及时处理松动岩石。 |
| 机械伤害 | 1）未按《操作规程》要求操作凿岩机、混凝土喷射机等设备； 2）搬运、移动凿岩机、混凝土喷射设备操作不当； 3）点眼工着装不整齐，特殊情况下未借助其他工具点眼。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）操作凿岩机、混凝土喷射设备的人员须学习设备的《操作规程》，熟悉设备的操作要领，操作过程中严格执行《操作规程》； 2）搬运、移动凿岩机、混凝土喷射设备前应停止工作； 3）点眼工着装要整齐，操作过程中与凿岩工动作应配合协调，在岩石破碎地段或坚硬地段点眼时，须借助其他工具点眼。 |
| 高处坠落 | 1）天井施工未配备或使用安全设施； 2）暂不使用的天井上口未设置栅栏或封闭； 3）在用的天井上口未设置栅栏、警示标志； 4）行人天井的梯子安装不牢或失效。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）天井施工佩戴可靠的安全绳（带）等安全防护设施； 2）暂不使用的天井上口设置栅栏或封闭； 3）在用的天井上口设置栅栏、警示标志； 4）行人天井的梯子安装牢固并符合规范要求，并经常检查，确保行人梯子牢固可靠。 |
| 触电 | 1）用电保护缺失； 2）明接头、明闸刀； 3）供电线路破损； 4）违规操作。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）供电必须有漏电保护、过流过载保护、接地保护等保护系统； 2）严禁明接头，控制开关严禁使用明闸刀，根据设备电机功率，选择适宜的开关，如空气开关或真空开关； 3）经常检查供电线路，发现供电线路破损，须及时处理； 4）严格用电管理，对电气设备、线路进行检修时，必须由取得相应电工操作资格证的专职电工进行操作，严禁违章带电作业。 |
| 透水 | 1）不同地段矿体含硫量不明。 2）采场矿柱留设不合理，或开采、损坏留设矿柱。 3）采用采矿方法不合理，导致采场内矿石滞留时间长。4）采场通风不合理，造成局部微风供氧。 5）洒水降尘时，未洒透。 6）其他人为因素造成采场矿石滞留时间长。 | 设备损坏、资源损失、人员伤亡 | Ⅲ | 1）有条件时，应对不同采场的矿石含硫量进行检测，当矿石的含硫量较高（一般达到30％及以上）时，应采用有效缩短矿石在采场的滞留时间的措施，并进行有效的矿石自燃预测预报。 2）采场尽可能采用无柱开采技术，否则矿柱留设合理，确保有足够的承载能力，严禁随意开采、破坏留的各类矿柱。 3）采用适宜的采矿方法，以最大限度控制矿石在采场的滞留时间，如矿山目前采用的下向水平分层充填法。 4）加强采场通风，严禁无风、微风作业，确保采场风量。 5）洒水降尘应洒透。 6）及时装载采场爆破的矿石，矿石在采场的滞留时间不得超过其自然发火期。 7）制定预防矿石自燃的防灭火安全技术措施。 |
| 火药爆炸 | 1）不按规定运送爆破材料； 2）引药（起爆药）制作不规范，未避开顶板破碎地段、电气设备等； 3）装药时，未清理现场的设备、工具，特别是移动电动工具、设备。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）爆破材料运输必须符合规定要求，严禁雷管、炸药混装，严禁使用非专用运输工具运输； 2）制作规范，应选择顶板稳定或支护完好地段，远离电气设备等场所；引药（起爆药）不得放在可传导杂散电流的铁器、电缆上； 3）装药时，清理现场的设备、工具，特别是移动电动工具、设备。 |
| 放炮 | 1）使用变质、过期的爆破材料； 2）爆破作业由非爆破作业人员操作； 3）连线作业由非爆破作业人员操作； 4）未执行爆破撤人制度； 5）违规爆破，如未发出信号起爆； 6）爆破后立即进入爆破现场； 7）违规处理盲炮（拒爆）。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）不得使用变质、过期的爆破材料； 2）爆破作业由专职爆破作业人员操作； 3）连线作业由专职爆破作业人员操作； 4）严格执行爆破撤人制度；当班班长负责爆破警戒、撤人工作，只有爆破警戒、撤人工作到位后，才能发出爆破指令，爆破员只有接到爆破指令后，才能起爆； 5）严格爆破作业程序，起爆前须发出起爆信号，爆破员只有接到爆破指令后，才能起爆； 6）爆破后等待15min后，才能进入爆破现场； 7）按规定处理盲炮（拒爆），当班盲炮当班处理，当班处理不了的，当班爆破员与下班爆破员现场交班，交代清楚。 |
| 中毒窒息 | 1）爆破作业后，过早进入爆破区； 2）违规进入停工停风的作业场所； 3）停工停风的作业场所未按规定设置栅栏、揭示警标或密闭。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1）爆破等待15min后，才能进入爆破现场； 2）停工停风的作业场所按规定设置栅栏、揭示警标，停工停风时间较长的作业场所须进行密闭； 3）严禁进入停工停风的作业场所； 4）停工停风作业场所恢复生产前，须进行通风供氧，只有作业场所空气环境正常后，人员才能进入。 |
| 粉尘 | 1）凿岩作业未采用湿式凿岩； 2）下矿漏斗处及其他转载点进行喷雾洒水； 3）未执行综合防尘措施； 4）喷射混凝土未采用潮料上料。 | 职业 危害 | Ⅱ | 1）凿岩作业须采用湿式凿岩； 2）下矿漏斗处及其他转载点进行喷雾洒水； 3）落实湿式作业、通风防尘、爆后洒水冲洗巷帮、装岩（矿）前洒水、使用个人防护用品的综合防尘措施； 4）喷射混凝土采用潮料上料，使用干料时，需有防尘措施。 |
| 噪声震动 | 未使用个人防护用品。 | 职业 危害 | Ⅱ | 使用好个人防护用品，做好个人防护。 |

通过预先危险性分析法评价，采掘系统单元存在的危险有害因素主要有：冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、触电、透水、火药爆炸、放炮、中毒窒息、粉尘、噪声与振动等。其中冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、触电、透水、火药爆炸、放炮、中毒窒息等危害等级均为Ш级，应加以重视；粉尘、噪声与振动危害等级为Ⅱ级，也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

3.5.2 安全检查表

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），通过安全检查表法对采掘系统单元进行符合性评价，具体评价见表3.5-2。

表3.5-2 采掘系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用凿岩爆破法掘进应遵守下列规定： --采取湿式凿岩、爆破喷雾、装岩洒水和净化风流等综合防尘措施； --在遇水膨胀、强度降低的岩层中掘进不能采用湿式凿岩时，可采用干式凿岩，但应采取降尘措施，作业人员应佩戴防尘保护用品； --装药爆破前应设置安全警戒标识线； --爆破通风后经检查、处理浮石，确认安全后方可进入工作面作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第6.1.4.1条 | 采用湿式凿岩。 | 符合 |
| 2 | 每个采区或者盘区、矿块均应有两个便于行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第6.3.1.4条 | 安全出口符合要求。 | 符合 |
| 3 | 采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.3.1.5条 | 中厚及近水平的矿体采用全面采矿法（嗣后充填），薄及缓倾斜的矿体采用房柱法（嗣后充填），厚矿体采用阶段矿房采矿法（嗣后充填）。矿柱作为永久矿柱损失，原则上不回收。 | 符合 |
| 4 | 采用全面采矿法，应遵守下列规定： --采场的结构参数和矿柱(包括点柱、条柱)参数应经岩石力学计算分析后确定；当开采前期缺少相关岩石力学参数时，可采取类比法确定； --未经原设计单位变更设计或专业研究机构的研究并采取安全措施，不得减小矿柱(包括点柱、条柱)尺寸或扩大矿房的尺寸，不得采用人工支柱替代原有矿柱以回采矿柱; --回采过程中应认真检查顶板，处理浮石，并根据岩石稳定性对采场顶板进行必要的支护。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第6.3.2.2条 | 《可研报告》中全面采矿法采矿工艺不符合要求。 | 下一步设计补充 |
| 5 | 采用充填法回采应遵守下列规定: --井下充填不应产生或者释放有毒有害气体; --采场或进路充填前应架设坚固的充填挡墙，并安设水井或泄水管道；膏体充填可不设泄水设施； --人员不应在非管道输送充填料的充填井下方停留或通行; --各充填工序间应有通信联络； --人员和设备进入充填体面层之前，应确认充填体具有足够的支撑强度； --采场下部巷道及水沟堆积的充填料应及时清理; --采用空场嗣后充填采矿法回采时，相临采场或矿房的充填体达到设计强度后才能开始第二步骤采场或矿柱的回采。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第6.3.2.3条 | 全面采矿法（嗣后充填）、房柱法（嗣后充填）、阶段矿房采矿法（嗣后充填）采矿工艺不符合要求。 | 下一步设计补充 |
| 6 | 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第6.2.7.2条 | 《可研报告》未做相关说明。 | 下一步设计补充 |
| 7 | 应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 第6.3.1.12条 | 《可研报告》未做相关说明。 | 下一步设计补充 |

采用安全检查表法对矿山采掘系统单元检查7项，符合项3项，4项不符合。开拓单元不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关要求，下一步设计需完善采矿方法、支护情况和采场顶板分级管理制度。

3.5.3 评价小结

1. 通过预先危险性分析法评价，采掘系统单元存在的危险有害因素主要有：冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、触电、透水、火药爆炸、放炮、中毒窒息、粉尘、噪声与振动等。其中冒顶片帮、机械伤害、高处坠落、触电、透水、火药爆炸、放炮、中毒窒息等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动危害等级为Ⅱ级，也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

2. 本次采用全面采矿法（嗣后充填）、房柱法（嗣后充填）、阶段矿房采矿法（嗣后充填），矿山采空区可以得到治理，安全可行。

3. 采用安全检查表法对矿山采掘系统单元检查7项，符合项3项，4项不符合。开拓单元不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关要求，建议下一步设计需完善采矿方法、支护情况和采场顶板分级管理制度。

4. 《可研报告》只提到了计划建立尾砂胶结充填系统，利用选厂尾砂作原料，设计取充填站充填能力20m3。建议下一步设计对充填站进行补充完善。

3.6 通风系统单元

3.6.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，通风系统单元存在的危险有害因素主要有：中毒室息、机械伤害、触电、粉尘、噪声与振动等，分析评价表见表3.6-1。

表3.6-1 通风系统单元预先危险性分析评价表

| 危险 因素 | 原因 | 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 1.矿井通风网络不合理造成局部均压； 2.矿井风量不足，或因通风设施不完善，造成有效风量不足； 3.通风设施缺失，风流短路； 4.供电系统不合理，意外停电停机； 5.停工停风采掘工作面未及时设置栅栏、揭示警示标志； 6.采空区、暂时不用巷道未进行密闭； 7.进风井井口空气污染。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.矿井通风网络设计合理，避免造成局部均压； 2.根据矿井生产能力、通风阻力合理选择主通风机，严禁超通风能力组织生产； 3.加强通风设施管理、定期测定矿井风量，合理调节、分配风量，确保矿井有效风量满足采掘工作面生产用风需要。 4.加强通风设备用电管理，保障通风设备供电可靠； 5.临时停工停风的采掘工作面及时设置栅栏、揭示警示标志；采空区、暂时不用巷道、停工时间较长巷道及时进行密闭； 6.进风井布置在不受其他空气污染位置，定期检查进风井空气质量。 |
| 机械伤害 | - 1.机械运行时人员身体误入; - 2.机械运行时转动部分零部件未设防护装置。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 设置防护、隔离装置。 |
| 触电 | 1、通风设备或线路漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘损坏、PE线断线； 2、无安全技术措施； 3、违章作业。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1、加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2、采用漏电、接地、过流保护； 3、加强安全检查，及时处理安全隐患； 4、不得带电搬运局扇。 |
| 粉尘 | - 防尘设施损坏。 | 职业危害 | Ⅱ | - 定期对通风、除尘装置进行检查、维护。 |
| 噪声与振动 | - 通风机运行。 | 职业危害 | Ⅱ | - 1.采用距离减弱噪声，设置值班密闭隔离室; - 2.采用牢固基础减少振动。 |

通过预先危险性分析法评价，通风系统单元存在的危险有害因素主要有：中毒室息、机械伤害、触电、粉尘、噪声与振动等。其中中毒室息、机械伤害、触电等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动危害等级为Ⅱ级也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

3.6.2 安全检查表法

根据矿山所处的环境和工程地质条件，按照《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》、《金属非金属地下矿山通风技术规范 局部通风》的要求，通过安全检查表法对矿山通风系统单元进行评价，具体评价见表3.6-2。

表3.6-2 通风系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风设备设施 | 每台主通风机电机均应有备用，并能迅速更换。同一个硐室或风机房内使用多台同型号电机时，可以只备用1台。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.3.2条 | 主扇配备了同规格型号的备用电机1台，能迅速更换。 | 符合 |
|  |  | 主通风设施应能使矿井风流在10min内反向，反风量不小于正常运转时风量的60%。采用多级机站通风的矿山，主通风系统的每台通风机都应满足反风要求，以保证整个系统可以反风。 每年应至少进行1次反风试验，并测定主要风路的风量。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.3.3条 | 主扇装设有反风装置，反风量大于正常运转时风量的60%。 | 符合 |
|  |  | 主通风机房应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班都应对通风机运转情况进行检查，并有运转记录。采用自动控制的主通风机，每两周应进行1次自控系统的检查。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.3.4条 | 主通风机房设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，有运行、检查记录。 | 符合 |
|  |  | 掘进工作面和通风不良的工作场所，应设局部通风设施，并应有防止其被撞击破坏的措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.3.5条、《金属非金属地下矿山通风技术规范 局部通风》（AQ2013.2-2008）第4.1条 | 矿山配有局扇，主要对独头作业面、采场、采掘作业点及其它通风困难地段进行通风，改善作业环境。 | 符合 |
| 2 | 通风效果与质量 | 井下空气成分应符合下列要求: --采掘工作面进风风流中的O2体积浓度不低于20%，CO2不高于0.5%; --入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不大于0.5mg/m3 ; --作业场所空气中有害气体浓度不超过表4规定; --作业场所空气中粉尘(总粉尘、呼吸性粉尘)浓度不超过表5的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.1.1条 《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》（AQ2013.1-2008）第4.1条、4.2条、4.3条 | 目前经江西华安检测技术有限公司对通风系统及主通风机进行了检测检验，检测结论合格，对作业环境空气质量进行了监测，空气成分符合要求，有害气体浓度未超过规定。 | 符合 |
|  |  | 有人员作业场所的井下气象条件应符合下列要求: --人员连续作业场所的湿球温度不高于27℃，通风降温不能满足要求时，应采取制冷降温或其他防护措施; --湿球温度超过30℃时，应停止作业; --湿球温度为27℃~30℃时，人员连续作业时间不应超过2h，且风速不小于1.0m/s; --湿球温度为25℃℃~27C时，风速不小于0.5m/s; --湿球温度20C~25°℃时，风速不小于0.25m/s; --湿球温度低于20C时，风速不小于0.15m/s. | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.1.4条 | 井下气象条件符合要求 | 符合 |
|  |  | 井巷内平均风速应不超过表6的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第6.6.1.6条 | 风速满足要求 | 符合 |

3.6.3 通风系统能力验算

一、风量计算

矿井总风量具体应为井下各个工作面所需风量与各个硐室所需风量之和。同时考虑矿井的漏风、生产不均衡及风量调节不及时和地热等因素，给予一定的备用风量。分项计算全矿风量的公式如下：

Q=K(n采q采+n备q备+n掘q掘+n硐q硐+n其他q其他)m3/s

式中：K—矿井漏风系数，取1.2；

n采—同时工作的回采工作面数量；

q采—回采工作面的计算风量，m3/s；

n备—备用工作面数量；

q备—备用工作面的计算风量，m3/s；

n掘—井下掘进工作面的数量；

q掘—掘进工作面的计算风量，m3/s；

n硐—硐室需风点的数量；

q硐—硐室的计算风量，m3/s；

n其他—其他需风点的数量；

q其他—其他需风点的计算风量，m3/s；

（1）回采工作面风量计算

A. 按排尘风速计算风量

该矿井下采场为巷道型采场，采用一台YT-28凿岩机工作。每个回采工作面需风量为：q采=4m3/s

B. 按排除炮烟计算回采工作面风量，根据巷道型采场计算公式：

q采=25.5tA×S采×L烟m3/s

式中：q采—采场计算风量值，m3/s；

t—通风时间，一般取1200～2400s，取1200s；

A—采场中一次爆破炸药量，kg；由炸药单耗0.3kg/t以及采场日生产能力120t/d，取最大值计算得A=30kg；

S采—采场过风断面，m2；根据采场平均水平厚度3m，回采工作面高度10m，得S采=30m2；

L烟—采场爆破后炮眼中心至回风巷道距离，取25m。

将上面各值代入公式中，计算得排烟需风量：q采=3.19m3/s。

上述二项计算较大值。选取大值为q采=4m3/s。

同时回采工作面为8个，所需风量为：

Q1=4×8=32m3/s

备采工作面3个，其风量可取回采工作面风量的一半。所需风量为：

Q2=4×4×0.5=8m3/s

（2）掘进工作面风量计算

该矿最大掘进面的规格为12.87m2，掘进断面为＞9m2，查表得掘进工作面风量值：＞2.5m3/s，取Q掘进=3m3/s。

（3）其它用风点

水泵房及服务硐室需风量Q其它=3m3/s。

（4）根据以上计算所得全矿总风量见表3.6-3。

表3.6-3 需风量情况表

| 序号 | 用风项目 | 用风点数目 | 用风量（m3/s） | 总需风量（m3/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿工作面 | 8 | 4 | 32 |  |
|  | 备采工作面 | 4 | 2 | 8 |  |
| 2 | 掘进工作面 | 4 | 3 | 12 |  |
| 3 | 其它用风点 |  | 3 | 3 |  |
| 4 | 合计 |  |  | 55 |  |
| 5 | 计算风量 （漏风系数按1.2） |  |  | 66 |  |

二、通风设备校核

1. 南风井通风设备校核

（1）校核依据

1）通风方式：机械抽出式；

2）矿井需要的风量及负压；

初期：风量Q1=66m3/s     负压h1=685.71Pa

后期：风量Q2=66m3/s     负压h2=1299.74Pa

（2）确定风机的风量及静压：

初期：风量Q初=KLQ1=1.05×66=69.3m3/s=4158m3/min

风机静压：H初=h1+△h+hz

=685.71+15×9.8+10×9.8=930.71Pa

后期：风量Q后=KLQ2=1.05×66=69.3m3/s=4158m3/min

风机静压：H后=h2+△h+hz

=1299.74+15×9.8+10×9.8=1544.74Pa

南风井井口矿山现有一台FKZ-6-No19/200型轴流通风机，风机参数如下表3.6-4。

表3.6-4 通风机参数表

| 风机型号 | 台数 | 风量Q（m3/S） | 静压H（Pa） | 效率η（%） | 电动机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FKZ-6-No19 | 1 | 59.8～113.2 | 920～1760 | 80 | Y355M-6、200kW、380V |

（3）工况确定

1）容易时期

通风网路静压特性方程

H=0.1938Q2（Pa）

风机及网路特性曲线见下图3.6-1

工况点M1参数：

风量：Q=80m3/s

风压：H=1340Pa=136.73mmH2O

效率η=83%

叶片角α=32°

图3.6-1 风机特性曲线图

2）困难时期

通风路静压特性方程H=0.32165Q2（Pa）

风机及网路特性曲线见图2.4-1

工况点M2参数：

风量：Q=70m3/s

风压：H=1576Pa=160.83mmH2O

效率η=74%

叶片角α=35°

（4）电动机校核

容易时期 =145.02kW＜200kW

困难时期 =167.42kW＜200kW

电动机满足要求，故南风井井口选用FKZ-6-No19/200满足供风要求。主扇配备了1台相同型号和规格的备用电动机，并能迅速调换电动机的设施。

2. 北风井通风设备校核

（1）校核依据

1）通风方式：机械抽出式；

2）矿井需要的风量及负压；

初期：风量Q1=66m3/s     负压h1=621.28Pa

后期：风量Q2=66m3/s     负压h2=1408.16Pa

（2）确定风机的风量及静压：

初期：风量Q初=KLQ1=1.05×66=69.3m3/s=4158m3/min

风机静压：H初=h1+△h+hz

=621.28+15×9.8+10×9.8=866.28Pa

后期：风量Q后=KLQ2=1.05×66=69.3m3/s=4158m3/min

风机静压：H后=h2+△h+hz

=1408.16+15×9.8+10×9.8=1653.16Pa

矿山现有一台FKZ-6-No19/200型轴流通风机，风机参数如下表3.6-5。

表3.6-5 通风机参数表

| 风机型号 | 台数 | 风量Q（m3/S） | 静压H（Pa） | 效率η（%） | 电动机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FKZ-6-No19 | 1 | 59.8～113.2 | 920～1760 | 80 | Y355M-6、200kW、380V |

（3）工况确定

1）容易时期

通风网路静压特性方程

H=0.18038Q2（Pa）

风机及网路特性曲线见下图3.6-2

工况点M1参数：

风量：Q=76m3/s

风压：H=1380Pa=140.82mmH2O

效率η=81%

叶片角α=32°

图3.6-2 风机特性曲线图

2）困难时期

通风路静压特性方程H=0.34423Q2（Pa）

风机及网路特性曲线见图2.4-2

工况点M2参数：

风量：Q=70m3/s

风压：H=1600Pa=163.27mmH2O

效率η=73%

叶片角α=35°

（4）电动机校核

容易时期 =145.4kW＜200kW

困难时期 =172.29kW＜200kW

电动机满足要求，故北风井井口选用FKZ-6-No19/200满足供风要求。开采完3-18号勘探线之间的矿体后将南风井的通风机设备转移至北风井井口。

3.6.4 评价小结

1. 通过预先危险性分析法评价，通风系统单元存在的危险有害因素主要有：中毒室息、机械伤害、触电、粉尘、噪声与振动等。其中中毒室息、机械伤害、触电等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；粉尘、噪声与振动危害等级为Ⅱ级也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

2. 通过核算，目前本矿山的风量、风速等参数符合相关规定，选用的主扇通风能力满足矿井需风量要求，且具备风量调节和反风功能。目前江西华安检测技术有限公司对通风系统及主通风机进行了检测检验，检测结论合格，并出具了检测合格的安全检测检验报告，通风系统及主通风机仍可继续沿用。

3. 采用安全检查表法对矿山通风系统单元检查2大项7小项，全部符合，矿山通风系统单元总体符合《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》、《金属非金属地下矿山通风技术规范 局部通风》的有关要求。

3.7 供配电系统单元

3.7.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，矿山供配电系统单元存在的危险有害因素主要有：触电、火灾等，分析评价表见表3.7-1。

表3.7-1 供配电系统单元预先危险性分析评价表

| 危险因素 | 原因 | 后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 1、设备或线路漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘损坏、PE线断线； 2、无安全技术措施，或安全技术措施失效； 3、电工或机电设备操作人员操作失误或违章作业； 4、电气设备运行管理不当，安全管理制度制度不完善。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.加强作业人员安全教育培训，提高人员素质； 2.采用漏电、接地、过流保护； 3.加强安全检查，及时处理安全隐患； 4.不得带电搬运设备。 6.采场工作面电压采用36V； 7.严格按作业规程操作； 8.备有足够容量的保安电源； 9.总降压变电站应采用独立的避雷系统保护，接地电阻小于10欧姆； 10.配备绝缘用具； 11.电气设备可能触及人的裸露带电部分，均应设保护罩。 |
| 火灾 | 1.电缆选型不合理，电源电缆、负荷电缆截面与负荷不匹配，造成过流、过负荷。 2.供电线路破损，接线不牢，造成接触不良。 3.接地故障，产生电弧。 | 设备损坏、人员伤亡 | Ⅲ | 1.井下选用带矿安认证的电气产品，矿山井下使用有矿安标志的阻燃电缆。 2.电源电缆、负荷电缆依据负荷进行选型号，电缆截面与负荷相匹配。 3.完善供电系统的过负荷、过流、接地保护，并经常检查，确保过负荷、过流、接地保护有效。 4.地面、井下变配电所内的电缆沟、电缆桥架内设置温感传感器或烟雾传感器等火灾监测监控设备。 5.根据电缆火灾易产生有毒、有害气体特性及地面、井下电缆火灾烟雾蔓延特点制定电缆火灾志项应急预案并定期演练。 |

通过预先危险性分析法评价，矿山供配电系统单元存在的危险有害因素主要有：触电、火灾等。其中触电、火灾危害等级均为Ⅲ级，应加以重视。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

3.7.2 安全检查表

根据矿山所处的环境和工程地质条件，按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020），通过安全检查表法对矿山供配电系统单元进行评价，具体评价见表3.7-2。

表3.7-2 供配电系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山供电电源 | - 有一级负荷的矿山应由双重电源供电;当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿山全部一级负荷电力需求，并宜满足矿山二级负荷电力需求。 2.大、中型矿山宜由两回电源线路供电;两回电源线路中的任一回中断供电时，另一回电源线路应保证供给全部一、二级负荷电力需求。 - 3.无一级负荷的小型矿山，可由一回电源线路供电。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.3条 | 有一级负荷，双回路供电电源：矿井主电源利用已有一路10kV电源引自青塘变电站，导线型号为LGJ-240，线路长度距副斜井口约3km。备用电源利用现有柴油发电机。 | 符合 |
| 2 | 供电电源电压 | 矿山电源的供电电压宜采用10kV~110kV;经技术经济比较确定合理时,可采用其他等级电压。当两种电压经济技术指标相差不大时,宜采用较高等级电压。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.5条 | 矿山电源的供电电压为10kV。 | 符合 |
| 3 | 总降压主 变压器容量 | 矿山地面主变电所的主变压器台数确定，应符合下列规定: - 1.大、中型矿山工程宜采用2台及以上; - 2.矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台及以上; - 3.无一级负荷的小型矿山工程可采用1台。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.8条 | 地面新增1台S20-M-500/10500kVA变压器和利用1台200kW柴油发电机形成双电源供地面设备用电，地面室内利用1台KSG13-500/10500kVA变压器和利用1台500kW柴油发电机形成双电源供井下设备用电。 | 符合 |
| 4 | 井下各级 配电电压等级 | 井下采用的电压应符合下列规定: --高压，不超过35kV; --低压，不超过1140V; --运输巷道、井底车场照明，不超过220V;采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明，不超过36V;行灯电压不超过36V; --手持式电气设备电压不超过127V; --电机车牵引网络电压:交流不超过380V;直流不超过750V。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.1.4条 | 下井采用交流380V电压 井下车场、运输巷道及各机电设备硐室设固定照明，照明电压为127V。回采工作面、掘进工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间的照明电压为36V。 | 符合 |
| 6 | 电气设备类型 | 井下电气设备类型选择应符合下列规定: 1 无爆炸危险环境矿井，宜采用矿用一般型电气设备; 2 有爆炸危险环境矿井，应按国家现行有关标准执行; 3 井下不应采用油浸式电气设备。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第4.2.1条 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.3.1条 | 井下电气设备均为矿用设备;未采用油浸式电气设备。 | 符合 |
| 7 | 高、低压供配电中性点接地 方式 | 井下低压配电系统接地型式应符合下列规定: 1.井下有爆炸危险环境，应采用IT系统。 2.井下无爆炸危险环境，宜采用IT系统;当采用220/380V时，也可采用TN-S系统。 3.当采用T系统时,配电系统电源端的带电部分应不接地或经高阻抗接地，且配电系统相导体和外露可导电部分之间第一次出现阻抗可忽略的故障时，故障电流不应大于SA。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第4.1.3条 | 接地方式均符合要求。 | 符合 |
| 8 | 高、低压电缆 | 电力电缆的选择应符合下列规定: 1.在立井井筒或倾角45°及以上的井巷内，固定敷设的高压电缆采用交联聚乙烯粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 2.在水平巷道或倾角小于45°的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 3.移动变电站的电源电缆，应采用矿用监视型屏蔽橡套电缆。 4.固定敷设的低压电缆，宜采用聚氯乙烯绝缘或交联聚乙烯绝缘电缆。 5.非固定敷设的高低压电缆，宜采用矿用橡套软电缆。 6.移动式和手持式电气设备宜采用专用套电缆。 7.重要电源回路、移动式电气设备的电缆及井下有爆炸危险环境矿井的低压电缆应采用铜芯电缆。 8.井下所有电缆应采用阳燃电缆。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第4.3.1条 | WD-MYJY22-1kV3x18电缆 | 符合 |
| 9 | 地表架空线转下井电缆处防 雷设施 | 经由地面架空线路引入井下变电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第4.1.5条 | 10kV电源线路终端杆安装避雷器保护；在低压柜内设过电压保护装置。 | 符合 |
| 10 | 照明设施 | 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.5.1条 | 井下主要运输巷道及各中段运输巷道均设有照明，安全通道设有照明设施。 | 符合 |
|  |  | 下列场所应设置应急照明: --井下变电所; --主要排水泵房; --监控室、生产调度室、通信站和网络中心; --提升机房; --通风机房;副井井口房; --矿山救护值班室; 非消防工作区域继续工作应急照明连续供电时间不应少于2h;消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于0.5h。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.5.2条 | 地面调度室、变电所、风机房、空压机房等重要工作场所设应急照明。 | 符合 |
| 11 | 一级负荷 | 一级负荷: - 1)井下有淹没危险环境矿井的主排水泵及下山开采采区的采区排水泵; - 2)井下有爆炸或对人体健康有严重损害危险环境矿井的主通风机; - 3)矿井经常升降人员的立井提升机; 4)有淹没危险环境露天采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵; 5)根据国家或行业现行有关标准规定应视为一级负荷的其他设备。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.1条 | - 一级负荷供电设备：压风自救空压机、井下排水泵、通风机。 | 符合 |
|  |  | 人员提升系统、矿井主要排水系统的负荷应作为级负荷，由双重电源供电，任一电源的容量应至少满足矿山全部一级负荷电力需求。应采取措施保证两个电源不会同时损坏。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.7.1.1条 | 地面室内利用1台KSG13-500/10500kVA变压器和利用1台500kW柴油发电机形成双电源供井下设备用电。 矿井目前设备安装总容量为1704kW，设备工作容量为1098kW。 | 符合 |

采用安全检查表法对矿山供配电系统单元检查11大项13小项，全部符合，矿山供配电系统单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）的有关要求。

3.7.3 评价小结

1. 通过预先危险性分析法评价，矿山供配电系统单元存在的危险有害因素主要有：触电、火灾等。其中触电、火灾危害等级均为Ⅲ级，应加以重视。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

2. 目前经江西华安检测技术有限公司检测，矿山供电系统、接地装置检测检验结论为合格，仍可继续沿用。

3. 采用安全检查表法对矿山供配电系统单元检查11大项13小项，全部符合，矿山供配电系统单元符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）的有关要求。

3.8 防排水与防灭火系统单元

3.8.1 防排水单元

3.8.1.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，防排水单元存在的危险有害因素主要有：透水、触电、淹溺、机械伤害、噪声与振动等，分析评价表见表3.8-1。

表3.8-1 防排水单元预先危险性分析评价表

| 危险因素 | 原因 | 后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水 | 防、排水设备能力不够或未正常运转。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 合理预测地下涌水量，对井下水仓、水泵、排水沟等进行合理设计;雨季加强防排水设施的维护，做好夏季防汛准备。 |
| 触电 | 水泵及输电线路漏电。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 水泵及其供电线路设防漏电等措施。 |
| 淹溺 | 人员坠入水池、水仓。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 水池、水仓封闭或设置防护栏;在危险部位设置安全警示标志。 |
| 机械伤害 | 水泵等工作过程中对人员造成伤害 | 人员伤亡 | Ⅱ | 水泵危险部位设置防护罩或防护栏等、设置警示标志。 |
| 噪声与振动 | 水泵运转产生噪声与振动。 | 职业 危害 | Ⅱ | - 1.作业人员采取防护措施。 - 2.采用加减振垫或设隔音间等减振、降噪措施。 3.缩短作业时间。 |

通过预先危险性分析法分析，防排水单元存在的危险有害因素主要有：透水、触电、淹溺、机械伤害、噪声与振动等。其中透水、触电、淹溺等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；机械伤害、噪声与振动危害等级为Ⅱ级，也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

3.8.1.2 安全检查表法

根据矿山所处的环境和工程地质条件，按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的要求，通过安全检查表法对防排水设施进行评价，具体评价见表3.8-2。

表3.8-2 防排水单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防水 | 矿区及其附近的地表水或大气降水有可能危及井下安全时,应根据具体情况采取设防洪堤、截水沟、封闭溶洞或报废的矿井和钻孔、留设防水矿柱等防范措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.2.5条 | 场地雨水通过排水明沟就近排出场外。 | 符合 |
| 2 | 井下排水 系统及排 水能力 | 主要水仓应由两个独立的巷道系统组成。最低中段水仓总容积应能容纳4h的正常涌水量;正常涌水量超过2000m3/h时,应能容纳2h的正常涌水量,且不小于8000m3。应及时清理水仓中的淤泥,水仓有效容积不小于总容积的70%。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.4.1条 | 井下正常涌水量为161.25m3/h，最大涌水量为211m3/h。矿山主水仓设在副斜井底部+100m井底车场附近，由内、外两条水仓组成，按正常涌水量8h计算，+100m中段水仓容积应为1290m3，矿山现有水仓容积2000m3，满足设计要求。 | 符合 |
|  |  | 井下最低中段的主水泵房出口不少于两个;一个通往中段巷道并装设防水门;另一个在水泵房地面7m以上与安全出口连通，或者直接通达上一水平。水泵房地面应至少高出水泵房入口处巷道底板0.5m;潜没式泵房应设两个通往中段巷道的出口。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.4.2条 | 目前斜巷与主斜井相通处标高为+108m，高出水泵房硐室7.5m。水泵房硐室地面标高为+100.5m，高出主斜井+100m井底车场巷道轨面标高0.5m。 | 符合 |
|  |  | 井下主要排水设备应包括工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量; 工作水泵和备用水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。备用水泵能力不小于工作水泵能力的50%; 检修水泵能力不小于工作水泵能力的25%。只设3台水泵时，水泵型号应相同。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.4.3条 | 4台DF155-30×7型耐酸水泵泵（2用1备1检修），能满足排水要求。 | 符合 |
|  |  | 应设工作排水管路和备用排水管路。水泵出口应直接与工作排水管路和备用排水管路连接。工作排水管路应能配合工作水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量:全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。任意一条排水管路检修时,其他排水管路应能完成正常排水任务。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.4.4条 | 排水管路2趟D219×9耐腐蚀性钢塑复合钢管，吸水管路D273×9耐腐蚀性钢塑塑造复合钢管均能满足排水要求。 | 符合 |
| 3 | 井下防透 水措施 | 矿山井下最低中段的主水泵房和变电所的进口应装设防水门，防水门压力等级不低于0.1MPa。水仓与水泵房之间应隔开，隔墙、水仓与配水井之间的配水阀的压力等级应与防水门相同。 防水门压力等级应高于其承受的静压。 防水门应设置在岩石稳固的地点,由专人管理,定期维修,确保可以随时启用。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.3.3条 | +100m中段主斜井水仓来水方向的巷道约30m处设置了防水门。 | 符合 |

采用安全检查表法对矿山防排水单元检查3大项6小项，全部符合，矿山防排水单元总体符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关要求。

3.8.1.3 防排水能力校核

1. 排水方式

根据矿山实际情况，采用一级排水，水泵房设在+100m，其余中段采用排水沟排至+100m水仓，然后统一由水泵排出井内。

2. 排水系统排水能力校核

（1）+100m中段水泵校核

1）井筒特征：副斜井上口标高为+260m，下口标高为+100m，总垂高160m；

2）正常涌水量：Qk=161.25m3/h、最大涌水量：Qkmax=211m3/h。井下洒水用水量Q洒=157.5m3/d=6.6m3/h；

3）水质：酸性。

（2）初选水泵

1）水泵必须水量：

正常涌水时：Q=1.2（Qk+0.9Q洒）=1.2×（161.25+6.6×0.9）=200.63m3/h

最大涌水时：Q=1.2（Qkmax+0.9Q洒）=1.2×（211+6.6×0.9）=260.33m3/h

2）扬程估算

H=K（Hh+5.5）=1.2×（160+5.5）=198.6m

3）水泵校核

+100m中段水泵房现有4台DF155-30×7型耐酸水泵，其中：2台工作、1台备用、1台检修。

水泵额定流量：Q=155m3/h

水泵额定扬程H=210m

效率η=70%

转速：1480r/min

电动机160kW、380V

（3）排水管路选择

1）排水管直径

取DN=150mm

2）排水管壁厚计算

δ'=δ+0.15×（1+δ）=0.15+0.15×（1+0.15）=0.32cm

矿上现使用两趟D219×9耐腐蚀性钢塑复合钢管满足排水要求。

3）吸水管直径

取DN=250mm

吸水管路矿上现使用D273×9耐腐蚀性钢塑塑造复合钢管满足要求。

（4）排水系统

排水管路采用2趟管路沿副斜井+100m～+260m井筒敷设，排水系统见排水系统示意图3.8-1。

图3.8-1 目前+100m中段主排水泵排水系统图

（5）电动机功率估算

电动机功率满足要求。

（6）排水时间计算

正常涌水时，2台水泵工作：

h=24Qn/QA=24×（161.25+6.6×0.9）/（155+155）×0.7=18.49h＜20h

最大涌水时，3台水泵工作：

h=24Qmax/（QA+QA）=24×（211+6.6×0.9）/（155+155+155）×0.7=16h＜20h排水时间满足《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）要求。

3.8.1.4 评价小结

1. 通过预先危险性分析法分析，防排水单元存在的危险有害因素主要有：透水、触电、淹溺、机械伤害、噪声与振动等。其中透水、触电、淹溺等危害等级均为Ⅲ级，应加以重视；机械伤害、噪声与振动危害等级为Ⅱ级，也应加以注意。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

2. 防排水系统沿用原有设备设施，无变化，原有排水设备能满足排水能力。

3. 矿山水文地质条件属中等类型，矿山设置了井下防治水领导机构，配备了专门探水设备。后续应按要求配备防治水专业技术人员、建立专门的探放水队伍，采用物探、钻探等方法进行探放水，且在遇到重大险情时必须立即停产撤人。

4. 目前经江西华安检测技术有限公司检测，矿井排水系统和主排水泵检测检验结论为合格，可继续沿用。

5. 采用安全检查表法对矿山防排水单元检查3大项6小项，全部符合，矿山防排水系统总体符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关要求。

6. 根据《可研报告》引用的涌水量数据进行排水能力计算，排水系统能力能够满足矿山排水需求。

3.8.2 防灭火单元

3.8.2.1 预先危险性分析

通过预先危险性分析法分析，防灭火单元存在的危险有害因素主要有：火灾、中毒窒息等，分析评价表见表3.8-3。

表3.8-3 防灭火单元预先危险性分析评价表

| 危险因素 | 原因 | 后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | - 1.消防系统不完善，灭火能力不足甚至缺失; - 2.消防器材未定时检查、维护; - 3.电气设备发生火灾; - 4.作业人员不会正确使用消防器材。 | 重大人员伤亡、设备严重损坏 | Ⅲ | 1.严格设计和规范进行消防系统设计、安装; 2.定时对消防器材进行检查、维护，确保其完好; 3.加强电气设备管理，防止发生火灾; 4.加强对作业人员的消防培训，确保其在发生火灾时能够正确使用消防器材进行灭火。 |
| 中毒窒息 | 1.井下火灾产生大量有毒气体; 2.火焰燃烧了空气中的大量氧气，使得灾区空气中氧气含量急剧下降; 3.通风不良; 4.人员无防护措施。 | 人员伤亡 | Ⅲ | - 1.井下各种油类应单独存放于安全地点; - 2.及时处理废弃的易燃物; 3.完善通风系统，主扇应有使矿井风流在10分钟内反向的措施; 4.各设备硐室应配备灭火器材; 5.建立防火制度，选用阻燃电缆; 6.井下主要硐室应有消防水管; 7.制定火灾应急预案并进行预演。 |

通过预先危险性分析法评价，防灭火单元存在的危险有害因素主要有：火灾、中毒窒息等，其伤害等级均为Ⅲ级，发生危害的后果可能造成人员伤亡，应重点防范。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

3.8.2.2 安全检查表

根据矿山所处的环境和工程地质条件，按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的要求，通过安全检查表法对矿山防灭火单元进行评价，具体评价见表3-16。

表3-16 防灭火单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下消防供水系统 | 应结合井下供水系统设置井下消防管路。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.2条 | 矿井井下消防、洒水利用井上、井下地形高差，采用消防与洒水合一的静压给水系统。消防洒水主干管D108×5由地面高位水池沿副斜井、中段运输巷、回风巷等敷设至井下。 | 符合 |
|  |  | 井下消防系统应符合下列规定: --井下消防供水水池应能服务井下所有作业地点,水池容积不小于200m3； --消火栓栓口动压力应为0.25MPa~0.5MPa。供水系统压力过大时应采取减压措施; --消火栓最不利点的水枪充实水柱不小于7m; --消防主水管内径不小于80mm。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.5条 | 采场消防用水取自高位水池，高位水池总有效容积300m3，能够满足井下采掘、降尘以及消防用水的要求。消防水压为1.6MPa。消防水管内径108mm。 | 符合 |
| 2 | 灭火装置 | 下列场所应设消火栓: --内燃自行设备通行频繁的主要斜坡道和主要平硐; --燃油储存硐室和加油站; --主要中段井底车场和无轨设备维修硐室。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.3条 | 在重要保护区域及井下交通枢纽，如井底车场硐室、主要运输巷道、掘进巷道入口及木支护的巷道内每隔50～100m防火保护距离设置SN50型或SNSS50型消火栓，以保证有一股水柱灭火。 | 符合 |
|  |  | 斜坡道或巷道中的消火栓设置间距不大于100m;每个消火栓应配有水枪和水带,水带的长度应满足消火栓设置间距内的消防要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.4条 | 每隔50～100m防火保护距离设置SN50型或SNSS50型消火栓。 | 符合 |
| 3 | 消防器材 配备 | 在下列地点或区域应配置灭火器: --有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压入式辅助通风机房、风硐及暖风道; --人员提升竖井的马头门、井底车场; --变压器室、变配电所、电机车库、维修硐室、破碎硐室、带式输送机驱动站等主要机电设备硐室、油库和加油站、爆破器材库、材料库、避灾硐室、休息或排班硐室等; --内燃自行设备通行频繁的斜坡道和巷道,灭火器配置点间距不大于300m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.7条 | 《可研报告》未明确灭火器布置情况。 | 下一步设计补充 |
|  |  | 每个灭火器配置点的灭火器数量不少于2具,灭火器应能扑灭150m范围内的初始火源。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.8条 | 《可研报告》未明确灭火器布置情况。 | 下一步设计补充 |

采用安全检查表法对矿山防灭火系统检查3大项6小项，符合项4项，2项不符合，矿山防灭火单元总体符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关要求，下一步设计需完善灭火器布置情况。

3.8.2.3 评价小结

1. 通过预先危险性分析法评价，防灭火单元存在的危险有害因素主要有：火灾、中毒窒息等，其伤害等级均为Ⅲ级，发生危害的后果可能造成人员伤亡，应重点防范。采取合理的措施后，以上危险有害因素能控制在可接受范围内。

2. 采用安全检查表法对矿山防灭火系统检查3大项6小项，符合项4项，2项不符合，矿山防灭火单元总体符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关要求，下一步设计需完善灭火器布置情况。

3.9 安全避险“六大系统”单元

3.9.1 安全检查表法

根据《应急管理部 国家矿山安全监察局关于印发<“十四五”矿山安全生产规划>的通知》（矿安〔2022〕64号）、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》，通过安全检查表法对矿山安全避险“六大系统”单元进行评价，具体评价见表3.9-1。

表3.9-1 安全避险“六大系统”单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控系统 | 地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氨浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。 | 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第5.1条 | 矿山目前配置了6台CD4型多功能便携式气体检测仪，具备报警参数设置和声光报警功能，用于井下一氧化碳、氧气、甲烷、硫化氢浓度测量。 | 符合 |
|  |  | 每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置应设置一氧化碳或二氧化氮传感器。 | 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第5.3条 | 矿山共安装一氧化碳传感器2台，地点为+160m中段进风巷（采场附近）和+130m中段掘进面回风巷。 | 符合 |
|  |  | 井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器 | 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第6.1条 | 风速传感器4个。 | 符合 |
|  |  | 主要通风机、辅助通风机、局部通风机应安装开停传感器。 | 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第6.5条 | 风机开停传感器2个。 | 符合 |
|  |  | 提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门（调车场）等人员进出场所，应设视频监控。 | 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第7.1条 | 副斜井井口、副斜井绞车房、副斜井+160m中段吊桥附近、副斜井+130m中段吊桥附近、副斜井+100m中段井底车场、北风井口等地点安装了视频监控设施。共安装视频摄像头15个。 | 符合 |
| 2 | 人员定位系统 | 金属非金属地下矿山在基建过程中应当同步建立监测监控、人员定位、通信联络系统，现有生产金属非金属地下矿山应当于2022年12月31日前建设完毕。 | 《应急管理部 国家矿山安全监察局关于印发<“十四五”矿山安全生产规划>的通知》（矿安〔2022〕64号） | 按国家规范要求建设了人员定位系统，下井人员均需佩戴身份识别卡。 | 符合 |
| 3 | 通信联络系统 | 安装通信联络终端设备的地点应包括:井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。 | 《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》第4.4条 | 矿山总调度室内设有个性化智能调度台，HH-4096DIP型数字程控调度交换机整机及附件。 | 符合 |
| 4 | 紧急避险系统 | 金属非金属地下矿山应为人井人员配备额定防护时间不少30min的自救器,并按入井总人数的10%配备备用自救器。 | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》第4.5条 | 按额定防护时间不少于45min的要求采用YZ-45型压缩氧自救器，配置自救器40只，井下最多同时作业人数为32人，符合要求。 | 符合 |
|  |  | 每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口,安全出口间距不小于30m;每个生产水平或中段至少应有两个便于行人的安全出口,并和通往地面的安全出口相通;每个采区至少应有两个便于行人的安全出口，并经、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口设置的其他要求应符合GB16423的要求。 | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》第5.1条 | 南风井、副斜井、主斜坡道、北风井都直通地表，都作为应急安全出口，各中段人行天井和风井作应急安全出口。井下各中段均有二个以上安全出口通达上部中段和地表。 | 符合 |
|  |  | 金属非金属地下矿山应编制事故应急预案,根据矿山事故风险辨识评估结论,制定相应灾害的避灾路线,绘制井下避灾线路图,并按照GB14161-2008的规定,做好井下避灾路线的标识。井巷的所有分道口要有醒目的路标,注明其所在地点及通往地面出口的方向,并定期检查维护避灾路线,保持其通畅。 | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》第5.2条 | 制定了避灾线路及应急预案。 | 符合 |
|  |  | 生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过500m的矿山宜在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险设施;水文地质条件复杂或有透水风险的地下矿山,宜在最低采矿生产中段设置防水紧急避险设施。紧急避险设施宜优先选择避灾硐室。 | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》第5.3条 | 矿山垂直距离不超过500m，可暂不设置紧急避险设施。 | 符合 |
| 5 | 压风自救系统 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要,建设完善压风自救系统,压风自救系统可以与 生产压风系统共用。 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第4.1条 | 《可研报告》已明确完善压风自救系统。 | 符合 |
|  |  | 压风自救系统的空气压缩机应安装在地面,并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时,安装在井下。安全设施设计中应明确井下安装空气压缩机室位置，并与矿井通风系统和安全出口统筹规划设计。 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第4.3条 | 《可研报告》明确矿山在地面空压机房安装4台DSR-100A空压机型空压机，其中：3台工作，1台备用，总排气量为≥34.84m3/min。能满足生产和救灾的需要。 | 符合 |
|  |  | 压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料,并采取防腐蚀措施。 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第4.4条 | 压气输送管路主管路焊接钢管DN150、DN65焊接钢管，送到各用风和避灾地点用DN50钢管。 | 符合 |
|  |  | 各主要生产中段和分段进风巷道的乐风管道上每隔200m~300m应安设一组三通及阀门。 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第4.8条 | 生产中段的压风管道上每隔200～300m应安设一组供气阀门，不符合要求。 | 符合 |
|  |  | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门,向外每隔200m~300m应安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第4.7条 | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组供气阀门，向外每隔 200～300m应安设一 组供气阀门，相邻两组供气阀门安设间距不符合要求。 | 符合 |
|  |  | 爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组供气阀门。 | 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第4.8条 | 在各中段采掘工作面和爆破时撤离人员集中地点的压风管道上分别安设一组供气阀门。 | 符合 |
| 6 | 供水施救系统 | 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要,建设完善供水施救系统。 | 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.1条 | 已建设完善供水施救系统。 | 符合 |
|  |  | 供水施救系统应优先采用静压供水,当不具备条件时,采用动压供水,用水地点管道出口水压应不小于0.1MPa。 | 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.3条 | 矿井井下消防、洒水利用井上、井下地形高差，采用消防与洒水合一的静压给水系统。 | 符合 |
|  |  | 供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足GB5749-2022中4.2的要求(放射 性指标除外)。 | 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.4条 | 井下供水施救系统，其水源为距矿山办公和生活区1.5km的茶山迳溪水。水源满足要求。 | 符合 |
|  |  | 供水施救系统管道应采用钢管材料或其他同等强度的阻燃材料,并采取防腐蚀措施。 | 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.6条 | 采用DN108mm的钢管。 | 符合 |
|  |  | 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门,中段和分段间隔应不大于200m。 | 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.8条 | 设有供水管道的各条大巷、 副斜井、中段运输巷、回风巷等，每隔50～100m设置一个DN25供水接口。 | 符合 |
|  |  | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门,相邻两组供水 阀门安设间距应不大于200m。 | 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.9条 | 独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上安设一组供水阀门。 | 符合 |

3.9.2 评价小结

采用安全检查表法对安全避险“六大系统”单元检查6大项23小项，全部符合，矿山废石场单元符合《应急管理部 国家矿山安全监察局关于印发<“十四五”矿山安全生产规划>的通知》（矿安〔2022〕64号）、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》的有关要求。

3.10 安全管理单元

### 3.10.1 安全检查表法

按照《安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《江西省安全生产条例》、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>（矿安〔2022〕4号）》的要求，采用安全检查表对矿山安全管理单元进行评价，具体见表3.10-1。

表3.10-1 安全管理单元安全检查表

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构设置 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十四条 | 已按要求设置了安全管理机构 | 符合 |
| 2 | 管理人员 配备 | 生产经营单位应当依法配备安全生产管理人员并满足本单位安全生产管理工作的实际需要。设置安全生产管理机构的，应当明确机构负责人和专门从事安全生产管理工作的人员。 | 《矿安〔2022〕4号》第十条、《江西省安全生产条例》第十七条 | 安全生产管理人员数量满足要求 | 符合 |
| 3 | 规章制度 | 生产经营单位应当制定下列安全生产规章制度： （一）全员安全生产责任制度: （二）安全生产教育和培训制度; （三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度; （四）安全生产投入制度; （五）危险作业管理制度; （六）生产经营场所和设施、设备、工艺安全管理制度; （七）劳动防护用品使用和管理制度; （八）生产安全事故报告和处理制度， （九）安全生产考核奖惩制度; （十）其他保障安全生产的规章制度。 生产经营单位根据本单位实际，可以制定包含上一款内容的综合性安全生产规章制度 | 《江西省安全生产条例》第十六条 | 安全生产规章制度完善。 | 符合 |
| 4 | 应急救援 | 危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属治炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急救援预案演练，并将练情况报送所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属治炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备和物资，进行经常性维护、保养，保证正常运转:生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《江西省安全生产条例》第四十六条 | 已组织生产事故应急救援预案演练，已签订应急救援协议，且协议在有效期内 | 符合 |
| 5 | 矿山特种设备管理 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | 按要求进行了检测、检验。 | 符合 |
| 6 | 安全培训 | 强化安全教育培训。非煤矿山企业应当严格执行《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令 第30号）等规章，强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗。建立包括外包施工单位从业人员在内的安全培训档案，实行“一人一档”。 | 《矿安〔2022〕4号》第十二条 | 制定了2025年度安全培训计划。 | 符合 |
| 7 | 班组建设 | 生产经营单位应当强化以岗位为核心的安全生产管理，强化一线操作人员的岗位责任落实。设有车间和班组的，应当加强车间和班组建设，落实车间主任（工段长、区长、队长、项目经理）和班组长安全生产管理责任。 | 《江西省安全生产条例》第十五条 | 班组建设已加强 | 符合 |
| 8 | 风险分级管控 | 生产经营单位应当建立健全并落实安全风险分级管控制度，定期组织安全生产管理、工程技术、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识评估，对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险等级，从制度、组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施，编制风险分级管控清单，按照安全风险等级实施分级管控。 | 《江西省安全生产条例》第二十一条 | 已建立健全并落实安全风险分级管控制度。 | 符合 |
| 9 | 隐患排查治理 | 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，明确单位各部门（车间）、安全生产管理机构、班组负责人和具体岗位从业人员的事故隐患排查治理责任，定期组织事故隐患排查，编制事故隐患排查治理清单。事故隐患排查治理情况,应当如实记录,按照规定建立台账或者信息档案，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。对事故隐患应当及时采取技术、管理等措施予以消除;对不能及时消除的事故隐患应当采取有效安全防范和监控措施，制定治理方案，明确治理的具体措施、责任资金、时限和应急预案。 | 《江西省安全生产条例》第二十一条 | 已建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |
| 10 | 安全投入 | 严格安全生产费用提取和使用。非煤矿山企业应当按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。发包单位应当合理测算、全额保障外包工程安全生产费用。外包工程安全生产费用应当在外包工程安全管理协议中予以明确，且不得作为工程竞标费用内容。 | 《矿安〔2022〕4号》第十六条、财资〔2022〕136号 | 按要求提取、使用安全费用。 | 符合 |

3.10.2 评价小结

采用安全检查表法对安全管理单元检查10大项10小项，全部符合，安全管理单元符合《安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《江西省安全生产条例》、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>（矿安〔2022〕4号）》的要求。江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿建立了安全管理机构，主要负责人及安全生产管理人员持证上岗，矿山安全管理规章制度、安全生产责任制、岗位操作规程及事故应急救援预案等体系文件较为完善，每年按计划组织安全投入、安全培训及应急演练等工作，建立了较为完善的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，安全管理单元符合安全要求。

## 3.11 重大危险源辨识单元

1. 依据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界线划分为独立的单元；储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以及防火堤为界线划分为独立的单元，仓库以独立（独立建筑物）为界限划分独立的单元。

本矿山不涉及危险化学品，故矿山不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。

- 根据《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T9093-2018）第3.1款规定，单元指的是“一个独立的民用爆炸物品生产工房、储存库房或储存装置”。工业炸药（胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、水胶炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药和含单质炸药的粘性炸药等工业炸药）的临界量为10t，工业雷管的临界量为5t。

江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库中，炸药库最大储存量为5000kg乳化炸药，雷管库最大储存量为1.0万发工业雷管（折合药量10kg）。

因此，江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库中，炸药库、雷管库均不构成重大危险源。

2025年5月，江西朝盛矿业有限公司委托江西省赣华安全科技有限公司对江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库进行了安全现状评价，并出具了《江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库安全现状评价报告》，评价结论：江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库（小型地面库）符合《爆破安全规程》（GB6722-2014）、《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）等有关标准、规范的要求。该储存库安全管理、治安防范、库区选址、库房安全设施以及作业过程安全现状评价结果为“合格”，满足雷管库（1.0万发）、炸药库（5000kg炸药）继续使用的安全条件。

综上所述，江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程不构成重大危险源。

## 3.12 重大事故隐患判定

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号），对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程进行重大生产安全事故隐患判定，判定结果为：江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程无该文件中所列的重大生产安全事故隐患，判定情况见表3.12-1。

表3.12-1 重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 判定标准 | 检查情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口存在下列情形之一的： 1.矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致； 2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口； 3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间； 4.主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通； 5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 未使用 | 不构成 |
| 3 | 不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。 | 无相邻矿山 | 不构成 |
| 4 | 地下矿山现状图纸存在下列情形之一的： 1.未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸； 2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符； 3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符； 4.相邻矿山采区位置关系与实际不符; 5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 5 | 露天转地下开采存在下列情形之一的： 1.未按设计采取防排水措施； 2.露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符； 3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。 | 不属于露天转地下开采 | 不构成 |
| 6 | 矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。 | 不存在 | 不构成 |
| 7 | 井下主要排水系统存在下列情形之一的： 1.排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求； 2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接； 3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上； 4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 8 | 井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。 | 满足要求 | 不构成 |
| 9 | 水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的： 1.未配备防治水专业技术人员； 2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍； 3.未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 10 | 水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的： 1.关键巷道防水门设置与设计不符； 2.主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。 | 水文地质类型中等 | 不构成 |
| 11 | 在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的： 1.未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施； 2.未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 12 | 受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。 | 无此现象 | 不构成 |
| 13 | 有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的： 1.未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警； 2.未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施； 3.发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 14 | 相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。 | 无相邻矿山 | 不构成 |
| 15 | 地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的： 1.岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施； 2.主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。 | 岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施，已编制《江西朝盛矿业有限公宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》。 | 不构成 |
| 16 | 保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的： 1.未按设计留设矿（岩）柱； 2.未按设计回采矿柱； 3.擅自开采、损毁矿（岩）柱。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 17 | 未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 采空区已进行处理 | 不构成 |
| 18 | 工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的： 1.未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作； 2.未制定防治地压灾害的专门技术措施； 3.发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 19 | 巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。 | 暂未设计 | 不构成 |
| 20 | 矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的： 1.在正常生产情况下，主通风机未连续运转； 2.主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施； 3.主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具； 4.作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求； 5.未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测； 6.主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 21 | 未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。 | 已配齐 | 不构成 |
| 22 | 担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的： 1.提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效； 2.竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁； 3.竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置； 4.斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定； 5.斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 23 | 井下无轨运人车辆存在下列情形之一的： 1.未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志； 2.载人数量超过25人或者超过核载人数； 3.制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统； 4.未按国家规定对车辆进行检测检验。 | 已进行检测 | 不构成 |
| 24 | 一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。 | 无此现象 | 不构成 |
| 25 | 向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。 | 无此现象 | 不构成 |
| 26 | 工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。 | 暂未开始 | 不构成 |
| 27 | 新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的： 1.安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工； 2.在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。 | 暂未设计 | 不构成 |
| 28 | 矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的： 1.将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量； 2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。 | 暂未开始 | 不构成 |
| 29 | 井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。 | 无此现象 | 不构成 |
| 30 | 矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。 | 无此现象 | 不构成 |
| 31 | 矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 无此现象 | 不构成 |
| 32 | 未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。 | 已配齐 | 不构成 |
| 33 | 地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。 | 无此现象 | 不构成 |
| 34 | 受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。 | 无此现象 | 不构成 |
| 35 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。 | 无此现象 | 不构成 |
| 36 | 遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 无此现象 | 不构成 |

评价小结依安全检查表3.12-1，针对重大隐患单元共进行36项符合性评价，评价结果为江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程目前暂不构成重大隐患。

综上所述，江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程无重大生产安全事故隐患。

安全对策措施及建议

针对该项目的特点及其存在的危险有害因素，本报告中补充的主要对策措施及建议如下：

4.1 总平面布置单元

1. 在矿山日常生产过程应做好截水和排水措施，在矿区周边设置必要的截水沟，不破坏或少破坏山坡岩体，对潜在的滑坡点进行整治，在上游避免堆积松散的矿渣或其他砂土料。

2. 应针对雨季山洪做好矿区地表防洪沟的建设和维护，做好地表建筑物防护设施，加强雨季废石场的检查和管理，加强雨季附近山体稳定性的观察和预防滑坡的应急工作。

3. 利用原3#斜坡道改造时需降坡，开挖过程中需凿岩、爆破，对原有、风管、线缆、照明灯具等有破坏危害，下一步设计应提出防范措施并根据现状斜坡道具体明确施工地点与范围。

4. 《可研报告》未提供排水系统图、供配电系统图，建议下一步设计进行补充完善，其余图纸存在部分问题，建议下一步设计进行完善。

4.2 开拓单元

1. 本矿山属于“三下”矿山，《可研报告》未考虑留取保安矿柱，建议下一步设计应考虑留取保安矿柱和采用“三下”开采保安矿柱留取理论或数值模拟对保安矿柱进行稳定性计算。

2. 建议下一步设计补充巷道支护情况。

3. 井巷工程施工应按施工组织设计进行。并巷施工设计中应规定井巷支护方法和支护与工作面间的距离；中途停止掘进时应及时支护至工作面。

4. 井巷工程穿过软岩、流砂、淤泥、砂砾、破碎带、老窿、溶洞或较大含水层等不良地层时，施工前应制定专门的施工安全技术措施。

5. 斜坡道地表部分开口应严格按照设计施工，并及时支护和砌筑挡墙。

6. 应对井巷进行定期检查。人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查；发现问题应及时处理并做好记录

7. 废弃井巷和硐室的入口应及时封闭，封闭时应留有泄水条件。封闭墙上应标明编号、封闭时间、责任人、井巷原名称。封闭前入口处应设明显警示标志，禁止人员进入。封闭墙在相应图纸上标出，并归档永久保存。报废井巷的地面入口周围应设高度不低于1.5m的栅栏。

8. 修复废旧井巷前应查明井巷本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况和废旧井巷内的空气成分，确认安全方可施工。

4.3 运输单元

1. 无轨运输系统应符合下列要求：

--斜坡道路面应平整；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面。

2. 行人的无轨运输巷道和斜坡道应按下列要求设置人行道或躲避硐室：

--人行道的高度不小于1.9m，宽度不小于1.2m；

--躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m；

--躲避硐室间距：曲线段不超过15m，直线段不超过50m；

--躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。

3. 斜坡道两侧或单侧应设置排水沟或顺水槽。

4.4 采掘单元

1. 《可研报告》中采矿方法采矿工艺不符合要求，建议下一步设计进行完善。

2. 《可研报告》只提到了计划建立尾砂胶结充填系统，建议下一步设计对充填站进行补充完善。

3. 应建立采场顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。人员需要进入的采场作业面的顶板和侧面应保持稳定，矿岩不稳固时应采取支护措施。因爆破或其他原因而破坏的支护应及时修复，确认安全后方准作业。

4. 发现井下有危及作业人员安全的危险应立即消除。当班作业结束前来不及消除时，当班负责人应做好书面记录，内容包括危险状况和所采取的处理措施。下一班负责人在本班作业人员开始危险区内的作业前，应确认上一班的记载内容，并告知相关作业人员上述危险状况、已采取的处理措施、为解除危险应做的工作。

5. 井下爆破前必须清查受爆破区影响的相关人员，并设立警戒，待人员全部撤至安全地点后，方可进行爆破作业。在进入爆破作业区的各通道口设禁止进入安全标志。

4.5 通风单元

1. 每年应至少进行1次反风试验，并测定主要风路的风量。

2. 采场回采结束后，应及时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道。

3. 停止作业且无贯穿风流的采场、独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。重新进入前，应进行通风并检测空气成分，确认安全后方准进入。

4. 正常生产情况下主通风机应连续运转，满足井下生产所需风量。当主通风机发生故障或需要停机检查时，应立即向调度室和矿山企业主要负责人报告，并采取必要措施。

5. 风门、风桥、风窗、挡风墙等通风构筑物应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。主要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车的长度。手动风门应与风流方向成80°～85°的夹角，并逆风开启。

6. 矿井通风系统（矿井总风量、矿井有效风量、矿井有效风量率、机站风量、机站风压等）应每年测定一次，遇到矿井生产或通风系统重大改变时亦应进行测定。矿井总进风量、总回风量和主要通风巷的风量，应半年测定一次。作业地点的气象条件（温度、湿度和风速等）每季度至少测定一次。矿山应根据测量情况及时调整完善通风系统。

7. 矿山应及时更新通风系统图。通风系统图应标明通风设备、风量、风流方向、通风构筑物、与通风系统隔离的区域等。

8. 尾气净化装置须及时检查、维护、更换。

9. 加强井巷空气质量检测。

4.6 供配电设施单元

1. 井下电缆敷设应符合下列规定：

（1）水平或倾斜巷道内悬挂的电缆，在矿车掉道时或其他运输车辆运行时不应受到撞击；

（2）电缆坠落时不会落在带式输送机上或车辆正常运行的通道上；

（3）水平或倾斜巷道内的电缆悬挂点的间距不大于3m；竖井电缆悬挂点的间距不大于6m；

（4）电缆固定装置应能承受电缆重量，且不应损坏电缆的外皮;电缆上不应悬挂任何物体；

（5）不应将电缆悬挂在风、水管路上;电缆与风、水管路平行敷设时，应敷设在管路上方300mm以上；

（6）高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高压电缆应敷设在上方；

（7）高、低压电力电缆之间的净距应不小于100mm；高压电缆之间、低压电缆之间的净距应不小于50mm，并应不小于电缆外径；

（8）电力电缆与通信电缆或光缆敷设在巷道同一侧时，电力电缆应在通信电缆下方，且净距不小于100mm；电力电缆与通信电缆或光缆在井筒内敷设时，净距不小于300mm；

（9）裸露的电缆的铠装或金属外皮应作防腐蚀处理；

（10）供给一级负荷用电的两回电源线路应配置在不同层支架或不同侧的支架上，并应实行防火分隔。

2. 井下电气装置、设备的外露可导电部分和构架及电缆的配件、接线盒、金属外皮等应接地。

4.7 防排水与防灭火单元

1. 应尽快提供茶山迳溪水量及水质监测报告，确保供水系统安全可靠。

- 2. 在下列地点或区域应配置灭火器：

--有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压入式辅助通风机房、风硐及暖风道；

--人员提升竖井的马头门、井底车场；

--内燃自行设备通行频繁的斜坡道和巷道，灭火器配置点间距不大于300m。

- 3. 每个灭火器配置点的灭火器数量不少于2具，灭火器应能扑灭150m范围内的初始火源。

- 4. 车辆加油时，操作人员应按规范进行操作；加油过程中应严格控制加油的速度；发生跑、冒、油时，应及时处理。

- 5. 矿山应建立动火制度，在井下和井口建筑物内进行焊接等明火作业，应制定防火措施，经矿山企业主要负责人批准后方可动火。

- 6. 后续应按要求配备防治水专业技术人员、建立专门的探放水队伍，采用物探、钻探等方法进行探放水，且在遇到重大险情时必须立即停产撤人。

4.8 安全避险“六大系统”单元

1. 应制定监测监控系统运行维护管理制度及监测监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。

2. 应指定人员负责监测监控系统的日常检查与维护工作。

3. 监测监控设备应定期进行调校，传感器经过调校检测误差仍超过规定值时，应立即更换。

4. 系统发出报警信息时，监测监控中心值班人员应按规定程序及时处置，处置结果应记录备案。

5. 应定期对人员定位系统进行巡视和检查，发现故障及时处理。在故障期间，若影响到对并下人员情况的监控，应采用人工监测，并做好记录。

6. 应绘制人员定位系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明分站（读卡器）等设备的位置、信号线缆和供电电缆走向等。

7. 应每3个月对人员定位系统信息资料、数据进行备份，备份数据应保存6个月以上。

8. 应指定人员负责通信联络系统的日常检查和维护工作。

9. 应绘制通信联络系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明终端设备的位置、通信线缆走向。

10. 系统维护人员经培训合格后方可上岗。

11. 应定期对通信联络系统进行巡视和检查，发现故障及时处理

12. 井下避灾路线图应结合事故类型根据矿井生产情况的变化及时进行修订。

13. 金属非金属地下矿山应定期对紧急避险系统进行巡视和检查，发现问题及时处理，并将结果记录存档。

14. 金属非金属地下矿山应指定人员负责压风自救系统的日常检查与维护工作。

15. 金属非金属地下矿山应绘制压风自救系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明压风自救装置、供气阀门的位置，以及压风管道的走向等。

16. 金属非金属地下矿山应定期对压风自救系统进行巡视和检查，发现故障及时处理。

17. 金属非金属地下矿山应指定人员负责供水施救系统的日常检查与维护工作。

18. 金属非金属地下矿山应绘制供水施救系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明供水阀门的位置，以及供水管道的走向等。

19. 金属非金属地下矿山应定期对供水施教系统进行巡视和检查，发现故障及时处理。

4.9 安全管理单元

1. 矿山企业应为从业人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。

2. 矿山企业主要负责人应具备矿山安全生产专业知识，具有领导矿山安全生产和处理矿山事故的能力；且应依法接受安全培训和考核，并取得合格证。

3. 非煤矿山企业安全生产管理人员的任免，应当及时告知属地矿山安全监管监察部门。

4. 矿山必须严格执行《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全生产监督管理总局令第3号)、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号）、《安全生产培训管理办法》（原国家安监总局令第44号）规定，强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档；建立企业安全培训档案，实行一期一档。新上岗特种作业人员应当具备高中以上文化程度。

5. 矿山应当严格按照《关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（安监总管一〔2017〕33号）的规定，全面加强非煤矿山安全生产标准化建设和达标工作。

6. 强化重大事故隐患排查治理。矿山第一责任人每月要对照《金属非金属矿山重大安全生产事故隐患判定标准（试行）》，组织开展全面排查，形成排查治理报告签字备查。自查发现重大事故隐患，要及时报告属地应急管理部门。重大事故隐患整改前无法保证安全的，要立即停止生产建设，撤出相关作业人员。第一责任人应当在重大事故隐患治理完成后,组织相关部门或聘请专家对治理情况进行评估验收并及时报告属地应急管理部门。

7. 严格安全生产费用提取和使用。矿山应当建立健全安全投入保障机制，编制年度安全费用提取和使用计划，严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取用好安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。矿山必须按要求投保安全生产责任保险。

8. 基建时期，矿山要按照批准的安全设施设计建设，严禁以采代建，现场必须有与实际相符的纸质现状图；现状图应当按要求定期更新并由主要负责人签字确认；现状图必须包括矿区开拓系统纵投影图、中段平面图、通风系统图、通信系统图、供配电系统图、井下避灾路线图。生产时期，矿山要按照批准的安全设施设计生产，现场必须有与生产实际相符的纸质现状图；要按照《金属非金属矿山安全规程》规定的图纸目录绘制现状图，按要求定期更新并由主要负责人签字确认。

9. 矿山实际控制人每季度至少组织研究一次安全生产重大问题,并形成会议纪要；每月在非煤矿山生产现场履行安全生产职责时间不少于10个工作日。矿长每月带班下井不少于10次。

10. 提高应急处置能力。建议矿山建立矿山救护队，建立应急广播等通讯系统，保证井下和受影响范围内人员能够清晰听见应急指令。及时编制修订生产安全事故应急预案，赋予调度人员、现场带班人员、班组长、安检员等现场紧急撤人权，发现事故征兆要第一时间组织撤人。企业要按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令）定期组织应急预案演练并编写应急预案演练评估报告。

11. 任何人不应酒后进入矿山作业场所，不应将酒类饮料带入矿山作业场所；紧急医疗除外。井下禁止吸烟。

12. 矿山使用的涉及人身安全的设备应由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，方可投入使用；矿山生产期间，应定期由具有专业资质的检测、检验机构进行检测、检验，并出具检测、检验报告。

13. 矿山应建立健全下井人员出入矿井登记和检查制度。入井人员应随身携带符合安全要求的照明灯具和自救器。

14. 井下动火、采空区管理、支护等重要作业活动要严格按照《关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一〔2014〕48号）要求进行，防范火灾、中毒窒息、冒顶坍塌等事故发生；全面落实《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号）要求，严禁违规动火作业，动火作业现场必须有专职安全人员管理。

15. 项目自核准机关作出予以核准决定之日起2年内需开工建设。

评价结论

5.1 项目中的主要危险有害因素

项目运行过程中潜在的危险有害因素有：冒顶片帮、坍塌、放炮、火药爆炸、中毒窒息、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电（雷击）、透水、淹溺、火灾、粉尘、噪声与振动；其中：冒顶片帮、坍塌、放炮、火药爆炸、中毒窒息、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电（雷击）、透水、淹溺、火灾等危险等级为Ⅲ～Ⅳ级；粉尘、噪声与振动危险等级为Ⅱ级。

其中项目应重点防范的主要危险、有害因素有冒顶片帮、坍塌、放炮、火药爆炸、中毒窒息、车辆伤害、高处坠落、触电（雷击）、透水等。

通过重大危险源辨识和重大安全生产事故隐患判定，本项目不构成重大危险源，无重大生产安全事故隐患。

5.2 应重视的安全对策措施建议

1. 《可研报告》未提供排水系统图、供配电系统图，建议下一步设计进行补充完善，其余图纸存在部分问题，建议下一步设计进行完善。

2. 本矿山属于“三下”矿山，《可研报告》未考虑留取保安矿柱，建议下一步设计应考虑留取保安矿柱和采用“三下”开采保安矿柱留取理论或数值模拟对保安矿柱进行稳定性计算。

3. 后续对+160m中段及以下矿体开采时，应严格执行《江西朝盛矿业有限公宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》中最大允许总药量。

4. 《可研报告》中采矿方法采矿工艺不符合要求，建议下一步设计进行完善。

5. 《可研报告》只提到了计划建立尾砂胶结充填系统，建议下一步设计对充填站进行补充完善。

6. 应建立采场顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

5.3 危险有害因素可控程度

通过落实本报告提出的安全对策措施，保证安全投入，严格按初步设计及安全设施设计及施工图要求进行施工、安装及运行，加强管理，其危险、有害因素可得到有效控制，项目潜在的危险有害因素可以控制到可接受的程度。

5.4 评价结论

本次安全预评价已采取定性和定量的方法分析出重点防范的安全风险，实事求是提出了安全对策措施，给出了安全风险是否可控的结论。

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程在严格按照国家相关法规、法规及技术标准前提下，所存在的危险、有害因素在落实《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程可行性研究报告》和本报告提出的安全措施和对策后，被评价单位安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用其风险能得到有效控制。

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。

5.6 说明

安全预评价采集信息是来自类比对象（相似单位的数据、文献资料等），预评价的性质是预测（带有估计的成分），所用评价方法的缺陷。评价结论符合（或发生事故的风险可接受）的条件是：安全设施设计及施工图设计中采纳《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采改建工程可行性研究报告》及本评价报告中提出的安全技术和管理对策，被评价单位的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 附件、附图

6.1 附件

- 1. 企业法人营业执照

- 2. 采矿许可证

- 3. 安全生产许可证

6.2 附图

- 1. 矿区范围及地形地质图

- 2. 10号勘探线剖面图

- 3. 9号勘探线剖面图

- 4. 总平面布置图

- 5. 矿区井上井下对照图

- 6. 3-18号勘探线井上井下对照图

- 7. 开拓系统纵投影图

- 8. 3-18号勘探线通风系统图

- 9. 11-7号勘探线通风系统图

- 10. 房柱法采矿方法图（嗣后充填）

- 11. 全面采矿方法图（嗣后充填）

- 12. 阶段矿房采矿法（嗣后充填）

附：评价人员与企业安全管理人员现场合影