江西省坤育矿业有限公司

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿

露天开采工程

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

2025年8月18日

江西省坤育矿业有限公司

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿

露天开采工程

安全现状评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：许玉才

评价报告完成日期：2025年8月18日

江西省坤育矿业有限公司

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿

露天开采工程

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年8月18日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 李强 | 0800000000204055 | 007079 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前    言

江西省坤育矿业有限公司成立于2017年9月14日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91360426MA369CBQ2R，经营范围为：石灰石、石膏开采；建筑装饰用石开采；粘土及其他土砂石开采、加工、销售；建筑工程机械与设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿位于德安县城北29km处，矿区中心点地理坐标：东经115°40′26″，北纬29°25′29″。矿区有水泥路与S316省道相连，与周边乡镇皆有公路联通，矿区有乡村公路接通至聂桥镇，与德安至白水公路相通，交通方便快捷。

2018年9月，江西省坤育矿业有限公司委托山东省冶金设计院股份有限公司编制了《江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》，原九江市安监局组织专家对报告进行了审查，报告通过了评审并获得了批复（九安监管一字[2018]30号）。设计矿山采用公路开拓，汽车运输，按自上而下分台阶开采，设计台阶高度13m，台阶坡面角65°，安全平台宽度5m，清扫平台宽度7m，最高开采标高+380m，最低标高+195m，生产规模200万t/年。

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿于2022年11月1日延期获得了九江市行政审批局颁发的安全生产许可证，安全生产许可证编号：（赣）FM安许证字[2022]GF041号，有效期至2025年11月11日。2023年9月4日获得了安全生产标准化三级延期。（详见九江市应急管理局网站《关于江西省坤育矿业有限公司等4家企业拟通过三级安全生产标准化延期（直接定级）的公示》）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》和《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关规定，为进一步加强非煤矿山安全生产监督管理，对取得非煤矿山安全生产许可证即将到期的采矿生产企业，延期换证前应进行安全现状评价。受江西省坤育矿业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程安全现状评价工作。

按照《安全评价通则》的要求，我中心评价专家组于2025年7月21日、8月15日对该矿进行现场调研，收集有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与安全管理措施资料和矿山现状资料。根据该矿的生产工艺特点和环境条件，针对矿山生产运行过程中设备、设施、安全装置实际情况和管理状况的调查分析，定性、定量地分析其生产过程中存在的危险、有害因素，确定其危险度，对其安全生产现状况作出客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议，在此基础上编制本评价报告，作为企业取得安全生产许可证延期换证的技术依据之一。

在评价过程中得到了江西省坤育矿业有限公司领导、安全生产管理人员及员工的大力支持，在此表示感谢！

目    录

1. 评价概述	1

1.1 评价对象和范围	1

1.1.1 评价对象	1

1.1.2 评价范围	1

1.2 评价目的和内容	1

1.2.1 评价目的	1

1.2.2 评价内容	2

1.3 评价依据	3

1.3.1 法律、法规	3

1.3.2 规章、规范性文件	6

1.3.3 标准、规范	10

1.3.4 建设项目技术资料	12

1.4 评价程序	13

2. 项目概况	14

2.1 建设单位概况	14

2.1.1 建设单位简介及项目情况	14

2.1.2 地理位置及交通	15

2.1.3 开采范围	16

2.1.4 矿区周边环境	17

2.2 自然环境概况	17

2.3 地质概况	18

2.3.1 矿区地质概况	18

2.3.2 水文地质概况	20

2.3.3 工程地质概况	21

2.3.4 矿床地质概况	22

2.4 矿山生产现状	24

2.4.1 设计情况	24

2.4.2 矿山开采上轮许可状况	25

2.4.3 生产规模及工作制度	26

2.4.4 总图运输	26

2.4.5 开采范围	27

2.4.6 开拓运输	27

2.4.7 采矿工艺	27

2.4.8 矿山通风与防尘	30

2.4.9 防排水与防灭火	31

2.4.10 供电系统	31

2.4.11 压风系统	32

2.4.12 排土场	33

2.4.13 边坡稳定性分析	33

2.4.14 边坡监测系统	41

2.4.15 主要生产设备	41

2.5 矿山安全管理	42

2.5.1 安全生产组织机构	42

2.5.2 安全生产管理规章制度	43

2.5.3 安全教育培训	43

2.5.4 安全标准化运行情况	44

2.5.5 双重预防机制	44

2.5.6 安全生产费用	44

2.5.7 应急救援	45

2.5.8 安全生产状况	46

2.5.9 外包施工单位	46

2.6 隐蔽治灾因素普查	46

3. 危险、有害因素辨识与分析	47

3.1 危险因素辨识	47

3.1.1 火药爆炸	47

3.1.2 放炮	47

3.1.3 容器爆炸	48

3.1.4 坍塌	48

3.1.5 滑坡	48

3.1.6 机械伤害	49

3.1.7 火灾	49

3.1.8 高处坠落	50

3.1.9 物体打击	50

3.1.10 车辆伤害	50

3.1.11 触电	51

3.1.12 雷击	51

3.2 有害因素分析	52

3.2.1 粉尘	52

3.2.2 噪声与振动	52

3.2.3 高低温	53

3.3 重大危险源辨识	53

3.4 危险、有害因素分析辨识结果	53

4. 评价方法选择和评价单元划分	54

4.1 评价单元划分	54

4.2 评价方法选择	54

4.3 评价方法简介	55

4.3.1 安全检查表法	55

4.3.2 作业条件危险性分析	55

5. 定性定量评价	58

5.1 安全管理单元	58

5.1.1 安全管理安全检查表	58

5.1.2 评价小结	61

5.2 露天采场单元	62

5.2.1 露天采场安全检查表	62

5.2.2 评价小结	68

5.3 边坡管理单元	69

5.3.1 边坡管理安全检查表	69

5.3.2 评价小结	70

5.4 供配电设施单元	70

5.4.1 供配电设施安全检查表	70

5.4.2 评价小结	74

5.5 防排水单元	74

5.5.1 防排水安全检查表	74

5.5.2 评价小结	75

5.6 防灭火单元	76

5.6.1 防灭火安全检查表	76

5.6.2 评价小结	76

5.7 重大生产安全事故隐患判定	77

5.8 综合评价单元	78

5.8.1 安全检查表	78

5.8.2 评价结论	79

5.9 作业条件危险性分析	79

6. 安全对策措施及建议	81

6.1 安全管理对策措施建议	81

6.2 露天开采安全对策措施建议	82

6.3 开拓运输单元对策措施	82

6.4 爆破作业安全对策措施建议	83

6.5 供配电设施安全对策措施建议	84

6.6 防排水与防灭火安全对策措施建议	85

7. 评价结论	86

7.1 矿山存在的主要危险、有害因素	86

7.2 各单元评价结果	86

7.3 评价结论	87

8. 附图附件	88

8.1 附图	88

8.2 附件	88

江西省坤育矿业有限公司

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿

露天开采工程

安全现状评价报告

- 评价概述

1.1 评价对象和范围

1.1.1 评价对象

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程。

1.1.2 评价范围

1. 《采矿许可证》6个拐点坐标范围内+380m至+195m标高的露天开采。

2. 矿山开拓运输、采剥作业、爆破作业、供配电、防排水、防灭火等矿山生产、辅助系统的安全设施和矿山安全管理。

3. 矿山的厂外运输、碎石加工、职业卫生、环境保护不在此次评价范围内。

1.2 评价目的和内容

1.2.1 评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，在评价项目生命周期内的生产运行期，通过对矿山的生产设备设施、安全装置实际运行状况及现场管理状况的调查、分析，运用安全系统工程的方法，进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，查找系统生产运行中存在的安全事故隐患并判定其危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保矿山在安全设施、保护装置方面符合国家的有关法律法规、规章标准及其他要求。

本次评价是对江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程的主要生产系统的安全设施进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，对矿山安全管理、安全设备设施进行符合性评价，提出合理可行的安全对策措施及建议，促进矿山本质安全化建设，也为矿山安全生产许可证延期换证提供技术依据。

1.2.2 评价内容

通过对江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿安全生产方面资料收集以及现场安全状况的检查调研，对如下内容进行评价：

1. 识别评价项目生产中的危险、有害因素，确定其危险度；

2. 评价安全管理模式对确保安全生产的适应性，评价安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况，说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求；

3. 评价各生产系统和辅助系统及其生产工艺采用的设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；

4. 评价矿山对可能产生的危险、有害因素，制订的安全措施的针对性、适应性、有效性；

5. 评价安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确其是否满足实现安全生产的要求；

6. 对评价项目可能产生的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。

1.3 评价依据

1.3.1 法律、法规

《中华人民共和国矿产资源法（2024年修正）》（主席令〔1986〕36号发布，依次经主席令〔1996〕74号、主席令〔2009〕18号、主席令〔2024〕36号修正，自1986年10月1日起施行）

《中华人民共和国环境保护法（2014年修正）》（主席令〔1989〕22号发布，经主席令〔2014〕9号修正，自1989年12月26日起施行）

《中华人民共和国水土保持法（2010年修正）》（主席令〔1991〕49号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2010〕39号修正，自1991年6月29日起施行）

《中华人民共和国矿山安全法（2009年修正）》（主席令〔1992〕65号发布，经主席令〔2009〕18号修正，自1993年5月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法（2018年修正）》（主席令〔1994〕28号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2018〕24号修正，自1995年1月1日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正版）》（主席令〔1995〕58号发布，依次经主席令〔2004〕31号、主席令〔2013〕5号、主席令〔2015〕23号、主席令〔2016〕57号、主席令〔2020〕43号修正，自1996年4月1日起施行）

《中华人民共和国防洪法（2016年修正）》（主席令〔1997〕第88号发布，依次经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2015〕第23号、主席令〔2016〕第48号修正，自1998年1月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法（2008年修订）》（主席令〔1997〕94号发布，经主席令〔2008〕7号修正，自1997年12月29日起施行）

《中华人民共和国消防法（2021年修正）》（主席令〔1998〕4号发布，依次经主席令〔2008〕6号、主席令〔2019〕29号、主席令〔2021〕81号修正，自1998年9月1日起施行）

《中华人民共和国气象法（2016年修正）》（主席令〔1999〕23号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕14号、主席令〔2016〕57号修正，自2000年1月1日起实施）

《中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）》（主席令〔2001〕60号发布，依次经主席令〔2011〕52号、主席令〔2016〕48号、主席令〔2017〕81号、主席令〔2018〕24号修正，自2002年5月1日起施行）

《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》（主席令〔2002〕70号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正，自2002年11月1日起施行）

《中华人民共和国突发事件应对法（2024年修正）》（主席令〔2007〕69号发布，经主席令〔2024〕25号修正，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕4号发布，自2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号发布，自1987年12月3日起实施）

《建设工程质量管理条例（2019年修正）》（国务院令〔2000〕279号发布，依次经国务院令〔2017〕687号、国务院令〔2019〕714号修正，自2000年1月30日起施行）

《建设工程勘察设计管理条例（2017年修正）》（国务院令〔2000〕293号发布，依次经国务院令〔2015〕662号、国务院令〔2017〕687号修正，自2000年9月25日起施行）

《特种设备安全监察条例（2009年修正）》（国务院令〔2003〕373号发布，经国务院令〔2009〕549号修正，自2003年6月1日起施行）

《工伤保险条例（2010年修正）》（国务院令〔2003〕375号发布，经国务院令〔2010〕586号修正，自2004年1月1日起施行）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕393号发布，自2004年2月1日起施行）

《地质灾害防治条例》（国务院令〔2003〕394号发布，自2004年3月1日起施行）

《安全生产许可证条例（2014年修正）》（国务院令〔2004〕397号发布，依次经国务院令〔2013〕638号、国务院令〔2014〕653号修正，自2004年1月13日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕423号发布，自2004年12月1日起施行）

《民用爆炸物品安全管理条例（2014年修正）》（国务院令〔2006〕466号发布，经国务院令〔2014〕653号修正，自2006年9月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号发布，自2007年6月1日起施行）

《气象灾害防御条例》（国务院令〔2010〕570号发布，经国务院令〔2017〕687号修正，自2010年4月1日起施行）

《女职工劳动保护特别规定》（国务院令〔2012〕619号发布，自2012年4月28日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕708号发布，自2019年4月1日起施行）

《江西省消防条例（2020年修正）》（赣人常〔1995〕19次发布，依次经赣人常〔1997〕27次、赣人常〔1999〕27号、赣人常〔2001〕75号、赣人常〔2010〕57号、赣人常〔2011〕89号、赣人常〔2018〕15号、赣人常〔2020〕81号修正，自1996年1月1日起施行）

《江西省矿产资源开采管理条例（2014年修正）》（1999年10月23日江西省第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，2011年12月1日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2014年5月29日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议修正，自2000年1月1日起施行）

《江西省安全生产条例（2023年修正）》（赣人常〔2007〕95号发布，经赣人常〔2017〕137号、赣人常〔2019〕44号、赣人常〔2023〕10号修正，自2007年5月1日起施行）

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（赣政令〔2011〕189号发布，经赣政令〔2019〕241号修正，自2011年3月1日起施行）

《江西省雷电灾害防御办法》（赣政令〔2012〕197号发布，依次经赣政令〔2015〕219号、赣政令〔2017〕227号、赣政令〔2019〕241号、赣政令〔2023〕261号修正，自2012年3月1日起施行）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（赣政令〔2018〕238号发布，经赣政令〔2021〕250号修正，自2018年12月1日起施行）

1.3.2 规章、规范性文件

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令〔2007〕第16号，自2008年2月1日起施行）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令〔2009〕第21号，自2009年7月1日起施行）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日）

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号，2010年10月13日）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号，2011年6月13日）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日）

《关于认真学习贯彻〈国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见〉的通知》（安委办〔2011〕48号，2011年12月6日）

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局令〔2013〕第62号发布，经国家安监总局令〔2015〕第78号修正，自2013年10月1日起施行）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令〔2015〕第75号，2015年7月1日）

《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总管一〔2015〕124号，2015年12月29日）

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（2015年修正）》（国家安监总局令〔2004〕9号发布，经安监总局令〔2009〕20号、安监总局令〔2015〕78号修正，自2004年5月17日起施行）

《安全生产培训管理办法（2015年修正）》（国家安监总局令〔2004〕第20号发布，经国家安监总局令〔2012〕第44号、〔2013〕63号、〔2015〕第80号修正，自2005年2月1日起施行）

《生产经营单位安全培训规定（2015年修正）》（国家安监总局令〔2006〕第3号公布，经国家安监总局令〔2013〕63号、〔2015〕80号修正，自2006年3月1日起施行）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修正）》（国家安监总局令〔2010〕第30号发布，经国家安监总局令〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修正，自2010年7月1日起施行）

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号，2016年10月9日）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令〔2009〕第17号发布，经国家安监总局令〔2016〕第88号、应急管理部令〔2019〕第2号修正，自2009年5月1日起施行）

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令〔2020〕第5号，自2021年2月1日起施行）

《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号，2021年2月24日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日）

《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈执行安全标志管理的矿用产品目录〉的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号，2023年1月17日）

《国家矿山安全监察局关于做好非煤矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》（矿安〔2023〕60号，2023年6月21日）

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年9月6日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山建设项目安全设施重大变更范围〉的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日）

《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月19日）

《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（国家矿山安全监察局，2024年2月4日）

《矿山救援规程》（应急管理部令〔2024〕第16号，2024年4月28日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）

《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全防范工作的通知》（矿安〔2024〕75号，2024年7月16日）

《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号，2024年10月23日）

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日）

《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

《江西省非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（江西省人民政府令第189号，2011年3月1日修改生效）

《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号，2014年12月18日）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号，2016年7月7日）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号，2017年10月26日）

《江西省安全生产培训考核实施细则（暂行）》（赣应急字〔2021〕108号，2021年7月1日）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

《江西省应急管理厅关于做好〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进步加强矿山安全生产工作的意见〉学习宣传贯彻工作的通知》（赣应急字〔2023〕16号，2023年11月17日）

1.3.3 标准、规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《消防安全标志设置要求》                         GB15630-1995

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》             GB4387-2008

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《构筑物抗震设计规范》                           GB50191-2012

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《爆破安全规程》                        GB6722-2014/XG1-2016

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《金属非金属矿山安全规程》                       GB16423-2020

《矿山电力设计标准》                             GB50070-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》          GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》      GB39800.4-2020

《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》      GB23821-2022

《生产设备安全卫生设计总则》                      GB5083-2023

《国家电气设备安全技术规范》                     GB19517-2023

《安全色和安全标志》                              GB2894-2025

《机械设备防护罩安全要求》                      GB/T8196-2003

《矿山安全术语》                               GB/T15259-2008

《用电安全导则》                               GB/T13869-2008

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T12801-2008

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《高处作业分级》                                GB/T3608-2008

《企业安全生产标准化基本规范》                 GB/T 33000-2016

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T 13861-2022

《建筑照明设计标准》                           GB/T 50034-2024

《厂矿道路设计规范》                               GBJ22-1987

《工作场所职业病危害警示标识》                    GBZ158-2003

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ 2.1-2019/XG2-2024

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》              AQ2005-2005

《矿用产品安全标志》                              AQ1043-2007

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《企业安全文化建设导则》                        AQ/T9004-2008

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》  AQ/T2075-2019

《生产安全事故应急演练指南》                    AQ/T9007-2019

《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》         KA/T2050.1-2016

《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》

KA/T2050.3-2016

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》       KA/T 22.1-2024

《矿山隐蔽致灾因素普查规范第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》

KA/T 22.3-2024

1.3.4 建设项目技术资料

《江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》（山东省冶金设计院股份有限公司，2018年9月）

《江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天边坡一期工程在线监测设计方案》（江西省冶金设计院有限责任公司，2024年11月）

《德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露采边坡稳定性分析报告》（江西九勘地质工程技术有限公司，2025年1月）

《矿用自卸汽车安全检测检验报告》（中检集团公信安全科技有限公司，2025年4月）

江西省坤育矿业有限公司提供的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、资格证书（主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员）、应急预案备案表、救援协议等附件以及矿区地质地形图、现状平面图、剖面图、供配电系统图、最终境界图等。

1.4 评价程序

安全现状评价程序框图1.4-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性定量评价

提出安全对策措施建议

做出安全现状评价结论

编制安全现状评价报告

图1.4-1 安全现状评价程序框

- 项目概况

2.1 建设单位概况

2.1.1 建设单位简介及项目情况

1. 建设单位简介

江西省坤育矿业有限公司成立于2017年9月14日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91360426MA369CBQ2R，经营范围为：石灰石、石膏开采；建筑装饰用石开采；粘土及其他土砂石开采、加工、销售；建筑工程机械与设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表2.1-1 企业基本情况

| 企业名称 | 江西省坤育矿业有限公司 |  | 矿山名称 | 德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 江西省九江市德安县聂桥镇聂桥村九组 |  | 矿山地址 | 江西省九江市德安县聂桥镇聂桥村九组 |  |
| 法人代表 | 冯俊 |  | 主要负责人 | 沈方楠 |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 建矿时间 | 2017年9月 |  |
| 开采矿种 | 建筑石料用辉绿岩 | 生产规模 | 200万吨/年 | 开采方式 | 露天开采 |
| 企业营业执照 |  | 统一社会信用代码 | 91360426MA369CBQ2R |  |  |
|  |  | 发证单位 | 德安县市场监督管理局 |  |  |
|  |  | 成立日期 | 2017年09月14日 |  |  |
| 采矿许可证 |  | 证号 | C3604262018057130146256 |  |  |
|  |  | 发证单位 | 德安县自然资源局 |  |  |
|  |  | 有效期限 | 2031年4月14日 |  |  |
| 安全生产许可证 |  | 证号 | （赣）FM安许证字〔2022〕GF041号 |  |  |
|  |  | 发证单位 | 九江市行政审批局 |  |  |
|  |  | 有效期限 | 2025年11月11日 |  |  |
| 安全生产标准化 |  | 等级 | 三级 |  |  |
|  |  | 网上公示 | 关于江西省坤育矿业有限公司等4家企业拟通过三级安全生产标准化延期（直接定级）的公示，2023年9月4日 |  |  |
|  |  | 有效期限 | 2026年9月4日 |  |  |

2. 项目情况

2018年3月，江西省坤育矿业有限公司委托江西通安安全评价有限公司编制并提交了《江西省坤育矿业有限公司德安县刘家山矿区辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程项目安全预评价报告》。2018年9月，委托山东省冶金设计院股份有限公司编制了《江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》，九江市安监局组织专家对报告进行了审查，报告通过了评审并获得了批复（九安监管一字[2018]30号）。经过一年多的建设，2019年10月，南昌安达安全技术咨询有限公司进行了德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施验收评价，出具了《德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程竣工安全设施验收评价报告》。

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿于2022年11月1日延期获得了九江市行政审批局颁发的安全生产许可证，证号为（赣）FM安许证字[2022]GF041号，许可范围：辉绿岩矿200万吨/年、+364m、+351m、+338m、+325m、+312m、+299m、+286m、+273m、+260m、+247m、+234m、+221m、+208m、+195m十四个台阶露天开采，有效期至2025年11月11日。

2.1.2 地理位置及交通

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿位于德安县城北29km处，矿区中心点地理坐标：东经115°40′26″，北纬29°25′29″。矿区有水泥路与S316省道相连，与周边乡镇皆有公路联通，矿区有乡村公路接通至聂桥镇，与德安至白水公路相通，交通方便快捷，矿区位置交通图（见图2.1-1）

图2.1-1 矿区交通位置示意图

2.1.3 开采范围

根据德安县自然资源局2021年4月颁发的《采矿许可证》，德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿矿区范围呈一不规则多边形，由6个拐点圈定，矿区面积为0.2704km2，开采深度+380m至+125m标高，拐点坐标见表2.1-2。

此次评价范围：《采矿许可证》划定的矿区平面范围内垂直标高+380m至+195m。

表2.1-2 矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 标号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3256814.02 | 39370588.86 |
| 2 | 3256932.02 | 39370588.86 |
| 3 | 3257084.57 | 39370667.35 |
| 4 | 3257281.39 | 39371085.98 |
| 5 | 3256746.25 | 39371258.28 |
| 6 | 3256655.72 | 39370807.61 |
| 开采深度 | 由+380m至+125m |  |
| 矿区面积 | 0.2704km2 |  |

2.1.4 矿区周边环境

矿区三面环山，南面、东面以及北面均为山地。矿区界线西侧外50m为破碎工业场地，矿区界线西北侧300m处为彭山锡矿的尾矿库，矿区西南侧330m为一栋民房。除此之外，采场周边300m范围内无相邻矿山、医院、学校、民房等，500m范围内无高压电力设施，矿区1000m可视范围内没有铁路、高速公路、国道、省道。矿区内无其他矿权设置，无矿界重叠现象。矿区周边无水库、工业设施、高压线、集中民房、旅游景点、水源地等。

区内沟谷较发育，地表不易积水。附近无大的地表水体，主要见矿区西侧一条季节性溪流，补给来源主要为大气降水，受季节性影响明显，暴涨暴落，旱季多干枯。矿区开采主矿体埋藏在当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水。

2.2 自然环境概况

1. 地形地貌

矿区属构造剥蚀不连续之低山～丘陵地貌，山脉呈北东向展布，地势总体东高西低，最高点在矿区东部，海拔标高+380.0m，西部运输通道边储水池最低点海拔标高约+121.0m，相对高差259.0m。区内大气降水顺坡向四周沟谷排入小河流。

2. 气象

该区地处亚热带季风气候区，气候湿润温暖，四季分明。据德安县气象局提供的气象统计资料，多年年平均气温16.5℃，最高气温41.2℃，最低气温-10.3℃。年平均降雨量1614.32mm，年最大降雨量为2180.3mm，年最小降雨量为1136.0mm，最大日降雨量为151.7mm，最大小时降雨量62.9mm。降雨量年内分配不均，受季风环流影响，每年3～7月为雨季，降雨量占全年降雨量的70～80%，其中4～6月降雨量尤多，占全年降雨量的40～75%，12月至翌年2月降雨量最少，仅占降雨量的16%。年水面蒸发量1492.5～1927.0mm。最大风速11.7m/s，风向南或北。

3. 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度为0.05g，地震烈度为Ⅵ。

2.3 地质概况

2.3.1 矿区地质概况

1. 区域地质

矿区位于扬子准地台、下扬子～钱塘坳陷、九江台陷、九江～瑞昌褶断带南缘，其南与江南台隆相邻。

2. 矿区地质

（1）地层

区内地层自东向西由老变新依次为上元古界青白口系双桥山群下亚群（Ptsh1），南华系下统莲沱组（Nh11）、上统南沱组（Nh3n），震旦系下统陡山沱组（Z1d），震旦系上统灯影组（Z2€ld），寒武系下统荷塘组（€1-2h）及第四系（Q4）。

①上元古界青白口系双桥山群下亚群浅变质岩（Ptsh1）

灰绿色板岩与粉砂质板岩互层，主要分布在矿区东北部，出露厚度2～10m。

一套以细碧岩、角斑岩、火山角砾及凝灰岩组成的细碧角斑岩建造为特征构成的火山喷发沉积韵律顺层产于本层顶部，主要出露于矿区西部和南北的沟谷中。其层位由下往上依次为凝灰岩，厚度50～75m；细粒细碧岩，厚度15～40m；细碧角斑岩，厚度10～40m；中粒细碧岩，厚度45～105m。

②南华系下统莲沱组（Nh1l）

以紫红色石英砂岩为主，局部可见灰色、灰白色浅变质石英砂岩，主要分布在矿区东部，厚度25～30m。

③南华系上统南沱组（Nh3n）

下部为含砾泥岩、凝灰质粉砂岩，上部夹泥质灰岩透镜体，主要分布于矿区西部，厚度3～10m。

④震旦系下统陡山沱组（Z1d）

底部铁质泥岩，下部白云质灰岩、粉砂质页岩，上部含碳硅质页岩与薄层硅质岩、钙质粉砂岩互层。

⑤震旦系上统灯影组（Z2Є1d）

下部泥晶灰岩夹角砾状白云质灰岩，中部条带状硅质岩与泥晶灰岩互层，上部硅质岩夹含碳硅质页岩。

⑥寒武系下统荷塘组（Є1-2h）

下部为含重晶石结合、含胶磷矿结核碳质页岩夹石煤层，上部碳质页岩、含碳硅质页岩夹薄～中厚层灰岩。

⑦第四系（Q4）

上部为棕黄色砂质粘土，下部为碎石网纹状亚粘土。主要分布在山间沟谷地带，厚0～5m。

（2）构造

矿区中部构造属彭山穹隆核部的一部分，其它部位属彭山穹状背斜的西翼单斜构造。区内构造较简单，微小构造发育。

（3）岩浆岩

①晋宁期

区内岩浆活动主要表现为海底火山喷发，形成了一套以细碧岩、细碧角斑岩、火山角砾及凝灰岩为特征构成的火山喷发沉积建造。

②燕山期

燕山晚期岩浆活动明显增强，形成彭山穹窿隐伏花岗岩体常见的岩石类型有二云母花岗岩、石英闪长岩、闪斜煌斑岩、辉绿岩、花岗斑岩等。

2.3.2 水文地质概况

1. 含水层与隔水层特征

区主要的含水层为松散岩孔隙潜水含水层和基岩裂隙含水层。

（1）松散岩孔隙潜水含水层

赋存于第四系松散堆积层空隙中，以潜水为主。主要分布于矿区山间谷地、地形低洼处。富水性弱～极弱，按含水来源性质分为两个亚类。

①山间河谷冲积含水层

由第四系全新统冲积上更新统残坡积砾石、砾砂夹粘性土组成，分选性差，较多粘性土混杂，含水层厚度0.50～2.0m，最大厚度不超过5m。水质类型为重碳酸钙镁型低矿化度弱碱性水，矿化度0.06～0.12g/L，PH值7.35～7.65，富水性属弱～极弱含水层。

②山间谷地坡积含水层

主要分布于矿区低矮山间谷地和缓坡地带。由第四系上更新统坡积粘土、粉质粘土、碎石组成。厚度2.0～10.0m不等，碎石粒径大小不一，由上往下含量渐增，固结较好，富水性属极弱含水层。

（2）基岩裂隙水含水层

①风化带网状裂隙含水层

地下水储存空间主要为风化裂隙，富水性一般较差，主要分布于矿区中部山脊处及坡脚一带，主要由南华系下统莲沱组石英砂岩、双桥山群粉砂质板岩及细碧角斑岩顶部。风化平均深度2～5m，最大风化厚度10m左右。粉砂质板岩相对较易风化，多风化成松散状砂土和可塑状粉质粘土。石英砂岩多风化产生网状裂隙，局部风化成石英砂质角砾、碎块状。细碧角斑岩顶部经风化组织结构大部分破坏，长石等矿物已风化成土状，裂隙发育，多呈碎块状。深部岩石较完整，裂隙不甚发育，客观上起到相对隔水层作用。因此，本层可视为相对隔水层。

②基岩裂隙水

主要呈U形分布于矿区东侧及南北两侧，由南华系莲沱组石英砂岩、含砾石英砂岩及双桥山群浅变质粉砂质板岩、粉砂岩等组成。岩石较致密，节理裂隙发育一般～中等，多呈闭合状，富水性较差。基岩多裸露地表，并构成构造剥蚀低山地形的山脊和坡地，富水性弱～极弱，水质类型为重碳酸钙钠型，矿化度0.17～0.19g/L，PH值7.25～7.55，总硬度185～213mg/L，属低矿化度弱碱性水，可视为相对隔水层。

2. 水文地质条件综述

矿区属丘陵地貌单元，区内最低侵蚀基准面标高为+121.0m，矿区最高标高+380m，相对高差259.0m。矿体由细碧岩、细碧角斑岩、火山角砾及凝灰岩构成，岩石结构致密，岩层富水程度低，均属弱基岩裂隙含水层，主要接受大气降水的补给。矿区地形坡度有利于地下水和地表水排泄。因此，除近地表岩石较破碎，富水程度略高外，其余地段对矿床开采影响不大。矿床水文地质条件属简单型。

2.3.3 工程地质概况

1. 矿体埋藏条件及开采方式

矿区范围内矿体位于丘陵地带，山脉呈北东向展布，与矿体延伸方向相差不大，山体坡度为斜坡，地势总体东高西低，水文地质条件简单，由于矿体由细碧岩、细碧角斑岩、火山角砾及凝灰岩构成，矿体部分裸露地表，出露最高标高+340m，开采基点+125m。矿体最大埋深215m，工程地质条件良好。

2. 岩石物理力学性质

矿山于2017年12月7日委托广东交通集团监测中心对岩石物理性能及单轴抗压强度进行试验监测，试验报告显示矿岩吸水率为0.28％，饱和吸水率为0.37％，饱和抗压强度为191MPa，碎石压碎指标为6％，针片状颗粒含量为1％，含泥量为0.2％。

矿山于2018年1月23日委托江西省勘察设计研究院测试中心对岩石进行试验，岩石试验报告显示岩石密度为2.79g/cm3，凝聚力为7.67MPa，内摩擦角为44°，弹性模量为28.29，泊桑系数为0.2。

3. 工程地质条件综述

根据矿区地形地貌及环境水文气候条件，结合岩石的工程地质特点和岩石结构性质，以及岩石强度性能，可划分为以下三个工程地质岩区。

（1）松散粘结岩区：分布于矿区沟谷和山坡低洼处，由冲积物及残坡积物组成，其岩性为含砂亚粘土、粘土、砂砾碎石层，厚度0～10m。固结松散，强度低。

（2）坚硬碎屑岩组：分布于矿区的东侧和西侧，主要发育于南华系系南沱组、莲沱组地层中。岩性为凝灰质粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩等组成。除局部由于构造岩石风化破碎，强度减弱外，一般坚硬完整，强度高。岩石质地致密坚硬，不可压缩，浸水不易软化。该类岩石含构造裂隙水或基岩裂隙水，水质以弱碱性低矿化度重碳酸钙型中性水。对混凝土无腐蚀性，岩石稳定性好。

（3）坚硬火山岩组：分布于矿区中部至西部，顺层产于双桥山群粉砂质板岩中，岩性为一套由细碧岩、细碧角斑岩、火山角砾及凝灰岩的火山喷发～沉积韵律构成。除局部由于构造岩石风化破碎，强度减弱外，一般坚硬完整，强度高。该类岩石含构造裂隙水或基岩裂隙水，水质以弱碱性低矿化度重碳酸钙型中性水。对混凝土无腐蚀性，岩石稳定性好。

矿区岩石主要以坚硬火山岩组为主，岩石结构致密，硬度较高，且厚度大，构造简单。区内未发现大的构造破碎带，发育的小型裂隙或节理，对矿床露天开采影响不大。仅在局部地段风化强烈处距矿体距离安全厚度减小，易引发塌陷、跨落等工程地质问题。当露天剥采到此处时，应采取相应的防护措施，确保施工安全。总体矿床开采工程地质条件属简单型。

2.3.4 矿床地质概况

区内矿体走向长200m，延伸方向长440m，出露厚度70～135m。倾向245°～290°，倾角15°～30°。矿体分布稳定呈层状似层状分布在双桥山群浅变质岩顶部，整合接触。矿体产状与地形起伏近乎一致。矿体上覆表土和风化双桥山群浅变质岩，覆盖层厚2～10m不等。

矿体主要由细碧岩、细碧角斑岩、火山角砾及凝灰岩组成，呈层（席）状与双桥山群砂泥质沉积岩相间产出，为一套海相古火山喷发沉积建造。根据其物性特征及建筑用石料矿石用途可大体将其分为优质石料矿体（中粒细碧岩和细碧角斑岩）和普通石料矿体（细粒细碧岩和凝灰岩）。在目前控制的矿体中，各类型矿体均可见2～4层，以相间互层形式产出，其层位由下往上依次为凝灰岩、细粒细碧岩、细碧角斑岩、中粒细碧岩。其中中粒细碧岩和细碧角斑岩岩性及物性特征相似，且在层位上直接接触，故本次工作将其视为同一矿体M1，而细粒细碧岩和凝灰岩岩性特征和赋存部位均有较大区别，故分为两个矿体，分别定为M2、M3。

M1矿体：由中粒细碧岩和细碧角斑岩组成。为矿区主要矿体，倾向245°～290°，倾角10°～25°，共4层，第一层呈层状、似层状顺层产于青白口系双桥山群顶部粉砂质板岩之下，厚度25～60m。后三层与M2、M3相间互层产出，厚度20～30m不等。根据矿山实际销售需求结合矿石物性特征判定其为优质石料矿体，矿石可用作高速公路垫层，销售价格高于普通石料。

M2矿体：由细粒细碧岩组成。倾向245°～290°，倾角10°～25°，呈层状、席状以单独形式或与M3矿体一起顺层产于M1层位之间，为M1矿体的隔断层位，厚度10～20m不等，局部出露厚度可达50m。

M3矿体：以凝灰岩为主，断续夹2～5m火山角砾岩，偶夹0.5～1.0m细碧岩和角斑岩，局部硅质含量较高。倾向245°～290°，倾角10°～25°，呈似层状、透镜体以单独形式或与M2矿体一起顺层产于M1层位之间，为M1矿体的隔断层位，厚度5～45m。

根据矿山实际销售需求结合矿石物性特征，其与M2矿体均判定为普通石料矿体，矿石不能用作高速公路垫层，仅用于一般建筑用石料。

区内构造较简单，仅发育一些微小构造，对矿体破坏影响程度极小。矿体中未见厚大夹层和脉岩。

2.4 矿山生产现状

2.4.1 设计情况

1. 设计范围

垂直范围：开采深度+380m至+195m标高；

平面范围：采矿许可证范围（详见表2.1-2）。

2. 总图运输

矿区工业场地主要有高位水池、露天采场、破碎场地、生活区、排土场、材料库与配电房等。

（1）高位水池

高位水池布置在矿区北侧+257m标高处，水池容积332m3，作为生产用水和消防水池使用。

（2）露天采场

境界尺寸：南北长约144～567m，东西宽约465～633m；最终底平面：标高+195m，南北长约344m，东西宽约212m。最高开采标高：+380m，最低开采标高：+195m。

（3）破碎场地

破碎工业场地：由卸矿平台、三道破碎系统、脱水车间、料仓、车料分离装载系统等组成。破碎场及其辅助建构筑占地面积约为1.94万m2。卸矿平台标高为+135m，储料仓平台标高+110m，机械停放场标高+110m。

（4）行政办公及其生活区

办公室生活区位于西侧山坡上，平整场地标高+110m。建筑面积3105m2，办公生活区包括办公大楼，辅助楼（食堂和员工宿舍），小车停车场、大门值班室及绿化。

（5）排土场

已取消排土场，在矿区西侧设置临时堆场。

（6）材料库与配电房

材料库与配电房相邻布置，布置在西侧+103m标高处，与矿区相距280m。

3. 开拓运输系统

采用公路开拓、汽车运输。在矿区西侧，自+125m修建矿山公路至+364m标高。上山道路采用双车道三级道路标准，道路宽度9.5m，最大纵坡不超过9%。运输公路采用折返式布置，平均坡度7.68%，道路宽度9.5m，最大行车速度30km/h，最小转弯半径15m。

4. 采矿工艺

（1）开采方式：矿山开采为山坡露天开采方式。

（2）开采顺序：自上而下分台阶开采。

（3）采场边坡要素：1）台阶高度13m；2）台阶坡面角约65°；3）安全平台宽度5m；4）清扫平台宽度7m；5）采场最终边坡角49°～50°；6）采场开采最大深度185m；7）最小工作平台宽度37m。

2.4.2 矿山开采上轮许可状况

由南昌安达安全技术咨询有限公司2022年5月份提交了《江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程安全现状评价报告》，江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程采用公路开拓，汽车运输方式。通往采场的运输公路采用折返式布置，为山坡露天开采。最高平台标高+364m、最低平台标高+260m。清扫平台有+338m、+299m平台；安全平台有+364m、+351m、+325m、+312m、+286m平台。生产平台为：+273m、+260m平台。平台采剥作业台阶高度为13m，采用1台型号为FlexiR00735411和1台型号为DF-11全液压履带式露天钻机穿孔，爆破作业为深孔爆破，靠近最终边坡时，采用预裂爆破。铲装选用挖掘机配自卸式汽车，装车后运到碎石加工场进行破碎。矿山配备了3台型号为950GC的轮胎式装载机，4台型号为PC460LC-8的液压挖掘机，2台型号为340D2L的履带式液压挖掘机。9台非公路矿用自卸车，型号为STL3601PK3940W0。矿山设有1台S11-M1600/10油浸式变压器和2台S11-M3150/10油浸式变压器供矿山和生产线设备用电，供电电源来自德安聂桥镇变电所10kV变电站。

2.4.3 生产规模及工作制度

1. 生产规模

露天采石场生产规模为200万t/a。

2. 工作制度

矿山年工作天数为250天；每天工作2班，每班8小时。由于目前行情不好，企业当前为单班作业。

2.4.4 总图运输

矿区工业场地主要有高位水池、破碎场地、行政办公及其生活区、配电房及维修车间等。

1. 高位水池

高位水池布置在矿区西北侧+166m标高处，容积为332m3，距离矿界约92m，设有水泵3台（功率37kW，一用两备）。水源来自矿山东南侧直线约1.5km的磨山水库。

2. 破碎场地

位于矿区西侧，距离矿区边界约50m。

3. 行政办公及其生活区

行政办公及其生活区位于西侧山坡上，距离矿区边界约490m。

- 4. 配电房

- 配电房布置在西侧+120m标高处，与矿区相距约100m。

- 5. 维修车间

- 维修车间布置在西侧+103m标高处，与矿区相距约200m。

内、外部运输：采用汽车运输。

2.4.5 开采范围

开采范围：《采矿许可证》划定的矿区开采范围6个拐点圈定，矿区面积为0.2704km2，开采深度+380m～+195m。

2.4.6 开拓运输

1. 开拓方式

依据矿山开采方式，采用为公路开拓方案，通往采场的运输公路采用折返式布置，公路总坡度7.5%，最小曲线半径：15m，路宽10m。进矿公路从矿区西侧绕至矿区的东侧进入采场，由采场东侧延伸到达采场各工作平台。道路每隔350m左右设置了缓坡段，缓坡段坡度3%，缓坡段长度大于50m。卸矿口标高+134.33m。

2. 运输方式

采用自卸式载重汽车，沿矿区运输公路驶至采场，经机械装矿后，原路返回，直接驶入破碎站破碎。矿山配备了8台型号为STL3601PK3940W0非公路矿用自卸车、功率316kW。

2.4.7 采矿工艺

1. 开采方式：矿山开采为山坡露天开采方式，自上而下分台阶开采，现开采方向总体为由西北往东南推进。

2. 露天采场工作台阶几何要素现状

根据企业2025年7月提供的开采现状图及现场勘察情况，目前矿山按照设计已开采至+221m平台，其中+247m平台、+234m平台作为同时生产平台，+221m平台作为备采平台，+247m平台以上的台阶已靠帮形成最终平台。各平台参数如下：

第一级平台为+364m平台，标高在+362.31m～+365.94m，平台长约202m，平均宽约5m；第二级平台为+351m平台，标高在+349.48m～+353.81m，平台长约279m，平均宽约5m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为54°；第三级平台为+338m平台，标高在+336.75m～+338.30m，平台长约330m，平均宽约7m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为65°；第四级平台为+325m平台，标高在+325m～+326.54m，平台长约374m，平均宽约5m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为62°；第五级平台为+312m平台，标高在+312.33m～+313.59m，平台长508m，宽约5m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为56°。第六级平台为+299m平台，标高在+297.80m～+300.10m，平台长约534m，宽约7m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为65°。第七级平台约为+286m平台，标高在+286.61m～+287.05m，平台长约560m，宽约5m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为65°。第八级平台为+273m平台，标高在+272.36m～+273.88m，平台长约678m，平均宽约5m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为63°。第九级平台为+260m平台，标高在+257.15m～+260.49m，平台长约842m，平均宽约7m，至上部平台高度约为13m，坡面角约为63°。以上平台已靠帮，并进行了生态复绿，其中：+364m、+351m、+325m、+312m、+286m、+273m为安全平台，+338m、+299m、+260m为清扫平台；+247m平台为生产平台，平台长度为64m，宽度为32m；+234m平台为生产平台，平台长度为240m，宽度为148m；+221m平台为备采平台，平台长度为280m，宽度为246m。矿山现状各边坡稳定性较好。

3. 露天开采工艺

露天开采主要工艺流程为：潜孔钻机穿孔→深孔爆破→大块石二次破碎→挖掘机装车→自卸汽车（额定载重量为40t）运输出矿。矿山配备了1台型号为FlexiR00735411、功率168kW的全液压履带式露天钻机，和1台型号为DF-11、功率168kW的全液压带式露天钻机。

4. 爆破作业

（1）深孔爆破

①爆破参数

爆破参数为：台阶高度H=13m；孔径d=115mm；炸药单耗q=0.43kg/m3；台阶边坡角65°，倾斜孔，钻孔邻近密集系数m=1.2；

②预裂爆破参数

开采靠近最终边坡时，采用预裂爆破，预裂爆破参数见表2.4-1。

表2.4-1 预裂爆破参数表

| 名称 | 符 号 | 单位 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔深 | L | m | 同台阶坡面长度 |
| 孔径 | D | mm | 115 |
| 孔距 | a | m | 1.5 |
| 药卷直径 | D | mm | 32 |
| 不偶合系数 |  | mm | 24.7 |
| 线装药密度 |  | kg/m | 1.048 |
| 底部装药密度 |  | kg/m | 3 |
| 装药高度 |  | m | 6.5 |
| 堵塞高度 |  | m | 8.5 |
| 钻孔倾角 | α | ° | 同边坡坡度 |

③起爆网路

一次爆破11个孔，单段单发起爆，每段起爆1个孔。

④大块石二次处理

正常情况下，深孔爆破的大块率可控制在5～10%之间，大块石二次处理量较小。大块石采用液压锤在工作面进行二次破碎，禁止采用爆破法破碎大块碎石，以减少飞石的危害和响应。

（2）钻孔布置与装药结构

①钻孔形式和布孔方式

采用倾斜钻孔布置，布孔方式采用矩形布孔。

②装药、堵塞

a. 装药结构：间隔装药。

b. 堵塞：堵塞料选用砂与粘土的混合物。

（3）起爆方法

采用单段、单发高精度电子雷管起爆方式起爆。

（4）安全警戒距离

安全警戒距离为300m。

（5）安全设施

爆破安全设施有：警示旗、报警器、警戒带等，采场内设置了2个钢制移动式避炮棚。

（6）爆破作业情况

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程爆破所需的爆破器材、爆破作业由九江市泰安爆破工程有限公司负责提供和运输、现场实施、退库、安全管理等。九江市泰安爆破工程有限公司具有《爆破作业单位许可证（营业性）》，资质等级：二级。双方签订有爆破协议书和安全生产管理协议。

5. 铲装作业

铲装选用挖掘机配自卸式汽车，装车后运到碎石加工场进行破碎。矿山配备了3台型号为950GC、功率168kW的轮胎式装载机，4台型号为PC460LC-8、功率275kW的液压挖掘机，2台型号为340D2L、功率209kW的履带式液压挖掘机。8台非公路矿用自卸车，型号为STL3601PK3940W0，功率316kW、载重40吨。

2.4.8 矿山通风与防尘

1. 矿山通风

本矿露天开采，采场布置场地开阔、自然通风条件良好。

2. 防尘

矿山在生产过程中会产生大量的粉尘，主要产生于凿岩、爆破、装车、运输和破碎作业场所。

矿山凿岩采用全液压履带式露天钻机凿岩，采用湿式凿岩。对采掘工作面爆堆和装卸矿等产尘集中处采用2台型号为CLW5162GPSES、规格为10m³的洒水车洒水除尘，使粉尘浓度控制在国家规定工业企业标准以下。

2.4.9 防排水与防灭火

1. 防排水系统

矿区水文地质条件简单，开采范围较小，山坡露采的矿体其出露标高均在当地最低侵蚀基准面之上，采坑积水可自行排泄。

目前企业在矿区北侧、东侧、南侧设置了截水沟，断面为矩形，沟宽0.6m，深0.4m。+299m、+260m平台设置了排水沟将采场内的水引至境界外（排水沟断面为矩形，底宽0.3m，上部宽0.5m，深0.5m），运输道路从进矿到+221m平台、工业场地周边设置了排水沟（排水沟为矩形断面，底宽0.4m，上部宽0.5m，深0.5m）。综上所述，矿区防排水系统较完善。

2. 防灭火

本矿山矿岩本身无可燃性，采场发生火灾的可能性较低，但由于矿山植被发育，易发生森林火灾，要加强防火意识的宣传、教育，并采取预防措施，杜绝森林火灾的发生。

矿山高位水池容积332m3，其中生产用水260m3，消防用水72m3。矿区室外消火栓布置：每2个消火栓间距≤120m，各单体建筑物室内、外消火栓按《建筑设计防火规范》设置。配电室、仓库、办公室等设置醒目的防火标志和防火注意事项，并配置MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材。前述采场作业设备（如挖掘机、自卸车等）均配有灭火器。

2.4.10 供电系统

1. 外部电源

德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿的供电电源来自德安聂桥镇变电所10kV变电站。

矿山设有1台S11-M1600/10油浸式变压器和2台S11-M3150/10油浸式变压器供矿山和生产线设备用电，高压侧设置了3PT避雷器，断路器，低压侧设置了短路、过负荷保护。矿山电气设备保护接地系统已形成接地网，变压器中性点和外壳有良好的接地。

2. 供电等级

高压电源电压：10kV；

地面用电设备电压：380V/220V；

办公及照明电压：220V。

3. 防雷及接地

地面供电系统为TN-C-S方式供电系统。供电设备外壳、配电柜外壳可靠接地，接地电阻符合要求。

矿山变压器装有防雷装置和接地装置，符合规程规定。

通过多年来的生产实践，矿山变压器的装机容量，能满足破碎机、压风机、办公生活等供电要求。

配电室已设置防火门（向疏散方向开启）、挡鼠板，配电室及控制室内配置有干粉灭火器，但未设置应急照明设施。配电室张贴了安全操作规程及安全警示标牌等，无电气设备维修、运行记录本。建议在配电房现场存放运行记录本、维护保养记录本等。

4. 用电设备

目前采场内无用电设备。采场内设置了太阳能路灯。高位水池内设有3台水泵（37kW），但高位水池布置在采场之外。由于目前行情不好，企业当前为单班作业。

5. 安全检测情况

江西省坤育矿业有限公司委托江西省矿检安全科技有限公司对德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿目前在用的1台油浸式电力变压器（S11-M-3150/10）、接地电阻进行了检测，并于2025年7月9日出具了安全检测检验报告，检测结果为合格。

2.4.11 压风系统

矿山采用全液压履带式露天钻机凿岩，潜孔钻机自带柴油发电机组及空压机，能够满足矿山生产凿岩供风需要。

2.4.12 排土场

矿山在基建中实际已剥离量为32.5万m3，都用于基建平整场地和修路了，剩余剥离量12.85万m3，由于绿色矿山建设要求对矿山靠帮的台阶及道路进行动态复垦，每年需消耗1.5万m3，故后期每年剥离量与消耗量可以做到平衡，企业委托设计单位取消永久排土场，设置临时堆场。经设计单位验证，将原设计的排土场取消，在矿区西侧设置临时排土堆场，后期由于矿山在生产过程中每年剥离量均完全消耗，故矿山未设置临时排土堆场。

2.4.13 边坡稳定性分析

本节内容主要摘自2025年1月江西九勘地质工程技术有限公司的《德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露采边坡稳定性分析报告》。

- 1. 计算工况

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《场地特征周期区划图》，本排土场所处位于Ⅵ度烈度区，可不考虑地震条件下对边坡稳定性影响。

根据区域调查查明的工程地质环境条件，综合确定其开采边坡稳定性及其破坏的主要影响因素，对稳定性和变形破坏起主要作用的影响因素为边坡岩土体的物理力学性质以及降雨条件。故选取以下两种工况进行边坡的稳定性分析。

（1）自重＋地下水+爆破振动力（荷载组合Ⅱ）：坡体的稳定性应能抵抗暴雨工况和爆破振动力，考虑开采边坡处于暴雨或连续暴雨，视坡体处于饱水状态以及在爆破振动的情况下，对暴雨工况下岩体容重增加，粘聚力、内摩擦角减小的边坡进行稳定性分析计算。

（2）自重＋地下水（荷载组合Ⅰ）：坡体的稳定性应能抵抗暴雨工况，考虑开采边坡处于暴雨或连续暴雨，视坡体处于饱水状态，对暴雨工况下岩体容重增加，粘聚力、内摩擦角减小的边坡进行稳定性分析计算。

2. 控制标准

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014），边坡稳定性安全系数不应小于表2.4-2规定的数值。

表2.4-2 不同荷载组合下总体边坡的设计安全系数

| 边坡工程 安全等级 | 边坡工程设计安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 荷载组合Ⅰ | 荷载组合Ⅱ | 荷载组合Ⅲ |
| Ⅰ | 1.25～1.20 | 1.23～1.18 | 1.2.～1.15 |
| Ⅱ | 1.20～1.15 | 1.18～1.13 | 1.15～1.10 |
| Ⅲ | 1.15～1.10 | 1.13～1.08 | 1.10～1.05 |

注：1. 荷载组合Ⅰ为自重十地下水；荷载组合Ⅱ为自重十地下水十爆破振动力；荷载组合Ⅲ为自重十地下水十地震力。

2. 对台阶边坡和临时性工作帮，允许有一定程度的破坏,设计安全系数可适当降低。

边坡在不同工况条件下稳定性安全系数控制标准，详见表2.4-2参照《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014），边坡稳定性状态划分见表2.4-3。

表2.4-3 边坡稳定状态划分表

| 边坡稳定系数 | Fs＜1.00 | 1.00≤Fs＜1.05 | 1.05≤Fs＜Fst | Fs≥Fst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡稳定状态 | 不稳定 | 欠稳定 | 基本稳定 | 稳定 |

3. 计算参数

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）规定，边坡稳定性评价应在查明工程地质、水文地质条件的基础上，根据边坡岩土工程条件，采用定性分析和定量分析相结合方法进行，边坡安全稳定性计算可采用刚体极限平衡方法。

（1）岩土体物理力学参数

坡体地层岩性自下而上主要为中风化凝灰岩、强风化凝灰岩、残破积层。在对边坡调查的基础上，结合《江西坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》资料中江西省勘察设计研究测试中心试验数据，通过工程地质类比法综合考虑确定稳定性计算参数。

表2.4-4 边坡岩体物理力学性质参数统计表

| 矿区 | 岩石名称 | 物理力学性质参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 饱和抗压强度(MPa) | 结构面粘结强度C（kPa） | 内摩擦角Φ(°) | 天然密度(g/cm3) | 重力密度(kN/m3) |
| 德安刘家山矿区 | 中等（弱）风化火山岩 | 80.2 | 90 | 29 | 2.50 | 25.0 |
|  | 微风化或未风化火山岩 | 168.8 | 140 | 35 | 2.60 | 26.0 |

（2）土层物理力学参数

根据现场调查收集资料、《工程地质手册》和工程经验分析可得：

①残坡积层：天然状态下容重γ=18.0kN/m3，地基承载力特征值220kPa，内聚力值为C=12kPa、内摩擦角值为φ=10°；饱和状态下容重γ=19.0kN/m3，内聚力值为C=11kPa、内摩擦角值为φ=9°。

②中等弱风化火山岩：天然状态下容重γ=25kN/m3，地基承载力特征值2000~3000kPa，结构面抗剪强度值为C=90kPa、φ=29°；饱和状态下容重γ=25.7KN/m3，结构面抗剪强度值为C=85kPa、内摩擦角值为φ=28°。

③微风化或未风化火山岩：天然状态下容重γ=26kN/m3，地基承载力特征值2000~3000kPa，结构面抗剪强度值为C=140kPa、内摩擦角值为φ=35°；饱和状态下容重γ=26.7kN/m3，结构面抗剪强度值为C=130kPa、内摩擦角值为φ=33°。

4. 边坡稳定性分析方法

大量研究和工程实践证实，在边坡稳定性分析中，使用Spencer法、Bishop和Morgenstern-Price法等极限平衡条分法得到的稳定性系数较合理和可靠。这三种计算方法的假设条件和侧重点各有不同，由于Morgenstern-Price法考虑了全部平衡条件和边界条件，与边坡所处的实际状况误差较小，因此本次分析评价采用Morgenstern-Price法，下面对该方法作简要介绍：

如图2.4-1所示，Morgenstern-Price法对任意曲线形状的滑裂面进行了分析，导出了满足力的平衡及力矩平衡条件的微分方程式，然后假定两相邻条块法向条间力和切向条间力之间存在对水平方向坐标的函数关系，根据整体滑动边坡体块的边界条件求出问题的解答。

图2.4-1   Morgenstern-Price法示意图

5. 软件介绍

Geo-Studio系统软件是上世纪70年代由全球著名的加拿大岩土软件开发商Geo-Slope公司开发的一套知名的岩土工程分析软件。该系统分析软件主要面向各行各业进行仿真分析，主要涉及领域包括岩土、地质、采矿、水利、交通、环境工程等。Geo-Studio系统软件主要包括八个专业模块，各模块之前紧密结合，各有特点，各模块可独立完成分析，不同模块之间的数据也可以相互调用。本文主要使用边坡稳定分析模块（SLOPE/W）。

SLOPE/W模块可以计算边坡的安全系数，分析边坡滑移面位置及滑移面形状改变情况等。SLOPE/W模块的主要特点有：

（1）操作方便、简单、容易建模，可直接导入AUTOCAD底图建模，节省绘图时间；

（2）SLOPE/W模块能分析、计算有孔隙水压问题的研究对象；

（3）SLOPE/W模块可以采用蒙特卡洛法来分析边坡可靠度，分析计算边坡破坏概率。

6. 边坡稳定性计算

采用Morgenstern-Price法，对矿区北侧边坡1-1′剖面、2-2′剖面、3-3′剖面进行“自重+地下水”和“自重+地下水+爆破振动力”两种工况的边坡稳定系数计算，计算结果如图2.4-2至图2.4-7所示。

图2.4-2   1-1′剖面自重+地下水工况下稳定性计算图

图2.4-3   1-1′剖面自重+地下水+爆破振动力工况下稳定性计算图

图2.4-4   2-2′剖面自重+地下水工况下稳定性计算图

图2.4-5   2-2′剖面自重+地下水+爆破振动力工况下稳定性计算图

图2.4-6   3-3′剖面自重+地下水工况下稳定性计算图

图2.4-7   3-3′剖面自重+地下水+爆破振动力工况下稳定性计算图

表2.4-5 稳定性系数计算一览表

| 计算剖面 | 计算工况 | 稳定性系数 | 稳定性状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1′ | 荷载组合Ⅰ（自重＋地下水） | 1.915 | 稳定 |
|  | 荷载组合Ⅱ（自重＋地下水+爆破振动力） | 1.870 | 稳定 |
| 2-2′ | 荷载组合Ⅰ（自重＋地下水） | 1.214 | 基本稳定 |
|  | 荷载组合Ⅱ（自重＋地下水+爆破振动力） | 1.188 | 基本稳定 |
| 3-3′ | 荷载组合Ⅰ（自重＋地下水） | 1.329 | 稳定 |
|  | 荷载组合Ⅱ（自重＋地下水+爆破振动力） | 1.298 | 稳定 |

综合分析，1-1′边坡和3-3′边坡在自重＋地下水状态下，边坡处于稳定状态，在自重＋地下水＋爆破振动力下边坡也处于处于稳定状态。说明1-1′边坡和3-3′边坡总体稳定好。2-2′剖面边坡在自重＋地下水工况下为基本稳定状态，在自重＋地下水＋爆破振动力工况下为基本稳定状态，其稳定性相对较差，局部有小规模滑塌的风险。

2.4.14 边坡监测系统

2024年11月，江西省坤育矿业有限公司委托江西省冶金设计院有限责任公司编制了《江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天边坡一期工程在线监测设计方案》，并通过了专家评审。

根据边坡监测系统设计，目前需要监测项目含位移监测、降雨量监测及视频监控项目。

1. 表面位移监测

目前采场内布设了1座GNSS基准站，8个GNSS监测点，表面位移监测点坐标见下表2.4-6。

表2.4-6 表面位移监测点坐标表

| 设备编号 | 设备类型 | 设备串号（SN） | 所属项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| JZ | 基准站-1 | MS3P1734064024 | 边坡安全监测 |
| WY1 | 监测站 | MS3P1734064034 | 边坡安全监测 |
| WY2 | 监测站 | MS3P1734103001 | 边坡安全监测 |
| WY3 | 监测站 | MS3P1734103018 | 边坡安全监测 |
| WY4 | 监测站 | MS3P1734103045 | 边坡安全监测 |
| WY5 | 监测站 | MS3P1734103033 | 边坡安全监测 |
| WY6 | 监测站 | MS3P1734103043 | 边坡安全监测 |
| WY7 | 监测站 | MS3P1734103050 | 边坡安全监测 |
| WY8 | 监测站 | MS3P1734064024 | 边坡安全监测 |

2. 降雨量监测

目前在办公室生活区布置了1个翻斗式雨量计。

3. 视频监控

目前在矿区北侧及南侧共布置了2个视频监控点，可对采场东侧主要边坡进行24小时监控。

现场检查时，江西省坤育矿业有限公司的边坡监测系统运行正常。

2.4.15 主要生产设备

1. 主要设备

矿山主要设备见表2.4-7。

表2.4-7 矿山主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 功率（kW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全液压履带式露天钻机 | FlexiR00735411 | 168 | 1 |
| 2 | 全液压履带式露天钻机 | DF-11 | 168 | 1 |
| 3 | 轮胎式装载机 | 950GC | 168 | 3 |
| 4 | 液压挖掘机 | PC460LC-8 | 275 | 4 |
| 5 | 履带式液压挖掘机 | 340D2L | 209 | 2 |
| 6 | 非公路矿用自卸车 | STL3601PK3940W0 | 316 | 8 |
| 7 | 洒水车 | CLW5162GPSES | 128 | 2 |
| 8 | 油浸式变压器 | S11-M1600/10 | 1600 | 1 |
| 9 | 油浸式变压器 | S11-M3150/10 | 3150 | 2 |

2. 矿用自卸汽车检测

江西省坤育矿业有限公司委托中检集团公信安全科技有限公司其8辆矿用自卸汽车进行了检测，并于2025年4月29日出具了安全检测检验报告，检测结果均为合格。

2.5 矿山安全管理

2.5.1 安全生产组织机构

2025年1月5日，江西省坤育矿业有限公司以文件的形式下发成立了安全生产领导小组。

安全生产领导小组成员如下：

组  长：沈方楠

副组长：詹捷

成  员：蔡军、石大沐、廖必辉

领导小组下设办公室，安环部长詹捷为办公室主任，负责日常安全管理工作；蔡军、石大沐为现场专职安全员，负责矿山安全生产具体事务性工作。

2.5.2 安全生产管理规章制度

江西省坤育矿业有限公司编制了安全生产责任制，包括了董事长（法人）、总经理、各部长、车间班组长、安全员、各工人等安全生产责任制，安全生产责任制基本覆盖。

制定了安全生产目标管理、安全生产例会、安全检查、安全培训教育、生产技术管理、安全生产责任制考核等管理制度，建立的安全生产管理制度较全面。

制定了爆破工、挖掘机司机、铲车司机和采场作业等安全操作规程，安全操作规程较齐全。

2.5.3 安全教育培训

江西省坤育矿业有限公司对新进人员进行了“三级”安全教育，同时根据国家的安全生产法规和政策要求，进行了从业人员日常教育和专题教育。主要负责人沈方楠和安全管理人员詹捷、蔡军、石大沐由九江市应急管理局签发了安全资格证，安全资格证在有效期内；特种作业人员4人取得了特种作业操作证书，做到持证上岗；企业配备了采矿、测量专业技术人员1名，机电专业技术人员2名，配有1名注册安全工程师从事安全生产管理工作（详见表2.5-1）。

表2.5-1 人员证件清单

| 主要负责人 | 沈方楠 | 证号 | 412829197908162437 |  | 有效期 | 2022-11-04—2025-11-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理人员 | 詹捷 | 证号 | 360481199105180611 |  | 有效期 | 2024-05-07—2027-05-06 |  |  |
| 安全管理人员 | 蔡军 | 证号 | 360426197307223217 |  | 有效期 | 2024-05-07—2027-05-06 |  |  |
| 安全管理人员 | 石大沐 | 证号 | 433030198205222019 |  | 有效期 | 2023-12-22—2026-12-21 |  |  |
| 专业技术人员 | 严志群 | 资格证 | A08043000000000617（矿山工程） |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 唐贵华 | 证书编号 | 129341200906000295（工程测量与监理） |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 廖文彬 | 证书编号 | 4415632018402030960（电气自动化设备安装与维修） |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 曾伟清 | 证书编号 | 27930615（电气工程与家用电器） |  |  |  |  |  |
| 注册安全工程师 | 李金祥 | 证书编号 | AG 00235549（金属非金属矿山安全） |  |  |  |  |  |
| 特种作业人员 | 闫勇 | 证号 | T422431197001298434 | 操作项目 | 熔化焊接与热切割作业 |  | 有效期 | 2021-11-16—2027-11-15 |
| 特种作业人员 | 陈林 | 证号 | T360481197710314033 | 操作项目 | 熔化焊接与热切割作业 |  | 有效期 | 2021-11-16—2027-11-15 |
| 特种作业人员 | 廖文彬 | 证号 | T441424199904125794 | 操作项目 | 高压电工作业 |  | 有效期 | 2022-03-08—2028-03-07 |
| 特种作业人员 | 曾伟清 | 证号 | T441427196609070618 | 操作项目 | 低压电工作业、高压电工作业 |  | 有效期 | 2020-07-22—2026-07-21 |

2.5.4 安全标准化运行情况

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿于2023年9月4日获得了安全生产标准化三级延期。（详见九江市应急管理局网站《关于江西省坤育矿业有限公司等4家企业拟通过三级安全生产标准化延期（直接定级）的公示》）

自取得非煤矿山安全生产标准化三级后，德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿一直按非煤矿山安全生产标准化体系运行。

2.5.5 双重预防机制

江西省坤育矿业有限公司已建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，将事故隐患分为基础管理类事故隐患和现场管理类事故隐患两部分内容，其中基础管理类事故隐患包括安全生产行政许可所要求的资质证照、安全生产管理机构及人员、安全责任制及规章制度、安全培训教育、安全投入、重大危险源管理、个体防护、职业健康、相关方管理、应急管理、隐患排查治理、事故报告、调查和处理等内容提要；现场管理类事故隐患包括安全管理、生产工艺、作业现场、职业卫生等内容。加强了安全生产风险分级管控、事故隐患排查治理等方面的学习、培训，积极开展了风险分级管控及事故隐患排查治理工作。

2.5.6 安全生产费用

江西省坤育矿业有限公司按照《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号文）的要求标准提取，2024年安全生产费用合计提取共547万元，合计支出共590万元，做到了安全费用专款专用，台账记录资料齐全。安全费用用于完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出；边坡稳定性分析、安全评价等支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；其他与安全生产直接相关的支出等。2025年度安全费用使用计划560万元。

江西省坤育矿业有限公司于2025年6月20日为从业人员17人购买了工伤保险；分别于2024年10月8日和2025年3月3日购买了安全生产责任险，共投保人数27人，保险期限分别为：2024年10月10日至2025年10月9日和2025年3月4日至2026年3月3日。

2.5.7 应急救援

江西省坤育矿业有限公司编制了《德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿生产安全事故应急预案》，于2025年7月17日在九江市应急管理局备案，备案编号为：3604002025107。

2025年6月23日，江西省坤育矿业有限公司与德安县专业森林消防大队签订了《矿山安全救护协议书》，有效期壹年，有效期至2026年6月23日。

江西省坤育矿业有限公司制定了2025年应急演练计划表：计划2025年6月组织采场山体滑坡演练，计划2025年12月组织车辆伤害现场处置演练。

2025年6月17日，江西省坤育矿业有限公司组织相关单位开展了边坡滑坡事故应急演练，演练结束后，进行了评估、总结，保留有影像资料和相关记录。

2.5.8 安全生产状况

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿自上一轮取证三年以来，无重伤、死亡或其他重大安全生产事故。

2.5.9 外包施工单位

江西省坤育矿业有限公司将爆破委托给了九江市泰安爆破工程有限公司，并签订了爆破协议书和安全生产管理协议。

九江市泰安爆破工程有限公司位于江西省九江市浔阳区长虹大道26号香榭丽舍第五栋二单元202室，法定代表人为文镇军，于2025年7月29日取得了江西省公安厅签发的《爆破作业单位许可证（营业性）》，编号：3600001300217，技术负责人：付勇，资质等级：二级，从业范围：设计施工、安全评估、安全监理，有效期至：2030年8月7日。

2.6 隐蔽治灾因素普查

江西省坤育矿业有限公司目前正在准备德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿隐蔽致灾因素普查工作，与相关单位恰谈签订合同中。

- 危险、有害因素辨识与分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。

按照《企业职工伤亡事故分类》，通过对项目的现场调查和资料收集，分析研究矿山提供的相关资料及图纸，针对项目生产过程中的生产工艺流程、作业环境条件、作业方式、运输过程、使用的主要设备装置、原材料、产品物质特性及周围环境、水文地质、工程地质等特点，对危险、有类因素进行识别。

3.1 危险因素辨识

3.1.1 火药爆炸

矿山民用爆破物品是采掘过程中使用的主要材料，在运输、储存、爆破作业过程中，均有发生火药爆炸的可能性。存在火药爆炸场所有：1）民爆器材的搬运过程；2）民爆器材临时存放点；3）劣质爆破器材处理地点等。

3.1.2 放炮

爆破作业是矿山生产的重要生产工序，爆破产生的震动、冲击波和飞散物对人员、设备设施、构筑物等有可能造成伤害。

1. 产生爆破伤害的原因

（1）爆破警戒不严、信号不明、安全距离不够；

（2）引爆时人员未来得及撒出爆破作业场所；

（3）使用不合格爆破器材；

（4）爆破后过早进入爆破工作面或看回火；

（5）杂散电流引发提前爆炸；

（6）非爆破专业人员作业、爆破作业人员违章。

2. 爆破伤害的场所

放炮造成的伤害主要发生在矿山采掘的爆破作业场所。

3.1.3 容器爆炸

输送生产用压缩动力空气的管路和受压容器在下列情况下可能发生爆炸：1）空气压力超压；2）使用时间太长或操作造成强度下降；3）安全阀、压力表失效；4）违章焊接受压容器或压力管道等。

3.1.4 坍塌

是指在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。可能存在的坍塌的场所有：1）违章超高堆放物质处；2）矿山开采工作区。

3.1.5 滑坡

滑坡是指岩体或土地在重力或外作用下沿矿体滑面斜行移动或滑落的过程。滑坡事故可以引起整个阶段，甚至几个阶段的滑坡，能够毁灭矿山，造成难以估量的损失。

造成滑坡事故的主要原因有：1）地质构造、岩石物理力学性质；2）水文地质条件；3）开采技术条件的影响：主要有开采程序，推进方向，边坡形式和角度等；4）当边坡角太陡时，岩体中原有结构弱面，边坡底部采空，岩层自身的抗剪强度不能抵抗滑坡体向下滑动的重力，就会发生沿层面滑落现象。

存在滑坡危险的场所有：1）山体表面的覆盖层；2）台阶边坡；3）排土边坡；4）道路边坡；5）周围山体边坡。

3.1.6 机械伤害

机械伤害是矿山生产过程中较为最常见的危险之一。机械性伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。矿山在开采中将会使用各类机电设备，经常使用的有凿岩机、空压机、带式输送机等。这些机械的外露传动部分（如齿轮、轴、带等）和往复运动部分，如果缺少安全防护设施或安全防护存在缺陷，便有可能对人体造成机械伤害。机械伤害的原因：1）人的不安全行为；2）设备安全性能不好；3）工作场所环境不良。

产生机械伤害设备和设施主要有：1）凿岩设备；2）空压机；3）其它机械设备和设施。

3.1.7 火灾

露天矿山火灾主要为地面火灾，如矿山工业场地的厂房、仓库、贮矿场等处的火灾。

根据矿山火灾发生的原因，可分为内因火灾和外因火灾。内因火灾也称自燃火灾，是由于矿岩本身的物理和化学反应发热所引起的，外因火灾又称外源火灾，是由于外部各种原因引起的火灾。该矿山不存在内因火灾，但矿区的地处林区，存在外因火灾。

外因火灾发生的主要原因

1. 明火所引燃的火灾；

2. 油料在运输、保管和使用时所引起的火灾；

3. 炸药在运输、加工和使用过程中所引起的火灾；

4. 机械作用（包括磨擦、震动冲击等）所引起的火灾；

5. 电气设备的绝缘损坏和性能不良引起的火灾。

外因火灾存在的场所有：1）炸药运输；2）工业场所外围山林；3）其它可燃材料储存、使用和运输地点。

3.1.8 高处坠落

高处坠落伤害是指人员在高处作业中由于种种原因发生坠落造成人身伤害的危险。当采矿作业人员在高于地面2m或相对高度超过2m场所正常工作、作业、检查和设备维修时，如防护不当、违章操作、麻痹大意、或在强自然风力的作用下有可能发生人员坠落危险。同时因采剥或其他需攀爬直梯、斜梯、绳梯和山坡等。可能因防护不良、监护失职、违章作业等出现高处坠落。事故后果因高度不同，着地部位和落地点的地面状况不同，可呈现不同的伤害结果，轻则致伤、致残，重则会丧失生命。

造成高处坠落的主要原因有：1）没有按要求使用安全带、安全绳；2）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋；3）高处作业时安全防护设施损坏；4）使用安全保护装置不完善的设备、设施进行作业；5）工作责任心不强，主观判断失误；6）作业人员疏忽大意，疲劳过度；7）照明条件不足。

产生高处坠落的场所：1）采场的高处坠落；2）高处进行设备检修、安装；3）卸矿口等。

3.1.9 物体打击

物体打击危险是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引起的物体打击。

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，造成肌体不可逆转的伤害后果，更为严重的是有可能致人死亡。物体打击是矿山企业事故发生概率较高的危险因素之一，对于本矿采矿施工而言，可能发生物体打击的危险主要包括边坡上不稳定石块脱落、装卸中矿石坠落、搬运材料、物体跌落、物体抛掷等。

3.1.10 车辆伤害

车辆伤害是指地面运矿车辆和工程车辆，在行驶过程中由于矿区公路的路窄，坡陡，路基不牢，车况不好，驾驶员违章操作等原因，可能引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故和设施的破坏，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引起的车辆伤害。主要存在场所有：1）露天采场铲装工作面；2）矿区内外运矿道路；3）挖掘机、装载机和其他工程车辆工作场所等。

3.1.11 触电

电力是现代工业最主要的能源之一，被广泛采用。生产装置从电力拖动到仪表控制、照明、检修焊接，都离不开各种电气设备和电能。用电安全是生产施工安全的重要组成部分。电气在运行时可能因绝缘失效，防护不良，使电气漏电，人员一旦接触便可发生触电危险。同时缺乏用电常识，违章操作也会使人触电。触电事故可造成电击、电伤和触电的二次事故。其伤害严重程度因触电部位、电压高低、电流大小和触电时间长短而不同。电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能极易引起死亡。而电伤则是电流的热效应，化学效应或机械效应对人形成的伤害，主要表现形式为电烧伤、电烙印和皮肤金属化。触电的二次事故是指人体触及的电流较小，一般小于摆脱电流时由于电流刺激而引起肌肉、关节振颤、痉挛而坠落、摔倒造成的伤害。其后果不很确定。

总之触电事故的三种形式虽严重程度各有不同，但都可能产生致人死亡的严重后果，仅仅是发生人身死亡的概率不同而已。

在本采场采矿施工中，其电源仅用空压机、破碎机、水泵等机械设备的电力拖动。用电范围较小，发生电器伤害的概率不高，但是开采环境潮湿，是电气伤害危险的重要客观环境因素，应引起采矿管理者的充分重视。

3.1.12 雷击

矿区位于南方丘陵地区，年雷爆日数多，地面工业设施及建筑物和人员易受雷击。

3.2 有害因素分析

3.2.1 粉尘

粉尘是矿山的主要职业危害之一。粉尘的危害性大小与粉尘的分散度、游离二氧化硅含量和粉尘物质组成有关。随着游离二氧化硅含量的增加、含硫量的增加，粉尘的危害增大。在不同粒径的粉尘中，呼吸性粉尘对人的危害较大。在矿山生产过程中会产生大量的粉尘，若通风防尘系统不符合规程要求，个体劳动防护用品失效，从业人员长期处于粉尘超标的作业环境中，易患职业病。

矿山生产过程中主要产尘点有：回采及掘进作业面、凿岩和爆破作业、装矿运输作业、二次破碎、矿仓卸矿和放矿点等。

3.2.2 噪声与振动

噪声就是使人感到不愉快声音，不仅对人体的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，对生产活动也会产生不利影响。在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，反应迟钝，工作效率低，可诱发事故。噪声产生于物体的振动，振动是生产中常见的有害因素，它与噪声相结合作用于人体。振动可直接作用于人体，也可通过其他物体作用于人体，按其作用部位可分为局部振动和全身振动。振动多见于使用风动工具、电动工具及其他有较强机械磨擦作用的地方。

矿山生产过程中，噪声与振动主要来源于气动凿岩工具的空气动力噪声，各设备在运转中的振动、磨擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

产生的噪声源和振动的设备和场所主要有：

1. 空压机和空压机泵房；

2. 爆破作业场所；

3. 凿岩设备和凿岩工作面；

4. 装岩机和装岩作业场所；

5. 机修设备及机修车间等。

3.2.3 高低温

日最高气温达到或超过35℃时称为高温，连续数天（3天以上）的高温天气过程称为高温热浪（也称为高温酷暑）。

低温作业是指在生产劳动过程中，工作地点平均气温等于或低于5℃的作业。

据德安县气象局提供的气象统计资料，最高气温41.2℃，最低气温-10.3℃。

因此，矿山存在高低温有害因素。

3.3 重大危险源辨识

本项目不设爆破器材库，仅设爆破器材临时存放点，爆破作业的炸药由当地民爆公司负责配送。矿山当日放炮，当日由专业配送炸药物品的公司运输配送到矿山，多余的火工材料当日运回，不在矿山滞留。

矿山未设置储油罐库，也未使用到其他危险化学品。

综上所述，该矿山不涉及危险化学品重大危险源。

3.4 危险、有害因素分析辨识结果

1. 项目不构成重大危险源；

2. 项目生产过程中潜在的危险、有害因素分析表明：该矿在生产过程中存在火药爆炸、放炮、容器爆炸、坍塌、滑坡、机械伤害、火灾、高处坠落、物体打击、车辆伤害、触电、雷击、粉尘、噪声与振动、高低温等危险、有害因素，属存在危险、有害因素较多的矿山，因此，矿山在开采过程中要高度重视，严格管理，全面落实安全生产责任制，有效降低安全风险，保障生产安全。

- 评价方法选择和评价单元划分

划分评价单元的目的是为便于评价工作的有序进行，并有利于提高评价工作的准确性。安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。

4.1 评价单元划分

按照评价单元的划分原则和方法，考虑该工程项目中危险、有害因素的危害程度以及露天开采的特殊工艺，划分如下评价单元：安全管理、露天采场、边坡管理、供配电设施、防排水、防灭火、重大事故隐患判定和综合安全评价单元等划分8个评价单元。

4.2 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价。评价方法的选择是根据评价的动机、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。

根据对本矿山生产过程中危险、有害因素的分析，以及上述评价单元的划分，决定本次评价时采取的评价方法如表4.3-1所示。

表4.3-1 评价方法一览表

| 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 安全管理 | 安全检查表法 |
| 露天采场 | 安全检查表法、作业条件危险性评价法 |
| 边坡管理 | 安全检查表法 |
| 供配电设施 | 安全检查表法 |
| 防排水 | 安全检查表法 |
| 防灭火 | 安全检查表法 |
| 重大事故隐患判定 | 安全检查表法 |
| 综合安全评价 | 安全检查表法 |

4.3 评价方法简介

4.3.1 安全检查表法

安全检查表分析是将一等系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安顿检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不符合”或“需要更多的信息”。

1. 安全检查表编制的主要依据：

（1）有关法律、法规、标准；

（2）事故案例、经验、教训。

2. 安全检查表分析三个步骤：

（1）选择或确定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

3. 评价程序：

（1）熟悉评价对象；

（2）搜集资料，包括法律、法规、标准、事故案例、经验教训等资料；

（3）编制案例检查表；

（4）按检查表逐项检查；

（5）分析、评价检查结果。

4.3.2 作业条件危险性分析

一、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

二、评价步骤

评价步骤为：

1. 以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2. 由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

三、赋分标准

1. 事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.3-2。

表4.3-2 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2. 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.3-3。

表4.3-3 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3. 发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.3-4。

表4.3-4 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

- 危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.3-5。

表4.3-5 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- 定性定量评价

采用原江西省安全生产监督管理局制订的《江西省非煤露天矿山安全检査表》，并依照最新的法律法规、标准规范等对相关条款进行调整，对江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程各评价单元及整个系统进行评价。

5.1 安全管理单元

5.1.1 安全管理安全检查表

安全管理安全检查表如见5.1-1所示。

表5.1-1 安全管理检查表

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 相关证照（协议） | 1.1 安全生产许可证 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.2 工商营业执照 | 安监总局令第20号第八条第（二）款 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.3 采矿许可证 | 安监总局令第20号第八条第（三）款 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.4 民用爆破作业单位许可证 | 《民用爆炸物品管理条例》第三条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.5 矿山主要负责人安全资格证 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.6 安全管理人员资格证 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.7 特种作业人员上岗资格证 | 《安全生产法》 第三十条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.8 从业人员应当进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 | 《安全生产法》 第二十八条 | 查看培训记录 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.9 危险化学品安全使用许可证 | 《危险化学品安全管理条例》第六条 | 查看有 效证件 | 不涉及 | / | 否决项 | - |
|  | 1.10与外包单位签订安全生产管理协议 | 《安全生产法》 第四十六条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
| 2. 安全生产管理体系和制度建设 | 2.1 应建立安全生产管理体系 | 《安全生产法》 第二十四条 | 查看有 效证件 | 已建立 | 1 | 未建立不得分 | 1 |
|  | 2.2 设置安全管理机构或配备专职人员 | 《安全生产法》 第二十四条 | 查看有 效证件 | 已设置和配备 | 1 | 未建立不得分 | 1 |
|  | 2.3 专职安全生产管理人员数量露天矿山应当不少于2人 | 矿安[2022]4号 第（十）条 | 查有效证件、证书 | 满足 | 2 | 未建立不得分 | 2 |
|  | 2.4 应当有注册安全工程从事安全生产管理工作 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查有效证件、证书 | 有 | 1 | 不符合不得分 | 1 |
|  | 2.5 露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人 | 矿安[2022]4号 第（十一）条 | 查有效证件、证书 | 缺少地质专职技术人员 | 6 | 缺1项扣2分 | 4 |
|  | 2.6 建立和健全企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 | 《安全生产法》 第二十二条 | 查看有 效文件 | 合格 | 2 | 缺1项扣0.5分 | 2 |
|  | 2.7 生产经营单位与从业人员订立劳动合同 | 《安全生产法》 第五十二条 | 查看有 效文件 | 已订立 | 1 | 未签订不得分 | 1 |
|  | 2.8 落实各岗位安全生产责任制 | 《安全生产法》 第二十二条 | 查看有 效文件 | 已落实 | 2 | 未落实不得分 | 2 |
|  | 2.9 建立下列各项安全生产规章制度： 2.9.1 安全检查制度； 2.9.2 职业危害预防制度； 2.9.3 安全教育培训制度； 2.9.4 生产安全事故管理制度； 2.9.5 重大危险源监控和安全隐患排查制度； 2.9.6 设备设施安全管理制度； 2.9.7 安全生产档案管理制度； 2.9.8 安全生产奖惩制度； 2.9.9 安全目标管理制度； 2.9.10 安全例会制度； 2.9.11 事故隐患排查与整改制度； 2.9.12 安全技术措施审批制度； 2.9.13 劳动防护用品管理制度； 2.9.14 应急管理制度； 2.9.15 图纸技术资料更新制度； 2.7.16安全生产档案管理制度； 2.9.17 安全技术措施专项经费提取和管理制度； 2.9.18 特种作业人员管理制度； 2.9.19 露天边坡管理制； 2.9.20 排土场（废石场）管理制度。 | 安监总局令第20号第六条 | 查看有 效文件 | 未见2.9.14、2.9.15、2.9.17、2.9.18相关制 度，不涉及排土场 | 50 | 每缺1项 扣2.5分 不完善项扣1分 | 40 |
|  | 2.10 制定作业安全规程和各工种操作规程 | 安监总局令第20号第六条 | 查看有 效文件 | 已制定 | 2 | 未制定不得分 | 2 |
| 3. 安全生产教育培训 | 3.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于72学时； 3.2 矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力； 3.3 专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力； 3.4 调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训； 3.5 采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业； 3.6 定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； 3.7 作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档。 | 《安全生产法》 第二十七条 GB16423-2020 第4.5条 | 查看有 效文件 | 有 | 14 | 1项未做 到扣2分 | 14 |
| 4. 安全检查 | 4.1 生产经营单位应当对安全生产状况进行经常性检查； 4.2 对检查中发现的事故隐患等安全问题，应当立即处理； 4.3 检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《安全生产法》 第四十六条 | 查看检 查及处 理情况记录 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
|  | 4.4 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 | 《安全生产法》 第四十一条 | 查看有 效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 5. 安全投入 | 5.1 提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 5.2 是否有保证安全生产投入的证明文件。 5.3 有安全投入使用计划。 5.4 有投入购置安全设施设备等实物发票。 | 《安全生产法》 第二十三条 | 查看有 效文件 | 未见实物发票 | 8 | 1项未做到扣2分 | 6 |
| 6. 保险 | 6.1 依法为员工缴纳工伤保险； 6.2 为员工投保安全生产责任保险。 6.3 保险人数与从事矿山管理、生产的实际人数相符。 | 《安全生产法》 第五十一条 | 查看有 效文件 | 保险人数与实际人数不相符 | 6 | 缺1项 扣2分 | 4 |
| 7. 应急救援 | 7.1 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点（边坡坍塌、排土场泥石流、爆破伤害以及采矿诱发地质灾害等事故），确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案； 7.2 应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 7.3 应急预案经评审及备案； 7.4 是否进行事故应急救援演练； 7.5 矿山企业应当每三年进行一次应急预案评估。 7.6 应急救援设备、器材配备是否处于适用状态。 7.7 矿山单位应当建立应急救援组织； 7.8 与就近的专业矿山救护队签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第6、12、21、26、 33、35、38条 《安全生产法》 第82条 《金属非金属矿 山安全规程》 第8.1条 | 查看有 效文件 | 符合 | 16 | 缺1项 扣2分，1项不完善扣1分，累计扣满16分为止 | 16 |
| 小计 |  |  |  |  | 120 |  | 104 |

5.1.2 评价小结

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程安全管理单元安全检查表中否决项为“合格”或“不涉及”，一般项总分120分，得分104分，得分率为86.67%，说明江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程安全管理单元有关证照合法有效，符合法律法规要求。

存在的主要问题：1）未配备地质专业的技术人员；2）安全生产规章制度不齐全；3）未见相关实物发票；4）保险人数与实际人数不相符。

5.2 露天采场单元

5.2.1 露天采场安全检查表

露天采场安全检查表见表5.2-1所示。

表5.2-1 露天采场安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 开采技术要求 | 1.1 矿山开采安全设施设计经相应的安全生产监督管理部门审查通过。 | 国家安监局令 第18号 第五条 | 查看设计批复 | 合格 | 否决项 | / | - |
|  | 1.1.1 有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 | GB16423-2020 5.1.1 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.2 在受地下开采影响范围内进行露天开采时，如不采取技术措施，不应同时进行露天开采。 | GB16423-2020 5.1.2 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.3 地下开采转为露天开采时，应确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上；开采前应处理对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区，不能处理的，就采取安全措施并在开采过程中处理。 | GB16423-2020 5.1.3 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及 | 3 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.4 露天与地下同时开采时，应分析露天开采与地下开采的相互影响并采取有效的安全措施。露天和井下同时爆破影响安全时，不应同时爆破。 | GB16423-2020 5.1.4 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及 | 3 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.5 下列区域内不得设置有人员值守的建构筑物；受露天爆破威胁区域；储存爆破器材的危险区域；矿山防洪区域；受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域。 | GB16423-2020 5.1.5 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 1.1.6 设计规定保留的矿（岩）柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不得开采或破坏。 | GB16423-2020 5.1.17 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.7 深凹露天矿的总出入口位置，应按排土场和工业场地的相对位置、标高、地形等条件确定；大型深凹露天矿，宜设两个出入口。 | GB16423-2020 7.4.7 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.2 露天开采。 1.2.1 露天矿山应采用自上而下的顺序，分台阶开采。 | GB16423-2020 5.2.1.1 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.2 台阶高度： 不爆破时，不大于机械的最大挖掘高度。 爆破时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍。 | GB16423-2020 5.2.1.1 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.3 露天矿山应采用机械方式进行开采。 | GB16423-2020 5.2.1.2 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.4 多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 | GB16423-2020 5.2.1.3 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及并段 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.2.5 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小8m。 | GB16423-2020 5.2.1.4 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.6 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。 | GB16423-2020 5.2.1.5 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.7 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备的间距：汽车运输时，应不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.5 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.8 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.6 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.10 矿山应建立边坡安全管理和检查制度。每5年至少进行1次边坡稳定性分析。 | GB16423-2020 5.2.4.5 | 查看制度和分析报告 | 已建立制度，已进行边坡稳定性分析 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
| 2. 资料图纸 | 具有符合规范的下列图纸： 2.1 地质地形图； 2.2 采剥工程年末图； 2.3 采场边坡工程平面及剖面图； 2.4 采场最终境界图； 2.5 排土场年末图； 2.6 排土场工程平面及剖面图； 2.7 供配电系统图； 2.8 井下采空区与露天矿平面对照图； 2.9 防排水系统图。 | GB16423-2020 4.1.9 | 查看图纸 现场检查 | 无采剥工程年末图和防排水系统图，不涉及排土场和井下采空区 | 18 | 每缺1项扣2分，1项不完善扣1分 | 14 |
| 3. 作业 现场 管理 | 3. 1 设立警示标志： 露天坑入口和露天坑周围易发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | GB16423-2020 5.1.8 | 现场检查 | 安全警示标志不足 | 2 | 不符合不得分 | 0 |
|  | 3.2 夜间工作的采矿场和排废场，在下列地点应设置照明：1、凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点；2、斜坡卷扬机道、人行梯和人行道；3、汽车运输的装卸车处、人工装卸车 地点的排废场、卸车线；4、调车站、会让站。 | GB16423-2020 5.6.3.1 | 现场检查 | 采场不涉及夜间作业 | 8 | 1项不符合扣2分 | - |
|  | 3.3 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | GB16423-2020 5.2.4.4 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 3.4 采剥设备 3.4.1 机电设备符合国家安全标准或行业安全标准； 3.4.2 露天矿用设备应配备灭火器。 | 《矿山安全法实施条例》第十四条 GB16423-2020 5.7.2.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 4 | 1项不符合扣2分 | 4 |
| 4. 穿孔作业 | 4.1 露天开采不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。 | GB16423-2020 5.1.11 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 4.2 钻机作业 4.2.1 钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。 4.2.2 穿凿第一排孔时，钻机纵轴线与台阶坡顶线的夹角不小于45°。 4.2.3 钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业； 4.2.4 钻机长时间停机，应切断机上电源。 | GB16423-2020 5.2.2.1 | 现场检查 | 符合 | 8 | 1项不符合扣2分 | 8 |
|  | 4.3 移动钻机应遵守如下规定： 4.3.1 行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人； 4.3.2 行进前方应有照明； 4.3.3 行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护； 4.3.4 不应在松软地面或者倾角超过15°的坡面行走； 4.3.5 不应90°急转弯； 4.2.6 不应在斜坡上长时间停留。 | GB16423-2020 5.2.2.2 | 现场检查 | 符合 | 12 | 1项不符合扣2分 | 12 |
|  | 4.4 遇到影响安全的恶劣天气时不上钻架顶作业。 | GB16423-2020 5.2.2.3 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 5. 爆破作业 | 5. 1爆破工程使用的炸药、雷管、导爆管、导爆索、电线、起爆器、量测仪表均应作现场检测，检测合格后方可使用。 | GB6722-2014 6.3.1.1 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.2 进行爆破器材检测、加工和爆破作业的人员，应穿戴防静电的衣物。 | GB6722-2014 6.3.1.2 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.3 在潮湿或有水环境中应使用抗水爆破器材或对不抗水爆破器材进行防潮、防水处理。 | GB6722-2014 6.3.1.4 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.4 起爆网路连接应严格按设计要求进行。 | GB6722-2014 6.3.1.5 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.5 爆破警戒范围由设计确定，在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。 | GB6722-2014 6.7.1.2 | 查看设计 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.6 露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外；掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 | GB6722-2014 7.1.1 | 现场检查 | 现场设有避炮棚 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 5.7 松软岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显标识，发现空穴、陷坑时应进行安全检查，确认无危险后，方准许恢复作业。 | GB6722-2014 7.1.5 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.8 深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差2%；发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 | GB6722-2014 7.2.2 | 查看验收记录 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.9 爆破作业场所有下列情形之一时，不应进行爆破作业： 5.9.1 爆破会造成巷道涌水、堤坝漏水、河床严重阻塞、泉水变迁的； 5.9.2 岩体有冒顶或边坡滑落危险的； 5.9.3 硐室、炮孔温度异常的； 5.9.4 作业通道不安全或堵塞的； 5.9.5 危险区边界未设置警戒的。 | GB6722-2014 6.1.2 | 现场检查 | 符合 | 10 | 1项不符合扣2分 | 10 |
|  | 5.10 露天爆破遇以下恶劣气候时，应停止爆破作业： 5.10.1 热带风暴或台风即将来临时； 5.10.2 雷电、暴雨来临时； 5.10.3 大雾天或沙尘暴，能见度不超过100m时； 5.10.4 现场风力超过8级、浪高大于1.0m时或水位暴涨暴落时。 | GB6722-2014 6.1.3 | 现场检查 | 符合 | 8 | 1项未做到扣2分 | 8 |
|  | 5.11 爆后检查等待时间 5.11.1 露天㳀孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。 5.11.2 露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 | GB6722-2014 6.8.1.1 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项未做到扣2分 | 4 |
|  | 5.12 爆后检查的内容 5.12.1 确认有无盲炮； 5.12.2 露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建（构）筑物； 5.12.3 在爆破警戒区内公用设施及重点保护建（构）筑物安全情况。 | GB6722-2014 6.8.2.1 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
| 6. 铲装作业 | 6.1 铲装设备工作时，其平衡装置与台阶坡底的水平距离应不小于1m。 | GB16423-2020 5.2.3.3 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.2 铲装设备工作应遵守下列规定： 1、悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留； 2、铲斗不应从车辆驾驶室上言通过； 3、人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留； 4、不应调整电铲起生臂。 | GB16423-2020 5.2.3.4 | 现场检查 | 符合 | 8 | 1项未做到扣2分 | 8 |
|  | 6.3 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.5 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.4 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.6 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.5 铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；不应用铲斗处理车箱粘结物。 | GB16423-2020 5.2.3.7 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 6.6 发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。 | GB16423-2020 5.2.3.8 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.7 铲装设备穿过铁路、电缆线路或者风水管路时，应采取安全防护措施保护电缆、风水管和铁路设施。 | GB16423-2020 5.2.3.9 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 6.8 铲装设备行走应遵守下列规定： 1、应在作业平台的稳定范围内行走； 2、上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。 | GB16423-2020 5.2.3.10 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项未做到扣2分 | 4 |
| 7. 道路运输 | 7.1 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品； | GB16423-2020 5.4.2.1 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 7.2 自卸汽车装载应遵守如下规定： 1、停在铲装设备回转范围0.5m以外； 2、驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； 3、不在装载时检查、维修车辆。 | GB16423-2020 5.4.2.2 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
|  | 7.3 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | GB16423-2020 5.4.2.3 | 现场检查 | 安全警示标志不足 | 3 | 不符合不得分 | 0 |
|  | 7.4 运输道路的高陡路基路段，或者弯道路、坡度较大的填方地段，远离山体一侧 应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护拦、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | GB16423-2020 5.4.2.4 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 7.5 道路与铁路交叉的道口交角应不小于45°；交叉道口应设置警示牌。 | GB16423-2020 5.4.2.5 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 7.6 汽车运行应遵守下列规定： 1、驾驶室外禁止乘人； 2、运行时不升降车半； 3、不空挡滑行； 4、不弯道超车； 5、下坡车速不超过25km/h； 6、不在主运输道路和坡道上停车； 7、拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； 8、通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； 9、不超载运行。 | GB16423-2020 5.4.2.6 | 现场检查 | 符合 | 18 | 1项未做到扣2分，1项不完善扣1分 | 18 |
|  | 7.7 现场检修车辆时，应采取的安全措施。 | GB16423-2020 5.4.2.7 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 7.8 夜间装卸车应有良好的照明条件。 | GB16423-2020 5.4.2.8 | 现场检查 | 无夜间作业 | 3 | 不符合不得分 | - |
|  | 7.9 雾霾或烟尘影响能见度时，应开户警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。 | GB16423-2020 5.4.2.9 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
|  | 7.10 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。 | GB16423-2020 5.3.1 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  | 190 |  | 181 |

5.2.2 评价小结

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程露天采场单元安全检查表中否决项为“合格”，一般项总分190分，得分181分，得分率为95.26%，说明江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程露天采场单元具备安全生产条件。

存在的主要问题：1）图纸不齐全；2）安全警示标志牌不足。

5.3 边坡管理单元

5.3.1 边坡管理安全检查表

边坡管理安全检查表见表5.3-1所示。

表5.3-1 边坡管理安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天边坡应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。 | GB16423-2020 5.2.4.1 | 对照设计查现场 | 符合规 程要求 | 4 | 不符合不得分 | 4 |
| 2 | 邻近最终边坡作业应遵守下列规定： ——控制爆破减震； ——保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | GB16423-2020 5.2.4.2 | 查看现场 | 符合规 程要求 | 2 | 1项不符合扣1分 | 2 |
| 3 | 遇有下列情况时，应采取有效的安全措施： ——岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； ——有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场； ——有较大软弱结构面切割边坡； ——构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 | GB16423-2020 5.2.4.3 | 对照设计查现场 | 符合规 程要求 | 4 | 1项不符合扣1分 | 4 |
| 4 | 边坡浮石清理完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | GB16423-2020 5.2.4.4 | 现场检查 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 5 | 矿山应建立边坡安全管理制度和检查制度。每5年至少进行1次边坡稳定性分析。 | GB16423-2020 5.2.4.5 | 查看有关 制度及稳 定性报告 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 6 | 露天采场工作过坡应每季度检查1次，运输或行人的非工作边坡每半年检查1次。 | GB16423-2020 5.2.4.6 | 查看有关记录 | 未见检查记录 | 5 | 不符合不得分 | 0 |
| 7 | 所有正常生产建设的现状高度150米及以上的金属非金属露天矿山采场边坡应进行边坡监测系统建设。 | 矿安〔2023〕119号 | 已按设计建立了边坡监测系统 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 8 | 现状高度100m及以上的边坡，应当每年进行一次边坡稳定性分析。 | 矿安[2022] 4号 | 查看稳 定性报告 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 9 | 矿山应制定针对边坡滑塌事故的应急预案。 | GB16423-2020 5.2.4.7 | 查看有关应急预案 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  | 35 |

5.3.2 评价小结

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程边坡管理单元安全检查表中无否决项，一般项总分40分，得分35分，得分率为87.50%，说明江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程采场单元具备安全生产条件。

存在的主要问题：1）未见边坡检查记录。

5.4 供配电设施单元

5.4.1 供配电设施安全检查表

供配电设施安全检查表见表5.4-1。

表5.4-1 供配电设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 电源电压及供电系统 | 1.1 矿山企业电源的供电电压宜采用10kV~110kV。 | GB50070-2020 3.0.5 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 1.2 采矿场和排废场低压电力网的配电电压可采用380/660V或220/380V，手持式电气设备的电压不得大于220V，照明电压宜采用220V或220/380V，行灯电压不应大于36V。 | GB50070-2020 5.0.13 | 对照设计 检查现场 | 采矿场无需供电，不涉及 | 4 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 1.3 矿山地面主变电所的主变压器台数，应符合下规定： 1、大、中型矿山宜采用2台以上； 2、矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器时，应采用2台变压器； 3、主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器应至少保证一级负荷的供电； 4、无一级负荷的小型矿山工程可采用1台。 | GB16423-2020 5.6.1.2 GB50070-2020 3.0.7 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 4 | 1项不符合扣1分 | 4 |
|  | 1.4采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力应均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路的供电能力不应小于全部负荷的50%。 | GB16423-2020 5.6.1.4 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.5 露天采矿场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路；排废场的供电线路可采用一回路。 | GB50070-2020 5.0.1 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.6 当采用连续开采工艺时，移动式输送机的配电宜采用移动变电站或可移动的户外组合式配电装置。 | GB50070-2020 5.0.3 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.7 采矿场和排废场供电线路的架设方式宜符合下列规定： 1、沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的供电线路；2、排废场可采用干线式供电线路； 3、固定式供电线路与采矿场最终边界之间的距离宜大于10m； 4、当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。 | GB50070-2020 5.0.6 | 检查现场 | 不涉及 | 4 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 1.8 采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于35mm2。排废除场的架空线路宜采用铝绞线。 | GB50070-2020 5.0.9 | 检查现场 | 不涉及 | 2 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 1.9 固定式高压架空电力线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。 | GB16423-2020 5.6.1.8 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.10 移动式电气设备应使用矿用橡套软电缆。 | GB16423-2020 5.6.1.9 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
| 2. 变配电室的安全设施 | 2.1 主变电所设置应符合下列规定： 设置在爆破警戒线以外；距离准轨铁路不小于 40m；远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境；避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带；地面标高应高于当地最高洪水位0.5m以上。 | GB16423-2020 5.6.1.1 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 2.2 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。 | GB50054-2011 4.1.1 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 2.3 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.4 配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。 | GB50054-2011 4.3.2 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.5 配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。 | GB50054-2011 4.3.4 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.6 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 3.7 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙。 | GB16423-2020 5.6.1.7 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
| 3. 防雷与接地 | 3.1 露天采场、排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定：1、环形或半环形线路的出口和联络处设置分段开关； 2、横跨线或纵架线与环形、半环形线或其它地面固定干线连接处设置开关； 3、高压电气设备或移动式变电站与横跨线或纵架线连接处设置开头； 4、移动式高压电力设备的供电线路设置具有单相接地保护的开关设备。 | GB16423-2020 5.6.1.6 | 现场检查 | 不涉及 | 4 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 3.2 采场架空线路的下列位置应装设避雷装置： 1、采场供电线路或纵架线的连接处； 2、多雷地区的高压设备进线电缆与横跨线或纵架线的连接处； 3、排土场高压设备进线电缆与架空线的连接处。 | GB16423-2020 5.6.4.1 | 现场检查 | 不涉及 | 3 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 3.3 地面牵引网的下列位置应装设避雷装置： 1、馈电线与接触线连接处； 2、机车进口处； 3、运输平硐口； 4、线路上每个独立区段内。 | GB16423-2020 5.6.4.2 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项不符合扣1分 | 4 |
|  | 3.4 地面直流牵引变电所母线上应装设直流避雷装置；750v及以上或多雷地区的地面牵引变电所，应在每回出线装设直流避雷装置。 | GB16423-2020 5.6.4.3 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分不完善扣1.5 | 3 |
|  | 3.5 主接地极的设置应符合下列规定： 1、采矿场的主接地极不应少于2组，排废场主接地极可设1组； 2、主接地极宜设在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方； 3、有2组及以上主接地极时，当任一组主接地断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω,移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值不应大于1Ω。 | GB50070-2020 5.0.14 | 查看资料，生产现场 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 3.6 接地电阻应每年测定1次，测定工作应在该地区最干燥、地下水位最低的季节进行。 | GB16423-2020 5.6.5.1 | 查阅检测报告 | 符合 | 2 | 未检测不得分 | 2 |
| 4. 照明 | 4.1 夜间工作的采矿场和排废场，在下列地点应设置照明： 1、凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点； 2、斜坡卷扬机道、人行梯和人行道； 3、汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排废场、卸车线； 4、调车站、会让站。 | GB50070-2020 5.0.20 | 查看资料、生产现场 | 企业当前为单班作业，目前不涉及夜间作业，采场设有太阳能照明灯 | 8 | 1项不符合扣2分 | - |
|  | 4.2 照明电压应符合下列规定： 1、固定式照明灯具，不高于220V； 2、行灯或移动式灯具，不高于36V，并经安全隔离变压器供电； 3、在金属容器内或潮湿地点作业时，不高于12V。 | GB16423-2020 5.6.3.2 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 4.3 下列场所应设置应急照明： 1、变配电所； 2、监控室、生产调度室、通信站和网络中心； 3、矿山救护值班室。 | GB16423-2020 5.6.3.3 | 现场检查 | 配电室未设应急照明 | 6 | 1项不符合扣2分 | 4 |
|  | 4.4 移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 | GB16423-2020 5.6.3.4 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 5. 运行检查和维修 | 5.1 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。停电检修时，所有已切断的电源的开关把手均应加锁，并验电、放电、将线路接地，悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。 | GB16423-2020 5.6.5.1 | 查阅制度现场检查 | 未建立电气作业安全制度 | 4 | 不符合不得分不完善扣2分 | 0 |
|  | 5.2 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | GB16423-2020 5.6.5.3 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项不符合扣2分 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 62 |  | 56 |

5.4.2 评价小结

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程供配电设施单元安全检查表中无否决项，一般项总分62分，得分56分，得分率为90.32%，说明江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程供配电设施单元具备安全生产条件。

存在的主要问题：1）配电间未设应急照明设施；2）未建立电气作业安全制度。

5.5 防排水单元

5.5.1 防排水安全检查表

防排水安全检查表见表5.5-1。

表5.5-1 防排水安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | GB16423-2020 5.7.1.1 | 对照设计 检查现场 | 已建立水文地质资料档案，无洪水或地下水威胁，水文地质条件简单 | 6 | 不符合不得分 | 6 |
| 2 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地应不受洪水威胁。 | GB16423-2020 5.7.1.2 | 对照设计 检查现场 | 区内最低侵蚀基准面标高+121.0m，不受洪水威胁 | 6 | 不符合不得分 | 6 |
| 3 | 露天矿山应采取下列措施证采场安全： - 1、在采场边坡台阶设置排水沟； - 2、地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | GB16423-2020 5.7.1.3 | 对照设计 检查现场 | +299m、+260m平台设置了排水沟，不受地下水影响 | 4 | 1项不符合扣2分 | 4 |
| 4 | - 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统： - 1、受洪水威胁的露天采场应按设置地面防洪工程、 - 2、不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； - 3、凹陷露天矿坑应设机械排水或自流排水设施； - 4、遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7d，淹没前应撤出人员和重要设备。 | GB16423-2020 5.7.1.4 | 对照设计 检查现场 | 已设置截水沟排水 | 8 | 1项不符合扣2分 | 8 |
| 5 | - 机械排水设施应符合下列规定： - 1、应设工作水泵和备用水泵；工作水泵就能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量； - 2、应高性能工作排水管路和备用排水管路。工作排水管 路应能配合工作水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | GB16423-2020 5.7.1.5 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 4 | 1项不符合扣2分 | - |
| 小计 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |

5.5.2 评价小结

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程防排水单元检查表中无否决项，一般项总分24分，得分24分，得分率为100%，说明江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程防排水单元具备安全生产条件。

5.6 防灭火单元

5.6.1 防灭火安全检查表

防灭火安全检查表见表5.6-1。

表5.6-1 防灭火安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。 | GB16423-2020 5.7.1.1 | 查看资料、生产现场 | 建构筑物已建立消防设施，设置了消防器材。 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 2 | 露天矿用设备应配备灭火器。 | GB16423-2020 5.7.1.2 | 查看资料、生产现场 | 露天矿用设备均配备了灭火器 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 3 | 设备加油时严禁吸烟和明火。 | GB16423-2020 5.7.1.3 | 查看资料、生产现场 | 不涉及 | 2 | 不符合扣2分 | - |
| 4 | 露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。 | GB16423-2020 5.7.1.4 | 查看资料、生产现场 | 未存放汽油和易燃易爆品 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 5 | 严禁用汽油擦洗设备。 | GB16423-2020 5.7.1.5 | 查看资料、生产现场 | 未使用 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 6 | 易燃易爆物品不应放在轨道接头、电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥善管理。 | GB16423-2020 5.7.1.6 | 查看资料、生产现场 | 未发现上述现象 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 7 | 木材场、防护用品仓库、民用爆炸物品储存库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。 | GB16423-2020 5.7.1.7 | 查看资料、生产现场 | 配电室内备有消防器材 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |

5.6.2 评价小结

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程防灭火单元检查表中无否决项，一般项总分12分，得分12分，得分率为100%，说明江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程防灭火单元具备安全生产条件。

5.7 重大生产安全事故隐患判定

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号），对江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程进行重大生产安全事故隐患判定，判定情况见表5.7-1。

表5.7-1 重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 判定标准 | 检查情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 未使用 | 不构成 |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 | 自上而下，分台阶逐层开采 | 不构成 |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 工作帮坡角符合要求 | 不构成 |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。 | 无此现象 | 不构成 |
| 6 | 未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 | 已对采场边坡边坡进行了稳定性分析 | 不构成 |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的： 1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测； 2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统； 3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | 已建立采场边坡在线监测，在线监测正常 | 不构成 |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的： 1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝； 2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； 3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | 未出现上述情况 | 不构成 |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 运输道路坡度满足要求 | 不构成 |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 不涉及凹陷露天矿山 | 不构成 |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的： 1.在平均坡度大于1∶5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； 2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； 3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 | 无排土场，不涉及 | 不构成 |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 已按设计设置安全平台和清扫平台 | 不构成 |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | 无排土场，不涉及 | 不构成 |
| 14 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。 | 无此现象 | 不构成 |
| 15 | 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 无此现象 | 不构成 |

评价小结：通过安全检查表分析可知，重大生产安全事故隐患判定单元共检查15项，均符合要求，不构成重大安全事故隐患。

5.8 综合评价单元

5.8.1 安全检查表

运用安全检查表对本矿山综合系统进行评价，对照检查表说明，从而判定矿山的安全等别，具体见表5.8-1、5.8-2。

表5.8-1 综合安全检查表

| 序号 | 评价单元 | 总分 | 得分 | 得分率/% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 120 | 104 | 86.67 | / |
| 2 | 露天采场 | 190 | 181 | 95.26 | / |
| 3 | 边坡管理 | 40 | 35 | 87.50 | / |
| 4 | 供配电设施 | 62 | 56 | 90.32 | / |
| 5 | 防排水 | 24 | 24 | 100 | / |
| 6 | 防灭火 | 12 | 12 | 100 | / |
| 综合 |  | 448 | 412 | 91.96 | / |

表5.8-2 检查表说明

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类矿山 | 安全生产条件好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类矿山 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在80%～89%之间 |
| C类矿山 | 安全生产条件差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～79%之间 |
| D类矿山 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的矿山。 | 得分率在60%以下 |
| 备注 | 1.本评价标准中的《规程》是指《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）。 2.因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%。 3.算出总得分率时，必须把各单元的得分率一起考虑。 4.检查表扣分尺度，由各专家根据实际情况具体掌握。 | 该表总分值为：448分 |

5.8.2 评价结论

通过安全检查表符合性评价可知：

1. 本评价项目否决项的检查结论均为合格；

2. 通过安全检查表符合性评价，安全检查表标准总分为448分，该露天矿山评价得分为412分，得分率91.96%，该矿山属A类矿山，安全生产条件好，生产活动有安全保障。

5.9 作业条件危险性分析

采用作业条件危险性分析对露天矿山采场穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业、电气作业、洒水防尘作业等进行事故发生可能性及其严重程度分析评价。

露天矿山采场穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业、电气作业、洒水防尘等作业是矿山企业的主要生产作业区和重要工序，作业条件不断变化，作业危险性相对大，采用作业条件危险性评价方法，对以上作业工艺存在的危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并确定各作业工艺安全生产承受水平以及采取措施后，是否能达到安全生产的要求。

露天开采作业条件危险性评价综合结果如表5.9-1所示。

表5.9-1 露天开采作业条件危险性评价

| 作业单元 | 主要危险有害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔作业 | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 机械伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 触电与雷击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 爆破作业 | 放炮与火药爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
|  | 坍塌 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
|  | 高处坠落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 显著危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 5 | 7 | 45 | 可能危险 |
|  | 雷击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
| 铲装 运输作业 | 车辆伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 机械伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 雷击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 电气作业 | 触电 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
|  | 雷击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 3 | 20 | 60 | 可能危险 |
| 洒水防尘作业 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |

经作业条件危险性分析对露天矿山采场的穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业、电气作业、洒水防尘作业等进行事故发生可能性及其严重程度分析评价：穿孔作业的高处坠落危险程度为显著危险；爆破作业的放炮与火药爆炸、坍塌、高处坠落危险程度为显著危险；铲装运输作业的车辆伤害、高处坠落危险程度为显著危险；电气作业的触电危险程度为显著危险。员工作业过程中需要加强防范措施，防止可能导致重大事故发生。其他均为一般危险，需要注意并加以防范。

- 安全对策措施及建议

6.1 安全管理对策措施建议

1. 该矿山未聘请地质专业的技术人员；安全生产规章制度不齐全；未见相关实物发票；保险人数与实际人数不相符。建议矿山聘请根据相关要求聘请地质专业的技术人员；完善安全生产规章制度；购买安全设施设备留有实物发票；为全体人员购买保险。

2. 矿山应继续完善粉尘、噪声等职业危害告知牌，并与从业人员签订职业健康危害告知书或在合同中补充说明。健全职业健康档案，安排职工进行职业健康体检，对粉尘、噪声等采取降尘降噪措施，按规定发放劳动防护用品，并监督使用。

3. 矿山应组建应急救援队伍，定期组织事故应急演练，特别是触电、机械伤害、高处坠落、物体打击等常见的事故类型进行专项应急演练，做好应急演练总结、效果评估、记录，及时根据演练情况修订相关应急处置措施，根据评估结果适时修订应急预案。配备配齐事故应急物资，定期检查维护。

4. 矿山应当进一步落实安全隐患排查与治理制度、安全检查制度的要求，完善各类安全检查台账及隐患整改记录。

5. 矿山主要负责人应当定期召开安全会议，研究解决当前存在的有关安全问题，并跟踪落实到位，切实消除本单位存在的安全隐患。

6. 矿山应进一步完善安全管理规章制度、责任制及操作规程，并进行培训及考核，与各级部门及员工签订安全生产目标责任书，建立考核机制，完善岗位操作标准。

7. 矿山应当持续推进安全生产标准化的建设，不断总结及提供，每年进行安全生产标准化自评，对自评发现的问题及时整改及制定措施方案。

8. 矿山应制定边坡排险、临时用电、高处作业、停送电等相关危险作业的许可票、操作票，并加强危险作业的监督及监护。

6.2 露天开采安全对策措施建议

1. 矿山应严格遵守设计的台阶参数进行作业，确保台阶高度和坡面角符合设计要求。

2. 严格遵循“采剥并举、剥离先行”的开采原则，按照设计要求采用自上而下台阶式开采的顺序，逐个台阶开采，严禁采用“遍地开花”式作业方式，对暂时不应开采的区域，应封闭进入其平台的通道，并设置禁止入内的安全警示标志。

3. 矿山在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患。

4. 矿山不应在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。矿山应定出警戒范围，在该区域边界设置警戒。

5. 矿山在生产过程中，应一直采用湿式凿岩作业或采取捕尘装置的干式凿岩作业，作业人员应佩戴符合要求的个体防护用品，如安全帽、防尘口罩等。

6. 挖机禁止在错开距离不符合要求的情况下，在同一平台或上下台阶同时开采。

7. 任何进入作业现场的人员，都必须佩戴安全帽。

8. 破碎工业场地距离矿区边界最近为50m，在爆破前，破碎站内及周边规定范围内所有人员必须撤离至安全地点。

6.3 开拓运输单元对策措施

1. 雨雪、大雾、冰冻等恶劣天气应禁止车辆上山运输。

2. 加强对运输道路的检查维护，确保上山公路排水沟、安全警示标志、反光镜等设施的完好。

3. 加强对运输设备、设施的检查、维护，确保设备、设施完好、性能可靠、使用安全。

4. 加强对运输车辆驾驶人员的安全教育、培训，驾驶人员均须取得相应的驾驶资格证，并持证上岗，严禁酒后、疲劳驾驶。

5. 加强运输安全管理，规范运输安全操作、运行。

（1）雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。

（2）冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

（3）正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

（4）自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

6.4 爆破作业安全对策措施建议

1. 矿山与爆破公司签订的爆破协议应明确相应的责任及义务，应严格履行民爆协议的安全职责，监督爆破公司做好本矿山爆破监督，做好民爆物品的使用台账。矿山当日放炮，当日由专业配送炸药物品的公司运输配送到矿山，多余的火工材料当日运回，不在矿山滞留。

2. 矿山开采要根据爆破区台阶高度、钻孔直径和岩石性质等，严格按设计的爆破参数进行爆破作业。

3. 必须制订严密的爆破安全措施，并向当地村民告示爆破时间、地点、警戒范围、爆破信号等。

4. 应采用机械破碎方式处理大块岩石，禁止使用爆破方式破碎。在大雾天、黄昏、雷雨天、夜晚禁止进行露天爆破。

5. 加强爆破安全管理。

（1）爆破前，必须将采场的设备、人员撤至安全地点。

（2）爆破前，必须按爆破说明书的要求设置爆破警戒，将爆破警戒内人员撤到安全地点，各通道、路口必须有人警戒并设置警戒标识。

（3）爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。

（4）爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区并解除警戒。

6.5 供配电设施安全对策措施建议

1. 购置电器设备，尤其是购置专用的安全性要求高的电气设备时，应该到经质量认证的、专门生产该设备的厂家或商店购置，从开始就要保证质量和安全性。

2. 对特种设备和仪表，以及现有有关设备要按规定请有资格的部门定期进行检验、检测，并出具证明，凡达不到要求指标的应停止使用。

3. 应装置避雷针的电器设备，或建筑物都应装避雷针。避雷针的装设应请有资质部门施工，并定期检测，避雷针的电阻要达到规定要求，保证避雷效果，做到安全。

4. 所有机电设备都应接地，接地方式要符合要求，以防漏电，对人造成伤害。用电线路和装置要经常检查防止“裸露”，及时更换失灵电器保护装置。

5. 加强电器设备管理，严格操作规程，禁止违章操作，每班都应有使用运行记录。

6. 重视电器设备的检查、保养、维修工作，要建立制度，检查维修要有准确记录。机电设备检修停、送电时，要执行工作票制度，并派专人看管。

7. 要全面建立警示牌，如变电压要警示高压危险，空压机要挂注意高压，有些地点要挂出“注意烟火，禁止吸烟”、“小心路滑，注意危险”等，提醒人们时刻警惕。

6.6 防排水与防灭火安全对策措施建议

1. 采场周围截水沟应定期疏通、清理。

2. 排水沟要经常清淤，防止堵塞，保持畅通，防止洪水漫过渠道直接流入采场。

5. 应对容易发生火灾的场所和设备如配电房、生活区、重要采掘设备等处配备足够的消防灭火器材。

6. 本矿山矿岩本身无可燃性，采场发生火灾的可能性较低，但由于矿山地处林区植被发育，发生森林火灾可能性大，要加强防火意识的宣传、教育，并采取以下预防措施：

（1）尽量减少可燃物的存在，各建构筑物尽量采用阻燃材料。

（2）杜绝违章作业。对易燃易爆物品采取了专门的运送、保管、分发和使用的措施，配备消防设施。

- 评价结论

本次安全现状评价是根据国家颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件规定，本着科学、公正、合法、自主的原则，对江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿评价开采工程安全管理的适宜性及生产场所安全设施等是否符合国家相关法律法规与标准的要求，运用安全检查表和作业条件危险性分析评价法等对该项目进行安全现状评价，评价结论如下：

7.1 矿山存在的主要危险、有害因素

1. 德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程潜在的主要危险、有害因素有：火药爆炸、放炮、容器爆炸、坍塌、滑坡、机械伤害、火灾、高处坠落、物体打击、车辆伤害、触电、雷击、粉尘、噪声与振动、高低温等。

2. 本矿山应重点防范的重大危险、有害因素：高处坠落、放炮与火药爆炸、坍塌、车辆伤害、触电。

3. 本矿山不涉及危险化学品重大危险源。

7.2 各单元评价结果

通过符合性评价可得：

1. 本评价项目所有否决项的检查结论均为合格，表明该企业符合安全生产的前置条件。

2. 安全管理单元：得分率为86.67%。存在的主要问题：1）未配备地质专业的技术人员；2）安全生产规章制度不齐全；3）未见相关实物发票；4）保险人数与实际人数不相符。

3. 露天采场单元：得分率为95.26%。存在的主要问题：1）图纸不齐全；2）安全警示标志牌不足。

4. 边坡管理单元：得分率为87.50%。存在的主要问题：1）未见边坡检查记录。

5. 供配电设施单元：得分率为90.32%。存在的主要问题：1）配电间未设应急照明设施；2）未建立电气作业安全制度。

6. 防排水单元：得分率为100%。

7. 防灭火单元：得分率为100%。

8. 通过重大生产安全事故隐患判定单元共检查15项，均符合要求，本项目不构成重大安全事故隐患。

9. 综合评价单元：运用《非煤矿山（露天矿）安全现状评价评分标准》对德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程进行评价打分，其得分率为91.96%，为A类矿山，即属于安全生产条件好，生产活动有安全保障的矿山。

10. 江西省坤育矿业有限公司应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实所提出的各项安全对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行完善，全面推行并巩固安全生产标准化工作，提高露天矿山的本质安全程度，实现安全生产。

7.3 评价结论

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩露天开采工程证照齐全有效，设置了安全管理机构，并配备了安全管理人员，安全生产规章制度齐全，安全管理基本符合安全生产法律法规的要求，通过安全检查表符合性评价，该矿山否决项的检查结果均合格，安全检查表标准应得总分为448分，该露天矿山评价实得分为412分，得分率91.96%，该矿山属A类矿山，安全生产条件好，生产活动有安全保障，符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。

江西省坤育矿业有限公司德安县聂桥镇刘家山矿区建筑用辉绿岩矿露天开采工程现状按照安全设施设计组织生产、具备《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》要求的安全生产条件。

- 附图附件

8.1 附图

1. 地质地形图

2. 现状平面图和剖面图

3. 最终境界图

4. 供配电系统图

8.2 附件

1. 整改建议

2. 整改回复

3. 复查意见

4. 营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、安全生产标准化证书

5. 爆破服务协议书、爆破作业单位许可证及安全生产管理协议

6. 安全生产领导小组文件

7. 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证

8. 专业技术人员证书

9. 安全生产规章制度清单

10. 安全生产费用相关文件

11. 应急预案备案表

12. 安全救护协议书

13. 无事故证明

14. 工伤保险、安全生产责任险保单

15. 检测报告

附：评价人员与企业安全管理人员合影。